高速公路收费站整车式称重系统建设指导意见

_、概述

目前我国高速公路收费系统广泛使用的动态称重系统具有检 测速度快，可获得每个轴轴载质量的优点，但由于动态称重系统 是依据各个轴载的重量获得车货总重的，存在的最大问题是车辆 恶意冲跳秤以达到减轻轴载的目的，造成车辆称重结果与实际不 符，通行费漏收或产生争议，而相关政策法规又对冲跳秤无明确 的界定标准，无法约束此行为；同时，动态秤生产厂家鱼龙混杂、 良莠不齐，秤台前后路面平整度不好等问题也是导致目前产生称 重结果争议的一个重要因素。

静态汽车衡的称量机理是车辆全部停放在称重平台上一次性 称取总重，称量精度高，有明确的国家标准，但单独使用常规的 汽车衡，无法检测车辆轴重及轴数、轴组，必须人工控制检测， 会产生管理漏洞。

为杜绝冲跳秤行为的发生，减少人为因素干扰及收费过程中 对称量结果的争议，提高通行效率，省厅拟在高速公路收费系统 中采用整车式称重系统，为规范和指导整车式称重系统建设，特 制定本指导意见。

转自陕西省公路研究所

二、编制采用的主要技术标准及规范

- 《公路工程技术标准》JTGB 01-2003；

- 《公路水泥混凝土路面施工技术规范》JTGF30-2003；

- 《通信管道工程施工及验收技术规范》YD5103-2003；

- 《道路交通标志和标线》(GB5768-2009)；

- 《收费公路联网收费技术要求》交通部2007年第35号公 告；

- 《高速公路交通工程及沿线设施设计通用规范》

JTGD80-2006；

- 《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254〜 50259-96)；

- 交通部标准《公路桥涵施工技术规范》JTJ041-2000；

- 《动态公路车辆自动衡器》JJG (陕)01-2006；

- 《动态汽车衡》(车辆总重计量)JJG907-2003；

- 《动态公路车辆自动衡器》GB/T21296-2007；

- 《固定式电子衡》GB/T7723-2002；

- 其他有关技术规范。

三、整车式称重系统构成

- 系统构成

整车式称重系统由称重平台、控制仪表、车辆分离器、车辆

检测线圈、轮胎（轴）识别器、通行信号灯等组成。

- 设置位置

对于出口车道数大于3条的收费站，整车式称重系统应安装 在超宽车道内，从外侧向内侧依次安装。

双向收费岛两侧的收费车道由于通行效率高、客车比例高等， 不宜安装整车式称重系统。

- 称重平台长度的选择

目前已实施计重收费的车道，动态秤称重平台中心线至收费 亭中心线的距离一般为21m，常规情况下6轴车第一轴至最后一 轴的间距一般不超过21m，加之车辆分离器需前置1m左右，一次 可称车长为23m的车辆，对于已通车的收费站，为避免对收费岛 的再次加长，推荐采用21m长的平板称重平台。

对于计重收费系统改造时部分收费广场受线形限制，收费岛 未按27m （收费亭中心线至收费岛距离）加长的收费站，实施整 车式称重系统时可采用18m的长平板称重平台。

对于新建收费站，实施整车式称重系统的车道应选用21m的 平板称重平台。

- 检测流程

（1）	车辆分离器识别车辆进入，岛头通行信号灯变红，禁 止后车前进。

（2）	轮胎（轴）识别器分辨轴数，整车式称重系统开始计重、 判定轴组、计算轴重。

（3）	当车辆全部通过车辆分离器，驶入称重平台，秤处于 相对平衡状态时，记录车辆总重，并修正轴重。

（4）	称重系统向车道检测计算机发送计重信息（轴数、轴 组、轴重、车货总重等），自动计算收费额或判定是否 超限，进行相关收费操作。

（5）	当前车辆驶出称重平台，重量归“零”，称重系统控制 通行信号灯变绿，指示下一辆驶入。

以上流程中，除称重结果需与车道计算机通信外，其余 全部由称重系统负责控制。

- 超长车辆的处理原则

对于前后轴总长超过21m的车辆，可通过安装动态称重 系统的车道检测。若必须在安装整车式称重系统的车道检测， 首先应确保车辆前面几轴完全驶入称重平台后停车，车道计 算机经授权操作后，主动向称重系统发送目前称重指令，称 重系统将当窃案在称重平台上的车的轴数、总重检测数据发 送给车道计算机，然后由现场管理人员引导车辆向前行驶，

成果的轴全部驶出称重平台后，车道计算机再次主动向称重 系统发出称重指令，要求称重系统将当前称重平台上车的轴 数、总重检测数发送给车道计算机，依次类推，知道称重系 统上报的数据中含有车辆收尾信息，本次称重数据交换结束， 车道计算机进行重量叠加和轴数叠加，对此车进行收费。

- 关于车辆未驶出称重平台、后继车辆闯入的问题

当车辆未驶出称重平台，称重平台未回归“零”时，系 统应能够检测并给车道计算机报警，同时系统应具备倒车自 动清“零”处理的功能。

- 关于车牌照识别系统及抓拍系统触发信号的问题

由于采用21m称重平台，称重平台前沿已超过收费亭中 心线，占用了目前使用的车牌照识别系统触发环形圈的位置。 可采用红外触发方式，为避免人员穿越检测区域导致误触发，

误触发后可由收费员人工干预删除，建议设置三组红外触发 器，触发器间距为30cm，全部被遮挡时方可判定为触发。

- 关于收费广场横纵坡引起检测误差的问题

由于需解决广场排水，收费广场均设置了一定的横纵坡， 称重设备安装时应考虑此因素，消除广场横纵坡带来检测误 差问题。秤台安装应尽量适应收费广场的横纵坡，保证秤台

前后路面的平整度。

整车式称重系统主要设备技术指标

- 总体要求

能对静态和低速通过的车辆进行称量；

能对车辆进行自动分离；

能检测车辆的轴数、轴组、轴重及整车重量；

标重系统软件应在系统死机时能自动重新启动，并且所有的 处理软件、设备驱动程序、示范测试程序和示范测试程序源代码， 都必须具有合法的使用许可，需方不需要额外支付费用；

能形成完整的车辆称重信息，包括轴型、轴重、轴组及每轴 的胎数、总重等信息；

能通过数据接口将称重信息传输给车道收费计算机；

当最后一辆车不完全退出（未收头）并且再进入时，称重设 备能够正确判断处理该辆车的称重数据；

当车辆不完全进入（未收尾）并且再进入时，称重设备能够 正确判断处理该辆车的称重数据；

当车辆在称重平台上不完全倒车（未收尾、也未收头）并进 入时，称重设备能够正确判断处理该辆车的称重数据；

称重平台表面应采取适当的防滑措施，防止车辆打滑或因称 重平台表面结冰失去控制。

- 称重平台

- 额定称重：N100吨

•最大安全过载：125%FS

•允许通过的最大汽车轴载：55吨

- 台面尺寸：21mX3. Om（普通车道），21mX3.4m（超宽车道）

•基础形式：浅坑式

•精度：±0.5%

- 工作方式：交流220 + 0. 5%,频率50HZ

•使用寿命：不小于100万车次

•可检测车6Pb轴数：N30轴：

- 工作环境温度：-20°C〜+60°C

•工作坏境湿度：＜95%

- 工作电源：交流 220V AC (-15%〜+10%), 50Hz + 2%

3、	车辆分离器

- 在良好天气时，要求分离判断正确率99. 5%以上；

•在恶劣天气时，要求分离判断正确率98%以上；

•要求光栅红外发射管距路面的最高高度：400mm—

1600mm；

- 在此范围内，最小分辨物的尺寸不小于30mm；

•两车可分离的最小间距应该不大于200mm；

•当光栅发生故障时，可以通过硬件和软件发出故障消息;

- 工作环境：温度：-30°C〜+80°C；相对湿度：0〜95%RH；

- 防护等级：IP65；

•使用寿命：8年以上。

4、	车辆检测线圈

•在车辆分离器发生故障时，自动切换为线圈，对车辆进

行分离和辅助收尾；

- 车辆检测线圈在车距不少于2m时，判断精度N99%；

- 尺寸要求：ImX2m；

•当车辆检测线圈发生故障时，可以通过硬件和软件发出 故障消息；

•工作环境：温度：-30°C〜+80°C；相对湿度：0〜95%RH；

五、整车式称重系统土建施工内容

对于新建收费站，整车式称重系统土建工程应与收费广场同 期建设。

对于改扩建收费站，整车式称重系统土建工程主要包括以下 内容：

- 对现有收费站出口车道路面进行破除，开挖称重平台基坑, 浇注混凝土基础，预埋称重平台安装支架（预埋件），混凝土强度 为 C40。

- 为保证称重平台的使用寿命及精度，称重平台应与混凝土 路面衔接顺畅、平直，若现场路面条件较差，需对称重平台两端 混凝土路面板块进行改造。

- 为避免跟车现象，在车辆分离器前方设置一套通行信号

灯，以引导车辆有序称重缴费，在通行信号灯处设置一道黄色标 线，标线宽度15cm,并施划地面文字标记“车辆等待线”。

- 关于称重平台的排水系统，分两种情况考虑，对于外侧超 宽车道的排水，若路侧有排水沟可直接将排水管引至排水沟，若 超宽车道外侧无排水沟，则利用现有动态秤的排水系统，将称重 平台排水管引至动态秤排水手孔内，并新增1^140钢管作为排 水管，沿原排水管的路由进行敷设。

对于一般车道的排水，若现有动态秤排水系统无法满足要求, 需增设相应的排水设施，以保证称重平台的排水。

- 为保证称重平台的顺利安装，称重平台台面加工前，安装 单位需对所安装车道的宽度逐一量测复核，称重平台边缘距离收 费岛岛缘石净距应保证在5〜10cm。

- 对于未设地下人行通道的收费广场，称重平台前端距离收 费亭中心线的距离为3m,为避免称重平台两侧传感器基础与收 费亭基础、防撞柱基础冲突，称重平台应采用6m+3X5m的分 段方式。

对于设置地下通道的收费广场，为避免称重平台基础与人行 通道冲突，称重平台前端可与收费亭防撞柱基础前端平齐设置。

- 通往称重仪表、控制框的信号，供电线缆管道直接利用现 有动态称重系统的管道，不再新增。

- 称重平台安装后，收费亭范围的感应线圈已不能使用，车 牌照识别摄像机及车道摄像机感应线圈可采用红外感应的方式， 红外感应装置安装在收费亭中心线处，按车道对称布置。

- 安装整车式称重系统的车道，应拆除现有车道动态秤，原有称 重平台下排水管道保留，并对动态秤基坑范围路面、收费岛岛缘 石开口部分岛面进行恢复，路面恢复范围及路面结构详见附图。

- 称重平台基坑开挖时，会与现有收费广场.横穿管道冲 突，施工时应采取相应措施保护好原有管道。

六、整车式称重系统土建施工要点

1、收费岛改造

- 附图中给出收费站混凝土路面厚度按26cm设计，施工时 应根据实际情况进行调整，确保新路面与原路面厚度保持一致。

- 收费岛岛面铺装

收费岛破除部分岛面辅装与原岛面铺装应保持一致。

- 收费岛立面标记

对于施工中破除的收费岛立面标记，应进行恢复，在刷油漆 之前，表面先用腻子找平施工时应保证两种不同颜色之间界限分 明、整齐、没有相互污染。

- 设备基础和管道

收费岛上设备基础均采用25号混凝土现浇，收费岛内管道均 采用0 60X3. Omm热浸镀锌焊接钢管，控制箱、通行信号灯设备 所用管道原则上利用现有收费岛管道，施工时将原动态秤管道的 线缆抽出，再穿新增设备线缆。控制箱基础可利用现有动态秤控 制箱基础，不再新设基础。

- 收费岛内回填采用石灰土，石灰土的CaO+MgO含量宜在8%〜 10%之间，密实度不低于90%,也可采用与原收费岛上相同始回填 方式，或采用素碇回填。

- 钢管铺设

- 钢管的连接采用套管焊接，套管长度为钢管外径的2〜3倍。 钢管接续前，应将管口磨圆或铿成坡边，保证光滑无棱。钢 管接续严禁采用对口焊接。

- 严禁不等径的钢管接续使用，埋设时钢管焊缝应朝上。

- 钢管铺设完毕后要进行试通，并穿①3mni钢丝，要采取妥当措

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/576241142034010044