# 第一章	上部结构设计

（一）设计资料（见总说明）

（二）横截面布置

本设计是桥梁跨径 35m 跨径设计，即在跨径和桥面净空已确定的条件下进行规格化的构造布置。以下便简述这一布置过程。

1、主梁间距与主梁片数

主梁间距通常应随梁高与跨径的增大而加宽为经济，同时加宽翼板对提高主梁截面效率指标ρ很有效，故在许可条件下应适当加宽 T 梁翼板。但标准设计主要为配合各种桥面度，使桥梁尺寸标准化而采用统一的主梁间距。交通部《公路桥涵标准图》（78 年）中，钢混凝土和预应力混凝土装配式简支 T 形梁跨径从 16m 到 40m，主梁间距均为 1.6m（留 2cm 工作缝，T 梁上翼缘宽度为 158cm）。考虑人行道适当挑当，净—7 附 2×0.75m 的桥宽则选用五片主梁（如图 2—1 所示）。

2、主梁跨中截面主要尺寸拟定

- 主梁高度

预应力混凝土简支梁桥的主梁高度与其跨径之比通常在1/15~1/25 之间，标准设计中高跨比约在 1/18~1/19 之间。当建筑高度不受限制时，增大梁高往往是较经济的方案，因为增大梁高可节省预应和钢束用量，同时梁高加大一般只是腹板加高，而混凝土用量增加不多。综上所述，在设计中对于 35m 跨径的简支梁桥取用 230cm 的主梁高度是比较合适的。

- 主梁截面细部尺寸

T 梁翼板的厚度主要取决于桥面板承受车轮局部荷载的要求，还应考虑能否满足主梁受弯时翼板受压的强度要求。本桥预制 T 梁的翼板厚度取用 8cm，翼板根部加厚到 20cm 以抵抗翼缘根部的较大的弯矩。为使翼板与腹连接和顺，在截在转角处充置圆角，以减小局部应力和便于脱模。

在预应力混凝土梁中腹板内主拉应力甚小，腹板厚度一般由布置制孔管的构造决定，同时从腹板本身的称定条件出发，腹板不宜小于其高度的 1/15。该梁的 T 梁腹板厚度均取 16cm。马蹄尺寸基本由布置预应力钢束的需要确定的，设计实践表明，马蹄面积占截面总在积的10%~20%为合适。本设计考虑到主梁需要配置较多的钢束，将钢束按三层布置每排三束，同时还根据“公预规”第 6.2.26 条对钢束净距及预留管道的构造要求，初拟马蹄宽度 36cm，高度 28cm。马蹄与腹板交接处做成 45°斜坡的折线钝角，以减小局部应力。如此布置的马蹄面积约占整个截面积的 18%。

按照以上拟定的外形尺寸，就可绘出预制梁跨中截面图（见图

2-2）。

- 计算截面几何特性

将主梁跨中截面划分成五个规则图形的小单元，截面几何特性计 算见表 2-1

跨中截面几何特性计算表

分

块 2

名称

分块面积	分块面积表心 分块面积对

Ai

（cm2）

（1）

至上缘距离

y2 (cm2)

上缘静距

Si=Aiyi

（cm2）

分块面积的

自身惯距

Ii

（cm2）

di=ys-yi

分块面积对截

面形心惯距

I=Ii+Ix

（cm ）

2

I =AD

x	i i

（cm ）

2

（2）

（3）=（1）×（2）

（4）

（5）

（6）=（1）×（5）2	（7）=（4）+（6）

翼板

A

158×8=1264	4	5056

126741

87·466

966981

9676722

i

三角承托

852

12

10224

6816

79.466

5380248

5387064

腹板

3104

105

325920

-13.534

568557

10303736

36 (36-16)·103

1

下三角

100

198.667

19867

-107.201

1149205

1149761

马蹄

1008

216

217728

-124.534

15632787

15698643

Σ

6328

ΣI=42215926

注：截面形心至上缘距离	ΣSi	578795

y3=

ΣAi

=

6328

=91.466cm

- 检验截面积效率指标ρ（希望ρ在 0.5 以上）

ΣIi Ks=	ΣAy

上核心距	i	x

=		42215926	= 48.156cm 6328×(230--91.4ρ66)

ΣI

Kx=	ΣAy

下核心距	i	s

=	42215926

6328×91.466

= 72.937cm

截面效率指标

ρ	KS+KX

=

h

=	48.156+72.93

0.526>0.5

230	=

表明以上初拟的主梁跨中截面尺寸是合理的。

（三）横截面沿跨长的变化

如图所示，本设计主梁采用等高度形式，横截面的 T 梁翼板厚度沿跨长不变，马蹄部分为配合钢束弯起而从四分点开始向支点逐渐抬高。梁端部区段由于集中力的作用而引起较大的局部应力，也因布置锚具的需要，在距梁端一倍梁高范围内（230m）将腹板加厚到与马蹄 同宽。变化点截面（腹板开始加厚处）到支点的距离为  206cm，中间不设置一节长度为 30cm 的腹板加厚过渡段。

（四）横隔梁的设置

模型试验结果表明，在荷载作用处的主梁弯矩横向分布，当该处有内横隔梁时它比较均匀，否则直接在荷载作用下的主梁弯矩很大。为减小对主梁设计起主要控制作用的跨中弯矩，在跨中设置一道中横隔梁；当跨度较大时，四分点处也宜设置内横隔梁。本设计在跨中和两个四分点及梁端共设置五道横隔梁，其间距为 8.22m。横隔梁采用开洞形式，它的高度取用 2.06m，平均厚度为 0.15，详见图 2-1 所示。

二、主梁内力计算

根据上述梁跨结构纵、横截面的布置，并通过活截作用下的梁桥 荷载横向分布计算，可分虽求得各主梁控制截面（一般取跨中、四分  点、变化点截面和支点截面）的恒载和最大活载内力，然后再进行主  梁内力组合。本设计以边主梁内力计算为例，中主梁内力仅在汇总表  中示出计算结果。

（一）恒载内力计算

1、恒载集度

- 预掉梁自重（第一期恒载）

a、按跨中截面计，主梁的恒载集度： g(1)=0.6328×25.0=15.82kn/m

b、由于马蹄抬高所形成四个横置的三棱柱重力折算成的恒载集

度：

g(2)=4/2(8.22-2.06+0.15)×(0.67-0.28)	×0.1×25/33.96

=0.3623KN/m

c、由于梁端腹板加宽所增加的重力折算成的恒载集度： g(3)= 2×(0.9884-0.6328)×(0.54+1.76+0.15)×25/33.96

=1.2827KN/m(算式中的0.9884m2 为主梁端部截面积)

d、边主梁的横隔梁（尺寸见图）内横隔梁体积： 0.15×[2.06×0.71-	1	(0.08+0.2)	×0.71-	1	(0.04+0.14)

2	2

×0.1-	1	(1.06+1.46)	×0.2-1.46×0.1]

2

=0.1434m3

端横隔梁体积：

0.15×[2.06×0.61-	1	(0.08+0.183)	×0.61-	1

2	2

(1.06+1.46)	×0.2-1.46×0.1]=0.1168m3

∴g(4)= (3×0.1434+2×0.1168)×25/33.96=0.4887KN/m

e、第一期恒载

边主梁的恒载集度为：

g = Σ4	g	=15.82+0.3623+1.2827+0.4887=17.414 KN/m

1	i=1	（i）

- 第二期恒载

一侧栏杆：1.52 KN/m；一侧人行道：3.60 KN/m

桥面铺装层（见图）： 1	(0.07+0.123×) 7.0×24.0=16.212KN/m

2

若将两侧栏杆，人行道和桥面铺装层恒载笼统均摊五片主梁，则：

g2 =	[2×(1.52+3.60)+16.212]

=5.2190

5

KN/m

恒载内力（1 号梁）计算表

表 2-2

| 项目 | g1 | 跨中 | 四分点 | 变化点 | 四分点 | 变化点 | 支点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α |  | 0.5 | 0.25 | 0.0627 | 0.25 | 0.062 | 0 |
| α(1-α) |  | 0.125 | 0.0938 | 00294 | — | — | — |
| (1-α) |  | — | — | — | 0.25 | 0.437 | 0.5 |

| 第一期恒 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 载% （KN/m） | 17.414 | 2353.271 | 1765.895 | 553.489 | 143.143 | 250.214 | 286.286 |
| 第二期恒 |  |  |  |  |  |  |  |
| 载% （KN/m） | 5.290 | 714.873 | 536.441 | 138.138 | 43.484 | 76.010 | 86.968 |

计算数据

L=33.88m

L2=1147.85m

Ma=

1

2

Qa=

α(1-2)l2gi(KN/m)

1

2

(1-2α)lg (KN)

i

1

2

1

2

2、恒载内力

如图 2-4 所示，设 X 为计算载面左支座的距离，并令α=	x

l

则：主梁弯矩和剪力的计算公式分别为：

Ma=	1

2

α(1-α)l2g

Q =	1	(1-2α)lg

2	2

恒载内力计算见表

（二）活载内力计算（修正刚性横梁法）

1、冲击系数和车道折减系数

按“桥规”第 2.3.2 条规定，对于汽—20

1+M=1+	1.3-1.0	×(45-33.88)

45-5

=1.083

按“桥规”第2.3.5  条规定，平板挂车不计冲击力影响，即对于挂-100 荷载 1+M=1.0。按“桥规”第2.1.3 条规不定期，对于双车道不考虑汽车荷载折减，即车道折减系数δ=1.0。

2、计算主梁的荷载横向分布系数

（1）跨中的荷载横向分布系数 mc

如前所述，本设计桥跨内设有三道横隔梁，具有可靠的横向联 结，且承重结构的长宽比为：

=

l	33.88

B	5×1.60=

4.52>2

所以可按修正的刚性横梁法一绘制横向影响线和计算械和分布系数

mc。

a、计算主梁抗扭惯矩 IT

对于 T 形梁截面，抗扭惯矩可近似按下式计算：

IT=

Σ4

i=1

Cibiti

式中：bi 和ti——相应在为单个矩形截面的宽度和厚度；

Ci——矩形截面抗扭刚度系数；     M——梁截面划分成单个矩形截面的个数。

对于跨中截面，翼缘板的换算平均厚度：t

= 8+20	=14cm 马蹄部

t

分的换算平均厚度： =

2

1	2

28=+33cm。

2

图	示出 3IT 的计算图式，IT 计算见表

IT	计 算 表

表 2-3

| 分块名称 | bi（cm） | ti（cm） | Ti/bi | ci | iti=cibiti3（×10-3m4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼级板① | 160 | 14 | 0.0875 | 1/3 | 1.46347 |
| 腹板② | 183 | 16 | 0.0874 | 1/3 | 2.49356 |
| 马蹄③ | 36 | 33 | 0.9167 | 0.1527 | 1.97553 |
| Σ |  |  |  |  | 5.93756 |

b、计算抗扭修正系数β

对于本设计主要梁的间距相同，并将主梁近似看成等截面，则得：

）

β=	1

GI

1+ξ

T

EhI

（l/B）

式中：ξ——与主梁片数 n 有关的系数，当 n=5 时ξ为 1.042，

B=8.0m，l=33.88，I=0.42215926m4，按《桥规》第 2.1.3 第取 G=0.43EN,

代入计算公式求得：

β=0.9038

C、按修正的刚性横	梁法计算横向影响线竖坐标值：

=

+

1	αie

η

Σ5

η	β

ij	α2

i=1	i

式中：n=5，α=3.2m，α2=1.6m，α3=0，α4=-1.6m，α5=-3.2m

参见图，则：

Σ5

i=1

α2=2×（3.22+1.62）=25.6m2

1

计算所得的ηij 值列表 2-4 内。

梁	号

e（m）

ηi1

η

η

1

2

3

i4

i5

表 2-4

| 3.2 | 0.5615 0.0192 -0.1615 |
| --- | --- |
| 1.6 | 0.3808 0.1096 0.0192 |
| 0 | 0.2 0.2 0.2 |

d、计算横载横向分布系数

1、2、3 号主梁的横向影响线和最不利布载图式如图 2-6 所示。对于 1

号梁，则：

汽-20

Mcq =	1	Ση  =	1	×(0.59389+0.3355+0.1887-0.0147)

2	ij	2

=0.5242

挂-100

Mcg =	1	Ση

4	ij

=0.3281

=	1	×(0.4824+0.3808+0.2719+0.1774)

4

人群荷载	mcr = 0.6378

- 支点的荷载横和分布系数m

如图 2-7 所示，按杠杆原理法绘制荷载横向影响线，并进行布载，1 号梁活载的横向分布系数可计算如下：

汽-20：	Mcq =	1	×0.8750=0.4375

2

挂-100：	Mcq =	1	×0.5625=0.1406

4

人群荷载： Mcq = 1.4219

- 横向分布系数汇总

1 号梁活载横向分布系数	表 4-5

| 汽-20 | 0.5242 | 0.4375 |
| --- | --- | --- |
| 挂-100 | 0.3281 | 0.1406 |
| 人群 | 0.6378 | 1.4219 |

荷

载

类

别

MC

MO

3、计算活载内力

在活载内力计算中，本设计对于横向分布系数的取值作如下考虑：计算主梁活载弯矩时，均采用全跨统一的横向分布系数 mc，鉴于跨中和四分点剪力影响线的较大坐标位于桥跨中部（见图 2-8），故也按不变的 mc 来计算。求支点和变化点截面活载剪力时，由于主要荷重集中在支点附近而应考虑支 承条件的影响，按横向分布系数沿桥跨的变化曲线取值，即从支点到 l/4 之间， 横向分布系数 m0 与 mc 值直线插入，其余区段均取 mc 值。（见图 2-93-2-10）。

- 计算跨中截面最大弯矩及相应荷载位置的剪力及相应荷载位置的弯

矩采用直接加载求活载内力，下图表示跨中截面内力计算图式，计算公式为：

S=（1+m）ξm Σp y

c	i	i

其中：S——所求截面的弯矩或剪力；                  Pi——车辆荷载的轴量；                        yi——沿桥跨纵向与荷载位置对应的内力影响线坐标值。

2、对于汽车和挂车荷载内力，列表计算在表 2-6 内。

最

大

弯矩

Pi

yi

max

Σp y

M	(Kn ·m)

相应 Q（KN）Mmax（KN）

i i

2604

111.677

6920

相应 Q（KN）

189.15

跨中截面车辆荷载内力计算表	2-6 表

| 荷载类别 |  |  | 汽-20 |  |  |  | 挂-100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1+M |  |  | 1.0919 |  |  |  | 1.0 |  |
| mc |  |  | 0.5242 |  |  |  | 0.3281 |  |
| 60 | 120 | 120 | 70 | 130 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5.52/ | 7.52/ | 8.22/ | 3.22/ | 1.22/ | 5.62/ | 6.22/ | 8.22/ | 7.62/ |
| 0.3358 | 0.4574 | 0.5 | -0.1959 | -0.0742 | 0.3418 | 0.3783 | 0.5 | -0.4635 |

及

相应剪

力

1 号梁内

力值

1489.097

63.862

2270.452

62.060

续上表

荷载类别

1+M

mc

合力 P

汽-20

1.0909

0.5242

2×120+60=300

挂-100

1.0

0.3281

250×4=1000

相 大

最

应 弯

剪 矩

力 及

1 号梁内力值

py

Qmqx(KN) 0.4501

135.03

77.217

相应 M（KN·m）

7.40

2220

1269.507

Qmqx(KN) 0.4027

402.7

132.126

相应 m（KN·m）

6.62

6620

2172.022

一、分子、分母的数值分别为 pi 对应的 mmax 及相应 Q 影响线的坐标值， 对于人群荷载

q=0.75×3=2.25KN/m

m	=	1	mcql2=	1	×0.6378×2.25×32.882=193.928kn · m

max	8	8

相应的 Q=0；

Q	=	1	mcql=	1	×0.6378×2.25×32.88=5.898KN

mqx	8	8

相应的 M=	1

16

mcql2=96.964KN·m

- 求四分点截面的最大弯矩和最大剪力（按等代荷载计算）计 算公式为：S=（1+M）ξMCKΩ

式中：Ω——内力影响线面积，如图	所示，对于四分点弯矩

影响线面积为	L32=101.353m2 剪力影响线面积为:

32

9	L=9.248m2。

32

于是上述计算公式即为：

mmqx=101.353(1+m)mck

Qmqx=9.248(1+m)mck 1 号梁的内力列表计算见表 2-7。

四分点截面内力计算表	表 2-7

| 荷载类别 | 项目 | 1+M | K（KN/M） | Ω | mc | 内力值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 汽—20 挂—100 | Mmqx(KN ·m) Qmqx(KN) Mmqx(KN ·m) Qmqx(KN) | 1.0909 1.0 | 19.236 23.204 45.838 61.075 | 101.353 9.248 101.353 9.248 | 0.5242 0.3281 | 1114.893 122.714 1524.293 185.090 |
| 人群 | Mmqx(KN ·m) Qmqx(KN) | 1.0 | 2.25 | 101.353 9.248 | 0.6378 | 158.668 14.478 |

- 求变化点截面的最大弯矩和最剪力

图	示出变化点截面内力的计算图式，内力计算见表 2-8 所示。

1 号梁变化点截面内力计算表	表 2-8

荷载类别

1+M

最

大弯矩y

最大剪

力

mc 合力P

汽-20

1.0909

0.5242

440

1.5080

挂-100

1.0

0.3281

250×4=1000

人群

1.0

0.6378

q=2.25

pM	=(1+M)mcp

1.7304

567.744

Ω =

14×5.5325.488×1.9309

i  max	60

120y	120

=379.434

m

70

130

0.3473

0.5242

250

250

250

250

2

q=2.25

yi

m

i

0.9373	0.8157

0.4592	0.5014

0.7131

0.5132

0.4690

0.8004 0.7640 0.6423

1

0.2902 0.3176

221.106

0.3281

20.6×3 07.89×373

30.82

1

Qmax=(1+M)Σpiyi m =178.547

×6.16

24.2920

×0.5876

求支点截i

面最大剪力

图	示出支点最大剪力计算图式，最大剪力列表计算在表	2-9

内。

1 号梁支点最大剪力计算表	表 2-9

荷载类别

1+M

pi yi mi

120

120

汽-20

1.0909

70

挂-100

1.0

60

1．0

130

70

0

30

0

250

250

250

250

人群

1.0

q=2.25

0.8783 0.8358 0.5316 0.4100

0.8004 0.7640 0.6423

0.4375 0.4797 0.4945

0.5242

0.2902 0.3176

0.3281

1.0

02.6387×

32.88

yλ0×.60598167

（三）主梁内力组合

Qmax=(1+M)Σpi yimi =178.547

221.106	30.239

本设计按“桥规”第2.1.2 条规定，根据可能同时出现的作和荷载选择了荷载组合 I 和Ⅲ。在表 中，先汇总前面所得的内力值，然后根据“公预规”第4.1.2 条规定进行内力组保及提高荷载系数，最后用粗线框出控制设计的计算内力。

梁

号

序

号

跨中截面

四分点截面

变化点截面

荷载类别

Mmqx (KN·m)

Qmqx (KN·m)

Mmqx (KN·m)

Qmqx (KN·m)

Mmqx (KN·m)

Qmqx (KN·m)

支点截面

Qmqx (KN·m)

j

j

提高后×的挂S Ⅲ 100%

（10） j×

表 2-1

|  | (1) | 第一期荷载 | 2353.271 | 0 | 1765.895 | 143.143 | 553.489 | 250.214 | 286.286 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (2) | 第二期荷载 | 714.873 | 0 | 536.441 | 43.484 | 168.138 | 76.010 | 86.968 |
|  | (3) | 总恒载=(1)+(2) | 3068.144 | 0 | 2302.336 | 186.627 | 721.627 | 325.224 | 373.254 |
|  | (4) | 人群 | 193.928 | 5.898 | 158.668 | 14.478 | 45.554 | 24.290 | 30.239 |
|  | (5) | 汽-20 | 1489.097 | 27.217 | 1114.893 | 122.714 | 379.434 | 178.547 | 189.654 |
|  | (6) | 挂-100 | 2270.452 | 132.126 | 1524.293 | 185.090 | 567.744 | 221.106 | 221.06 |
|  | (7) | 汽+人=(5)+(4) | 1683.025 | 83.115 | 1273.561 | 139.192 | 424.988 | 202.87 | 219.893 |
| I | (8) | 恒+汽+人=(3)+(7) | 4751.169 | 83.115 | 3575.897 | 325.819 | 1146.615 | 529.061 | 593.147 |
|  | (9) | 恒+挂=(3)+(6) | 5338.892 | 132.126 | 3826.629 | 371.717 | 1289.371 | 547.330 | 594.314 |
|  | (10) | S Ⅲ=1.2×恒+1.4×(汽+人) | 6038.363 | 116.361 | 4545.789 | 418.821 | 1460.936 | 675.441 | 755.755 |
|  | (11) | S Ⅲ=1.2×恒+1.1×挂 | 6179.270 | 145.339 | 4439.526 | 427.551 | 1490.471 | 634.685 | 691.071 |
|  | (12) | 1.4× 汽 | 34% | 74% | 35% | 40% | 36% | 39% | 38% |
| (13) (14) |  | （11 ×100% 提高后的 S I | 41% 6340.281 | 100% 116.361 | 37% 4682.163 | 49% 431.356 | 43% 1535.185 | 36% 695.704 | 32% 725.625 |
|  | (15) | 1.1 j | 6179.270 | 149.699 | 4439.526 | 436.102 | 1492.471 | 634.685 | 691.071 续上表 |
| (16) |  | 恒+汽+人 | 4581.185 | 68.634 | 3446.230 | 311.075 | 1104.585 | 517.840 | 583.508 |
| (17) |  | 恒+挂 | 5093.969 | 103.806 | 3579.369 | 339.909 | 1204.471 | 631.977 | 732.809 |
| (18) |  | 提高后的 S I | 5960.418 | 100.775 | 4573.018 | 409.336 | 1498.766 | 678.133 | 711.249 |
| (19) |  | 提高后的 S Ⅲ | 6094.292 | 120.921 | 4171.853 | 392.918 | 1398.808 | 728.066 | 843.622 |
| (20) |  | 恒+汽+人 | 4392.130 | 63.097 | 3320.336 | 297.121 | 1063.762 | 520.259 | 592.412 |
| (21) |  | 恒+挂 | 4518.225 | 81.283 | 3289.735 | 304.641 | 1105.429 | 607.269 | 717.098 |
| (22) |  | 提高后的 S I | 5687.801 | 88.335 | 4400.543 | 389.149 | 1437.279 | 681.653 | 789.495 |
| (23) |  | 提高后的 S Ⅲ | 5441.974 | 98.095 | 3853.399 | 354.141 | 1290.250 | 700.993 | 826.399 |
| 三、预应力钢束的估算及其布置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

j

j

j

j

（一）跨中截面钢束估算与确定

根据“公预规”规定，预应力梁应满足使用阶段的应力要求和承 载能力极限状态的强度条件。以下就跨中截面各种荷载组合下，分别

按照上述要求对各主梁所需的钢束数进行估算，并且按这些估算钢束  数的多少确定各梁的配束。

1、按使用阶段的应力要求估算钢束数

对于简支梁带马蹄的 T 形截面，当截面混凝土不出现拉应力控制时，则得到钢束数 N 的估算公式：

A

C

n=	m

y

1

△ yR b(ks+ey)

式中：M——使用荷 载产生的跨中弯矩，按表 2-11 取用；

1	1

C ——与荷载有关的经验系数，对于汽—20，C	取 0.51； 对于挂—100，则取 C1=0.565；

y

△A ——一根 24φS5 的钢束截面积，即

π

△Ay=24× 4

×0.52=4.712cm2

在第一节中已计算出跨中截面 yx=138.534cm，ks=48.156cm	初估

ay=17cm，则钢束偏心距：

ey=yx-ay=138.534-17=121.534cm

- 对（恒+汽+人）荷载组合

1 号梁	4751.169×103

n=

0.51×4.712×10-41600×106×(48.156+121.534)	×10-2

=	4751.169×103

652.457×103

= 7.28

- 号梁 n=

4581.185×103

652.457×103

= 7.02

- 号梁 n=

4392.130×103	= 6.73

652.4577×103

- 对（恒+挂）荷载组合

- 号梁

n=	5338.892×103

0.565×4.712×10-41600×106×(48.156+121.534)	×10-2

=

- 号梁 n=

- 号梁 n=

5338.892×103

722.819×103

5093.969×103

722.819×103

4518.225×103

722.819×103

= 7.39

= 7.05

= 6.25

2、按承载能力极限状态估算钢束数

R

根据极限状态的应力计算图式，受压区混凝土达到极限强度	，

a

应力图式呈矩形，同时预应力钢束也达到标准强度 R

算公式为：

b，则多束数的估y

式中：Mj——经荷载组合并提高后的跨中计算弯矩，按取用；

n=	Mj	6.25

C ——估计C2钢△束A R群b重h	心到混凝土合力作用点力臂长度的经

2	y	y	o

验系数，根据不同荷载而定；汽—20：C2=0.78，挂—100：C2=0.76；

h

h

——主梁有效高度，即

o

o=h-Q

y=2.30-0.17=2.13m

- 对于荷载组合 I

1 号梁 n=	6340.281×103

0.78×4.712×10-4×1600×106×2.13

=	6340.281×103

1252.563×103

15

= 5.06

- 号梁 n=

- 号梁 n=

5960.418×103

1252.563×103

5687.801×103

1252.563×103

= 4.76

= 4.54

- 对于荷载组合Ⅲ

- 号梁	n=

6179.270×103

0.76×4.712×10-4×1600×

=	617.270×103

1220.446×103

= 5.06

- 号梁 n=

6094.292×103

1220.446×103

= 4.99

- 号梁	n=

5441.974×103

1220.446×103

= 4.46

对于全预应力梁，希望在弹性阶段工作，同时边主梁与中间主梁 所需的钢束数相差不多，为方便钢束布置和施工，各主梁统一确定为   8 束。

（二）预应力钢束布置

1、确定跨中及锚固端截面的钢束位置

- 对于跨中截面，在保证布置预留管道构造要求的前提下，尽 可能使钢束群重心的偏心距大些。本设计采用直径 5cm 抽拨橡胶管成型的管道，根据“公预规”第 6.2.26 条规定，取管道净距 4cm，至梁底净距 5cm，细部构造如图 2-11 所示。由此可直接得出钢束群重心至梁底距离为：

a

=

3×(7.5+16.5)+2×25.5	=

y	8

16

15.4cm

- 为了方便张拉操作，本设计将所有钢束都锚固在梁端，对于 锚固端截面，钢束布置通常考虑下述两个方面：一是预应力钢束含力重心尽可能性靠近截面形心，使截面均匀受压；二是考虑锚头布置的可能性，以满足张拉操作方便等要求。按照上述锚头布置的“均匀” “分散”等原则，锚固端截面所布置的钢束 2-11 所示。钢束群重心至梁底距离为：

ay=

2×(30+60+90)+155+130	=	80.6cm

8

为验核上述布置的钢束群重心位置，需计算锚固端截面几何特性。 图 2-12 示出计算图式，锚固端截面特性计算见表 2-11 所示。

表 2-12

|  | (1) | (2) | (3)=(1)×(2) |  | (4) | (5) | (6) | (7)=(4)+(6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 翼板 | 1264 | 4 | 5056 |  | 6741 | 93.456 | 11039806 | 11046547 |
| 三角承托 | 10.3×61 | 11.433 | 7183 | 1 3 | ×(158-36) | 86.023 | 4649393 | 4653096 |
|  | =628.3 |  |  | ×10.33=3703 |  |  |  |  |
| 腹板 | 36×222=7992 | 119 | 951048/ | 32826144 |  | -21.544 | 3709438 | 36532582 |
| Σ | 98843 | 963287 |  | ΣI=52232225 |  |  |  |  |

Ai

（cm2）

yi

（cm2）

Si

（cm2）

Ii

（cm2）

di+ys-yi

（cm2）

Ix=Aid 2

i

分块

名称

（cm2）

I=I +I

1	2

其中：y =	ΣI	=	963287	=97.456cm

s	ΣAy

9884.3

i	S

yx=230-97.456=132.544cm

故计算得： ks=

ΣI	=39.87cm

ΣAiyx	17

k =	ΣI

=54.22cm

x	ΣAy

i  s

△y=ay-(yx-yx)=8a6-(132.54-54.22)=2.28cm

说明钢束群重心处于截面的核心范围内。

2、钢束起弯角和线型的确定确定钢束起弯角时，既要照顾

到因其弯起所产生的竖向预剪力有足够的数量，又要考虑到由其增大而导致摩擦预应力损失不宜过大。 为此，本设计将锚固端截面分成上、下两部分（见图 2-13 所示），上部 钢束的弯起角初定为 10°，相应钢

束的竖向间距暂定为 25cm（先按此计算，若发现不妥还可重新调整， 以下同）；下部钢束弯起角初定为 7.5°，相应的钢束竖向间距为 30cm。

为简化计算和施工，所有钢束布置的线型均选用两端为圆弧中间 再加一段直线，并且整根束都布置在同一个竖直面内。

3、钢束计算

以不同起弯角的两根钢束 N1（N2），N8 为例，说明其计算方法，其他钢束的计算结果在相应的图或表中示出。

- 计算钢束起弯点至跨中的距离

锚固点到支座中线的水平距离 axi（见图 2-13 所示）为：

x1	x2

a	（a	）=39-30tg7.5°=35.051cm

a

x1

=39-64tg10°=27.715cm

图 2-14 示出钢束计算图式,钢束起弯点燃至跨中距离 X2 列表计算在表 2-12 内。

表 2-12

钢束号

钢束弯起高

度

C（cm）

22.5

15.85

R=

Φ

cosΦ

sinΦ

C

1-cosΦ

2628.505

9717.841

RsinΦ

(cm)

x =

2

L  +a	+Rsinφ

x1

N1(N2) N8

7.5°

10°

0.99144	0.13053

0.98481	0.17365

343.091

1583.313

1335.952

192.807

2

- 控制截面的钢束重心位置计算

a、各束重心位置计算

由图 2-14 所示的几何关系，得到计算公式为

ai=ao+c C=R-RCos2

Sin2=x1/R

Q

式中：	——钢束起弯后，在计算截面处钢束重心到梁底的距离；

i

C——计算截面处钢束的升高值；

a

——钢束起弯前到梁底的距离

o

R——钢束弯起半径（见表 2-12）

截面	钢束号

X1

（cm）

R

（cm）

Sin α x1

R

Cosα

C=R(1-coαs  )

(cm)

a3 (cm)

a1=a2+c (cm)

四

分点

N (N )

1	2

N

8

x1=ly4-x2

=822- x2

变

代点支

点

N1(N2) N8

N1(N2) N8

x=1438-x

2

x =1644-x

1

2

表 2-13

| 钢束尚未弯起 |  |  | 7.5 |  |  | 7.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 729.193 | 9117.841 | 0.07997 | 0.99680 | 29.177 | 16.5 | 45.677 |
| 102.048 | 2628.505 | 0.03882 | 0.99925 | 1.971 | 7.5 | 9.471 |
| 1345.193 | 9117.841 | 0.14753 | 0.98906 | 99.749 | 16.5 | 116.250 |
| 308.048 | 2628.505 | 0. 11720 | 0.99311 | 18.110 | 7.5 | 25.610 |
| 1551.193 | 9117.841 | 1. 0.17053 | 0.91542 | 132.938 | 16.5 | 149.438 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578007125005006024