建设项目环境影响报告表

项目名称：阳春市石望镇石仔垌矿区冶金熔剂用白云质灰岩矿

建设项目

建设单位：广东新兴铸管有限公司(盖章)

编制日期：2020年4月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

## 一、项目基本情况

| 项目名称 | 阳春市石望镇石仔垌矿区冶金熔剂用白云质灰岩矿建设项目 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 广东新兴铸管有限公司 |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 阳春市春城街道南新大道113号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 1 |  | 传真 | —— | 邮政编码 | 529699 |
| 建设地点 | 广东省阳春市石望镇石仔垌矿区 |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 阳春市发展和改革局 |  |  | 批准文号 | 2020-441781-10-03-040857 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | B1019 粘土及其他土砂石开采 |  |
| 占地面积 （平方米） | 124500 |  |  | 建筑面积 （平方米） | 2500 |  |
| 总投资 （万元） | 5920.16 | 其中：环保投资（万元） |  | 537.24 | 环保投资占 总投资比例 | 9.08% |
| 评价经费 （万元） | 2.3 | 预计投产 日期 |  | 2020年9月 |  |  |
| 一、项目由来 随着国家经济的发展，市场对钢材的需求量，尤其是城镇供水、输气等管材的需求量正在不断增加，对于钢材生产过程中使用的熔剂用灰岩的需求也不断增大。广东新兴铸管有限公司主营业务为离心球墨铸铁管及配套管件、钢铁冶炼等，其对于熔剂用石灰岩需求量较大。鉴于广东地区冶金用高品质石灰石供给较为紧缺，同时广东省作为我国建筑用石料的消费大省，其对于建筑用石料的需求持续上升。为满足钢材生产过程对于冶金溶剂用灰岩的需求，兼顾考虑对矿层中夹石的综合利用，广东新兴铸管有限公司（以下简称“建设单位”，营业执照见附件1）拟选址于广东省阳春市石望镇（地理位置详见附图1，中心坐标为111.912137°E，22.552616°N）建设阳春市石望镇石仔垌矿区冶金熔剂用白云质灰岩矿建设项目。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，建设单位委托我司承担项目的环境影响评价工作。对照《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》，本项目不在水土流失重点预防区及其他环境敏感区范围内，根据《建设项目环境保护分类管理名录》（环境保护部第44号）、《关于修改<建设项目环境保护分类管理名录>部分内容的决定》（生态环境部令第1号）的有关规定，本项目属于“四十五、非金属矿采选业—137.土砂石、石材开采加工—其他” |  |  |  |  |  |  |

，应编制环境影响报告表。佛山市科正飞工程技术咨询有限公司接受委托后，立即组织人员到项目建设场地及其周围进行了实地勘查与调研，收集了有关的工程资料，进行了该项目的工程分析、环境现状调查，依照《环境影响评价技术导则》，结合该项目的建设特点，编制了《阳春市石望镇石仔垌矿区冶金熔剂用白云质灰岩矿建设项目环境影响报告表》。 二、项目工程概况 - 项目情况 本项目矿区位于广东省阳春市石望镇，中心地理坐标为111.912137°E，22.552616°N。项目总占地面积124500m2，其中矿区面积0.082km2。开采标高为+225m~+70m，矿区范围由7个拐点圈定，各拐点坐标见下表1-1和表1-2。矿山范围内无矿业权重叠，周边无其他矿业权设置。 表1-1 矿区拐点坐标一览表 拐点编号; 1980西安坐标系; 2000国家大地坐标系. X; Y; X; Y. 1; 2495449; 37593720; 2495448.818; 37593836.796. 2; 2495511; 37593963; 2495510.819; 37594079.797. 3; 2495300; 37593939; 2495299.818; 37594055.797. 4; 2495100; 37593875; 2495099.817; 37593991.797. 5; 2495039; 37593886; 2495038.817; 37594002.797. 6; 2495039; 37593837; 2495038.817; 37593953.797. 7; 2495219; 37593700; 2495218.818; 37593816.796. 开采标高; +225m至+70m. 矿区面积; 0.082km2. 表1-2 矿区拐点经纬度坐标一览表 拐点编号; 东经/°; 北纬/°. 1; 111.911148; 22.554163. 2; 111.913508; 22.554688. 3; 111.913256; 22.552771. 4; 111.912634; 22.550983. 5; 111.912630; 22.550424. 6; 111.912261; 22.550424. 7; 111.910940; 22.552059. 根据《阳春市石望镇石仔垌矿区冶金熔剂用白云质灰岩开发利用方案》，出让

矿区范围内累计查明熔剂用白云质灰岩矿资源量（332+333）601.65万t，其中控制的内蕴经济资源量（332）353.27万t ，推断的内蕴经济资源量（333）248.38万t。可综合利用的建筑用灰岩矿为推断的内蕴经济资源量（333）141.46万m³。 根据详查报告及其专家评审意见，本区内矿层中的夹石达到建筑用石料要求，因此，建设单位拟对矿层中的夹石进行综合利用，两种矿石资源均衡生产。故本项目开采矿种为冶金熔剂用白云质灰岩矿和建筑用灰岩矿，设计熔剂用灰岩矿原矿开采规模为50万t/a，建筑用灰岩矿原矿开采规模为55万t/a，全矿合计开采规模105万t/a。 本矿山采用露天开采方式，自上而下开采顺序，公路开拓-汽车运输方案，深孔台阶爆破，挖掘机装矿，载重自卸式汽车运输。对熔剂用灰岩矿和建筑用灰岩矿实行分采分运的采矿方法，最大限度地合理开发利用矿产资源。矿区总服务年限11年，其中矿山基建期1.0年，生产服务年限约9.5年，闭坑治理期0.5年。 - 项目组成、规模 本项目组成情况详见表1-3。 表1-3 本项目组成情况一览表 工程类别; 工程内容; 工程规模. 主体 工程; 开采区; 矿区面积0.082km2，由7个拐点圈定，开采标高为+225m~+70m. 破碎加工场; 位于矿区东南侧，占地面积约2.5万m2。由卸矿平台、矿仓、破碎筛分、中间料场及碎石堆场组成，矿仓卸矿平台标高为+70m，碎石堆场标高为+60m。. 辅助 工程; 机修场地; 位于矿区东南面，进矿道路西侧，地面标高+50m。包括机修房、材料库、停车场等，占地面积约0.35万m2. 综合服务区; 位于矿区北面，机修场地南侧，地面标高约+50m。占地面积约0.5万m2，设办公室、休息室、食堂、浴室、更衣室等. 储运 工程; 原矿堆场; 位于矿区东南侧、破碎加工场的北侧，总占地面积约0.5万m2。主要用于矿山采出的矿石（夹石）临时堆放和周转，分时段进行破碎加工处理成碎石和石粉产品。. 临时排土场; 位于紧邻矿区东侧边界山坳处，占地面积约0.4万m2，排土段高小于5m，排土容量约2.0万m3. 运输工程; 矿区道路采用泥结碎石路面，路面宽6m，路基宽8m，最小平曲线半径15m. 公用 工程; 给水系统; 生活用水通过水井取用地下水，喷淋降尘用水使用初期雨水和地下水. 排水系统; 初期雨水经沉砂池处理后全部回用，不外排；生活污水经三级化粪池、隔油隔渣池和一体化污水处理设施处理后用于周边绿化灌溉，不外排；喷淋废水经三级沉淀池处理后全部回用，不外排. 供电系统; 由阳春市供电局供给. 炸药; 项目内不设炸药库，不储存爆破器材，委托专业单位进行爆破作业. 环保; 生活污水; 经三级化粪池、隔油隔渣池.

工程; 水污染; 和一体化污水处理设施处理后用于周边绿化灌溉，不外排. 喷淋废水; 经三级沉淀池处理后全部回用，不外排. 初期雨水; 修建矿区及采场截排水沟；修筑临时堆土场拦渣坝、排水沟；矿区下游设置总排洪沟和沉砂池，沉砂池尺寸为20m×10m×1.5m，容积为300m3，初期雨水经沉砂池处理后回用于项目内喷淋降尘用水，不外排. 大气污染; 扬 尘; 爆破、挖掘; 采用深孔台阶微差爆破，从源头减少粉尘产生量；爆破前后采用喷雾洒水措施抑制粉尘产生. 汽车运输; 采用洒水车对场区道路进行洒水降尘. 破碎、筛分; 采用喷雾洒水措施抑制粉尘产生；运输皮带机上部加装封闭罩，装皮带输送机全部封闭，减少粉尘产生. 燃油废气; /. 厨房油烟; 厨房油烟经静电除油烟设备处理后引至天面排放. 固体废物; 剥离表土; 建设单位在紧邻矿区东侧边界的山坳处设置临时排土场，剥离表土堆放于临时堆土场，在边开采边恢复过程中用于复垦绿化. 生活垃圾; 委托环卫部门清运处理. 污水处理设施污泥. 危险废物; 废机油; 委托有资质的单位回收处理. 含油废抹布、手套. 生态修复; 采用边开采、边恢复的生态恢复措施. 本项目矿山主要开采经济技术指标见下表1-4。 表1-4 矿山主要开采经济技术指标一览表 序 号; 指标名称; 单 位; 数 量; 备 注. 1; 采 矿. 1.1; 采出矿石量; 万t; 467.5; 熔剂用灰岩. 万t; 533.78; 建筑用灰岩. 1.2; 建设规模; 万t/a; 50; 熔剂用灰岩. 万t/a; 55; 建筑用灰岩. 1.3; 开采方式; -; 露天开采. 1.4; 开拓运输方案; -; 公路开拓—汽车运输. 1.5; 采矿方法; -; 自上而下分台阶式. 1.6; 采矿损失率; %; 2. 1.7; 废石混入率; %; 0. 1.8; 采剥比; m3/m3; ≤0.5:1. 2; 边坡参数. 2.1; 阶段高度; m; 15. 2.2; 终了台阶边坡角; °; 65. 2.3; 最终边帮角; °; 52; 最大采高处. 2.4; 安全平台宽度; m; 5. 2.5; 清扫平台宽度; m; 8. 3; 破碎加工. 3.1; 破碎加工工艺; 四段二闭路; 熔剂用灰岩. 三段一闭路; 建筑用灰岩. 3.2; 产品规格（碎石）; mm; 10～40; 熔剂用灰岩. mm; 10～30; 建筑用灰岩.

4; 其 它. 4.1; 生产服务年限; 年; 9.5. 4.2; 矿山工作制度; 间断工作制. 4.3; 年工作天数; 天; 280; 采矿场. 天; 280; 破碎站. 4.4; 每天工作班数; 班; 1; 采矿场. 1; 破碎站. - 开采、运输方式 - 开采方式 根据矿体的形态、产状及赋存标高和矿区的地形地貌条件，结合该矿山的开采技术条件，设计采用台阶式开采工艺，由上而下分水平台阶依次延深。 上部第四系覆盖层不需爆破直接采用挖掘机装车，矿岩段采用潜孔钻机钻凿深孔爆破，挖掘机装载，自卸汽车运输。采剥工作主要包括穿孔、爆破、装载及辅助作业（二次破碎、平场、清道、洒水、集堆）等作业。 - 运输方式 根据矿体赋存条件及地形条件，设计采用公路－汽车开拓运输方案。矿山开拓运输道路总体上由南东往北西沿地形展布，由拟设置的破碎筛分生产线东南面的山坡脚约+70m标高处，自南往北沿地形开拓道路至矿区中偏东部+115m处，折返向北开拓至矿区外北面山体鞍部+140m，再次折返往南开拓至矿区中偏西部约+170m山脊平缓处，再由此向北西延伸开拓至矿区北西鞍部+190m标高，再次向南和向北折返开拓至矿区北面+205m，对+215m以上平台进行削顶，形成+215m、+205m终了基建采矿平台。 当矿山开采台阶下降至+115m水平后，开拓运输道路主要为移动坑线布置，在破碎站卸矿处自南东往北西修筑分支道路至矿区东面+70m标高处，与矿区内移动坑线运输道路连接，作为矿山后期开采主要的开拓运输道路。 - 炸药用量 本项目爆破频率主要依据天气和生产状况而定，均在昼间实施爆破。根据本矿山开发利用方案，项目炸药单耗量为0.5kg/m3，项目年开采冶金熔剂用白云质灰岩矿18.6万m3、建筑用灰岩矿20.4万m3，则本矿山年使用炸药量约为195t。爆破采用乳化炸药，由导爆管网络起爆。本项目不设置炸药库，需要爆破时委托专业爆破公司到现场进行操作。 - 生产设备 本项目生产设备使用情况见表1-5。 表1-5 工程生产设备一览表 一; 采矿设备.

序号; 设备名称; 型号; 台数; 备注. 1; 潜孔钻机; 阿特拉斯; 1; 孔径115mm. 2; 浅孔钻机; YT-28; 2; 孔径40mm. 3; 空压机; LW-10/4-a; 1; 10m3. 4; 挖掘机; 小松PC360-7型; 4; 斗容1.6m3. 5; 带液压锤挖掘机; 小松PC220-8型; 2; 斗容1m3. 6; 自卸汽车; 龙岩; 12; 30t. 7; 装载机（铲车）; 厦工XG958; 2; 铲斗3m3. 二; 破碎、筛分设备. 1; ### 重型板式给料机; BWZ1400×8; ### 1. 2; ### 颚式破碎机; PE1200×1500; ### 1; 粗碎. 3; ### 振动给料机; ZSW-590×110; 2; 22 kW /台. 4; ### 标准圆锥破碎机; PYB2200; ### 1; 中碎. 5; ### 中型圆锥破碎机; PYZ2200; ### 1; 细碎. 6; ### 短头圆锥破碎机; PYZ1200; ### 1; 复碎. 7; ### 圆振筛; YA1848; ### 1. 8; 圆振筛; 2YA2148; ### 2. 9; 运输皮带; B800(600); 20. 10; 装载机; /; ### 3. 三; 其他设备. 1; 洒水车; 东风D9; 2; 装载吨位10t. 2; 材料车; 东风; 3; 10t. 3; 生产调度用车; 北京现代; 2. - 项目产量 项目设计熔剂用灰岩矿原矿生产规模为50万t/a，建筑用灰岩矿原矿生产规模为55万t/a，全矿合计生产规模105万t/a。具体开采情况见下表1-6。 表1-6 工程开采量及产品产量一览表 序号; 项目; 产能; 规格; 备注. 1; 开采量; 熔剂用灰岩矿原矿; 50万t/a; /; 体积为实方. 2; 建筑用灰岩矿原矿; 55万t/a; /; 体积为实方. 3; 产品产量; 熔剂用灰岩矿产品; 38.5万t/a; 10~20mm、20~40mm碎石; 体积为松方. 5; 11.5万t/a; 0~3mm生粉; /. 6; 建筑用灰岩矿产品; 42.3万t/a; 10~20mm、20~30mm碎石; 体积为松方. 7; 12.7万t/a; 0~10mm石粉; /. - 临时排土场 根据项目开发利用方案可知，开采区内矿体基本裸露，覆盖土主要为第四系残坡积层，仅少量分布于坡麓溶蚀凹陷地带，为原岩风化残积产物。经估算，矿区第四系残坡积覆盖层约0.4万m³，破碎站等工业场地建设需要剥离表土约0.8万m³，故基建期需要临时堆存表土量约1.2万m³。 根据开发利用方案，由于矿区夹石达到建筑用石料要求，因此拟对其进行综合利用，考虑两种矿石资源均衡生产，故开采过程基本无废土石产生，剥离表土主要由基建期清理矿区表面覆盖土过程及工业场地建设过程产生。

临时排土场位于紧邻矿区东侧边界的山坳处，占地面积约0.4万m2，最低堆积标高为+66m，最高堆积标高为+70m，最终边坡角为35°，总容积约1.6万m3。本项目临时排土场有足够的容积容纳项目建设及生产过程产生的剥离表土。建设单位应在临时排土场四周山坡设置主截水明沟，拦截山坡汇水，避免山坡汇水对临时排土场的冲刷。 三、劳动定员及工作制度 项目全矿定员70人，其中管理及后勤人员23人，生产工人及技术人员47人，均在场内用餐，不在场内住宿。年工作280天，实行1班制，每班工作8小时。 四、公用工程 （1）用水 项目生活用水通过水井取用地下水，降尘用水使用处理后初期雨水，生活用水量为784m3/a。 （2）排水 项目产生的废水主要为员工生活污水、喷淋废水和初期雨水。喷淋废水经三级沉淀池处理后回用作喷淋用水，初期雨水经沉砂池处理后回用作喷淋和降尘用水，不外排。 员工生活污水产生量为706m3/a，生活污水经三级化粪池和一体式生化处理设施处理后用于项目内绿化浇灌用水，不外排。项目水平衡图见下图1-1。 地下水 生活用水 三级化粪池、隔油隔渣池 一体化污水处理设施 项目内绿化浇灌 784 706 706 706 78 初期雨水 沉砂池 12775 喷淋用水 喷淋抑尘 喷淋废水 三级沉淀池 7000 1400 5600 5600 回用5600 降尘用水 回用1400 11375 回用11375 图1-1 项目水平衡图（单位：t/a）

（3）供电 由阳春市供电局统一供电，年用电量约1.01万kw·h。 （4）供油 项目内各生产机械使用燃料为柴油，年用量约为400m3。项目内不设置柴油储罐。 五、土石方平衡 1、基建期土石方量 （1）开采区 根据“先拦后弃”的原则，为减轻水土流失，露天采矿区边生产边剥离。区内大多地区为基岩直接出露地表，根据相关资料，上层剥离共产生土石方3.20万m3。其中，剥离矿体上部第四系残坡积层覆盖土0.4万m3，剥离的覆盖土堆放在临时表土堆放场，并做防护；剥离石方2.8万m3，0.72万m3石方调用于道路的路面回填，2.08万m3石方调用于生产区场地填筑。 （2）道路区 开拓进矿道路的路面宽6m，路基一般为半挖半填式，道路区挖方总量约为1.39万m3，路面为泥结碎石结构，需回填石方0.72万m3，则道路区填方总量约为2.11万m3，不足土石方量由开采区剥离土石方调入。 （3）生产区 生产区占用耕地、园地，建设前先剥离表土，剥离厚度按0.2m计算，共需剥离表土0.63万m3，剥离表土堆放在临时表土堆放场内。 （4）综合服务区 综合服务区占用耕地、园地，建设前先剥离表土，剥离厚度按0.2m计算，共需剥离表土0.17万m3，剥离表土堆放在临时表土堆放场内。 2、生产期土石方量 生产期后期，矿山复垦需回覆绿化土，覆土厚度按平均0.5m计算，共需4.01万m3土方，回填利用临时表土堆放场的1.2万m3外，还需外借2.81万m3，外借土方通过外购合法土场解决。 根据建设规模，生产期共采出2种矿石1001.28万t（不计入土石方平衡），采出的矿石经破碎生产出熔剂用灰岩碎石和粉料、建筑用灰岩矿碎石和石粉。

根据该矿资源开发利用方案，本矿矿石（熔剂用灰岩）与夹石（建筑用灰岩）呈互层产出。矿体中夹石绝大部分为白云质灰岩，主要为高MgO、高SiO2两种类型，矿石具有CaO含量高、MgO含量低的特点，可将部分矿石中的夹石与质量较好的高CaO、低MgO矿石搭配成可利用的矿石，没有产生废石。 3、土石方平衡 本项目挖方总量为5.39万m3，填方总量为7万m3，借方总量为2.81万m3，弃方总量为1.2万m3。借方为矿山闭坑期的绿化回填土方，通过外购解决；弃方全部为表土，矿区开采结束后，回填到矿区底板，以利于植被恢复。项目土石方基本达到平衡。 土石方平衡及调配利用详见下表1-7，土石方流向框图见图1-2。 表1-7 土石方平衡表 单位：m3（自然方） 服务期; 项目; 挖方; 填方; 调入; 调出; 借方; 弃方. 小计; 土方; 石方; 土石方; 数量; 来源; 数量; 去向; 数量; 来源; 数量; 去向. 基建期; 开采区; 3.20; 0.40; 2.80; /; /; /; 2.80; 道路区填筑（0.72）、生产区填筑（2.08）; /; /; 0.40; 临时表土堆场. 道路区; 1.39; 1.39; /; 2.11; 0.72; 开采区; /; /; /; /; /; /. 生产区; 0.63; 0.63; /; 2.08; 2.08; 开采区; /; /; /; /; 0.63; 临时表土堆场. 综合服务区; 0.17; 0.17; /; /; /; /; /; /; /; /; 0.17; 临时表土堆场. 小计; 5.39; 2.59; 2.80; 4.19; 2.80; /; 2.80; /; /; /; 1.20; /. 生产期; 开采区; 0.00; /; /; 2.81; /; /; /; /; 2.81; 外购; /; /. 小计; 0.00; 0.00; 0.00; 2.81; 0.00; /; 0.00; /; 2.81; /; 0.00; /. 合计; 5.39; 2.59; 2.80; 7.00; 2.80; /; 2.80; /; 2.81; /; 1.20; /.

图1-2 土石方流向框图（单位：m3） 六、产业政策及规划符合性分析 （1）与产业政策相符性分析 ①与《产业结构调整指导目录（2019年本）》相符性分析 本项目为土砂石开采项目，不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中限制类或淘汰类项目，属于允许类项目，符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》的相关要求。 ②与《市场准入负面清单（2019年版）》相符性分析 对照《市场准入负面清单（2019年版）》，项目不属于负面清单内提到禁止准入类项目，符合《市场准入负面清单（2019年版）》的相关要求。 （2）与规划政策相符性分析 ①与《全国矿产资源总体规划（2016-2020）》相符性 《全国矿产资源总体规划（2016-2020）》，“三、推进非金属矿产合理开发利用：稳定磷硫钾等重要农用矿产资源供给，服务粮食安全战略。加强膨润土等重要功能性非金属矿产的保护和精深加工利用，开辟矿产资源利用新领域。严格砂石粘土、建筑石材等非金属矿产管理，规范开发秩序。”本项目已按要求办理开发利用方案备案，并通过了矿产权交易，项目的建设符合《全国矿产资源总体规划（2016-2020）》的相关要求。 ②与《广东省矿产资源总体规划（2016－2020年）》相符性 根据国土资源部批准的《广东省矿产资源总体规划（2016－2020年）》，“

（五）矿产资源开发管理：进一步规范非金属矿山开发管理。鼓励非金属矿山集约节约、规模开发和综合利用。”规划附表7《广东省矿产资源开采分区表》，全省划分1个限制开采区及237个禁止开采区，本项目所在地阳江市阳春市石望镇不属于限制开采区及禁止开采区。规划附表9《主要矿产矿山最低开采规模规划表》中未对冶金熔剂用白云质灰岩矿最低开采量做规定，但其规定建筑用石料最低开采量为5万t/a，本项目建筑用灰岩矿开采规模为55万t/a，符合规划要求。 ③与《关于进一步加强矿产资源开发利用生态环境保护工作的意见的通知》（粤环[2012]37号）相符性 《关于进一步加强矿产资源开发利用生态环境保护工作的意见的通知》（粤环[2012]37号）指出，要严格按有关规定优化矿产资源开发利用布局，严禁在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、生态公益林等环境敏感区、重要生态功能保护区内规划建设矿产资源开发利用项目（供水设施项目除外）。禁止审批向河流排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属的矿产资源开发利用项目。对基本农田保护区、居民集中区等环境敏感地区及其周边，以及重金属污染物超标的地区，不予审批新增有重金属排放的矿产资源开发利用项目。 项目占地不在饮用水源保护区、生态严格控制区、自然保护区、国家地质公园、国家森林公园、生态公益林等环境敏感区、重要生态功能保护区。项目矿石为冶金熔剂用白云质灰岩矿和建筑用灰岩矿，矿石中基本不含汞、砷、镉、铬、铅等重金属元素，开采过程中不会排放汞、砷、镉、铬、铅等重金属。因此项目建设与《关于进一步加强矿产资源开发利用生态环境保护工作的意见的通知》（粤环[2012]37号）相符。 ④与《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》相符性 根据广东省人民政府关于印发《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》的通知，“38.排查整治堆场、矿山、码头扬尘污染——2019年年底前，完成各类露天矿山、堆场、余泥渣土受纳场摸底调查，建立整治清单。强化对露天矿山、渣堆、料堆、灰堆及裸露土地降尘抑尘措施落实情况的监督检查。易产生粉尘污染的物料应实施仓库、储藏罐、封闭或半封闭堆场分类存放。裸露土地应植草复绿或覆盖防尘网。依法关闭违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、乱采滥挖的露天矿山；对污染治理不规范的露天矿山，依法责令限期改正，整治完成应经相关部门组织验收，拒不改正的依法责令停工停业整治；对责任主体灭失的露天矿山，要加强修复绿化、减尘抑尘。”

本项目露天采矿区和破碎加工区中，易产生粉尘污染的物料堆放区采取定期洒水等措施，同时对堆料进行覆盖防风防尘网遮挡等减尘抑尘措施；建设单位将严格落实边开采边复绿的生态修复方案，因此，本项目满足《广东省打赢蓝天保卫战实施方案（2018-2020年）》的要求。 ⑤《阳江市矿产规划资源总体规划（2016-2020年）》相符性 本项目不在禁止开采区范围内，开采规模满足最低开采规模要求，且建设单位严格按照规定，委托相关单位编制环境影响评价报告、水土保持方案、土地复绿方案等文件，确保项目的建设不对周边环境造成影响。因此，本项目符合《阳江市矿产规划资源总体规划》（2016-2020年）相关要求。 ⑥与《广东省水利厅关于划分省级水土流失重点预防区和重点治理区的公告》相符性 公告中规定阳春市合水镇、永宁镇、春湾镇、圭岗镇、河口镇、三甲镇、八甲镇和陂面镇为漠阳江上游省级重点预防区，本项目位于阳春市石望镇，不在重点预防区范围内，项目具体位置详见附图6。 ⑦与《广东省饮用水源水质保护条例》相符性分析 保护条例中提到“第十六条 饮用水地表水源保护区内禁止下列行为：（八）开山采石和非法浚性采砂。”本项目周边最近饮用水源保护区为阳春市石望镇沙河石咀水源保护区，项目边界与阳春市石望镇沙河石咀水源二级保护区直线距离约130m，不在饮用水源保护区范围内，因此本项目的建设符合《广东省饮用水源水质保护条例》要求。 （3）选址符合性分析 项目位于阳春市石望镇，位于阳春市生态集约利用区，不在生态严格控制区和限制开发区范围内（详见附图7）。根据由国土资源局提供的项目红线图（详见附图19），本项目堆场区、生产区和办公区均位于项目红线范围内，且未占用基本农田。同时对照《阳江市建设项目差别化环保准入实施方案（图集）》，本项目选址不属于限制开采区及禁止开采区，也不在水源保护区、风景名胜区等敏感区范围内，不涉及生态红线。 该区域交通便利，给排水、电力、通讯等基础设施基本完备，能满足项目生产生活需要。项目在落实本环评提出的各项污染防治措施后，项目产生的各项污染物经过处理后能做到达标排放，对周围环境影响较小，周围环境空气质量、声环境质量均能满足各功能要求，水环境质量能维持现有等级。因此项目选址基本合理，选址符合相关的要求。 （4）“三线一单”符合性分析 三线一单”是指生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线以及负面清单。本项目与“三线一单”文件相符性分析具体见下表：

表1-8 项目与“三线一单”文件相符性分析 类别; 项目与三线一单相符分析; 相符性. 生态保护红线; 本项目所在地位于阳春市石望镇，根据《阳江市生态保护“红线划定方案》，项目所在地不属于生态红线区域; 符合. 环境质量底线; 根据项目所在地环境现状调查和污染物影响预测，本项目实施后对区域内环境影响较小，环境质量可保持现有水平; 符合. 资源利用上线; 本项目不属于高耗能、高污染、资源型企业，生活用水使用地下水，用电来自南方电网供电。本项目建成后通过内部管理、设备选择、原辅材料的选用和管理、废物回收利用、污染治理等方面采取合理可行的防治措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效的控制污染。项目的水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线; 符合. 环境准入负面清单; 项目不属于限制类、淘汰类或禁止准入类，不属于阳江市负面清单，属于允许类，其选用的设备不属于淘汰落后设备，符合国家有关法律、法规和产业政策的要求; 符合.

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，项目位于阳江市阳春市石望镇，目前项目尚未动工建设，矿区拟选址处目前为山林，其生态环境目前未受到破坏。项目西、北、东面均为林地，西南面为农田，周边无工业企业。项目周边主要环境问题为附近居民产生的生活污水、生活垃圾以及周边农业面源污染。项目四至图详见附图2。

## 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： （1）地理位置 阳春市位于广东省西南部，地处云雾山脉、天露山脉的中段与河尾山的八甲大山之间， 位于漠阳江中上游。地理座标为东经111°16’27"至112°09’22"，北纬21°50’36"至 22°41’01"。与肇庆市、江门市、阳江市的阳西县、阳东县、以及茂名市四面相邻。全市总面积 4054.7平方公里。南北长105公里，东西宽91公里。地形以山地丘陵为主，漠阳江北南纵贯全市，为狭长的河谷盆地和小平原。 石望镇，位于阳春市区东北部，东邻新兴天堂镇，西接云浮市富林镇。全镇总面积110平方千米（2017年）。辖有10个村委会和一个居委会，126条自然村，总人口28306人（2017年）。总耕地面积28368亩，其中水田面积22830亩，旱地5538亩。林业用地面积76066亩，其中坡度25度以下山地18000亩。有丰富的锌、铁、石灰石等矿产资源，而且品位高，蕴藏量大。 （2）地形地貌 阳春市地势东南高西北低，地形以山地丘陵为主，构成以漠阳江流域为中心的狭长低洼地带——阳春盆地，八甲大山的鹅凰嶂是境内最高峰，海拔 1337.6m。阳春市地质走向主要为北东—南西向，地层比较齐全，地层自老至新有震旦系、寒武系、泥盆系、石炭系、二迭系、三迭系、侏罗系、白垩系、第三系及第四系，从上元古震旦系至第四系花岗岩、变质岩（砂岩、页岩、片麻岩）、石灰岩等均有出露。 根据广东省地震烈度区划图，阳春市处于≤6度区域，阳春盆地为地震少发区。本工程地震烈度为6度。 （3）土壤资源 1980年土壤普查，根据成土条件（含成土母质），土壤形成的不同过程，把全区土壤分为9个土类，15个亚类，34个土壤，76个土种。 耕作土壤：全区耕作土壤28099.0公顷，分水田、旱地两类。 水田25345.3公顷，占耕作土壤的90.20%。旱地：132346.79 亩，占耕作土壤的16.25%。 自然土壤：主要分山地、滩涂两种。山地有比较明显的垂直地带性，分花岗岩赤红壤、 砂页岩赤红壤、紫色砂页岩赤红壤、侵蚀赤红壤4个土属。滩涂72149 亩，分滨海泥和滨海草滩两个土种。

（4）水文水系 阳春市主要河流为漠阳江，该江从东北向西南横贯全市，水质清澈含砂量少，流量大。漠阳江发源于省境云浮市西南大云雾山南侧，初向西南行，流经阳春市马南山后，转90度折向东南，在阳江市的北津流入南海。干流长199公里，流域面积6042平方公里。流域面积在 100 平方公里以上的支流有 20 条。龙门河的西面和北面有天露山等一系列东北西南走向的山脉阻挡，使来自海洋的季风和台风在山地前缘产生大量降雨。漠阳江谷地以雨量丰沛著称，年降水量达 1800～2000 毫米，且暴雨径流特性非常突出，流量分配极不均匀。极端最大流量值出现的月份和月均最大流量的月份不一致，各月流量的极端值和月均值相差很大，月内最大流量与最小流量可相差40倍。受降雨季节分配不均匀影响，漠阳江一年中相应有两次主要洪峰出现，除夏季 6、7 月有一次外，9月再出现一次。漠阳江春城至高朗河段坡降为0.0001416，水面比降为 0.0001247，河床平均宽度为275m，丰枯流量比约为 2.6 左右。根据水文站提供的资料，漠阳江春湾城区段的最高洪水位33.3米，最大排洪为 1188m³/秒。二十年一遇洪水淹没区范围基本在漠阳江的泄洪区内，洪水对整个城区未构成威胁。 （5）气候、气象 阳春市位于北回归线以南，气候类型为南亚热带海洋性季风气候，光、热、水资 源 丰富，温暖多雨为气候基本特征。阳春市常年气候温和，冬无严寒，夏无酷暑，一年中7、8月份气温最高，1月份最冷。据多年气象观测资料，多年平均气温为 22.1℃，年极端最高气温38.4℃，极端最低气温-1.8℃。全年无霜期340天。雨水充沛，年平均降雨量 2335mm，其中4～9月的降水约占全年的 82%。阳春市多年平均主导风为 NNE，频率为16%，其次为NE风和S风，频率分别为14%和8.8%，静风频率为29%。季风气候明显，夏季成盛行偏南风，7月最大频率 17%，冬季盛行偏北风，1月最大频率27%。夏季平均风速2.1m/s，冬季平均风速 2.2m/s。 （6）自然资源 阳春是广东省粮、油、林、生猪生产基地之一，又是广东省无公害蔬菜生产基地和春砂仁、霍香等南药主要产区。市内建成了水果、蔬菜、甜玉米、蚕桑、香蕉、马占相思六大生产基地，颇具本地特色的阳春红荔枝、马水桔等优质水果广销省内外。农业生产和综合开发潜力巨大。全市森林覆盖率 59.2%，有650多种野生植物、100 多种野生动物，其中有茶木鹃、猪血木等多种国家一级保护动植物。土地森林资源十分丰富。全市耕地面积73.8万亩，其中水田56.9万亩。山林面积389.5

万亩，森林覆盖率达59.2%，木材总蓄积量 743 万立方米，可供开发的山坡山130万亩。阳春是广东省粮、油、林、生猪生产基地之一，又是广东省无公害蔬菜生产基 地和春砂仁、霍香等南药主要产区。市内建成了水果、蔬菜、甜玉米、蚕桑、香蕉、马占相思六大生产基地，颇具本地特色的阳春红荔枝、马水桔等优质水果广销省内外。 农业生产和综合开发潜力巨大。矿产资源储量大，品位高，已探明有铜、铁、锌、钨、锡、煤、石灰石、大理石、花岗岩等 36 种之多，是全国矿产最丰富的 6 个县（市）之一，其中水泥石灰岩储量在10亿吨以上，是生产高标号水泥的好材料。丰富的资源为发展工业提供了良好条件。 项目所在区域的环境功能属性见表2-1。 表2-1 项目所在区域环境功能属性一览表 编号; 环境功能区名称; 评价区域所属类别. 1; 地表水环境功能区; 根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环[2011]14号），龙湾河属地表水Ⅲ类水体，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；区划中未对龙湾陂东干渠进行功能区划划分，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。因此，龙湾陂东干渠属于Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准. 2; 环境空气功能区; 项目所在地属于二类环境空气功能区，执行《环境空气质量标准（GB3095-2012）》二级标准要求. 3; 环境噪声功能区; 项目所在地属于2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准. 4; 是否基本农田保护区; 否. 5; 是否自然保护区; 否. 6; 是否风景保护区; 否. 7; 是否文物保护单位; 否. 8; 是否饮用水源保护区; 否. 9; 是否污水处理厂集中范围; 否. 10; 是否酸雨控制区; 否.

## 三、环境质量状况

建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1、大气环境质量现状 根据广东省环境质量考核状况网站查阅的资料可知，阳江市2019年环境空气质量状况如下表所示（网址链接：http://113.108.142.147:20061/StationStatus/AppCheck）。 表3-1 环境空气质量统计结果 项目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 单位; μg/m3; μg/m3; μg/m3; μg/m3; mg/m3; μg/m3. 年平均值; 7; 18; 42; 28; 1.2; 154. 质量标准; 60; 40; 70; 35; 4; 160. 达标情况; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. 由上表可得，该区域环境空气六项基本污染物浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，说明该区域为环境空气达标区。 2、地表水环境质量 本项目所在区域评价范围内地表水体为龙湾陂东干渠和龙湾河。根据《广东省地表水环境功能区划》[粤环(2011)14号]的区划，龙湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，区划中未对龙湾陂东干渠进行功能区划划分，根据《广东省地表水环境功能区划》（粤环〔2011〕14 号），各水体未列出的上游及支流的水体环境质量控制目标以保证主流的环境质量控制目标为最低要求，原则上与汇入干流的功能目标要求不能相差超过一个级别。因此，龙湾陂东干渠属于Ⅳ类水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 为了解龙湾河水质现状情况，本次评价委托东莞市四丰检测技术有限公司于2020年3月12日对项目南面龙湾河水质进行采样分析，监测断面详见表3-2，监测结果统计见表3-3。 表3-2 地表水监测断面一览表 河流名称; 水质监测断面编号; 具体位置. 龙湾河; W1; 项目南面龙湾陂东干渠汇入龙湾河处上游500m. W2; 项目南面龙湾陂东干渠汇入龙湾河处下游500m. W3; 项目南面龙湾陂东干渠汇入龙湾河处下游1500m. 表3-3 地表水监测结果一览表 (mg/L，pH除外） 项目; W1; W2; W3. Ⅲ类标准限值; 2020.03.12. pH值; 6-9; 7.12; 7.23; 7.19. 化学需氧量; ≤20; 15; 15; 16.

五日生化需氧量; ≤4; 3.6; 3.4; 3.8. 溶解氧; ≥5; 6.1; 6.0; 6.0. 悬浮物; ≤60; 15; 18; 14. 动植物油; /; N.D; N.D; N.D. 总磷; ≤0.2; 0.11; 0.08; 0.13. 氨氮; ≤1.0; 0.657; 0.539; 0.614. 由监测结果可知，各监测断面测得的各项因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。 3、声环境质量 本项目所在区域声环境为2类区，执行《声环境质量标准》(GB3096-2008) 中2类标准。为了解工程拟建区域声环境现状，本次委托东莞市四丰检测技术有限公司对选址区域环境噪声进行了现场监测。本次监测共布置5个监测点位，2020年3月12日、13日，连续监测两天，每天昼夜各一次。监测点位布设详见附图2，监测报告详见附件3，声环境质量现状监测结果见表3-4。 表3-4 环境噪声现状监测值 单位：dB(A) 采样点; 主要噪声源; 监测结果. 2019.03.12; 2019.03.12. 昼间，Leq; 夜间，Leq; 昼间，Leq; 夜间，Leq. 1# 矿区西边界外1米处; 环境噪声; 55.3; 45.3; 56.2; 46.8. 2# 矿区南边界外1米处; 环境噪声; 54.1; 43.8; 53.2; 42.9. 3# 矿区东边界外1米处; 环境噪声; 56.3; 45.8; 55.7; 47.1. 4# 矿区北边界外1米处; 环境噪声; 56.2; 45.3; 54.9; 44.8. 5#破碎加工场拟选址处; 环境噪声; 53.1; 43.8; 54.7; 44.2. 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 2类标准; 60; 50; 60; 50. 备注; - 连续监测2天，监测时段分昼间夜间两个时段进行，每天昼间 （06:00-22:00）和夜间（22:00-06:00）各监测一次。 2、多功能声级计AWA8860在检测前、后均进行了校核。. 由监测结果可知，各监测点昼、夜间噪声监测值均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 - 土壤环境质量 项目所在地土壤环境质量标准执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值。 根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤评价等级为三级评价，对照导则表6，三级评价需要在项目占地范围内布设3个表层样点。 为了解项目所在地及周边敏感点土壤环境质量情况，本次评价委托东莞市四丰检测技术有限公司对项目所在地及周边敏感点土壤进行采样监测，监测报告见附件3

，点位布设情况见表3-5，监测结果见表3-6，评价结果见表3-7。 表3-5 土壤环境现状监测点位 编号; 监测点位置; 布点类型; 监测因子. S1; 表土堆场拟选址处; 表层样 （0~0.2m）; 常规因子：pH、砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯苯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘。 特征因子：石油烃（C10-C40）、钙、镁. S2; 矿石堆场拟选址处. S3; 破碎加工区拟选址处; 特征因子：pH、石油烃（C10-C40）、钙、镁. 表3-6 土壤环境质量监测结果一览表 采样点位; S1表土堆场拟选址处0~0.2m; S2矿石堆场拟选址处 0 ~0.2m; S3破碎加工区拟选址处 0~0.2m; 第二类用地风险筛选值. 采样日期; 2020.03.12; /. 检测项目; 单位; 检测结果; /. pH; /; 7.65; 6.54; 7.11; /. 砷; mg/kg; 4.51; 5.64; /; 60. 汞; mg/kg; 2.661; 5.423; /; 38. 镉; mg/kg; 0.47; 1.79; /; 65. 六价铬; mg/kg; N.D; N.D; /; 5.7. 铜; mg/kg; 25; 80; /; 18000. 铅; mg/kg; 8.9; 15.3; /; 800. 镍; mg/kg; 35; 26; /; 900. 四氯化碳; mg/kg; N.D; N.D; /; 2.8. 氯仿; mg/kg; N.D; N.D; /; 0.9. 氯甲烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 37. 1,1-二氯乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 9. 1,2-二氯乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 5. 1,1-二氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 66. 顺-1,2-二氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 596. 反-1,2-二氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 54. 二氯甲烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 616. 1,2-二氯丙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 5. 1,1,1,2-四氯乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 10. 1,1,2,2-四氯乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 6.8. 四氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 53. 1,1,1-三滤乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 840. 1,1,2-三滤乙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 2.8.

三氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 2.8. 1,2,3-三氯丙烷; mg/kg; N.D; N.D; /; 0.5. 氯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 0.43. 苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 4. 氯苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 270. 1,2-二氯苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 560. 1,4-二氯苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 20. 乙苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 28. 苯乙烯; mg/kg; N.D; N.D; /; 1290. 甲苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 1200. 间/对二甲苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 570. 邻二甲苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 640. 硝基苯; mg/kg; N.D; N.D; /; 76. 苯胺; mg/kg; N.D; N.D; /; 260. 2-氯酚; mg/kg; N.D; N.D; /; 2256. 苯并（a）蒽; mg/kg; N.D; N.D; /; 15. 苯并（a）芘; mg/kg; N.D; N.D; /; 1.5. 苯并（b）荧蒽; mg/kg; N.D; N.D; /; 15. 苯并（k）荧蒽; mg/kg; N.D; N.D; /; 151. 䓛; mg/kg; N.D; N.D; /; 1293. 二苯并（a,h）蒽; mg/kg; N.D; N.D; /; 1.5. 茚并（1,2,3-cd）芘; mg/kg; N.D; N.D; /; 15. 萘; mg/kg; N.D; N.D; /; 70. 石油烃; mg/kg; 10; 15; 8; 4500. 钙; mg/kg; 110; 136; 141; /. 镁; mg/kg; 86; 121; 97; /. 表3-7 土壤环境质量标准指数一览表 采样点位; S1表土堆场拟选址处0~0.2m; S2矿石堆场拟选址处0 ~0.2m; S3破碎加工区拟选址处0~0.2m. 砷; 0.075; 0.094; /. 汞; 0.070; 0.143; /. 镉; 0.007; 0.028; /. 铜; 0.001; 0.004; /. 铅; 0.011; 0.019; /. 镍; 0.039; 0.029; /. 石油烃; 0.002; 0.003; 0.002. 注：其余未列出监测因子其检测结果均为未检出。. 根据土壤监测结果可知，各监测点位测得的各项因子均能满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值标准要求。 - 生态环境现状调查

本次评价主要通过查阅相关文献资料并结合现场调查走访等方式，拟调查本项目及项目外沿200m范围内的土地利用、植被、动物资源情况。并根据现状调查和资料整理所得的数据对项目区域土地利用、植被、动物现状进行定性和定量相结合的评价，分析影响评价区环境的主要功能及其主要生态问题。 - 土地利用情况 本项目为新建项目，项目内主要为林地、草地，基本未受人类活动影响，植被覆盖面积广。项目内动物种类和数量较多，但主要为当地常见的类型，包括一些小兽类、鸟类、爬行类以及昆虫等，无大型野生动物。项目所在区域内无国家和地方规定的珍稀、濒危生物种类。 - 植被 评价区地形属丘陵山地，项目拟选址处及周边主要为林地，林地主要植被类型为阔叶林（美叶桉、细叶桉林）、针叶林（马尾松、杉树针叶林）、灌丛（三叉苦、山黄麻灌丛；毛东青、野牡丹灌丛）、草丛（芒萁、白茅杂类草丛；野古草杂类草丛）。项目内及周边200m范围内未发现国家保护的珍稀、濒危植物，无古树名木，植物类型主要是以松、桉树优势种的人工用材林、常见的旷野植物，群落结构较为简单。 - 动物 评价区地形属丘陵山地，由于基本未受人类活动干扰，动物栖息环境未遭到破坏。根据对当地野生动物资源的调查，评价区内的野生动物主要有： 两栖类：主要有中华蟾蜍、无斑雨蛙、黑斑蛙等。 爬行类：灌草丛中多见蝮蛇，草蛇多见于农田，乌龟、憋等少见。 鸟类：以雀形目占优势，主要有大山雀、云雀、画眉、黄雀、大雁、山斑鸠、白鹭等。 哺乳类：主要为一些鼠类。 昆虫类：主要有蚂蚁、虻等。评价区内无珍稀濒危动物。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 经评价单位现场踏勘及走访调查，确定评价范围内周边无重点保护文物、名胜古迹及珍稀动植物资源；无声环境和大气环境保护目标。本项目水环境保护目标及保护级别见表3-8。 表3-8 主要环境保护目标和保护级别 名称; 坐标/m; 保护对象; 人数（人）; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 冲塘; -543; -147; 居民; 100; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 500.

和民村; -930; -39; 居民; 600; 大气环境; 环境空气二类; 西; 800. 和民小学; -1326; -70; 学生; 500; 大气环境; 环境空气二类; 西; 1170. 大田山; -1271; -550; 居民; 80; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 1350. 灯心塘; -1597; -256; 居民; 100; 大气环境; 环境空气二类; 西; 1480. 黎头寨; -1705; -690; 居民; 60; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 1810. 横琴村; -1829; 155; 居民; 150; 大气环境; 环境空气二类; 西; 1610. 云罗; -845; 450; 居民; 300; 大气环境; 环境空气二类; 西; 720. 潭必塘; -806; 837; 居民; 60; 大气环境; 环境空气二类; 西北; 770. 潭汶; -1294; 984; 居民; 80; 大气环境; 环境空气二类; 西北; 1290. 朱武村; -2465; 1039; 居民; 60; 大气环境; 环境空气二类; 西北; 2400. 木坪; -2233; 1411; 居民; 50; 大气环境; 环境空气二类; 西北; 2290. 长岐岗; -93; 2597; 居民; 100; 大气环境; 环境空气二类; 北; 2080. 居鹿围; 1365; 2333; 居民; 500; 大气环境; 环境空气二类; 东北; 2210. 安康小学; 1822; 1705; 学生; 240; 大气环境; 环境空气二类; 东北; 2120. 潭井; 1900; 1465; 居民; 200; 大气环境; 环境空气二类; 东北; 2000. 寨仔; 1016; 170; 居民; 250; 大气环境; 环境空气二类; 东; 770. 白马; 837; -217; 居民; 100; 大气环境; 环境空气二类; 东; 430. 建设村; 1481; -217; 居民; 500; 大气环境; 环境空气二类; 东; 1080. 建设小学; 1768; 77; 学生; 300; 大气环境; 环境空气二类; 东; 1420. 连龙寨; 1023; -737; 居民; 90; 大气环境; 环境空气二类; 东南; 940. 滑头根; 1062; -1574; 居民; 80; 大气环境; 环境空气二类; 东南; 1450. 上潭围; 605; -2155; 居民; 300; 大气环境; 环境空气二类; 东南; 1910. 石垌; -147; -628; 居民; 500; 大气环境; 环境空气二类; 南; 470. 罗岗; -953; -1442; 居民; 200; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 1470. 竹步村; -1434; -1349; 居民; 150; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 1830. 学生; 350; 西南; 2400.

竹步小学; -1961; -1682; 大气环境; 环境空气二类. 简墩; -1085; -1853; 居民; 150; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 1910. 白云寨; -1713; -2132; 居民; 200; 大气环境; 环境空气二类; 西南; 2490. 龙湾河; /; /; 河流水质; /; 水环境; 水环境Ⅲ类; 西南; 2270.

## 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气 项目所在区域大气环境质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，部分标准限值见表4-1。 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 单位：μg/m3 项目; 一氧化碳（CO）; PM10; PM2.5; 二氧化氮（NO2）; 二氧化硫（SO2）; 臭氧（O3）. 年平均; —; 70; 35; 40; 60; —. 24小时平均; 4000; 150; 75; 80; 150; —. 1小时平均; 10000; —; —; 200; 500; 200. 8小时平均; —; —; —; —; —; 160. 2、水环境质量标准 龙湾陂东干渠执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，龙湾河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，部分污染物标准限值见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准(部分) 单位：mg/L，pH值除外 序号; 项目; Ⅳ类; Ⅲ类; 选用标准. 1; pH; 6~9; 《地表水环境质量标准》(GB3838-2002). 2; 溶解氧(DO); ≥3; ≥5. 3; 化学需氧量(COD); ≤30; ≤20. 4; 五日生化需氧量(BOD5); ≤6; ≤4. 5; 氨氮(NH3-N); ≤1.5; ≤1.0. 6; 总磷; ≤0.3; ≤0.2. 3、声环境 项目所在区域为2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，标准限值见下表4-3。 表4-3 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 单位：dB(A) 时段 类别; 昼 间; 夜 间. 2; 60; 50. 4、土壤环境 项目所在地属于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地的工业用地，其土壤环境质量标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地土壤污染风险筛选值，具体见表4-4。 |
| --- | --- |

|  | 表4-4 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018） 序号; 污染物项目; CAS编号; 筛选值（mg/kg）. 第一类用地; 第二类用地. 重金属和无机物. 1; 砷; 7440-38-2; 20; 60. 2; 镉; 7440-43-9; 20; 65. 3; 铬（六价）; 18540-29-9; 3.0; 5.7. 4; 铜; 7440-50-8; 2000; 18000. 5; 铅; 7439-92-1; 400; 800. 6; 汞; 7439-97-6; 8; 38. 7; 镍; 7440-02-0; 150; 900. 挥发性有机物. 8; 1,1,1,2-四氯乙烷; 630-20-6; 2.6; 10. 9; 1,1,1-三氯乙烷; 71-55-6; 701; 840. 10; 1,1,2,2-四氯乙烷; 79-34-5; 1.6; 6.8. 11; 1,1,2-三氯乙烷; 79.00.5; 0.6; 2.8. 12; 1,1-二氯乙烯; 75-35-4; 12; 66. 13; 1,1-二氯乙烷; 75-34-3; 3; 9. 14; 1,2,3-三氯丙烷; 96-18-4; 0.05; 0.5. 15; 1,2-二氯丙烷; 78-87-5; 1; 5. 16; 1,2-二氯乙烷; 107-06-2; 0.52; 5. 17; 1,2-二氯苯; 95-50-1; 560; 560. 18; 1,4-二氯苯; 106-46-7; 5.6; 20. 19; 乙苯; 100-41-4; 7.2; 28. 20; 二氯甲烷; 75-09-2; 94; 616. 21; 反式-1,2-二氯乙烯; 156-60-5; 10; 54. 22; 四氯乙烯; 127-18-4; 11; 53. 23; 四氯化碳; 56-23-5; 0.9; 2.8. 24; 氯乙烯; 75-01-4; 0.12; 0.43. 25; 氯仿; 67-66-3; 0.3; 0.9. 26; 氯甲烷; 74-87-3; 12; 37. 27; 氯苯; 108-90-7; 68; 270. 28; 甲苯; 108-88-3; 1200; 1200. 29; 苯; 71-43-2; 1; 4. 30; 苯乙烯; 100-42-5; 1290; 1290. 31; 邻-二甲苯; 95-47-6; 222; 640. 32; 间，对-二甲苯; 108-38-3,106-42-3; 163; 570. 33; 顺式-1,2-二氯乙烯; 156-59-2; 66; 596. 34; 三氯乙烯; 79-01-6; 0.7; 2.8. 半挥发性有机物. 35; 硝基苯; 98-95-3; 34; 76. 36; 苯胺; 62-53-3; 92; 260. 37; 2-氯酚; 95-57-8; 250; 2256. 38; 䓛; 218-01-9; 490; 1293. 39; 二苯并（a，h）蒽; 53-70-3; 0.55; 1.5. 40; 苯并（a）芘; 50-32-8; 0.55; 1.5. 41; 苯并（a）蒽; 56-55-3; 5.5; 15. 42; 苯并（b）荧蒽; 205-99-2; 5.5; 15. 43; 苯并（k）荧蒽; 207-08-9; 55; 151. 44; 茚并（1,2,3-c,d）芘; 193-39-5; 5.5; 15. |
| --- | --- |

|  | 45; 萘; 91-20-3; 25; 70. 石油烃类. 46; 石油烃（C10-C40）; —; 826; 4500. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | - 废气 营运期产生的粉尘，执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放标准，具体见表4-5。 表4-5 《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001） 污染物; 周界外浓度最高点浓度限值（mg/m3）; 监控点. 颗粒物; 1.0; 周围界外浓度最高点. 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），具体见表4-6所示。 表4-6 食堂油烟排放标准 污染物; 规模; 最高允许排放浓度; 净化设施最低去除效率. 油烟; 小型; 2.0mg/m3; 60%. - 废水 运营期生活污水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准。 表4-7 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005） 项目; pH; CODcr; BOD5; SS; 粪大肠菌群数. 旱作标准; 5.5~8.5; ≤200; ≤100; ≤100; ≤4000. 3、噪声 施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间≤70dB(A)，夜间≤55dB(A)。 营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 2 类标准，即：昼间≤60dB(A)、夜间≤50dB(A)。 4、固体废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。 5、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）生产类项目三级标准 |
| 总量控制指标 | - 大气污染物总量控制指标 本项目不设大气污染物总量控制指标。 - 水污染物总量控制指标 本项目生产废水全部回用，无废水外排，故不设水污染物总量控制指标 |

## 五、建设项目工程分析

一、工艺流程简述： 1、施工期工艺流程 图5-1 施工期流程及产污节点图 本项目为新建项目，拟选址处目前为山林，未受人类活动影响。施工期主要是对项目场地覆盖的植被进行清理和场地平整，并建设破碎加工区、综合服务区、机修场地以及配套的截排水沟。同时开拓出矿区道路，并在开采区清理出开采平台。施工过程会产生一定量的废水、废气和固体废物，施工期影响会随着施工期结束而消失。 2、营运期工艺流程 （1）矿山开采工艺流程 图5-2 矿山开采工艺流程图 工艺流程简述： ①表土剥离：项目为露天开采，表土剥离主要是建设期和备采台阶形成过程中对部分表土进行剥离。上部第四系覆盖层不需爆破，直接采用挖掘机挖掘，用自卸汽车运走。 ②矿体钻孔爆破：采用深孔台阶微差爆破。深孔台阶爆破为在台阶上按爆破设计方案布置炮孔，实施钻孔作业，然后再深孔中装入延长药包，并运用微差爆破技术将炮孔按一定顺序联接，控制相邻炮孔或排间按照预定顺序和时间间隔起爆的爆破作业方式。 ③机械采装：爆破落矿后，建设单位用挖掘机将矿石装上自卸汽车，由汽车先运至项目内矿石堆场和夹石堆场内存放，再根据生产需要运至破碎加工区进行加工。 ④矿石加工：

熔剂用灰岩矿和建筑用灰岩矿的破碎加工采用同一个生产破碎系统进行破碎筛分，通过分时段生产进行两种矿石的破碎加工。在进行两种矿石交替破碎加工处理时，通过调整中碎、细碎设备排料口的方式进行不同矿石产品粒度控制，可达到各种产品的粒度要求。矿石经破碎加工后得到产品。 （2）冶金熔剂用灰岩矿破碎筛分工艺流程 原矿卸矿 粗碎 一次筛分 中碎 二次筛分 细碎 成品筛分 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 20~40mm成品 10~20mm成品 0~3mm成品 图5-3 冶金熔剂用灰岩矿破碎筛分工艺流程图 工艺流程简述： ①卸矿：从露天采场采出的熔剂用灰岩矿用自卸汽车运送到破碎站卸矿平台受矿仓，受矿仓设有格筛，个别大于850mm的块石用电葫芦吊出，采用液压破碎锤进行二次破碎处理。 ②粗碎：矿石经重型板式给料机送到PE1200×1500颚式破碎机破碎，颚式破碎机前设置棒条筛进行脱泥处理，棒条筛筛上块矿直接进入颚式破碎机破碎，排料口设为195mm，粗碎后的物料经皮带运至中间料场。 ③一次筛分：棒条筛筛下产物通过皮带机输送至YA1848圆振筛筛分，筛上产物与粗碎产物合并后经皮带输送至中间料场，筛下产物为尾泥。

④中碎：中间料场的物料用电动给矿机给入胶带输送机输送至PYB2200标准圆锥破碎机进行中碎，排料口设为40mm。 ⑤二次筛分、细碎：中碎后物料经皮带输送机输送至2YA2148圆振筛进行分级，+40mm粒级产品进入PYZ2200圆锥破碎机进行细碎，排料口设为30mm，细碎后物料再返回2YA2148圆振筛分级。 ⑥成品筛分：+20～40mm粒级作为最终产品用胶带输送机运至产品堆场；-20mm粒级用胶带输送机送至下一级2YA2148圆振筛进行分级，+3～10mm粒级产品进入短头圆锥破碎机PYZ1200进行粉碎，排料口设为3mm，粉碎后物料再返回2YA2148圆振筛分级。+10～20mm、0～3mm粒级作为最终产品用胶带输送机运至产品堆场，各产品分别用胶带输送机运至各成品堆场。 （3）建筑用灰岩矿破碎筛分工艺流程 原矿卸矿 粗碎 一次筛分 中碎 二次筛分 细碎 成品筛分 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 粉尘、噪声 20~30mm成品 10~20mm成品 0~10mm成品 图5-4 建筑用灰岩矿破碎筛分工艺流程 工艺流程简述： ①卸矿：

从露天采场采出的建筑用灰岩矿用自卸汽车运送到破碎站卸矿平台受矿仓，受矿仓设有格筛，个别大于850mm的块石用电葫芦吊出，采用液压破碎锤进行二次破碎处理。 ②粗碎：矿石经重型板式给料机送到PE1200×1500颚式破碎机破碎，颚式破碎机前设置棒条筛进行脱泥处理，棒条筛筛上块矿直接进入颚式破碎机破碎，排料口设为195mm，粗碎后的物料经皮带运至中间料场。 ③一次筛分：棒条筛筛下产物通过皮带机输送至YA1848圆振筛筛分，筛上产物与粗碎产物合并后经皮带输送至中间料场，筛下产物为尾泥。 ④中碎：中间料场的物料用电动给矿机给入胶带输送机输送至PYB2200标准圆锥破碎机进行中碎，排料口设为40mm。 ⑤二次筛分、细碎：中碎后物料经皮带输送机输送至2YA2148圆振筛进行分级，+40mm粒级产品进入PYZ2200圆锥破碎机进行细碎，排料口设为30mm，细碎后物料再返回2YA2148圆振筛分级。 ⑥成品：+20～40mm粒级作为最终产品用胶带输送机运至产品堆场；-20mm粒级用胶带输送机送至下一级2YA2148圆振筛进行分级，+3～10mm粒级产品进入短头圆锥破碎机PYZ1200进行粉碎，排料口设为3mm，粉碎后物料再返回2YA2148圆振筛分级。+10～20mm、0～3mm粒级作为最终产品用胶带输送机运至产品堆场，各产品分别用胶带输送机运至各成品堆场。 项目内熔剂用灰岩矿和建筑用灰岩矿加工过程物料平衡见表5-1和表5-2。 表5-1 熔剂用灰岩矿加工物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 用量（t/a）; 序号; 名称; 产量（t/a）. 1; 熔剂用灰岩矿; 500000; 1; 碎石; 385000. /; /; /; 2; 石粉; 115000. 合计; 500000; 合计; 500000. 表5-2 建筑用灰岩矿加工物料平衡表 投入; 产出. 序号; 物料名称; 用量（t/a）; 序号; 名称; 产量（t/a）. 1; 建筑用灰岩矿; 550000; 1; 碎石; 423000. /; /; /; 2; 石粉; 127000. 合计; 550000; 合计; 550000. 根据项目的建设内容，项目营运期主要污染源分布情况见表5-3。

表5-3 营运期主要污染源分布情况 污染源分类; 污染物; 分布情况; 主要污染物; 治理措施. 废水; 生活污水; 办公室产生的生活污水; CODcr、BOD5、氨氮、SS; 经三级化粪池、隔油隔渣池和一体式生化处理设施处理后用于项目内绿化浇灌用水. 喷淋废水; 加工场; SS; 经三级沉淀池处理后全部回用于项目内喷淋降尘用水，不外排. 初期雨水; 开采区、矿石堆场、临时排土场; 主要含SS; 经沉砂池处理后回用于项目内洒水抑尘，不外排. 废气; 扬尘; 爆破; NOx、CO、颗粒物; 在挖掘的同时采用洒水抑尘. 挖掘; 颗粒物; 在挖掘的同时采用洒水抑尘. 汽车运输; 颗粒物; 安排洒水车对路面进行洒水抑尘. 堆矿场; 颗粒物; 定期洒水抑尘. 临时排土场; 颗粒物; 对排土场内剥离表土进行压实，覆盖防尘网，定期洒水抑尘. 破碎; 颗粒物; 设置喷水雾装置，洒水抑尘. 燃油废气; 挖掘机、汽车等; NOx、CO等; /. 厨房油烟; 食堂; 油烟; 经静电除油烟设备处理后引至天面排放. 噪声; 设备噪声; 矿区、生产车间; 噪声; 对高噪声设备进行减震、降噪，放置位置尽量远离厂界. 固体废物; 生活垃圾; 办公室; 一般固废; 委托环卫部门清运处理. 生产固废; 三级沉淀池; 污泥; 堆放在临时排土场内，用于复垦绿化. 生活污水处理设施; 污泥; 委托环卫部门清运处理. 危险废物; 机修过程; 废机油、含油废抹布; 委托有资质的单位回收处理.

二、主要污染工序 1、施工期 （1）施工期大气污染源分析 施工施工产生的大气污染物主要为扬尘，来源于场地平整、扰动原地貌等，扬尘污染会造成大气中TSP值增高，根据类比资料，施工扬尘的起尘量与许多因素有关。影响起尘量的因素包括：基础开挖起尘量、施工渣土堆场起尘量、进出车辆夹带泥砂量、水泥搬运量、弃土外运装载起尘量以及起尘高度、采取的防护措施、空气湿度、风速等因素有关。类比同类工程，源强处扬尘浓度为10mg/m3，距离扬尘点25m处扬尘浓度范围在0.37-1.10mg/m3，距扬尘点50m处扬尘浓度范围在0.31-0.98mg/m3。 施工过程中需要使用挖掘机、推土机等大型机械设备；建筑材料运输过程中会使用各种大型机动车辆，这些设备和车辆均使用柴油发动机或使用柴油发动机临时供电，因此，这些车辆及设备在运行时会排放一定量的 CO、NOx以及未完全燃烧的碳氢化物、非甲烷总烃等大气污染物，会对环境产生一定的影响。 （2）施工期水污染源分析 施工期废水包括施工废水和施工人员生活污水。 ①施工废水 项目施工过程中，废水主要来源于暴雨的地表径流、地下水、施工废水。暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等，不但会夹带大量泥沙，而且会携带水泥、油类等各种污染物；地下水主要指开挖断面含水地层的排水；施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水、混凝土运输车及输送系统冲洗废水。 ②施工人员生活污水 施工人员生活污水主要源自施工人员日常生活，主要污染物是CODcr、BOD5、SS和氨氮。施工期平均施工人员为30人，均不在施工场地居住，参照广东省地方标准《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014），施工人员每天生活用水以40L/人•天计，施工期约12个月（365天），则施工期施工人员生活用水量为438t，排污系数为0.8，则施工人员生活污水产生量为350.4t。类比典型生活污水，施工期生活污水主要污染物产生浓度和产生量详见下表。 表5-4 施工期生活污水产排情况表 污染物; 废水量; CODcr; BOD5; SS; 氨氮. 产生浓度（mg/L）; /; 300; 220; 200; 30. 产生量（t）; 350.4; 0.105; 0.077; 0.070; 0.011. 回用浓度（mg/L）; /; 200; 100; 100; 20.

回用量（t）; 350.4; 0.070; 0.035; 0.035; 0.007. 施工期生活污水经三级化粪池和一体式生化处理设施处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）表1“旱作”标准后，用于项目内绿化灌溉，不外排。 （3）施工期噪声污染源分析 施工期噪声主要来自施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆噪声。施工机械噪声由施工机械产生，如推土机、挖掘机等，多为点声源；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸建材的撞击声、施工人员的吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；运输车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是施工机械噪声。 本项目施工噪声主要为施工机械设备噪声，在70-90dB(A)左右，预计在施工场界噪声在65-80dB(A)左右，施工场地外50m外可降低到65dB(A)以下。 本项目施工期运输车辆一般为大型载重车，噪声值在80-90dB(A)之间。对此，在施工期间向周围排放噪声必须按照《中华人民共和国环境噪声污染防治法》规定，严格按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制。施工期高噪声设备应合理安排施工时间，夜间禁止使用高噪声机械设备，杜绝深夜施工噪声扰民。 （4）施工期固体废物污染源分析 施工期产生的固体废物主要为施工人员生活垃圾和施工时所产生的建筑垃圾。 ①生活垃圾 本项目施工期施工人员为30人，生活垃圾产生量按0.5kg/人•d 计，则施工期生活垃圾产生总量5.5t，统一收集后委托环卫部门统一清运。 ②弃土石 根据本项目水保方案，施工期开采区上层剥离共产生土石方3.2万m3，其中0.72万m3石方调用于道路的路面回填，2.08万m3石方调用于生产区场地填筑，剩余0.4万m3无法回用。生产区剥离表土产生量为0.63万m3，综合服务区剥离表土产生量为0.17万m3。 则施工期弃土石方产生量合计约为1.2万m3。产生的剥离表土均堆放在位于紧邻矿区东侧边界的山坳处的临时排土场中，用于矿山边开采边复绿以及服务期满后的生态修复过程。 （5）施工期水土流失和生态保护 1）施工期生态环境影响分析

项目施工期，由于施工人员和交通活动的干扰可影响到周边生态系统，造成生态破坏；由于开挖土石方、土地平整和清理场地等活动会造成裸露地表，在一定程度上影响区域景观的和谐。本项目周围区域生态环境受人类活动影响较小，因此施工期会对生态环境造成一定影响。 根据现场调查发现，项目内无珍稀、濒危动植物及古、大、珍、奇树木，无需保护珍稀动植物。施工期结束后建设单位应尽快对裸露地表进行铺装或绿化，多植树种草，以减小对生态环境的影响。 2）施工期水土流失影响分析 水土流失发生于工程施工期，其影响将持续至运行初期，建设工程土石方开挖，场地平整使原地表植被、地面组成物质以及地形地貌受到扰动，表层土壤裸露，失去原有植被的防冲、固土能力，使其自然状态受到破坏。施工结束后将及时进行绿化恢复，可以有效减小水土流失的影响。环评建议施工阶段采取以下措施防止水土流失： ①基础开挖场地平整等工作不在雨季施工，从而减少扰动地表，同时备齐防雨的设施，如篷布等防雨设施； ②采取先挡后弃的原则，保证基建及工程场地的安全； ③加强边坡的维护防止塌方发生； ④施工期应及时对扰动地表进行铺装以控制水土流失状况； ⑤施工期应对部分已经建设完毕的场地采取绿化措施，以截留部分雨水从而减少水土流失； ⑥表土剥离及防护。场地表土实行分层剥离，表层土单独存放，使用篷布遮盖避风避雨，分层回填并绿化；考虑降雨冲刷会扩大水土流失的范围，准备一定数量的彩条布，覆盖在临时存放的表土堆上，同时需在四周修建临时排水沟，排水沟宽 0.3m，深 0.4m，内外边坡均为1：1，沟内用粘土拍实并覆盖彩条布在临时排水沟出水口处于场地排水设施顺接； ⑦项目建设区在工程施工结束后需对场地裸露面进行植被覆盖。 项目建成后，建设单位通过采取上述措施后，施工期造成的水土流失问题不明显。 2、运营期 项目产生的主要污染物有废水、废气、噪声和固体废弃物。 （1）水污染源 扩建后项目产生的废水主要为生活污水、喷淋废水和初期雨水。 1）生活污水

项目运营期员工人数为70人，员工均在项目内用餐，不在场内住宿。用水主要为员工办公生活用水和食堂用水等，根据《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）表5居民生活用水定额表中“中等城镇”的数值，员工用水量按40L/（人·日）计，则项目总用生活水量为2.8m3/d（784m3/a），生活污水排放系数以90%计，则本项目运营期污水量为2.52m3/d（706m3/a）。 生活污水经三级化粪池和隔油隔渣池处理后，一同进入项目内自建一体式生化处理设施处理，达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作标准后全部用于项目内绿化浇灌用水，不外排。生活污水中各污染物产排情况见下表。 表5-5 生活污水污染物产排情况一览表 废水类型; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 回用浓度（mg/L）; 回用量（t/a）. 生活污水 706m3/a; CODcr; 350; 0.247; 200; 0.141. BOD5; 200; 0.141; 100; 0.071. 氨氮; 30; 0.021; 20; 0.014. SS; 250; 0.177; 100; 0.071. 2）喷淋废水 项目破碎、筛分过程均采用水喷淋除尘，因此会有喷淋废水产生。根据建设单位提供的资料，喷淋用水量为25m3/d，7000m3/a。喷淋废水中主要污染物为SS，其浓度在800mg/L左右。生产过程由于产品带出或蒸发等原因，喷淋废水会有水量损耗，损耗量约为20%，则废水排放量为20m3/d，5600m3/a。喷淋废水经污水管道收集后进入三级沉淀池中进行沉淀处理，达标后全部回用作喷淋用水，不外排。 3）降尘用水 为减少生产过程扬尘产生量，建设单位需在开采区、矿山内道路、原矿堆场、临时排土场、矿石卸料口和传送皮带处进行洒水抑尘，以降低生产过程扬尘对周边大气环境的影响。降尘用水主要使用项目内沉砂池处收集到的初期雨水，该部分用水蒸发进入大气，不外排。 4）雨水 一般强度的降雨很难形成地表径流，雨水通常被蒸发、下渗、吸收等消耗掉，只有大暴雨时，大量雨水短时间内汇集，才会形成地表径流，从而对地表产生冲刷。当遇到暴雨时，地面的泥沙等北雨水冲洗下来，使得径流雨水中含有一定浓度的污染物，其中污染物主要为悬浮物。 本项目划分为开采区、道路区、生产区、综合服务区和临时表土堆场共5个防治分区。由于综合服务区处主要为办公和设备维修，无生产活动，因此初期雨水主要考虑开采区、道路区、生产区和临时表土堆场四个分区。根据项目水土保持方案，

开采区占地面积8.20hm2、道路区占地面积2.15hm2、生产区占地面积3.00hm2，临时表土堆场占地面积0.4hm2，总面积合计为13.75hm2=137500m2。 初期雨水主要为下雨前15min 冲刷本项目形成的废水，该废水含悬浮物浓度较高，因此，需进行收集处理。初期雨水计算采用中国建筑工业出版社发行的《给水排水设计手册—第五册—城市排水》，引用其暴雨强度计算公式： 其中：t——降雨历时（分钟）； T——设计降雨重现期（年）； 保守起见，阳春市取t=60分钟、T=1年 计算得到暴雨强度为：136.91升/秒·公顷 集雨量计算公式： Q=qφFt（m³） 根据《室外排水设计规范》（GB50014-2006），非铺砌土路面径流系数为0.25~0.35，本项目径流系数φ取中间值0.3。F-汇流面积，汇流面积为13.75hm2。 则项目初期雨水流量Q=q×F×ψ=136.91×13.75×0.3=564.75L/s，初期雨水量为 Q=564.75L/s×900s/1000=511m3/次。根据有关气象资料，阳春市年降雨天数约200天，年暴雨次约为25次/年，则初期废水产生量约为12775m3/a，初期雨水主要污染物为SS。 为避免初期雨水对周边地表水环境造成影响，建设单位需在项目内设置完善的雨水截排水沟，对雨水进行妥善收集。雨水经项目内截排水沟收集后分别流入项目内沉砂池进行处理，项目内拟设置沉砂池12个，其中开采区内设有3个沉砂池，1个尺寸为20m×10m×1.5m，容积300m3，2个尺寸为5m×3m×1.5m，单个池体容积22.5m3。道路区设有8个沉砂池，尺寸均为5m×3m×1.5m，单个池体容积22.5m3。临时表土堆场设置1个沉砂池，其规格为5m×3m×1.5m，容积22.5m3。则项目内沉砂池总容积为547.5m3＞511m3（初期雨水单次产生量），因此项目内沉砂池能够完全容纳暴雨时产生的初期雨水。 参考2020年7月阳江市生态环境局批复的《阳春市双滘镇蒲竹石英矿扩建项目》，初期雨水中SS浓度约为300mg/L。初期雨水经收集后在雨水沉砂池内经过沉淀处理，其处理效率可达85%以上。当停雨后，初期雨水全部用于项目内降尘用水，不外排，不会对周边地表水环境造成影响。建设单位应定期清理沉砂池内污泥，确保沉砂池处理效率。 则项目内生产废水及初期雨水、综合废水产排情况汇总见表5-6。 表5-6 生产废水污染物产排情况一览表

废水类型; 污染物名称; 产生浓度（mg/L）; 产生量 （t/a）; 回用浓度（mg/L）; 回用量（t/a）. 喷淋废水 5600m3/a; SS; 800; 4.480; 45; 0.252. 初期雨水12775m3/a; SS; 300; 3.833; 45; 0.575. 综合废水18375m3/a; SS; 452; 8.313; 45; 0.827. - 大气污染源 本项目产生的大气污染物主要是开采、加工过程产生的粉尘、爆破废气、厨房油烟、汽车尾气等。其中粉尘的产生几乎伴随着整个采剥及加工工序，其排放特点是：①排放高度低，属于面源污染；②排放点多而且分散；③排放量受风速和空气湿度影响较大。 - 露天采矿区内大气污染源 ①钻孔、爆破粉尘 项目采用深孔台阶微差爆破，使用潜孔钻机进行钻孔。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），钻孔、爆破作业时粉尘排放系数为0.004kg/t（矿石）。本项目熔剂用灰岩矿开采规模为50万t/a，建筑用灰岩矿开采规模为55万t/a，合计开采规模105万t/a，则钻孔和爆破过程粉尘产生量为4.20t/a，排放速率为1.875kg/h。建设单位在钻孔作业时采用喷雾洒水抑尘，除尘效率可达80%，则粉尘排放量为0.84t/a，排放速率为0.375kg/h。 ②爆破废气 本项目爆破采用硝酸铵类炸药，爆破产生的气体主要有CO2、H2O、CO、NO2、NO、N2等，其中CO、NO2、NO为有害气体。根据《工程爆破中灾害及其控制》（黄忆龙，西部探矿工程，2002年第2期），炸药爆破过程中的产污系数为：CO 6.3g/kg、NOx 14.6g/kg。根据开发利用方案，爆破炸药年用量约为195t，则爆破过程污染物排放量为CO：1.229t/a、NOx：2.847t/a。矿山采用深孔爆破方案，爆破废气瞬时产生且为间断性排放。采场周围地势相对较高，扩散条件较好，爆破气体可迅速扩散，因此，爆破废气经扩散后对周围环境空气质量影响较小。 ③矿石装卸扬尘 项目采用挖掘机、铲车进行采装矿石至汽车外运，产品在采装过程中将会产生一定量的扬尘，采装扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算： 式中：Q——扬尘，g/次；

U——风速，取0.7m/s； W——物料湿度，1取1%； M——车辆吨位，30t； H——装卸高度，1.5m。 通过使用上式计算可得，矿石每次采装时产生的粉尘约为101.32g/次。根据矿石产量，矿山采装量为105万t/a，经计算，采装扬尘量为3.546t/a。铲装时产生的粉尘，拟采用在物料上洒水，保持一定的湿度，可有效抑制粉尘产生。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中关于采石场逸散粉尘控制技术、效率的分析可知，采取喷雾洒水抑尘，除尘效率可达80%，则粉尘排放量为0.709t/a，排放速率为0.317kg/h。 ④场内运输道路扬尘 根据矿山的年生产能力及道路的行车密度，矿区道路采用泥结碎石路面，路面宽6m，路基宽8m，最小平曲线半径15m，选用30t自卸汽车3辆。 本项目开采出的熔剂用灰岩矿和建筑用灰岩矿先运往矿石堆场分别堆放，再根据生产需要，安排汽车运至加工场内进行加工。汽车载有散状物料的道路上行驶的扬尘，选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q—汽车行驶的起尘量，(kg/辆)； V一汽车行驶速度，km/h； M—汽车载重量，t； P—道路表面物料量，取0.06kg/m2； L—道路长度，取平均运距1.6km。 根据调查，自卸汽车重量空载、负载分别为3t/辆、30t/辆，汽车平均运速15km/h，道路表面积尘量以0.06kg/m2计，则道路扬尘量在空载与负载情况下分别为0.025kg/辆、0.18kg/辆。 按105万t/a的生产能力，每日产矿石约3750吨，用载重量30吨/车计，平均每天运输约125辆次。经计算，年产生扬尘量约为7.175t/a。为减轻道路扬尘对环境的影响，建设单位应加强管理，指派专人专车，负责对矿区道路进行洒水抑尘，同时运有石料的车辆采用棚布遮盖。采取相应措施后，道路扬尘的产生量可减少90%，则本项目运输过程扬尘排放量为0.718t/a，排放速率为0.321kg/h。

⑤燃油废气 本项目开挖及装卸自动化水平较高，均用各种机械，在采矿工业场地，主要使用挖掘机、装载机、自卸汽车等大型柴油设备，这些柴油设备由于其发动机在工作时将产生燃油废气，废气中的污染物为SO2、CO、NOx、CnHm等，参照《污染物排污系数手册》，以柴油为燃料的机动车排污系数见下表5-7。 表 5-7 机动车消耗单位燃料大气污染物排放系数（g/L） 污染物; CO; CnHm; NOx; SO2. 载重车（用柴油）; 27.0; 4.44; 44.4; 3.24. 项目年耗柴油400m3=400000L，则项目内各机械设备燃烧柴油时废气污染物排放量分别为CO：10.80t/a、CnHm：1.776t/a、NOx：17.76t/a、SO2：0.124t/a。 为减少项目内柴油设备燃柴油过程产生的燃油废气对周边大气环境的影响，建设单位应尽量优化调整生产计划，尽量避免同一时间内多台柴油设备同时启动运行，同时加强对员工的培训管理，作业完成时关闭各柴油设备，减少燃油废气的排放。 2）矿石堆场无组织废气 本项目在正常生产时，开采出来的矿石先运至矿石堆场内进行堆放，再根据生产需要运至加工场进行加工，矿石在堆放过程中会产生少量扬尘。无组织排放粉尘主要来自临时矿石堆场的风蚀扬尘。风蚀扬尘主要是表面粒径较小的粉尘在外力作用下扬起，对大气环境造成污染。查阅相关资料，当砂石粒径小于6mm时，才易导致起尘，本项目采出的原矿粒径远大于6mm，因此项目临时对矿场起尘量较少，不进行定量计算，仅进行定性分析。建设单位应定期对临时对矿场进行洒水降尘，以减少其起尘量。 3）临时排土场内大气污染源 临时排土场内的大气污染源主要是堆土场表土在大风条件下的风蚀扬尘，根据矿区特点，项目堆土场位于矿区东南侧、破碎加工场的北侧，最低堆积标高为+66m，最高堆积标高为+70m，最终边坡角为35°。临时排土堆场占地面积约0.4万m2，总容积约1.6万m3。 根据项目开发利用方案，剥离表土主要由基建期清理矿区表面覆盖土过程及工业场地建设过程产生，其中矿体覆盖层约0.4万m3，破碎站等工业场地建设需要剥离表土约0.8万m³，故基建期需要临时堆存表土量约1.2万m³。由于矿区夹石达到建筑用石料要求，因此拟对其进行综合利用，考虑两种矿石资源均衡生产，故开采过程基本无废土石产生。 拟建项目评价区域各季节风速变化不大，年平均风速为2.2 m/s。参考2020年7月

阳江市生态环境局批复的《阳春市双滘镇蒲竹石英矿扩建项目》，自然含湿（含水率2%）时，粉尘年发生量约为堆土总量的0.0005%。项目堆土总量约8000t（容重按1.5t/m3计），则发尘量约0.04t/a。为减少临时排土场扬尘量，建设单位将在临时排土场堆土处覆盖防尘网，同时采取洒水抑尘措施，通过采用该措施，抑尘效果可达90%以上，则扬尘量为0.004t/a，排放速率为0.0005kg/h。 4）矿石加工大气污染源 ①卸料口粉尘 项目开采的矿石在输送带卸料口下落进入受料仓时会有一定量的粉尘产生。根据《工业污染源核算》（2007）粉尘产污系数为0.005kg/t，项目熔剂用灰岩矿加工量为50万t/a，建筑用灰岩矿加工量为55万t/a，合计加工量105万t/a，则粉尘产生量约5.25t/a，产生速率为2.344kg/h。建议建设单位在卸料口处安装喷雾洒水装置，减少扬尘产生量，粉尘去除效率按90%计，则经处理后粉尘排放量为0.525t/a，排放速率为0.234kg/h。 ②破碎、筛分粉尘 项目破碎和筛分工序有一定量的粉尘产生，为减少破碎和筛分过程粉尘排放量，建设单位在传送胶带、振筛机和破碎机上方拟设置水喷淋装置，矿石在胶带上先经水喷淋，减少运输过程起尘量。振筛和破碎过程一直有水流入生产设备内，产生的粉尘随喷淋废水带出，进入三级沉淀池内沉淀，粉尘逸散量极少，不会对周边大气环境造成影响。项目无组织粉尘排放情况详见下表。 表 5-8 项目无组织粉尘产生及排放状况 污染源; 产生情况; 采取 措施; 排放情况; 无组织监控限值. 序号; 污染源; 产生工序; 产生量 （t/a）; 产生速率 （kg/h）; 排放量 （t/a）; 排放速率（kg/h）; 浓度 （mg/m³）. 1; 露天采矿区; 钻孔、爆破; 4.200; 1.875; 洒水; 0.840; 0.375; 1.0. 矿石装卸; 3.546; 1.583; 场地及道路定时洒水; 0.709; 0.317. 道路运输; 7.175; 3.20; 0.718; 0.321. 2; 临时排土场; 堆场扬尘; 0.040; 0.018; 表面压实、洒水; 0.004; 0.001. 3; 加工场; 卸料; 5.250; 2.344; 喷雾洒水; 0.525; 0.234. - 食堂油烟

项目内设有员工食堂，每天为70名员工提供两餐，根据建设单位提供的资料，厨房设有基准炉头2个，炉头按产生油烟为2000m3/h，每天使用3小时计，则项目厨房油烟废气产生量为12000m3/d，324万m3/a。按处理前油烟浓度12mg/m3计，则油烟的产生量为0.038t/a，若不经治理直接排放会对周围环境产生一定影响。 依据《饮食业环境保护技术规范》（HJ554-2010）、《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001），建议厨房内安装静电油烟净化器，油烟经处理后通过专用烟道排放。参考同类工程经验，静电油烟净化器处理效率按90%计，油烟净化器处理后，油烟的排放浓度为1.11mg/m3，油烟排放量为0.004t/a，其具体产排情况见表5-9。 表5-9 项目厨房油烟产排情况一览表 项目; 废气产生量（万m3/a）; 产生浓度 （mg/m3）; 油烟产生量（t/a）; 排放浓度 （mg/m3）; 油烟排放量（t/a）; 处理效率 （%）. 厨房油烟; 360; 12; 0.038; 1.11; 0.004; 82. （3）噪声和振动污染源 1）噪声污染源 项目噪声源主要为挖掘机、运输车、装载机、破碎机、振筛机等设备产生的连续噪声。参照 HJ2034-2013《环境噪声与振动控制工程技术导则》附录A“表A.1常见环境噪声污染源及其声功率级”，给出本项目主要产生噪声设备的噪声值，见表 5-10 表5-10 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 ## 工序/生产线; ## 噪声源; ## 声源类型; ## 噪声源强; ## 降噪措施; ## 噪声排放值; ## 持续时间/h. ## 核算方法; ## 噪声值; ## 工艺; ## 降噪效果; ## 核算方法; ## 噪声值. ## 开采区; 爆破噪声; ## 偶发; ## 类比法; ## 90; ## /; ## 降低15~20dB(A); ## 类比法; ## 边界≤60dB(A)；夜间≤50dB(A); ## 40. 钻机; ## 频发; ## 类比法; ## 85; ## 采用低噪音设备; ## 2240. 挖掘机; ## 频发; ## 类比法; ## 85. 空压机; ## 频发; ## 类比法; ## 85. 装载机; ## 频发; ## 类比法; ## 85. ## 生产车间; 破碎机; ## 频发; ## 类比法; ## 90; ## 采用低噪音设备、减震垫; ## 传至室外，降低25~30dB(A); ## 类比法; ## 2240. 振筛机; ## 频发; ## 类比法; ## 90. 给料机; ## 频发; ## 类比法; ## 80. 装载机; ## 频发; ## 类比法; ## 85. - 振动污染源

- 项目爆破过程会产生地面振动。在均质、坚固的岩石中当有足够的炸药爆破能量并于演示的爆破性能相匹配，而且还有相应的最小抵抗线等条件下，岩石中的炸药爆炸后，首先在岩体中产生冲击波，对靠近炸药的岩壁产生强烈作用，在炸药附近的岩石会被挤压或被击碎，形成压碎圈和破裂圈。接着冲击波衰减称为应力波，当应力波通过破碎圈后，由于其强度迅速衰减，无法引起岩石的破裂，只能引起岩石质点产生弹性振动。这种弹性振动是以弹性波（即振动波）的形式向外传播，造成地面振动，振动波强度随着远离爆破中心而减弱，直至消失。爆破振动可造成爆破区周边建筑物和构筑物的破坏。 本项目矿区爆破采用深孔台阶微差爆破方式。布孔采用三角形布孔，起爆网路采用非电毫秒导爆管起爆系统，采用毫秒延时爆破非电毫秒雷管。此方法可改善破碎质量，控制爆破作用方向，降低炸药单耗量，有利于增加爆破量，减少爆破次数。对环境保护方面尤为重要的是它能降低爆破振动效应，这是因为药包以低于15毫秒的时间间隔起爆，先后产生的振动波会相互干扰，应力波的迭加作用和岩块之间的碰撞作用使被爆岩体获得良好的破碎，并减弱振动波强度，从而减少爆破振动对矿区周边环境的破坏作用。 根据相关规定，爆破安全距离为300m，因此本项目以开采区边界线为基准外推300m后得出爆破安全警戒线。爆破期间采场要停止生产；爆破工作开始前，必须确定危险区的边界并设置明显的标志，在有关通道上设置路障、警戒标志和岗哨；爆破前必须同时发出音响和视觉信号，使在危险区的人员尤其是工业场地能够听到、看到，所有人员必须撤出危险区，只有在确认爆破危险区无人的情况下，才允许起爆；对于必须设置在爆破危险区的设施，必须有可靠的防爆措施；爆破后，经检查确认安全时，方可发出解除警戒信号。爆破安全警戒线内无环境敏感点，因此本项目爆破作业时对周边环境敏感点产生的振动影响较小。 （4）固体废弃物污染源 营运期项目产生的固体废物种类主要包括生活垃圾、生活污水处理设施污泥、三级沉淀池污泥、废机油、含油废抹布和手套等。 ①生活垃圾 项目内有员工70人，生活垃圾以每人0.5kg/d计，则生活垃圾产生量为35kg/d，年产生量约9.8t/a。建设单位在办公生活区内设置垃圾收集点，并定期委托环卫部门清运处理。 ②生活污水处理设施污泥 项目污水处理设施运行过程会有一定量的污泥产生，参考《城市污水处理厂污泥的综合利用》中表述，处理废水时污泥的产生量约为废水总重量的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578050140042006023