ICS 65.060.10

T 68

备案号：18988—2006

中 华 人 民 共  和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 6710—2006

代替 JB/T 6710—1993

# 机动车及内燃机用交流发电机  技术条件

Specifications of alternators applied for motor vehicles

and internal-combustion engine

2006-09-14发布

2007-03-01 实施

中华人民共和国国家发展和改革委员会发布

JB/T   6710—2006

目    次

前言 	 Ⅱ

1    范围 	 1

2    规范性引用文件 	 1

3    技术要求 	 1

3.1    产品的通用规定 	 1

3.2    产品外形、安装尺寸、拧紧力矩和皮带张紧力 	 1

3.3    外观及装配质量 	 1

3.4    涂镀层及化学处理层 	 2

3.5    漆 层 	 2

3.6    冷态工作性能 	 2

3.7    热态工作性能 	 2

3.8    整体式交流发电机调节器性能 	 2

3.9    温升限值 	 3

3.10    噪声级 	 3

3.11    防护性能 	 3

3.12    绝缘耐电压性能 	 3

3.13    超速试验 	 3

3.14    耐振动 	 3

3.15    产品耐环境性能 	 3

3.16    耐工业溶剂性能 	 4

3.17    电磁兼容性 	 4

3.18    耐久性 	 4

4    试验方法 	 4

4.1    产品的通用规定 	 4

4.2    产品外观、安装尺寸、拧紧力矩和皮带张紧力 	 4

4.3    外观及装配质量 	 4

4.4    镀层 	 4

4.5    漆层 	 5

4.6    冷态性能 	 5

4.7    热态性能 	 5

4.8    调节器性能 	 5

4.9    温升限值 	 5

4.10    噪声级 	 5

4.11    防护性能 	 5

4.12    绝缘耐电压性能 	 5

4.13    超速 	 5

4.14    振动 	 5

4.15    产品耐环境性能 	 5

JB/ T   6710—2006

4.16    工业溶剂 	 5

4.17 电磁兼容性

4.18    耐久性 	 6

5    检验规则 	 6

5.1    合格文件 	 6

5.2 产品检验的类别

5.3    出厂检验 	 6

5.4    验收 	 6

5.5 型式检验

5.6    其他规定 	 7

6    标志、包装、贮存和保管 	 7

JB/T 6710—2006

前   言

本标准代替JB/T6710—1993《拖拉机、内燃机用交流发电机 技术条件》。

本标准与 JB/T 6710—1993 相比，主要变化如下：

——将标准名称《拖拉机、内燃机用交流发电机 技术条件》修订为《机动车及内燃机用交流发电

机 技术条件》:

——对产品的适用范围做了修改，增加了船舶、低速载货汽车及三轮汽车；

——对产品的常态工作范围做了修改，按 JB/T6697—2006 执行；

——根据 JB/T 6697—2006, 增加了工作电压范围的规定(本版的3,1.2);

增加了产品拧紧力矩要求(本版的3.2,4.2):

——删除了“规定配用电压调节器型号”(1993年版的3.10);

——修改了产品的热态性能表1,增加了系列V(1993 年版的3.11.2:本版的3.7);

——修改了产品的热态调节性能表2,调节电压分两档(1993年版的3.12.2;本版的3.8.3);

——增加了噪声级项目(本版的3.10、4.10);

——根据 JB/T 6697—2006 中的3.10.4,修改了产品的耐温度、湿度变化试验时间为240h(1993 年版的3.20;本版的3.15.4);

——取消了互换性和长霉试验(1993年版的3.22和3.25);

——增加了产品耐工业溶剂性能(本版的3.16、4.16);

-增加了产品的电磁兼容性认可试验(本版的3.17、4.17);

——修改了产品的耐久性试验，增加急变速耐久试验500h  (本版的3.18、4.18.3);

——修改了型式试验的抽样和分组表7(1993年版的5.3;本版的5.5.2)。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国拖拉机标准化技术委员会 (SAC/TC140) 归口。

本标准主要起草单位：上海法雷奥汽车电器系统有限公司、洛阳拖拉机研究所、锦州启明电机电器

有限公司、江苏恒力电机集团股份有限公司、宁波华泰汽车电器总厂、秦皇岛维昊科技有限公司。

本标准主要起草人：李力、邵杰、王树海、庄树春、莫莉萍、周利方、王宝良。

本标准所代替标准的历次版本发布情况：

——JB/T6710—1993,

JB/T 6710—2006

机动车及内燃机用交流发电机 技术条件

1  范围

本标准规定了机动车及内燃机用交流发电机的技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、

贮存和保管。

本标准适用于机动车(汽车、拖拉机、工程机械、低速载货汽车、三轮汽车)及内燃机用交流发电 机，船舶及其他类似机械也可参照采用。交流发电机为连续定额工作制，工作时由电压调节器控制其电 压并与蓄电池并联工作。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的 修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T4942.1—2001 旋转电机外壳防护分级 (IP 代码)(idt IEC 60034-5:1991)

GB 18655—2002  用于保护车载接收机的无线电骚扰特性的限值和测量方法 (idt IEC/CISPR 25;

1995)

JB/T 6697-2006 机动车及内燃机电气设备基本技术条件

ISO 7637-1:1990 道路车辆—传导和耦合的电气骚扰一第1部分12V 电系的小客车和轻型商用车 —沿电源线的电瞬变传导

ISO 7637-2;1990 道路车辆—传导和耦合的电气骚扰—第2部分24V电系的商用车一沿电源线的 电瞬变传导

3  技术要求

3.1 产品的通用规定

3.1.1  交流发电机应符合本标准的规定，并应按经规定程序批准的图样及设计文件制造。

3.1.2 交流发电机的常态工作环境条件按JB/T6697—2006 中3.1.2的规定。

3.1.3 交流发电机的温度范围按JB/T6697—2006 中3.1.3 的规定。

3.1.4 交流发电机的工作电压范围按 JB/T6697—2006 中3.1.4的规定。

3.1.5  交流发电机可做成单线制或双线制。做成单线制时，应使其负极搭铁。

3.1.6  交流发电机旋转方向一般采用顺时针方向，对旋转方向为逆时针的产品，应在产品的驱动端标 出表示旋转方向的箭头

3.2 产品外形、安装尺寸、护紧力矩和皮带张紧力

交流发电机外形及安装尺寸应符合产品外形图的规定。产品外形图中应标明皮带轮紧固螺母、前后 端盖紧固螺栓的拧紧力矩，以及客户所要求的其他紧固件拧紧力矩值，皮带张紧力应和客户协商在图样

上做出规定。

3.3 外观及装配质量

3.3.1  外表面应清洁、无油污和碰伤；

3.3.2  由黑色金属制造的零部件外露部分应具有防护措施；

3.3.3 压铸件表面光洁.气孔和冷隔等缺陷应符合有关规定

3.3.4 零部件无错装或漏装；

JB/T 6710—2006

3.3.5   紧固件无松动；

3.3.6 旋转时无异常机械噪声；

3.3.7 标牌标记应符合产品图样的规定。

3.4 涂镀层及化学处理层

零部件镀层按JB/T6697—2006 中3.12.1 的规定，镀层无锈蚀斑点、起皮或剥落。

3.5  漆层

a) 漆层与被覆盖物结合牢固；

b) 漆层应均匀，无气泡，无堆积和流痕。

3.6  冷态工作性能

交流发电机的冷态工作性能应在产品标准中规定。

3.7 热态工作性能

交流发电机的热态工作性能应在产品标准中规定。表1为推荐值。 .

表1

| 系列号 | 额定输出 |  | 试验电压U V | 零电流转速no r/min | 1500 r/min 输出电流I A | 额定输出转速n r/min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电压U V | 电流IR A |  |  |  |  |
| I | 14 | 25 35 | (14)13.5 | ≤1150* | ≥35%/R | ≤6000 |
|  | 28 | 12.5 18 | (28)27 |  |  |  |
| I | 14 | 45 55 65 | (14)13.5 |  |  |  |
|  | 28 | 27 35 | (28)27 |  |  |  |
| I | 14 | 75 100 90 | (14)13.5 |  |  |  |
|  | 28 | 45 55 | (28)27 |  |  |  |
| IV | 14 | 105 120 | (14)13.5 | ≤12504 |  |  |
|  | 28 | 70 90 | (28)27 |  |  |  |
| V | 14 | 140 150 180 | (14)13.5 |  |  |  |
|  | 28 | 120 160 | (28)27 |  |  |  |
| 注：试验电压13.5V、27V为配用电子式电压调节器。 |  |  |  |  |  |  |
| 0该转速为图解外延法取得。 |  |  |  |  |  |  |

3.8 整体式交流发电机调节器性能

3.8.1 冷态调节电压值与客户协商，并在产品技术条件规定。

3,8.2   空载调节电压应不大于15V(14V   发电机)及30V(28V   发电机)。

3.8.3 在环境温度为23℃±5℃时，发电机的热态调节电压性能应符合表2的规定。

表  2

| 序 号 | 性 能 | 试 验 条 件 | 调节电压或调节电压差 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 14V | 28V |
| 1 | 调节电压“ V | n=ng 1=10%I(≥5A) | 14.2±0.25 | 28.0±0.3 |
|  |  |  | 14.5±0.25 | 28.5+0.3 |

| 2 | 转速特性 V | m=2000 r/min n₂=8500 r/min 1=10%l(≥5A) | ¦Au¦≤0.30 | ¦△u¦≤0.50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 负载特性 V | n=nR l₁=10%lg l₂=85%lR | LAU¦≤0.50 | 1AU¦≤0.80 |
| ·按客户要求，根据产品图上的规定做此项试验，可以不相同。 |  |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578103077035006043