2023—2024学年人教版九年级上册物理单元测试卷

第十八章  电功率

（本试卷三个大题，23个小题。满分100分，考试时间90分钟。）

姓名             班级              学号                 成绩

一、选择题（每小题3分，共30分）

1．历史上有一位英国物理学家，他研究了热和机械功之间的当量关系。还进一步探索了电流热效应的规律。物理学中功和能的单位用他的名字命名。这位科学家是（　　）

A．牛顿	B．瓦特	C．欧姆	D．焦耳

2．图中的几种用电器正常工作时，每秒钟做功最接近1000焦的是（　　）

A．家庭电扇	B．笔记本电脑

C．台灯	D．电饭锅

3．下列用电器主要利用电流热效应工作的是（　　）

A．  电饭锅	B．    电视机

C．  电风扇	D．  电冰箱

4．如图所示是家庭常用的电能表，下列说法正确的是（　　）

A．只利用电能表就能测出用电器的电功率

B．此时电能表的示数为2508.6J

C．该电能表的标定电流为20A

D．接在这个电能表上的用电器每消耗0.5kW•h的电能，电能表上的转盘转过1800转

5．为了测定小灯泡的额定功率，在具体实验操作中，手和眼的分工应该是（　　）

A．手移动变阻器的滑片，眼观电流表             B．手移动变阻器的滑片，眼观电压表

C．手移动变阻器的滑片，眼看小灯泡是否发光     D．手按开关，眼观电流表

6．如图是“探究电流通过导体时产生的热量跟什么因素有关”的实验装置。两个5Ω的电阻并联后再与另一个5Ω的电阻串联，将其中两个电阻按图示分别置于两个透明容器中，两个容器中密封着等量的空气，下列说法正确的是（　　）

A．图示中实验是为了探究电流通过导体产生的热量与电阻的关系

B．该实验装置是利用U形管中液体的热胀冷缩来反映电阻丝放出热量的多少

C．通电一段时间后，左侧U形管中液面的高度差比右侧的大

D．将图示中左侧5Ω电阻丝换成10Ω电阻丝后，可探究电流产生的热量与电阻的关系

7．有甲、乙两个电热水壶，分别标有“220V 1500W”和“220V 1200W”的字样，它们都正常工作时，下列说法中正确的是（　　）

A．甲电热水壶的电阻比乙电热壶的电阻大    B．电流通过甲电热水壶做功较快

C．通过两个电热水壶的电流相等            D．相同时间内，两个电热水壶消耗的电能一样多

8．有两个电路元件A和B，流过元件的电流与其两端电压的关系如图所示，下列说法正确的是（　　）

A．元件A的电阻保持0.3Ω不变

B．当A和B串联，电路中电流为0.4A时，经过1s的时间，A产生的热量为0.8

C．当A和B并联在电压为2.5V的电源两端，A、B的电功率之比为4︰5

D．当A和B串联，两者电阻相同时，电源电压为3V

9．如图是一个油量表的示意图，滑动变阻器规格为“”。闭合开关，当浮球最低时滑片P滑到a端，电流表示数为，当浮球最高时，滑片P滑到b端，电流表示数为下列说法正确的是（　　）

A．电阻的阻值为

B．当浮球最高时，滑片P在B端，电流表示数

C．在加满油后，内电阻产生的热量为450J

D．电阻最小功率为

10．如图所示的电路中，电源电压不变，R1为定值电阻，开关S闭合后，滑动变阻器滑片P向右移动时，下列说法正确的是（　　）

- 电路总功率变大

- B．电流表示数变大

- R1的功率变大

- D．R2两端电压变大

二、实验题（11~14小题每空1分，15小题6分，共31分）

11．电流做的功跟电压、电流和通电时间三个因素都有关。小明想通过实验验证电功跟电压的关系，选用的器材如图所示。其中甲、乙两玻璃瓶内装有初始温度相同、等质量的煤油，两电阻丝阻值不同（）。

（1）将两根电阻丝串联后接入电路中，可控制      和      相等；

（2）通电一段时间后，通过观察      来比较电流做功多少；

（3）通过实验发现：在相同时间内，电流通过电阻丝      （选填“”或“”）做的功多；

（4）若两端的电压为3V，电路中的电流为0.4A，则10s内电流通过做的功为      J。

12．在“探究影响电流做功多少的因素”活动中，同学们设计了如图甲、乙两个电路：

(1)实验中我们通过比较            来比较相同时间内电流做功的多少；

(2)图中所选用的灯泡L1和L2的规格应       （选填“相同”或“不同”）；

(3)应该选择图      所示的电路研究电流做功多少与电压大小的关系；

(4)甲电路图中，闭合开关后观察发现，在电压相同的情况下，电流越大，电流做的功越      。

13．在“测量小灯泡的电功率”的小组实验中，老师提供的小灯泡的额定电压为“2.5V”，  正常发光时的电阻约为8Ω。

（1）在图甲中，有一根导线未连接，请用笔画线代替导线将电路连接完整；

（2）第一实验小组同学在闭合开关后发现小灯泡不亮，电流表没有示数，电压表示数超过量程，经检查导线连接完好，则电路故障可能是小灯泡发生了        ；

（3）第二实验小组同学刚把最后一根线接好，灯泡就亮了，原因是       。改正后移动滑片P到某一位置时，电压表示数如图乙所示，此时要测量小灯泡的额定功率，应将滑片P向        （填“左”或“右”）端移动；

（4）第三实验小组同学移动滑片P， 记下多组对应的电压表和电流表的示数，并绘 制成图丙所示的I-U 图象，由图象可计算出小灯泡的额定功率是       W， 有同学发现I-U 图线是弯曲的，不理解其原因，请你告诉他们原因是        ；

（5）第四实验小组同学在完成上述测量后，选用定值电阻阻值为R0， 额定电流为 I额的小灯泡，用如图丁所示的电路也可以测量小灯泡的额定功率，实验步骤如下，请补充完整：

① 闭合开关S，S2，       ；

②        ，记录下此时电流表的示数为I1；

③小灯泡的额定功率的表达式为P额=       。

14．小明的妈妈每天骑电动车上班，夏天每两天充一次电，而入冬后每天就需充一次电。走的路程都一样，为什么区别会这么大呢？小明通过查阅网上资料，发现电池容量是指电池在25℃时存储电量的大小。于是他提出下列两个猜想：

猜想一，电池容量与使用时间有关。

猜想二，电池容量与温度有关。

（1）电动车电池的放电量不好统计，而且想通过冰箱进行降温也不好操作，突然他看到手机能显示电池的剩余电量的百分比，很快有了灵感，设计实验如下：将家里新、旧两部不同品牌的手机，在相同的环境温度下充满电，同时开始播放同一部电影，1.5h后新手机剩余电量85%，旧手机剩余电量41%。于是他得出“猜想一是正确的”结论，你认为他得出这一结论合理吗？          （选填“合理”或“不合理”），说明理由：          ；

（2）①为帮助小明进行实验，爸爸拿来了家里强光手电筒上的充电电池，小明发现上面标有“3.7V；4200mA•h”字样，他很快计算出充电电池充满电所存储的电能为           J；

②根据电池容量的定义，小明认为充放电需在同一温度下进行，他将充电电池分别放 在 25℃、5℃、﹣5℃、﹣15℃下充电并利用手电筒放电，并得出如下实验数据：

| 温度t/℃ | 充满电所需时间t1/h | 满电放电时间t2/h |
| --- | --- | --- |
| 25 | 6.66 | 1.55 |
| 5 | 5.67 | 1.29′ |
| ﹣5 | 5.07 | 1.16 |
| ﹣15 | 4.48 | 1.03 |

给充电电池充电时，电能转化为           能；小明通过           反映电池容量大小，分析表中数据可以得出的结论是探究发现，猜想           是正确的。

（3）通过探究，小明想到要帮助妈妈解决冬天电动车充电问题，可以将电动车放在比较温暖的地方充电。联想到国家近年大力推广的电动汽车，在冬季为了提高电池容量，从而提高电动汽车的续航能力，请你根据猜想二提出一个改进意见：          。

15．小伟家有两个外形相同的小灯泡L1、L2，额定电压均为3V，额定功率模糊不清，小伟想知道两灯泡功率哪个大哪个小。请你为小伟设计一个实验，判断两灯泡额定功率的大小。

（1）实验器材：                                                              。

（2）实验步骤：                                                                。

（3）实验现象及结论：                                                          。

三、综合应用题（16~19题每空1分，20题5分，21题3分，22题8分，23题12分，共39分。）

16．小明把量程合适的电流表与电吹风串联后接入家庭电路，如图所示。当只闭合开关时，电吹风

吹        （选填“冷”或“热”）风。若吹热风与吹冷风时相比，电流表的示数变化了4A，则电热丝发热时的功率为        W。

17．如图所示电路，电源电压为3V不变，L1标有“3V  3W”，L2标有“3V  1.5W”，若使L1、L2都正常发光，需闭合开关      ，此时电路的总功率为      W；若只闭合开关S3时，则灯      （选填“L1”或“L2”）更亮一些（不考虑灯丝电阻随温度的变化）。

18．电动自行车的电动机正常工作电压为36V，正常工作时通过电动机线圈的电流为4A，电动机的线圈电阻为，5min内电流通过线圈产生的热量为      J，电动机消耗的电能为      J。

19．阅读短文，回答问题。

手机充电器的安全使用

手机充电时，充电器将220V的电压降到5V左右，充电器内部会有电流流过；如果手机充满电后不及时与充电器断开，充电时间过长，可能会加速手机电池的老化影响电池的使用寿命。

充电器插在插座上不给手机充电时，充电器内部也会有微电流通过；利用功率计插座测量未充电时充电器的电功率，如图所示，此时该充电器的实际功率约为2W；由此可见，在插座上未充电的充电器内部的电路仍在工作，仍然会消耗电能；这样，就会白白浪费很多电能；长期不拔充电器还会加速充电器内元件的老化，从而增加充电器发生短路和电压击穿概率；有的充电器发热严重，外加居室环境密闭以及夏天天气炎热，就可能会引发充电器燃自爆的；近年来，就有因为长期不拔手机充电器造成火灾的新闻报导。

温馨提示：

①为手机充电完成后立即拔下充电器，长时间不拔下可能会造威短路或过热引发火灾；

②尽量使用原装手机充电器；

③使用不同品牌充电器充电务必看好规格参数；

为了您和家人的安全，请您按照温馨提示来正确使用手机充电器。

（1）充电器插在插座上不给手机充电时，相当于      （选填“电源”或“用电器”）；

（2）手机充电器不及时拔掉容易造成元件过热的现象，甚至引起火灾，此过程中电能转化为      能；

（3）据调查，我市移动电话用户总数达20万户，其中约的人有不及时拔掉充电器的习惯；如果每人每天拔掉手机后充电器仍在插座上的时长为2h，我市一天浪费的电能约为      ；

（4）安全使用手机充电器的做法是      。（写出一个即可）

20．（5分）某实验小组的同学用图所示的器材测量小灯泡电功率。已知待测小灯泡额定电压为3.8V，小灯泡的额定功率估计在1.2W左右。

（1）连接电流表时应选用哪个量程？（1分）

（2）用笔画出导线完成电路的连接。 （2分）

（3）在虚线框中画出相应的电路图。 （2分）

21．（3分）研究表明，在导体连接中，相互连接处会产生一个额外的电阻——接触电阻。接触电阻的大小主要与导体间的接触状态有关，接触越好（稳定、牢固、接触面大）电阻越小，反之则电阻越大。在电学实验中，会发现这样一个现象，将小灯泡连入灯座时，若没有拧紧，导致灯泡接触不良，灯亮度很暗；若将其拧紧，灯泡一下就变得很亮。请你用电学的知识解释这一实验现象。

22．（8分）某科技小组设计的握力计的原理如图甲所示，R为力敏电阻，其阻值随其所受正压力F

的关系如图乙所示，R0是阻值为100Ω的定值电阻，电源两端的电压恒为6V。闭合开关S，求：

（1）当力敏电阻不受力时，电路的电流是多少？电路消耗的总功率是多少？（4分）

（2）若甲图中电压表的量程为0~3V，则该握力计允许测量的最大正压力是多少？（4分）

23．（12分）近年冬天，越来越多的人们在使用电热桌垫，如图甲所示是爸爸为小明购买的电热垫。桌垫材质为亲肤硅胶，小明想知道电热桌垫的电热原理，他查看说明书后发现：该电热桌垫电路图如图乙所示，由12V电源供电，电功率在安全用电规定的范围内，发热部分由两根电热丝组成，设计高温、低温两挡，、的阻值分别为、，旋钮开关S可置于“1和2”、“2和3”或“3和4”接线柱。某次使用时，将其调至高温模式，工作后，桌垫的温度升高了20℃ （不考虑温度的变化对电阻的影响）。

（1）低温挡加热的电流和功率；（4分）

（2）高温挡加热时，整个电路在内消耗的电能是多少焦？（4分）

（3）已知电热桌垫的质量为，电热桌垫处于高温模式时的加热效率是多少？[硅胶板的比热容为，百分号前保留一位小数]（4分）

参考答案：

1．D

2．D

3．A

4．D

5．B

6．C

7．B

8．B

9．C

10．D

11．     电流     时间     温度计的示数          12

12．     电灯的亮暗     不同     乙     多

13．          断路     连接电路时未断开开关     右     0.75     灯泡灯丝的电阻会随着温度的变化而变化     调节滑动变阻器R的滑片P，使电流表的示数为灯泡的额定电流I额     闭合开光S、S1，断开S2     I额（I1－I额）R0

14．     不合理     没有控制电池的容量相同     55944     化学     放电时间     二     在电池周围加电热装置

15．    [1]实验器材：三节干电池、开关、滑动变阻器、电压表、两个电流表、两个小灯座、导线若干。

（2）[2]实验步骤：①将小灯泡L1、L2并联接入电路，电流表A1测L1所在支路的电流，电流表A2测L2所在支路的电流，电压表与小灯泡L1、L2并联，开关、滑动变阻器连入电路干路；

②正确连接电路后，闭合开关，调节滑动变阻器，使电压表示数为3V；

③观察两个电流表示数，做好记录后，断开开关。

（3）[3]实验现象及结论：两个电流表示数不同，示数较大的电流表所在支路的灯泡额定功率较大。

16．     冷     880

17．     S1和S2     4.5     L2

18．     5760

19．     用电器     内     200     充电完成后及时拔下充电器

20．（1）0~0.6A；（2）（3）

21．没拧紧的灯泡，其连接处接触电阻较大，分压较多，导致灯泡两端的电压较低，当其两端电压低于额定电压时，其实际功率低于额定功率，所以灯泡发光较暗。

拧紧的灯泡，其连接处接触电阻较小，分压较少，灯泡两端的电压接近额定电压，当其两端电压等于额定电压时，其实际功率等于额定功率，所以灯泡发光较亮。

22．（1）0.01A；0.06W；（2）200N

23．（1）2A，24W；（2）；（3）

北师大版2023-2024学年度九年级上册物理期中测试卷

物理试题

（本试卷五个大题，24个小题。满分100分，考试时间100分钟。）

姓名             班级              学号                 成绩

一、选择题：(每小题3分，共33分，只有一项是符合题目要求的.)

1.下列选项中，通过热传递的方式改变物体内能的是（    ）

A.钻木取火			B.用热水袋取暖		C.反复弯折铁丝		D.搓手取暖

2.LED灯是一种高效节能光源，其核心元件是发光二极管，发光二极管的主要材料是（    ）

A.导体				B.绝缘体				C.半导体				D.超导体

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/585111212211011041