温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共500道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（选择题300道，多选题50道，判断题150道）

一、单选题(共计300题,每题1分)

- 触电事故每年都有发生，特别是(  )发生的触电事故占全年的80％。

- 3—4月；

- 5—8月；

- 8—9月；

- 6—9月；

- 答案:D

- 2. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:C

- 3. 数十毫安的电流通过人体短时间使人致命的最危险的原因是(  )。

- 电弧烧伤

- 引起心室纤维性颤动

- 昏迷

- 呼吸终止

- 答案:B

- 4. 下列用具中，( )在高压电工操作中起基本绝缘作用。

- 绝缘手套

- 绝缘夹钳

- 绝缘靴

- 绝缘垫

- 答案:B

- 5. 低压(  )的作用是在正常情况下，不频繁地接通或开断电路；在故障情况下切除故障电流保护线路和电气设备。

- 断路器；

- 刀闸；

- 热继电器；

- 交流接触器；

- 答案:A

- 6. 海上平台除主发电机外，有些平台还设置(  )，以满足连续生产的需要。

- 应急发电机

- 蓄电池组

- 交流不间断电源

- 备用发电机组

- 答案:D

- 7. 对气体放电灯供电的三相四线制照明系统，其零线截面应为相线的( )

- 50%

- 100%

- 150%

- 200%

- 答案:B

- 8. 架空线路直线电杆的横担应安装在(  )。

- 负荷侧

- 电源侧

- 当地季风逆风侧

- 任意侧

- 答案:A

- 9. 在半导体电路中，主要选用快速熔断器作( )保护。

- 短路

- 过压

- 过热

- 答案:A

- 10. 电缆中间接头连接点的接触电阻应不大于同长度电缆电阻值的(  )。

- 0.5倍

- 1.2倍

- 2.0倍

- 2.4倍

- 答案:B

- 11. 变电站(所)设备接头和线夹的最高允许温度为(  )。

- 85℃

- 90℃

- 95℃

- 答案:A

- 12. 下列关于保护间隙特点描述正确的是(  )。

- 容易造成接地短路故障

- 灭弧能力强

- 保护性能好

- 以上都是

- 答案:A

- 13. 可用摇表来测量( )

- 电动机转速

- 接地电阻

- 绝缘电阻

- 线路电阻

- 答案:C

- 14. 10kV绝缘操作杆最小有效绝缘长度为( )m。

- 0.7

- 0.4

- 0.8

- 0.5

- 答案:A

- 15. 防止电气误操作的措施包括组织措施和(  )措施。

- 绝缘

- 安全

- 技术

- 答案:C

- 16. 电气火灾发生时,应先切断电源再扑救，但不知或不清楚开关在何处时.应剪断电线,剪切时要(  )。

- 几根线迅速同时剪断

- 不同相线在不同位置剪断

- 在同一位置一根一根剪断

- 答案:B

- 17. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )

- 直流电压220伏

- 交流电压280伏

- 交流电压220伏

- 答案:C

- 18. 人工接地体可垂直敷设或水平敷设，垂直敷设的人工接地体，其接地体长度为( )米。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 5

- 答案:C

- 19. 工作中，(  )增加工作票内没有填写的内容。

- 不允许

- 允许

- 可以适当

- 答案:A

- 20. 装有瓦斯继电器的变压器，安装时应使顶盖沿瓦斯继电器方向有(  )升高坡度。

- 0.5%～1%

- 1%～1.5%

- 1%～2%

- 1.5%～2%

- 答案:B

- 21. 直流放大器的最大特点是(  )。

- 具有极好的低频特性，对上限频率fn以下的各个频率的信号都具有放大作用

- 有很好的稳定性

- 具有直接耦合的特点

- 应用范围很广

- 答案:C

- 22. 作业人员对《电业安全工作规程》(电力线路部分)应(  )年考试一次。

- 1

- 2

- 3

- 答案:A

- 23. 三极管有(  )个PN结。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 24. (  )仪表的灵敏度和精确度较高，多用来制作携带式电压表和电流表。

- 磁电式

- 电磁式

- 电动式

- 答案:A

- 25. 配电线路的作用是(  )电能。

- 分配

- 输送

- 汇集

- 答案:A

- 26. 交流接触器本身可兼作(  )保护。

- 缺相

- 失压

- 短路

- 过载

- 答案:C

- 27. (  )使电路中某点电位提高。

- 改变电路中电阻的阻值一定能

- 改变参考点的选择可能

- 增大电动势一定能

- 答案:B

- 28. 倒闸操作前,应先在( )进行模拟操作。

- 实际设备上

- 模拟图板上

- 操作票上

- 答案:B

- 29. 电气接地一般可分为两类,(  )。

- 工作接地和保护接地

- 工作接地和防雷接地

- 防雷接地和保护接地

- 设备接地和保护接地

- 答案:A

- 30. 旋转磁场的旋转方向决定于通入定子绕组中的三相交流电源的相序，只要任意调换电动机(  )所接交流电源的相序，旋转磁场既反转。

- 一相绕组

- 两相绕组

- 三相绕组

- 答案:B

- 31. 在开关电器中,气体吹动电弧的办法为纵吹时,气体吹动方向与电弧轴线相(  )。

- 平行

- 垂直

- 歪斜30o角度

- 答案:A

- 32. 分部工程“接地系统”中包含分项工程( )。

- 户外终端

- 接地电阻测试

- 接地极

- 答案:C

- 33. 负载接成三角形时，相电压等于线电压的(  )倍。

- 3

- √3

- 1

- 1/√3

- 答案:C

- 34. 三相异步电动机按其(  )的不同可分为开启式.防护式.封闭式三大类。

- 供电电源的方式

- 外壳防护方式

- 结构型式

- 外部造型

- 答案:B

- 35. 电阻率的大小等于长度为(  )，截面积1平方毫米的导体在一定的温度下的电阻值，单位欧姆米(Ω·m)。

- 1m；

- 2m；

- 3m；

- 4m；

- 答案:A

- 36. 单相整流电路负载上到的电压是(  )。

- 恒定直流电

- 交流电

- 脉动直流电

- 恒定交流电

- 答案:C

- 37. 交流接触器的电寿命是约为机械寿命的( )倍。

- 1

- 10

- 1/20

- 答案:C

- 38. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。

- 切除

- 投入

- 串联

- 并联

- 答案:A

- 39. 电阻串联电路，电路总电阻等于各串联电阻(  )。

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:B

- 40. 绝缘材料的耐热等级为E级时，其极限工作温度为(  )℃。

- 105

- 90

- 120

- 答案:C

- 41. 在多级放大电路的级间耦合中，低频电压放大电路主要采用(  )耦合方式。

- 阻容

- 直接

- 变压器

- 电感

- 答案:A

- 42. 解决放大器截止失真的方法是(  )。

- 增大上偏电阻

- 减小集电极电阻RC

- 减小偏置电阻

- 增大下偏电阻

- 答案:C

- 43. 四分裂导线子导线间的间距一般为(  )。

- 40～45；

- 50；

- 60；

- 80。

- 答案:A

- 44. 在条件相同的情况下，其磁阻最大的材料是(  )。

- 铁

- 镍

- 钴

- 黄铜

- 答案:D

- 45. 下列架空线路，(  )型的材质为钢芯铝绞线。

- lj

- gj

- lgj

- lhj

- 答案:C

- 46. 线圈中感应电动势的放行可以根据(  )定律,并应用线圈的右手螺旋定则来判定。

- 欧姆

- 基儿霍夫

- 楞次

- 戴维南

- 答案:C

- 47. JWK型经济型数控机床接通电源时首先检查(  )运行情况。

- 各种功能

- 程序

- 轴流风机

- 电机

- 答案:C

- 48. 电气设备相位漆标识的黄.绿.红颜色分别代表(  )相位。

- BCA

- ABC

- CAB

- BAC

- 答案:B

- 49. 用数字万用表的直流电压档测量直流电压时极性接反,则(  )。

- 有可能损坏万用表

- 可以直接测量出电压值

- 测出的电压值需取反才是真正电压值

- 答案:C

- 50. 隔离开关可拉.合35kV容量为( )及以下的空载变压器。

- 800kV

- 1000kV

- 3150kV

- 答案:B

- 51. 如果触电者伤势较重，已失去知觉，但心跳和呼吸还存在，应使(  )。

- 触电者舒适.安静地平坦

- 周围不围人，使空气流通

- 解开伤者的衣服以利呼吸，并速请医生前来或送往医院

- 以上都是

- 答案:D

- 52. 欲使导通晶闸管关断，错误的做法是(  )。

- 阳极阴极间加反向电压

- 将阳极阴极间正压减小至小于维持电压

- 撤去门极电压

- 减小阴极电流，使其小于维持电压

- 答案:C

- 53. 断路器的额定开断电流表明了断路器的( )。

- 长期允许最大工作电流

- 灭弧能力

- 绝缘水平

- 答案:B

- 54. 步进电机的细分数代表什么含义？(  )

- 转一圈的频率

- 转过一个步距角的脉冲数

- 速度

- 电机电流

- 答案:B

- 55. 钢带铠装电缆适合采用( )敷设方式。

- 排管

- 高落差竖井

- 直埋地下

- 答案:C

- 56. 硐室暴( )破主要的应用于().

- 小型露天矿生产暴(同音字)破

- 露天基建矿山剥离暴(同音字)破

- 因生产需要急需加速剥离,尽快处理局部地段时

- 露天矿采矿生产暴(同音字)破

- 答案:C

- 57. 为了避免静电火花造成爆炸事故,凡在加工运输,储存等各种易燃液体.气体时,设备都要(  )。

- 分别隔离

- 妥善接地

- 各设备外壳电气连接

- 答案:B

- 58. 低压架空线路导线最小允许截面积为( )mm2。

- 10

- 16

- 25

- 35

- 答案:B

- 59. 在TT系统中，PE线表示(  )。

- 相线

- 中性线

- 工作零线

- 保护接地

- 答案:D

- 60. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。

- 正极

- 电动势

- 负极

- 电源

- 答案:A

- 61. 一只额定电压为220V，额定功率为60W的灯泡，通过的电流为(  )。

- 4A

- 0.27A

- 0.4A

- 2.7A

- 答案:B

- 62. 若换向器表面有严重的灼伤或不平，不圆，局部凸凹应(  )。

- 用150号砂布打磨处理

- 用100号砂布打磨处理

- 用机床车削到要求的光洁度

- 用180号砂布打磨处理

- 答案:C

- 63. 变压器呼吸器中的硅胶受潮后，其颜色变为(  )。

- 粉红色

- 红色

- 紫红色

- 兰色

- 答案:A

- 64. 高灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(  )及以下的漏电保护装置。

- 30mA

- 15Ma

- 10Ma

- 6mA

- 答案:A

- 65. 高压油断路器可分为(  )两种。

- 多油和真空

- 多油和少油

- 少油和真空

- 真空和气体

- 答案:B

- 66. 螺口灯头的螺纹应与( )相接。

- 相线

- 零线

- 地线

- 答案:B

- 67. 纯电容元件在电路中( )电能。

- 储存

- 分配

- 消耗

- 答案:A

- 68. 角频率用符号(  )表示。

- T

- 1/T

- f

- w

- 答案:D

- 69. 下列(  )属于基本安全用具。

- 携带型接地线.临时遮栏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/586004112224010103