一级建造师-市政公用工程管理与实务真题及答案汇总一

一级建造师-市政公用工程管理与实务真题及答案汇总一

下图双代号网络图中，下部的数字表示的含义是()。

A.工作持续时间

B.施工顺序

C.节点顺序

D.工作名称

正确答案：A

参考解析：双代号网络图工作的表示方法

表征沥青路面材料稳定性能的路面使用指标的是()。

A.平整度

B.温度稳定性

C.抗滑能力

D.降噪排水

正确答案：B

参考解析：路面材料特别是表面层材料，长期受到水文、温度、大气因素的作用， 材料强度会下降，材料性状会变化，如沥青面层老化，弹性、黏性、塑性逐渐丧失，最终路况恶化，导致车辆运行质量下降。为此，路面必须保持较高的稳定性， 即具有较低的温度、湿度敏感度。故选择 B 选项。

城市主干道的水泥混凝士路面不宜选择的主要原材料是()。

A.42.5 级以上硅酸盐水泥

B.粒经小于 19.0mm 砾石

C.粒径小于 31.5mm 碎石

D.细度模数在 2.5 以上的淡化海砂

正确答案：D

参考解析：淡化海砂不应用于城市快速路、主干路、次干路，可用于支路。

城镇沥青路面道路结构组成有()。

A.路基

B.基层

C.面层

D. 垫层 E.排水层

正确答案：ABC

参考解析：城镇沥青路面道路结构由面层、基层和路基组成。

当基坑底有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取()保证坑底土层稳定。

A.截水

B.水平封底隔渗

C.设置集水井

D.钻孔减压 E.回灌

正确答案：BD

参考解析：当基坑底为隔水层且层底作用有承压水时，应进行坑底突涌验算，必要时可采取水平封底隔渗或钻孔减压措施，保证坑底土层稳定。故选择 BD。

给水与污水处理厂试运行内容不包括()。

A.性能标定

B.单机试车

C.联机运行

D.空载运行

正确答案：A

参考解析：试运行要求包括（一）准备工作；（二）单机试运行要求；（三）联机试运行要求；（四）设备及泵站空载运行；（五）设备及泵站负荷运行；（六） 连续试运行。

工程施工过程中，影响施工安全生产的主要环境因素有()。

A.水文地质

B.项目人文氛围

C.防护设施

D.冬雨期施工 E.邻近建构(筑)物

正确答案：ACDE

参考解析：环境条件往往会对工程施工安全产生特定的影响，环境因素包括:工程技术环境(如地质、水文、气象等) ，工程作业环境(如作业面大小、防护设施、通风、通信等) ，现场自然环境(如冬期、雨期等) ， 工程周边环境(如邻近地下管线、建构筑物等)。

关于地下连续墙的导墙作用的说法，正确的有()。

A.控制挖槽精度

B.承受水土压力

C.承受施工机具设备的荷载

D.提高墙体的刚度 E.保证墙壁的稳定

正确答案：ABC

参考解析：导墙是控制挖槽精度的主要构筑物，导墙结构应建于坚实的地基之上， 并能承受水土压力和施工机具设备等附加荷载，不得移位和变形。（该知识点在新教材已删除）

关于供热管网工程试运行的说法，错误的有( )。

A.工程完工后即可进行试运行

B.试运行应按建设单位、设计单位认可的参数进行

C.试运行中严禁对紧固件进行热拧紧

D.试运行中应重点检查支架的工作状况 E.试运行的时间应为连续运行 48h

正确答案：ACE

参考解析： 工程已经过有关各方预验收合格且热源已具备供热条件后，对热力系统应按建设单位、设计单位认可的参数进行试运行，故选项 A 错，B 正确；试运行的时间应为连续运行 72h，故选项 E 错误 。试运行过程中应缓慢提高工作介质的温度，升温速度应控制在不大于 10℃/h。在试运行过程中对紧固件的热拧紧，应在 0.3MPa 压力以下进行，故选项 C 错误。试运行中应对管道及设备进行全面检查，特别要重点检查支架的工作状况，选项 D 正确。故答案选择 ACE。

关于加筋土挡墙结构特点的说法，错误的是()。

A.填土、拉筋、面板结合成柔性结构

B.依靠挡土面板的自重抵挡土压力作用

C.能适应较大变形，可用于软弱地基

D.构件可定型预制，现场拼装

正确答案：B

参考解析：加筋土挡墙是填土、拉筋和面板三者的结合体。拉筋与土之间的摩擦力及面板对填土的约束，使拉筋与填土结合成一个整体的柔性结构，能适应较大变形，可用于软弱地基，故选项 AC 正确。挡土面板、加筋条定型预制，现场拼装， 土体分层填筑，施工简便、快速、工期短，故选项 D 正确。加筋土挡土墙是利用较薄的墙身结构挡土，依靠墙后布置的土工合成材料减少土压力以维持稳定，故选项 B 错误。答案选择 B。

关于假山施工顺序说法错误的是()。

A.上下分层

B.由主及次

C.自下而上

D.自前向后

正确答案：D

参考解析：假山施工要自下而上、自后向前、由主及次、分层进行，确保稳定实用。（该知识点在新教材已删除）

关于聚乙烯燃气管道连接的说法，错误的是()。

A.不同标准尺寸比(SDR 值)的材料，应使用热熔连接

B.不同级别材料，必须使用电熔连接

C.施工前应对连接参数进行试验

D.在热熔连接组对前，应清除表皮的氧化层

正确答案：A

参考解析：对不同级别、不同熔体流动速率的聚乙烯原料制造的管材或管件，不同标准尺寸比(SDR 值)的聚乙烯燃气管道连接时，必须采用电熔连接。

关于生活垃圾填埋场 HDPE 膜铺设的做法，错误的有()。

A.总体施工顺序一般为“先边坡后场底”

B.冬期施工时应有防冻措施

C.铺设时应反复展开并拖动，以保证铺设平整

D.HDPE 膜施工完成后应立即转入下一工序，以形成对 HDPE 膜的覆盖和保护 E.应及时收集整理施工记录表

正确答案：BC

参考解析：HDPE 膜铺设施工要点: （1）为保证填埋场基底构建面不被雨水冲坏， 填埋场 HDPE

膜铺设总体顺序一般为"先边坡后场底"。（2）根据焊接能力合理安排每天铺设 HDPE 膜的数量，在恶劣天气来临前，减少展开 HDPE 膜的数量， 做到能焊多少铺多少。冬期严禁铺设。故选项 B 错误。（3）铺设应一次展开到位，不宜展开后再拖动。故选项 C 错误。（4）防渗层验收合格后应及时进行下一工序的施工，以形成对防渗层的覆盖和保护。（5）应及时填写 HDPE 膜铺设施工记录表，经现场监理和技术负责人签字后存档。

关于施工测量的说法，错误的是()。

A.规划批复和设计文件是施工测量的依据

B.施工测量贯穿于工程实施的全过程

C.施工测量应遵循“由局部到整体，先细部后控制”的原则

D.综合性工程使用不同的设计文件时，应进行平面控制网联测

正确答案：C

参考解析：施工测量是一项琐碎而细致的工作，作业人员应遵循"由整体到局部， 先控制后细部"的原则。

某供热管网设计压力为 0.4 MPa，其严密性试验压力为()。

A.0.42

B.0.46

C.0.50

D.0.60

正确答案：D

参考解析：严密性试验压力为设计压力的 1. 25 倍，且不小于 0. 6MPa。

桥梁防水混凝土基层施工质量检验的主控项目不包括()。

A.含水率

B.粗糙度

C.平整度

D.外观质量

正确答案：D

参考解析：(1)混凝土基层检测主控项目是含水率、粗糙度、平整度。 (2) 混凝土基层检测一般项目是外观质量。故答案选择 D。

生活垃圾填埋场填埋区防渗系统结构层，自上而下材料排序，正确的是()。

A.土工布、GCL 垫、HDPE 膜

B.土工布、HDPE 膜、GCL 垫

C.HDPE 膜、土工布、GCL 垫

D.HDPE 膜、GCL 垫、土工布

正确答案：B

参考解析：参考图 1K416011 渗沥液防渗系统、收集导排系统断面示意图，防渗系统结构从上而下为土工布、HDPE 膜、GCL 垫。

湿陷性黄土路基的处理方法不包括( )。

A.换土法

B.强夯法

C.砂桩法

D.挤密法

正确答案：C

参考解析：湿陷性黄土路基处理施工除采用防止地表水下渗的措施外，可根据工程具体情况采取换土法、强夯法、挤密法、预浸法、化学加固法等因地制宜进行处理。故选择 C 选项。

市政工程竣工验收前，建设单位应请()对施工资料进行预验收。

A.监理单位

B.工程质量监督机构

C.设计单位

D.城建档案管理机构

正确答案：D

参考解析：竣工验收前，建设单位应请当地城建档案管理机构对施工资料进行预验收，预验收合格后方可竣工验收。

市政工程投标文件经济部分内容有()。

A.投标保证金

B.已标价的工程量

C.投标报价

D.资金风险管理体系及措施 E.拟分包项目情况

正确答案：BCE

参考解析：经济部分 （1）投标报价； （2）已标价的工程量； （3）拟分包项目情况。

下列盾构掘进的地层中，需要采取措施控制后续沉降的是()。

A.岩层

B.卵石

C.软弱黏性土

D.砂土

正确答案：C

参考解析：

盾构通过该断面后长时间地发生后续沉降，主要由于盾构掘进造成的地层扰动、松弛等引起，在软弱黏性土地层中施工表现最为明显，而在砂性土或密实的硬黏性土中施工基本不发生。

下列给水排水构筑物中，属于调蓄构筑物的是()。

A.澄清池

B.清水池

C.生物塘

D.反应池

正确答案：B

参考解析：清水池是给水系统中调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水的调蓄构筑物。（该知识点在新教材已删除）

下列燃气和热水管网附属设备中，属于燃气管网独有的是()。

A.阀门

B.补偿装置

C.凝水缸

D.排气装置

正确答案：C

参考解析：燃气管网附属设备包括阀门、补偿器、凝水缸、放散管等；热水管网附属设备包括补偿器、阀门等。

新建市政公用工程不开槽成品管的常用施工方法有()。

A.顶管法

B.夯管法

C.裂管法

D.沉管法 E.盾构法

正确答案：ABE

参考解析：市政公用工程常用的不开槽管道施工方法有顶管法、盾构法、浅埋暗挖法、地表式水平定向钻法、夯管法等。

悬臂浇筑法施工连续梁合龙段时，应符合的规定有()。

A.合龙前，应在两端悬臂预加压重，直至施工完成后撤除

B.合龙前，应将合龙跨一侧墩的临时锚固放松

C.合龙段的混凝土强度提高一级的主要目的是尽早施加预应力

D.合龙段的长度可为 2m E.合龙段应在一天中气温最高时进行

正确答案：BCD

参考解析：连续梁（T 构）的合龙、体系转换和支座反力调整应符合下列规定： 1)合龙段的长度宜为 2m 。

2)合龙前应观测气温变化与梁端高程及悬臂端间距的关系。 3)合龙前应按设计规定，将两悬臂端合龙口予以临时连接，并将合龙跨一侧墩的临时锚固放松或改成活动支座。 4）合龙前，在两端悬臂预加压重，并于浇筑混凝土过程中逐步撤除，以使悬臂端挠度保持稳定。 5)合龙宜在一天中气温最低时进行。 6)合龙段的混凝土强度宜提高一级，以尽早施加预应力。 7)连续梁的梁跨体系转换，应在合龙段及全部纵向连续预应力筋张拉、压浆完成，并解除各墩临时固结后进行。 8）梁跨体系转换时，支座反力的调整应以高程控制为主，反力作为校核。

移动模架上浇筑预应力混凝土连续梁，浇筑分段施工缝必须设置在（）零点附近。

A.拉力

B.弯矩

C.剪力

D.扭矩

正确答案：B

参考解析：浇筑分段施工缝，必须设在弯矩零点附近。

用于路面裂缝防治的土工合成材料应满足的技术要求有()。

A.抗拉强度

B.最大负荷延伸率

C.单位面积质量

D.网孔尺寸 E.搭接长度

正确答案：ABCD

参考解析：用于裂缝防治的玻纤网和土工织物应分别满足抗拉强度、最大负荷延伸率、网孔尺寸、单位面积质量等技术要求。

预制梁板吊装时，吊绳与梁板的交角为()时，应设置吊架或吊装扁担。

A.45°

B.60°

C.75°

D.90°

正确答案：A

参考解析：吊装时构件的吊环应顺直，吊绳与起吊构件的交角小于 60°时，应设置吊架或吊装扁担，尽量使吊环垂直受力。

园林排水方式中最经济的是()。

A.明沟排水

B.地面排水

C.暗沟排水

D.管道排水

正确答案：B

参考解析：地面排水是最经济、最常用的园林排水方式。（该知识点在新教材已删除）

主要材料可反复使用，止水性好的基坑围护结构是()。

A.钢管桩

B.灌注桩

C.SMW 工法桩

D.型钢桩

正确答案：C

参考解析：钢管桩：需有防水措施相配合。灌注桩：需降水或和止水措施配合使用。SMW 工法桩：强度大，止水性好。型钢桩：止水性差，地下水位高的地方不适用。

釆用充气胶囊做空心构件芯模吋，下列说法正确（）。

A.胶囊使用前应经检查确认无漏气

B.胶囊内模直接置于钢筋骨架内可以不采用固定措施

C.从浇筑混疑士到胶囊放气止，应保持气压稳定

D.胶囊放气时间应经试验确定 E.胶囊放气时间以混凝土强度达到保持构件不变形为度

正确答案：ACDE

参考解析：当采用充气胶囊作空心构件芯模时，其安装应符合下列规定：①胶囊在使用前应经检查确认无漏气；②从浇筑混凝土到胶囊放气止，应保持气压稳定；③使用胶囊内模时，应采用定位箍筋与模板连接固定，防止上浮和偏移；④胶囊放气时间应经试验确定，以混凝土强度达到能保持构件不变形为度。

采用水准仪测量工作井高程时，测定高程为3.460m，后视读数为1.360m，已知前视测点高程为3.580m，前视读数应为（）。

A.0.960m

B.1.120m

C.1.240m

D.2.000m

正确答案：C

参考解析：前视读数=3.460+1.360-3.580=1.240（m）。

当水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层（）。

A.横向裂缝

B.纵向裂缝

C.龟裂破坏

D.泛油破坏

正确答案：C

参考解析：水泥土强度没有充分形成时，表面遇水会软化，导致沥青面层龟裂破坏。

当水质条件为水库水，悬浮物含量小于100mg/L时，应采用的水处理工艺是（）。

A.原水→筛网隔滤或消毒

B.原水→接触过滤→消毒

C.原水→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

D.原水→调蓄预沉→混凝、沉淀或澄清→过滤→消毒

正确答案：B

参考解析：原水→接触过滤→消毒工艺的适用条件：一般用于处理浊度和色度较低的湖泊水和水库水，进水悬浮物一般小于100mg/L，水质稳定、变化小且无藻类繁殖。

钢筋工程施工中，当钢筋受力不明确时应按（）处理。

A.受拉

B.受压

C.受剪

D.受扭

正确答案：A

参考解析：施工中钢筋受力分不清受拉、受压的，按受拉处理。

关于GCL垫质量控制要点说法，错误的是（）。

A.每一个工作面施工前均对基底进行修整和检验

B.铺设时应确保无褶皱，无悬空现象

C.避免出现品型分布，应尽量采用十字搭接

D.搭接时釆用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式

正确答案：C

参考解析：GCL的搭接，尽址采用顺坡搭接，即采用上压下的搭接方式；注意避免出现十字搭接，应尽量采用品形分布，选项C错误。

关于沉井不排水下沉水下封底技术要求的说法，正确的是（）。

A.保持地下水位距坑底不小于1m

B.导管埋入混凝士的深度不宜小于0.5m

C.封底前应设置泄水井

D.混凝土浇筑顺序应从低处开始，逐渐向周围扩大

正确答案：D

参考解析：沉井不排水下沉不需要降低地下水位，故选项A错误。每根导管的混凝土应连续浇筑，且导管埋入混凝土的深度不宜小于1.0m，故选项B错误。选项C是沉井排水下沉要求。

关于顶管顶进作业质量控制的说法，正确的是（）。

A.开始顶进阶段，应严格控制顶进的速度和方向

B.顶进过程应采取及时纠偏和小角度纠偏措施

C.手工掘进管道下部仅120°范围不能超挖

D.在稳定土层中，手工掘进管道管顶以上超挖量宜为25mn E.在软土层中顶进混凝土管时，宜采取防管节飘移措施

正确答案：ABE

参考解析：采用敞门式(手工掘进)顶管机，在允许超挖的稳定土层中正常顶进时，管下部135°范围内不得超挖，管顶以上超挖量不得大于15mm。故选项C、D错误。

关于供热管道固定支架安装的说法，正确的是（）。 A．固定支架必严格按照设计位置，并结合管道温差变形量进行安装 B．固定支架应与固定角板进行点焊固定 C．固定支架应与土建结构结合牢固 D．固定支架的混凝土浇筑完成后，即可与管道进行固定

正确答案：C

参考解析：固定支架必须严格安装在设计位置，位置应正确，埋设平整，与土建结构结合牢固。固定支架处的固定角板，只允许与管道焊接，严禁与固定支架结构焊接。固定支架的混凝土强度达到设计要求后方可与管道固定。

关于供热站内管道和设备严密性试验的实施要点的说法，正确的是（）。

A.仪表组件应全部参与试验

B.仪表组件可采取加盲板方法进行隔离

C.安全阀应全部参与试验

D.闸阀应全部釆取加盲板方法进行隔离

正确答案：B

参考解析：对于供热站内管道和设备的严密性试验，试验前需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离，加盲板处有明显的标记并做记录，安全阀全开，填料密实。

关于沟槽开挖与支护相关规定的说法，正确的是（）。

A.机械开挖可一次挖至设计高程

B.每次人工开挖槽沟的深度可达3m

C.槽底土层为腐蚀性土时，应按设计要求进行换填

D.槽底被水浸泡后，不宜采用石灰土回填

正确答案：C

参考解析：槽底原状地基土不得扰动，机械开挖时槽底预留200?300mm土层，由人工开挖至设计高程，整平，故选项A错误。人工开挖沟槽的槽深超过3m时应分层开挖，每层的深度不超过2m，故选项B错误。槽底土层为杂填土、腐蚀性土时，应全部挖除并按设计要求进行地基处理，故选项C正确。槽底不得受水浸泡或受冻，槽底局部扰动或受水浸泡时，宜采用天然级配砂砾石或石灰土回填，故选项D错误。

关于装配式预应力混凝土水池预制构件安装的说法，正确的是（）。

A.曲梁应在跨中临时支撑，待上部混凝土达到设计强度的50%，方可拆除支撑

B.吊绳与预制构件平面的交角不小于35°

C.预制曲梁宜采用三点吊装

D.安装的构件在轴线位置校正后焊接

正确答案：C

参考解析：预制构件应按设计位置起吊，曲梁宜采用三点吊装。吊绳与预制构件平面的交角不应小于45°；当小于45°时，应进行强度验算。曲梁应在梁的跨中临时支撑，待上部二期混凝土达到设计强度的75%及以上时，方可拆除支撑。安装的构件，必须在轴线位置及高程进行校正后焊接或浇筑接头混凝土。

基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的（），并把面层下传的应力扩散到路基。

A.竖向力

B.冲击力

C.水平力

D.剪切力

正确答案：A

参考解析：基层是路面结构中的承重层，主要承受车辆荷载的竖向力，并把面层下传的应力扩散到路基。

基坑内支撑体系的布置与施工要点正确的有（）。

A.宜釆用对称平衡型、整体性强的结构形式

B.应有利于基坑土方开挖和运输

C.应与主体结构的结构形式、施工顺序相协调

D.必须坚持先开挖后支撑的原则 E.围檩与围护结构之间应预留变形用的缝隙

正确答案：ABC

参考解析：内支撑体系的施工：①内支撑结构的施工与拆除顺序应与设计一致，必须坚持先支撑后开挖的原则。②围檀与围护结构之间紧密接触，不得留有缝隙。如有间隙应用强度不低于C30的细石混凝土填充密实或采用其他可靠连接措施。故选项D、E错误。

两条单线区间地铁隧道之间应设置横向联络通道，其作用不包括（）。

A.隧道排水

B.隧道防火消防

C.安全疏散乘客

D.机车转向调头

正确答案：D

参考解析：联络通道是设置在两条地铁隧道之间的一条横向通道，起到安全疏散乘客、隧道排水及防火、消防等作用。

目前大量采用的无机结合料稳定基层材料，都具备（）特点。

A.结构较密实

B.透水性较小

C.水温性较好

D.孔隙率较小 E.干缩性较大

正确答案：ABCD

参考解析：目前大量采用结构较密实、孔隙率较小、透水性较小、水稳性较好、适宜于机械化施工、技术经济较合理的水泥、石灰及工业废渣稳定材料施工基层，这类基层通常被称为无机结合料稳定基层。

桥梁活动支座安装时，应在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注（）。

A.丙酮

B.硅脂

C.清机油

D.脱模剂

正确答案：B

参考解析：桥梁活动支座安装前应采用丙酮或酒精解体清洗其各相对滑移面，擦净后在聚四氟乙烯板顶面凹槽内满注硅脂。

施工成本管理的基本流程是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/587004201135006035