1适用范围	2

2取样方案的设计	2

2.1对拟研究问题的分析及理论准备	2

2.2环境同位素方法选择	3

2.3采样点线的布置与时间安排	4

3常用环境同位素分析水样采集	5

3.1野外取样准备	5

3.1.1野外作业准备	6

3.1.2取样瓶要求	6

3.2不同水样采集技术要求	7

- 降水（雨和雪）样品的采集	7

- 地表水样品的采集	7

- 非饱和带水样品的采集	8

- 地下水样品的采集	8

- 地热样品的采集	8

4样品采集数量、保存时间	9

5取样方法、程序与步骤	10

5.1	14C水样采集	10

5.2降水同位素分析采样技术步骤	13

5.3地下水中的18O和2H分析样	14

5.4氚样品米集	14

5.5水中溶解无机碳的13C取样	14

5.6硫酸盐样的采取	14

5.7间接测年示踪剂CFC（氟氯化碳）分析水样的采集	15

6水样采集注意事项	17

表2-1可用于地下水测年的环境同位素	4

表4-1样品采集数量、保存时间	9

表5-1野外碱度测定值与取样体积的关系	14

图5-1锥形沉淀器示意图	11

图5-2	玻璃瓶采集CFC分析水样方法一示意图	16

图5-3	玻璃瓶采集CFC分析水样方法二示意图	17

附表1：同位素取样标签样式

附表2：环境同位素分析送样单样式

附表3：野外取样记录表样式

1适用范围

■ Ej

本导则适用于中国地质调查局《全国地下水资源及其环境问题调查评价》项目所 属工作内容开展同位素水文地质研究的方案设计和样品采集过程规范化。

环境同位素在水文地质中的应用研究在我国已有20多年的历史，其成果极大地 丰富了水文地质研究内容，推动了现代水文地质学的发展。但到目前为止，还没有一 个较统一的和基本的应用指导原则（或规范），直接影响了研究成果质量及成果评价。 对希望利用环境同位素技术解决专门水文地质问题的人来说，无论是熟悉了这门技 术，还是初次使用，面临的首要问题都是取样方案的合理设计和样品采集问题。针对 全国地下水资源及其环境地质问题调查评价项目的总体思路、目标任务和阶段安排， 在强调有效、经济和可操作的前提下，遵照确保样品的代表性、可靠性、可比性、系 统性和科学性原则，特制定环境同位素水文地质研究“方案设计与样品采集”导则， 随着工作的进一步开展，将经进一步完善后，形成应用指南。

术语说明：

IAEA—国际原子能机构。

CFC—氟利昂。

2取样方案的设计

取样方案的设计是指就某一具体的水文地质问题而制定的环境同位素样品采集 计划，主要内容包括：对拟研究问题的分析及理论准备，环境同位素方法选择，采样 点、线的布置及采样时间安排。

2.1对拟研究问题的分析及理论准备

环境同位素技术是通过对物质在原子核层次记录的信息的提取分析来追索物质 运动过程的。具体地说，就是利用放射性同位素的计时性和稳定同位素的分馏性开展 研究工作。在过去的30年里，环境同位素在测定地下水年龄，测定地下水温度，示 踪地下水运动及示踪地下水化学成分的形成过程等方面都显示出了比常规技术更有 效、针对性更强和极少受环境干扰的特点。

要设计好环境同位素技术应用方案，就需要学习环境同位素基本知识及其相关理

论，重点是掌握其要点和应用的限制条件。例如，为了资料处理学习和掌握溶质运移 理论是有益的，收集和分析国内外典型的已有环境同位素研究成果可帮助设计构思， 对拟解决问题区的各种水的及地层相关环境同位素资料进行收集、分析是提高应用效 率和工作质量的重要步骤，且有助于对具体方法的选择。

方案设计需针对具体问题来做。一般来说，研究问题越明确应用效果就越好。对 拟解决问题进行分析，应努力寻找常规方法难以解决问题的根本原因或给出待解决问 题的几种可能结论，进而提出几种基本推测，概化出几种模式，并反复比较这些模式 的差异所在（矛盾焦点）。例如，确定地下水补给面积，可根据地形、地貌条件、地 质、水文地质条件提出几种基本看法或推测模式，为设计提供设想。根据这些基本看 法或推测模式来部署设计方案，要重视基础地质条件的分析，应时刻牢记我们要解决 的是水文地质问题。

针对全国地下水资源及其环境地质问题调查评价项目，环境同位素应着重于对地 下水循环更新变化过程的分析，重点应放在地下水年龄测定及相关元素同位素组成变 化研究，特别是应加强地下水、地表水相互关系研究。首先在八大区片分别建立不同 水同位素调查研究剖面，以此为基础，展开深入研究工作。

2.2环境同位素方法选择

视所要解决的问题，根据同位素特点和局限性选择有关的环境同位素。例如，要 测定地下水的形成年龄可参照表2-1选择。

目前，我国地下水测年使用最多的环境同位素有3H和14C两种放射性同位素。 一般说来，用3H可测定1952年以来补给水的年龄。而用14C可测定3万年以来形成 的地下水年龄。有些模型年龄或平均滞留时间所确定的范围这里不推荐。在大平原深 层水的研究可选择14C和36C1相结合方法。

对测定地下水温度来说，研究者可根据温度可能的变化范围和特点，选择适当的 同位素温度计，鉴于测温不是项目研究的主要内容，这里不推荐具体方法，研究者请 参考有关文献。研究地下水运动，可选择水的氢氧同位素，而研究地下水化学成份的 形成（包括地下水污染调查），需要选择水的氢氧同位素和相关溶解盐元素的同位素。 例如，对水中硫酸盐的形成进行研究，即可匹配硫酸盐的硫同位素等。研究地表水地 下水相互作用可选择氢氧稳定同位素及其相关元素的同位素，需要具体问题具体分 析，根据具体情况进行选择。

国内外的研究经验表明，处于同一水体系中的共生同位素往往可提供水体系演化 的统一具有内在联系的规律性信息，可明显提高应用研究效果。因此，对于复杂问题，

在方法选择时，经常联合运用。常用的同位素组合有：D和18O组合、13C和14C组合、 3H和14C组合等。已有的研究工作表明，同位素与水化学配套平行取样，往往可以提 供互补信息。

表2-1可用于地下水测定年龄的环境同位素

| 同位素 | 半衰期⑴ 或过程 | 起源 | 测年域 (a) | 质 量 | 限 制 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3H | 12.31 | 宇宙射线 热核试验 反应堆 | 1952年以来 | 性能理想 通常适用 | 不同来源、模型选择、时 间域短、 资料系列 |
| 3H-3He | 12.31 | 宇宙射线 热核试验 反应堆 | 1952年以来 | 直接测定 转换周期 方法理想 | 高灵敏质谱计3He的地壳 成因 |
| 14C | 5730 | 宇宙射线 热核试验 地壳 | 3X104 7X104 | 普遍适用 | 复杂的化学和同位素系统, 水动力混合 |
| 36C1 | 3.06X105 | 宇宙射线 热核试验 地壳 | 2X106 | 亲水的，适用于 古老地下水，受 化学作用影响 小，适用. | A的确定 不同来源 加速质谱计 |
| 234/238U | 2.5X105 | 铀系元素链 衰变 | 5X105 | 适用非常古老 地下水 | A0的确定 化学作用解释 |
| 18O | 稳定的 | 自然 | 105 | 一般适用 | 非平衡分馏 |
| 32Si | 105 | 宇宙射线 热核试验 地壳 | F000 | 衔接3H,39Ar和 14C,存有问题. | A0值确定 样量达10m3 计数时间长 |
| 39Ar | 269 | 宇宙射线 地壳 | Q 2000 | 不受化学作用 影响可与14C 作对比，适用 | 分离过程复杂样品达10m3 计数时间长 |
| 81Kr | 2.1X105 | 宇宙射线 | 5X105 | 适用古老水 | 待研究 |
| 4He | 聚积速度 | 稳定的 | ^105 | 待完善 | 非持恒 |

2.3采样点线的布置与时间安排

在理论分析可能的前提下，根据具体问题要求，设计经济上可行且可操作的取样 方"^案。

- 取样点的代表性直接影响成果质量。例如，雨水样的分析结果往往随机变化 和季节变化特点较明显，其数值有时相差1〜2个数量级。为了分析地下水的补给问题， 仅收集一次降水或少量几次降水，代表性就较差。一般应收集全月降水，月末取混合 样，也就是降雨量的加权值对地下水研究更有用。为对地区性“雨水线”进行统计研 究，取样点要尽可能考虑对关键高程点的控制。在初期或资料较少的情况下，可用浅 层地下水化验结果统计分析，亦可采用一些小泉水样的分析结果进行统计。地下水样 品的代表性问题更重要。一般来说：沿地下水流向的水样、同一点不同深度的水样及 同一点不同时间所采的水样都具有较好的可对比性。结合地下水的动态变化设计水样 有利于解决地下水样的代表性问题。

2）取样点的密度，它不仅决定于区域同位素地球化学条件，而且决定于研究问

题的尺度、程度和阶段，同时还受到同位素分析方法，以及同位素分布统计规律及经 济条件的制约。对于区域水文地质调查来说，世界降水同位素资料和全国大气降水同 位素分析资料都是确定取样点密度可参考的依据。而根据分析结果总结出的高程效 应、纬度效应、大陆效应、温度效应和雨量效应等可作为设计取样点空间分布密度和 时间间隔的依据。将具体同位素分析方法及其同位素分布的统计规律有机结合，可使 取样密度接近最佳。对大、中比例尺的调查或研究点上的工作，应尽可能采用定深取 样技术。例如，在矿区地下水的调查中，可在不同开采水平、不同出水点取样，实践 证明，可收到良好效果。

3）	点、线的布置形式。采样点往往呈线状（剖面线）布置，一般平行于地下水 流向或垂直于地表水体走向布置。通常沿地下水流线或同一含水层的样品或同一剖面 线相同深度的样品利于比较。解决小比例尺区域水文地质问题，往往采用网状布控取 样点。

4）	取样的时间间隔取决于待解决问题的要求。一般说来，松散孔隙地下水和坚 硬岩石裂隙水（不包括岩溶水）一年取一次样即可。系列样有利于排除抽水干扰及其 误差。对具有明显季节性变化的取样点，可有选择地取丰、枯对比样。对季节变化较 大的岩溶水取样点，建议每月采一次样或每个季度采一次样，且一直坚持1-3年。对 大型岩溶水盆地，通常需要3〜5年的采样分析，才能得出较可靠的结论。根据我国条 件，对有明显动态变化的岩溶水，至少应取丰、枯季对比样。值得注意的是我国北方 岩溶水具有明显的动态滞后特点，相应地应按涨落情况安排采样时间。某些小河流、 小水库、小湖泊、小泉点以及浅层地下水等，采样要考虑季节变化特点。

5）	样点的布置应注重系统性，包括不同水的样品的对应，不同同位素的匹配， 同位素与水化学以及与现场易变物理化学指标测定平行进行。同时还应注重与将来资 料的解释方法相配套。和项目总体要求相适应。

3常用环境同位素分析水样采集

3.1野外取样准备

根据设计及技术要求采集同位素分析样品。为了确保样品质量，在野外样品采集 时应确保代表性水样同位素成分不产生分馏。大多数同位素分馏是在水样采集、运输、 保存过程中，经由蒸发或扩散引起的。可通过科学的采样方法和质量可靠的水样瓶来 减小这种影响。通常情况下，野外采样应建立在相应的室内研究基础之上。包括对降 水样品，应研究气象及变化图、气团运移方向等气象数据；对于地表水样品，应研究

更新速率及其变化；对于各类地下水品样，应研究其地质条件及钻孔资料等。

3.1.1野外作业准备

（1）	野外记录本记录数据要完整，还可通过采样前尽可能全的填写采样单作为 补充或准备（详细记录见取样表和相关野外调查卡片要求）。

（2）	利用GPS系统、地图、航片等确定取样点的地理坐标。

（3）	测定潜水位（地下水）埋深、采样深度（地下水或地表水的水下深度）、采样井 泉条件、雨量计条件、地表水排泄水位条件、气象条件等。

（4）	记录相关物理化学指标（水温、pH值、导水系数、Eh值、碱度、现场化学 特征等）有助于同位素分析资料的解译。

（5）	对于需长距离运输的样品，为了防止空运时水样结冰造成样瓶破裂，水样 装瓶至2/3为宜。不需要长途运输的样品一般要装满瓶。

（6）	所有的水样必须贴上防水标签（项目代号/样品编号/日期/样号/取样人/分析项 目等）。并要求与野外记录相一致。

（7）	取样瓶（桶），根据取样量和取样种类准备；

（8）	相关药品（要按具体要求采购质量可靠的药品），在国内建议用上海、天津 等大型国企制药厂的产品，且应注意供货渠道要可靠性。

（9）	现场分析用小型玻璃器皿等；

（10）	照相机（记录取样点和取样过程）；

3.1.2取样瓶要求

水样品的采集、运输、保存过程中使用适当的水样瓶（桶）很关键。水样瓶和它的 封口必须选用适当的材料并设计成能阻止水分蒸发和扩散的样式，以避免蒸发和扩散 损失。

（1）	玻璃瓶是最好的保存器皿，只要它的瓶塞不影响其安全性能，至少可保存 10年。

（2）	用高密度聚乙烯瓶采集6 2H和（6 18。）测定水样，可保存数月时间。

（3）	小口瓶最为理想。

（4）	要求利用带密封装置（塑料瓶塞，橡胶塞等）的取样瓶。

（5）	新样瓶需要通过注水和称量的方法进行长达数月的水量损失测试，质量可

靠，才可利用。

（6）需要长时间保存的水样（超过数月），应采取相应密封保护措施。

..不同水样采集技术要求

3.2

3.2.1降水（雨和雪）样品的采集

降雨和降雪的取样方法通常遵照科学的取样程序来进行。例如，取样时间间隔可 能按天、星期、月来进行。在所有情况下，都需要记录下降水量以便于计算同位素成 分的月、年加权平均值。

日常的降雨采样是能否获得最多信息和最少蒸发的关键。各样品可保存在不同的 样瓶中。当仅仅需要每月的平均成分时，每天的样品可以集中装在一个5升或更大的 存贮瓶（或桶）中。

按周或月采集的水样，所取的标准体积的水有蒸发的可能；因此，同位素成分将 被改变。可用一定的预防措施来减小这种影响。包括雨量计的物理修正和在采样瓶底 部加少许矿物油（最少2mm）加以保护，这些油将浮在所采降水样的上部以减小蒸发。 并要求对所使用的方法进行定期检验。

用雨量计采取雪样应特别注意。雪样应在降雪后最短时间内采集，升华、重结晶、 部分融化、降雨落在降雪上以及由风吹使降雪扰动都会改变降雪最初的同位素含量。 通常雪样是通过水浴加热采样器或加入一定数量的热水来融化的。这会导致水样的蒸 发或加热时水蒸气凝结到雪水中，从而改变同位素成分。在这种情况下该样品不能用 于同位素比值测试。可用的方法是把密封的采样器放在环境温度下让雪样慢慢融化。 将融化样装瓶密封用于分析。

3.2.2地表水样品的米集

一般来说，采集地表水样分析稳定同位素时，除去要注意蒸发和污染外， 若 取样设备和经费允许，湖水样应在近水面位置和深部同时采取，根据水体垂向上的结 构结合其它的物理和化学资料，便可解释其测试结果。

河、溪水样应在河流中间或其流动部分中采集。没有与流动河水充分混合的水样 就可能受蒸发、污染等，而影响样品的代表性。因此应避免靠近岸边采滞留水样。水 库水样要尽可能在水库中心取样，有条件时要采集剖面样，分析随深度变化的同位素 组成。

在河流交汇处取样应特别注意：两条河流的不完全混合将导致在交汇处下游一定 距离内河水样品的同位素比值是一个变值。可用经验关系式计算河、溪交汇处下游的

水混合长度，以确定取样位置，对于大型河流其混合长度可达数十公里。

3.2.3非饱和带水样品的采集

土壤水分的6 2H和6 18O剖面分布资料记录了地下水的补给信息。土壤样品不能 用取样盒和岩心管来保存和运输，必须用高密度的塑料瓶(袋)密封以避免蒸发。水

样可通过下述方法来提取：真空蒸馏、微蒸馏、沸腾蒸馏、压榨法和离心法采集。也 可利用测渗计和土壤水取样器采样。方法的选择取决于含水量和颗粒大小，注意通过 离心、压榨、测渗计和土壤水取样器方法提取的水样可以用于化学和同位素分析，而 真空蒸馏提取的是纯水，只能用于同位素分析。

3.2.4地下水样品的采集

对所有的地下水采样来说，应尽可能地描述钻孔水文地质条件，充分利用地球物 理、地球化学研究成果及钻井记录资料。这些信息可用来确定含水层的主要补给特征。

天然泉由于常年流动，是采集地下水样品的理想场所，采样应注意靠近排泄点以 保证减小大气污染和气体逸出。

对于抽水井和生产井较容易在地表采样，观测井和侧压管取样则存在一些特殊的 问题。钻孔中的静水会产生蒸发引起同位素组成的变化。取样前应对钻孔抽水清洗直 至抽出的水量近似等于井筒内水体积的两倍，或者其Eh、溶解氧、pH等达到稳定状 态。然而这种常规方法，在一定情况下，由于抽水形成的降落漏斗会接受其它水源的 补给，使取得的同位素资料复杂化。

总之，从井中采集样品应该考虑：

- 收集成井资料(测井、试井和成井)，确认井泵类型和放置深度。

- 确定进水带、尽可能排除其它层水的混入。

- 静态井(观测井)在取样前应清洗，在取样过程中，泵或水斗应该尽可能 接近花管带。

- 正在使用的供水井不需要清洗，可在井口采集，如果在供水系统的某处水 龙头采样，必须查明水处理类型以及储水装置。

3.2.5地热样品的采集

应从地热田中同时采取蒸汽和液相样品，以便于计算蒸汽/水比值。这在已开发的 地热田中相对容易，因为已采用了旋风分离器分离气相和液相，但是在未开发的地热 田则较困难。对于热汽田的热汽需经凝结取样，必须确认所有的汽体都已凝结。此外， 对热水特别要注意识别泉源，尽可能在泉附近取样。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/588032100111006030