目录

1编制依据	3

2工程概况	3

2.1设计概况	3

2.2环境状况	4

3施工安全防护方案	4

3.1方案及措施	4

3.1.1下部结构施工安全防护	4

3.1.2连续梁安全防护	7

3.2防护结构计算	11

3.2.1防护门洞检算	11

4安全措施	13

4.1对挂篮自身的安全防护	13

4.2跨公路施工安全防护措施	14

4.3交通标示标牌及交通疏解	14

4.4防火措施	15

4.5预应力施工安全措施	15

4.6施工现场安全用电措施	15

4.7施工机械安全保证措施	16

4.8高空作业的安全措施	16

4.9门洞安全防护技术措施	17

5.安全管理机构	17

5.1施工安全保障领导小组	18

5.2安全生产组织机构如下图	18

6应急预案	19

6.1应急预案目的	19

6.2应急救援组织及职责响应	19

6.2.1应急组织机构	19

6.2.2应急小组职责	19

7车辆通行安全防护	21

7.1安全责任小组	21

7.2计划申请	22

7.3施工准备	22

7.4安全警戒	23

7.5安全培训	23

7.5.1坚持持证上岗制度	23

7.5.2人员培训	23

# 1编制依据

1、《公路工程施工安全技术规程》（JTJ076-95）

2、《公路段安全操作规程》

3、《道路交通标志和标线》（GB 5768-1999）

4、《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ-02）

5、《建筑安装工人安全技术操作规程》

6、《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》TZ213-2023

7、高速铁路桥涵工程施工质量验收标准（TB 10752-2023）

8、铁路混凝土工程施工质量验收标准（TB 10424-2023）

9、XXXX48m+80m+48m连续梁施工组织设计

10、XXXX48m+80m+48m连续梁施工图《长昆客专玉昆段施桥-28-Ⅱ》

11、现场调查资料

# 2工程概况

## 2.1设计概况

新建沪昆客专XXXX位于贵州省黔东南玉屏县，中心里程DIK440+840，起止里程：D1K440+712.63～DIK441+801.003，桥梁全长：1088.373m，桥上孔跨布置为：1-32m简支箱梁+（48+80+48）m连续梁+1-24m简支箱梁+1-32m简支箱梁+3-24m简支箱梁+3-32m简支箱梁+（36+56+36）m连续梁+9-32m简支箱梁+（40+64+40）m连续梁+2-32m简支箱梁。

该桥1#墩～4#墩 (48+80+48)m连续梁斜交并上跨XXXX

，两线相交范围为：沪昆铁路里程D1K440+751.182～D1K440+928.903，XXXX里程K1535+812～K1535+870，斜交44度。根据现场实际情况，该处连续梁施工安全防护门洞设计长度40m，路面净宽9米，基础为条形基础，宽度1m，置于高速公路路面上，门洞净高5.3m。防护门洞设在高速公路左幅，在施工期间，拟采用单幅通行，封闭高速公路右幅，封闭长度为340m。两线位置关系见 《XXXX跨XXXX连续梁防护门洞平面布置图》和《防护门洞横断面结构图》。

## 2.2环境状况

本桥所处地区气候属亚热带湿润季风气候，气温及降雨等各地虽有差异，但变幅不大。总的特点是：冬无严寒，夏无酷暑，气候温和，雨量充沛，阴雨天多，四季不甚分明。年平均气温16.4℃，极端最高气温一般为34～37℃，局部高达39℃，极端最低气温一般为-7℃至-10℃。年平均降雨量1100～1200mm，5～10 月份为雨季，占年降雨量的80%。

# 3施工安全防护方案

## 3.1方案及措施

### 3.1.1下部结构施工安全防护

1、2#墩挡护方案

根据XXXX48m+80m+48m连续梁设计图纸，2#墩承台顶面高程为382.003米，高速公路路面标高为372.4米，承台顶距高速公路路面垂直距离为9.06米，该墩位于XXXX右幅路堑边坡上，承台边距路堑墙坡脚

水平距离为9.2米。根据现场核对，2#墩原始地面高程为395.6米，在桩基施工前，需将原始地面下挖13.597米至承台顶面高程。由于该墩原始地面覆盖层为1.5米左右，其余全是石方，在开挖时，为了保证高速公路安全通行，采用松动爆破方式，在开挖完毕后，立即对开挖边坡采用锚索、锚杆及柔性防护网进行防护。

下部结构施工时，为了保证高速公路安全通行，避免施工时的小型工器具或危石滑下边坡进入高速公路，在2#墩相应高速公路路堑坡脚处设立安全防护栅栏，栅栏高度为1.8m。

根据设计图纸，该墩桩基设计均为钻孔桩，桩长8m，桩径1.5m，泥浆池设立在2#墩小里程方向，        2#墩下部结构施工防护

尽量远离高速公路，泥浆池容量不小于50.3m3，并对泥浆池进行防漏解决，避免泥浆渗漏或外溢而浸泡高速公路边坡。为了防止钻机倾覆，在钻机移位时，采用钻机自身进行移位，严禁采用挖掘推动；在钻孔过程中，若碰到卡钻或埋钻时，不得强提钻头，采用吊车等设备辅助解决，在解决过程中，采用交通管制措施。在混凝土浇筑及钢筋安装时，专人指挥作业设备。在承台施工完毕后，立即对承台进行回填，并恢复路堑边坡。

2、3#墩防护方案

3#墩位于XXXX左幅路堑边坡上，路堑边坡顶标高为374.2m，承台顶面设计标高为371.81，设计高度为3米，根据设计图现场放样，承台侵入路堑墙坡脚0.6m。

根据设计图纸，该墩桩基设计均为钻孔桩，桩长23m，桩径1.5m，泥浆池设立在3#墩大里程方向，尽量远离高速公路，泥浆池容量不小于120m3，并对泥浆池进行防漏解决，免泥浆渗漏或外溢而浸泡高速公路路堑。为了防止钻机倾覆，在钻机移位时，采用钻机自身进行移位，严禁采用挖掘推动；在钻孔过程中，若碰到卡钻或埋钻时，不得强提钻头，采用吊车等设备辅助解决，在解决过程中，采用交通管制措施。在混凝土浇筑及钢筋安装时，专人指挥作业设备。

由于3#墩承台边距高速公路水沟边仅1.6米，在承台开挖时，采用钢板桩进行防护，钢板桩距高速公路水沟边1m，钢板桩长度共计16米，在承台施工完毕后，立即对承台进行回填，并恢复路堑边坡。

在墩身混凝土浇筑及钢筋吊装时，专人指挥作业设备，并在防护门洞侧面设立临时防护网，进行墩身施工安全防护。

3#墩围挡布置图

3、监控量测：为了控制桩基、承台施工对高速公路

运营的影响，施工时对2#和3#墩相应的高速公路路面和边坡进行沉降和位移观测，观测长度50米，以每个墩中心向两边各25米，在基坑开挖前及开挖过程中按照1小时/次进行沉降观测、开挖结束后1小时/次，无明显沉降3小时/次，沉降观测采用精密水准仪进行，如发生沉降、位移超标时，停止开挖，分析因素，解决问题后方可开挖。所有测量形成书面记录，整理归档。结合现场实际情况，坑基开挖重要监控内容如下表：

基坑开挖重要监控内容表

| 序号 | 项目名称 | 重要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监控目的 | 基坑坑壁稳定性、XXXX路堑沉降变形、开挖坡面稳定性 |
| 2 | 监测项目 | XXXX路面沉降变形、边坡坡面坍塌滑移变形 |
| 3 | 监测方法 | 路面沉降变形运用精密水准仪监测，坡面坍塌滑移变形以全站仪为主、目测为辅进行监测。 |
| 4 | 基点位置 | 每个墩观测基点数量不少于2点，距离基坑边沿不少于50m的稳定、不易被破坏位置。位移观测基点应设在也许发生变形方向的轴线上。 |

1）监控量测规定：

（1）基坑开挖前应测得初始值，且不得少于2次；

（2）监测时间间隔根据施工进程拟定，但路堑沉降变形超过1cm或监测结果变化较大时，应加密观测次数。当有事故征兆和降雨后3-5天范围内，应连续监测；

（3）应把握好监控量测的时间，避免行车和气候干扰等，保证监控精度。

（4）安排专人负责监控，做好监控记录的填写、分析工作，一旦发现监测项目出现异常情况应立即暂停施工，查找因素待进行妥善解决后方准恢复施工。

2）测点设立：

在XXXX靠近2#和3#墩路堑边坡两侧脚处各设立3个沉降观测点，在3#墩路堑边坡顶设立2个观测点，安排专人对点的平面位置及高程进行监测。

3)承台施工： 开挖到达基底后，对基坑底部进行找平，在坑底挖设集中水坑，凿除桩头进行垫层及承台施工。承台钢筋在加工厂加工。模板采用8mm带肋钢板，型钢加固。

4）承台回填：承台回填时是必须分层夯实，填至与一级承台顶相平。连续梁主体结构施工完毕后，拆除0#段临时支墩，基坑回填至原地面。

5）回复原地面：不拆除围护桩顶冠梁（作为永久结构物），将施工破坏的原地面边坡地形地貌进行恢复。

### 3.1.2连续梁安全防护

1、防护门洞设计方案选择

XXXX跨XXXX主跨（80m）连续梁斜交并上跨XXXX，在施工过程中，为了保证XXXX安全通行，在上跨XXXX处设立安全防护门洞。根据现场查看，该处连续梁施工安全防护门洞设计长度40m，路面净宽9米，基础为条形基础，宽度1m，置于高速公路路面上，门洞净高5.3m，

防护门洞设在高速公路左幅，在施工期间，拟采用单幅通行，封闭高速公路右幅，封闭长度为340m。

3、安全防护门洞设立

考虑新建铁路斜向布置跨径大，横梁采用与既高速公路中心正交搭设布置，即防护门洞采用斜交正做的方案，

防护门洞基本参数表

| 名称 | 长度（m） | 跨径（m） | 立柱高度（m） | 门洞净高（m） | 屋面坡度（%） | 屋面顶距连续梁底最小距离（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 防护门洞 | 左幅40m | 11 | 4.2/4.4 | 5.3 | 2.0 | 4.8 |

门洞满足施工安全规定，防护门洞考虑自重和物体坠落荷载，门洞设计见附图。

1）防护门洞基础

防护门洞基础为条形基础，采用C20混凝土进行浇筑，立柱基础纵向间距为4m，基础结构尺寸为1.0m×40m×1.1m，基础预埋钢板采用80cm×80cm×1.5cm。

2）立柱

立柱基础采用直径325mm、壁厚10mm的钢管，连接钢板采用70cm×70cm×1.5cm，连接钢板与立柱采用焊接的方式进行连接，并采用加劲板加强连接强度，连接钢板与预埋钢板之间采用焊接的方式进行连接，焊缝必须饱满，不得漏焊。相邻两个立柱之间设立剪刀撑，剪刀撑采用12#槽钢。立柱顶面设立60cm×60cm×1.5cm钢板，并设加劲板，与主梁采用焊接的方式进行连接。

3)屋面

防护门洞横向主梁采用GBH300×140工字钢，主梁横向坡度为2.0%，主梁上部檩条采用12#槽钢，屋面封闭采用3mm钢板。檩条采用横向布置间距为50cm，檩条与主梁之间采用焊接的方式进行连接；封闭钢板采用可拆卸式高强螺栓带夹板连接。

4、防护门洞施工

门洞施工涉及型钢立柱的吊装、上方横梁吊装、连接件的安装等。其中，立柱的吊装、上方横、纵梁的吊装、面板铺设等都需要高速公路管理部门配合进行施工，必要情况下需要交通管制或单幅通行，在施工过程中，在施工前，必须提前联系高速公路管理部门。。

施工流程：浇筑钢筋混凝土基础→吊装立柱→水平、斜向系杆→吊装横梁→铺设面板。

1）基础施工：在混凝土浇筑前，先在基础内插打直径16mm的插筋，插筋伸入地面以下30cm，伸入基础混凝土40cm。在插筋施工完毕后进行混凝土浇筑，并安装预800*800*15mm立柱预埋钢板，预埋钢板安装时，应严格控制其顶面高程，保证误差不超过3mm，在混凝土浇筑时，需要单幅通车，对交通进行管制。

2）立柱施工

立柱施工需要其中设备配合进行安装，因此，在立柱安装前，根据与高速公路管理部门签订的施工协议相关条款规定，提前

与高速公路管理部门联系，进行交通管制。在基础混凝土强度达成80%后由测量队一方面对混凝土基础顶预埋件进行标高复测，并准确放出立柱的中心位置，画出型钢外轮廓圆周线。通过复测数据计算出型钢的高度，并对型钢进行编号。

立柱安装采用35t汽车吊进行配合作业，吊装现场安排专人指挥。人工用安全绳捆绑好立柱，配合吊车进行安放，与吊车指挥员互相协调作业。防止在吊装过程中立柱和晃动损坏公路设施，就位后与预埋钢板连接。安装时用全站仪调整立柱的垂直度，管底不平时垫设薄钢板调整。专人检查立柱底面及焊接质量。

在立柱施工完毕后，施工 2#墩相应的防护门洞侧面封闭钢板，钢板与立柱和剪刀撑采用焊接的方式进行连接。

3）主梁施工

在防护门洞立柱施工完毕后，进行门洞主梁安装。主梁安装需要起重设备配合作业，需进行交通管制，在施工前，提前与高速公路管理部门联系，得到高速公路管路部门批准后进行吊装作业。在主梁吊装就位后，采用焊接的方式进行主梁连接，焊缝不得出现漏焊或虚焊，焊缝要饱满。

4）屋面施工

主梁上采用12#槽钢作檩条，檩条钢间距0.5m，槽钢与型钢横梁用焊接方式进行连接连接，然后在其上部满铺3mm厚的钢板

，钢板搭接宽度不小于5cm。

5）安装规定

①严格控制各杆件间的连接方式：梁与梁之间、梁与柱之间连接的焊缝必须饱满，焊缝长度符合设计规定。

②严格按照净空及各个尺寸关系安装防电板，连同横梁一起吊装。

③基础混凝土浇筑后，待强度达成80%后，进行门洞施工。吊装立柱前先对立柱位置及标高进行复测，平面偏差控制在10mm以内，标高限差控制在3mm以内。

④立柱拼好后，现场技术人员测量检查，立柱垂直度采用薄钢板进行调整。

⑤横梁与纵梁连接牢固，局部不密贴处用薄铁皮垫平。

⑥为减少要点次数，在防护门洞两侧两端分别进行吊装作业，现场的确作好人员的分派和具体分工。

5、门洞拆除

连续梁施工完毕后，再拆除门洞。门洞拆除时，由上至下依次拆除。先拆除门洞两端的横梁，然后再拆除中间横梁。拆除顺序是：门洞顶面清扫→拔钢钉→取钢板→拆除檩条→拆除横梁→拆除纵梁拆除横联、剪刀撑→拆除立柱。

箱梁底型钢横梁拆除难度较大，拆除方法是，在纵梁上设立滑道，两端设立牵引点着力点，将横梁与立柱连接件拆除，然后将3片钢梁靠拢绑扎成一组，通过设在纵梁两端的链条葫芦由人工牵引至箱梁外侧，然后用吊车分片吊至指定位置堆放。

连续梁施工完毕且挂篮拆除完毕后，拆除防护门洞，防护门洞拆除时人工配合吊车进行，先从一侧向另一侧拆除钢板，然后依次拆除分派梁、横梁和纵梁，最后拆除立柱，在拆除前，需进行高速公路管制，并征得高速管理部门批准。

6、门洞施工注意事项

1）在连续梁挂篮拼装前完毕搭设，合拢后及时组织拆除。

2）门洞立柱、横梁等重要构件安装采用汽车起重吊装，吊装作业安排在白天进行，并要对高速公路进行管制。为了保证门洞施工安全，在立柱及主梁安装后，立即进行固定。交通管制时间根据完毕工作量计算，时间要考虑充足，待时间拟定后，报高速公路管理部门核准。

3）门洞整体稳定性检算应考虑风影响，风雪荷载设计为50年一遇，检算资料附后。

4）施工前，施工单位高速公路管理部门签订配合施工协议。施工期间，加与高速公路管理单位联系，按照规定的时间提前告知配合单位人员到场。交通管制安全防护人员按照协议配备、并备齐防护用品。

5）加强门洞各组成部分连接，每次安装（拆除）作业须保证已安装（未拆除）部分结构的稳定和安全。

6）防护门洞的施工时，除基础施工不需要基坑开挖不需要交通管制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/596234012153010034