# 一、分项工程质量验收记录表

（八个分部）

- 结构工程

- 防水工程

- 孔口防护分项工程

- 建筑装修工程

- 给水排水工程

- 采暖、通风与空调工程

- 建筑电气安装

- 防火设备安装工程

## 模板分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位

分包单位

黄龙商贸城C-28 地块

浙江新邦建设股份有限公司

/

结构类型

框剪结构

部	位

| 项目经理 | 郭金华 | 项目技术 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分包单位 | / | 分包项目 |  |
| 负责人 | 经 |  | 理 |

何海峰

/

项 目

保      模板及其支架必须具有足够的强度、刚度和稳定性；能可靠证   1   地承受新浇注砼的自重和侧压力，及施工中产生的荷载；保项 证结构和构件外形尺寸及相互位置的正确

目	2	临空墙、门框墙的模板安装，其固定模板的对拉螺栓上严禁采用套管、砼预制件等

质 量 情 况

基	项	目

本	1

项	1	接	缝	宽	度

目	2	接触面清理、 墙、板（拱）

隔离措施	梁、柱

|  |  | （mm） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴线位移 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 标 高 | ±5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项	目

质	量	情	况	等	级

2	3	4	5	6	7	8	9	10

允许偏差	实 测 偏 差 值（mm）

| 允 | 3 | 截面尺寸 | ±5 |
| --- | --- | --- | --- |
| 许 | 4 | 垂直度 | 3 |
| 偏 | 5 | 相邻两板表面高低差 | 2 |
| 差 | 6 | 表面平整度 | 5 |

| 7 | 预埋管、预留孔中心线位移 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | 中心线位移 | 2 |
| 8 预埋螺栓 |  | +10 |

项目

9	预留洞

外露长度 中心线位移 截面内部尺寸

0

10

+10

0

检	保 证 项 目查

基 本 项 目

结

果	允许偏差项目

检查	项，其中优良	项，优良率	%

实测	点，其中合格	点，合格率	%

检查结

论 专业技术负责人

年	月	日

验收结

论 监理工程师

年	月	日

## 钢筋绑扎分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

项	目

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

质 量 情 况

保	1	钢筋的品种和质量必须符合设计要求和有关标准的规定

证	钢筋的表面必须清洁。带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍

2

项	留有麻点的钢筋严禁按原规格使用

目	钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设

3

置必须符合设计要求和施工规范的规定

| 基本 |  | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 质 4 | 量 5 | 情 6 | 况 7 | 8 | 9 | 10 | 等 | 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 | 1 | 钢筋网片、骨架绑扎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 | 2 | 钢筋弯钩朝向、绑扎接头、搭接长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 箍筋数量、弯钩角度和平直长度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

允许偏差

项	目

（mm）

实 测 偏 差 值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8

9	10

| 1 | 钢筋网的长度、宽度 | ±10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 网眼尺寸 | ±20 |  |  |
| 3 | 骨架的宽度、高度 | ±5 |  |  |
| 4 | 骨架的长度 | ±10 |  |  |
| 5 | 受力钢筋 | 间距排距 |  | ±10 ±5 |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 |  |  | ±20 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  |  | 20 |
| 8 | 焊接预埋件 | 中心线位移 水平高差 | +3 | 5 |
| 9 | 受力钢筋保护层 | 梁、柱 墙、板（拱） |  | ±5 ±3 |

允许偏差项目

0

检	保 证 项 目查

基 本 项 目

结

果	允许偏差项目

检查	项，其中优良	项，优良率	%

实测	点，其中合格	点，合格率	%

检查结

论 专业技术负责人

年	月	日

验收结

论 监理工程师

年	月	日

## 钢筋焊接分项工程质量验收记录表

工程名称	结构类型	部	位

施工单位分包单位

项目经理

分包单位负责人

项	目

项目技术负责人 分包项目经	理

质 量 情 况

| 保 |  |
| --- | --- |
| 证 | 1 |
| 项 目 | 2 |

钢筋的品种、质量、焊条、焊剂的牌号、性能、钢板、型钢质量必须符合有关标准规定钢筋焊接接头、焊接制品的机械性能必须符合焊接规定

项	目

质 量 情 况

等级

基	1	钢筋网和骨架焊接

1	2	3	4

5	6	7	8

9	10

本	钢	点焊焊点

项	筋	对焊接头

目	2		焊接

电弧焊接头

接	电渣压力焊接头

头

埋弧压力焊接头

允许偏差

实 测 偏 差 值（mm）

项	目	（mm）

1	2	3	4	5

6	7	8	9	10

| 1 | 钢筋网的长度、宽度 |  | ±10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 网眼尺寸 |  | ±10 |  |
| 3 | 骨架的宽度、高度 |  | ±5 |  |
| 4 | 骨架的长度 |  | ±10 |  |
| 5 间距 |  |  |  | ±10 |
|  | 受力钢筋 | 排距 |  | ±5 |
| 6 | 箍筋、构造筋间距 |  |  | ±10 |
| 7 | 钢筋弯起点位移 |  |  | 20 |
| 8 |  | 中心线位移 |  | 5 |

允许偏差项目

焊接预埋件

9

受力钢筋保护层

水平高差梁、柱

墙、板（拱）

+3	0

±5

±3

检	保 证 项 目查

基 本 项 目

结

果	允许偏差项目

检查	项，其中优良	项，优良率	%

实测	点，其中合格	点，合格率	%

检查

结

专业技术负责人

论

年	月	日

验收

结

监理工程师

论

年	月	日

## 混凝土分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

项	目

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

质 量 情 况

1	混凝土所用的水泥、水、骨料、外加剂等必须符合施

保	工规范和有关标准的规定

混凝土的配合比、原材料计量、搅拌、养护和施工缝证	2	处理必须符合施工规范的规定

项	评定混凝土强度的试块，必须按《混凝土强度检验评

目	3	定标准》（GBJ107－87）的规定取样、制作、养护和试验，其强度必须符合本标准第 4.10.3 条规定（略）

4	设计不允许有裂缝的结构，严禁出现裂缝；允许出现裂缝的结构，其裂缝宽度必须符合设计要求

质	量	情	况

项	目	等 级

基

本	1	蜂	窝

项	2	孔	洞目	3	主筋露筋

4	缝隙夹渣层

1	2	3	4	5

6	7	8

9	10

项	目

- 轴	线	位	移

- 标	高

允

许	3	截面尺寸

层高全 高 梁、柱

允许偏差

（mm）

10

±10

±30

±5

实 测 偏 差 值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

墙、板（拱）

| 4 | 柱、墙垂直度 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 5 | 表面平整度 | 8 |
| 6 | 预埋管、预留孔中心线位置偏移 | 5 |
| 7 | 预埋螺栓中心线位置偏移 | 5 |
| 8 | 预留洞中心线位置偏移 | 15 |

偏

差项目

+8	－5

9	电 梯 井

井筒长、宽对中心线

井筒全高垂直度

+25

0

H/1000

且≯30

检	保 证 项 目查

基 本 项 目

结

果	允许偏差项目

检查	项，其中优良	项，优良率	%

实测	点，其中合格	点，合格率	%

检

查结

专业技术负责人

论

年	月	日

验

收结

监理工程师

论

年	月	日

注：1.H 为电梯井筒全高。

2.蜂窝、孔洞、露筋、缝隙夹渣层等缺陷，在装饰前应按施工规范规定进行修理。

## 防护门、防护密闭门、密闭门门框墙制作分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

项	目

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

质 量 情 况

|  | 1 | 钢筋的品种和质量、焊条、焊剂的牌号、性能均必须 符合设计要求和有关标准的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | 钢筋的规格、形状、尺寸、数量、接头位置必须符合设计要求和施工规范的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 保证项 | 3 4 | 带有颗粒状或片状老锈，经除锈后仍留有麻点的钢筋严禁按原规格使用，钢筋的表面应保持清洁 的规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 | 5 | 混凝土配合比，原材料计量、搅拌、养护必须符合施工规范规定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 门框墙的预埋件均无锈蚀并涂油，位置准确，固定 牢靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 门框墙严禁有蜂窝、孔洞和露筋 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基 本项 |  | 质 项 目 1 2 3 4 | 量 5 | 情 6 | 况 7 | 8 | 9 | 10 | 等 | 级 |
| 目 | 1 | 麻 面 |  |  |  |  |  |  |  |  |

混凝土所用的水泥、水、骨料等必须符合施工规范

允	许	偏	差（mm） 钢筋砼圆拱门

实	测	偏	差	值（mm0

项	目	门框墙

|  |  | 门孔宽 ≤5000 | 门孔宽 ＞5000 | 门框墙 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铰页同心度 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 闭锁位置偏移 | ±2 | ±3 | ±3 | ±2 |
| 3 | 门框两条对角 | 5 | 7 | 5 | 5 |

允许偏差项目

钢筋砼平板门

钢质门门框墙

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| 4 | 线相差 门框墙垂直度 |  | 6 | 8 | 5 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保 基 | 证 项 目 本 项 目 检查 |  |  | 项，其中优良 |  | 项，优良率 % |  |
| 允许偏差项目 |  | 实测 | 点，其中合格 |  | 点，合格率 |  | % |

检查结果

检查结

论 专业技术负责人

年	月	日

验收结

论 监理工程师

年	月	日

## 钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门安装分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

项	目

保

防护门、防护密闭门、密闭（屏蔽）门的型号、规

1	格、抗压强度必须符合设计要求和人防工程防护设备证	产品质量检验标准的规定

门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门

项	2

扇关闭后密闭胶条压缩量均匀，严密不漏气

目	3	密封条接头粘接牢固、平整

4	门扇能自由开到终止位置

质 量 情 况

基	项	目

质	量	情	况

等 级

本

目

项	1	启	闭

2	零部件

1	2	3	4	5	6

7	8	9	10

允

许	1

门

偏	扇

差	2	与

门

项	3	框

目	贴

合

4

项	目

L≤2000 2000＜L≤3000

3000＜L≤5000 L＞5000

允许偏差

（mm）

2.5

3

4

5

实测偏差值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| 保 | 证 | 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基 | 本 | 项 目 | 检查 | 项，其中优良 | 项，优良率 | % |
| 允许偏差项目 |  |  | 实测 | 点，其中合格 | 点，合格率 | % |

检

查结果

检	验

查	收

结

专业技术负责人

论

年	月	日

结

监理工程师

论

年	月	日

注：L 为门孔长边尺寸(mm)。

## 钢质防护门、防护密闭门、密闭门安装分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

项	目

保

防护门、防护密闭门、密闭（屏蔽）门的型号、规

1	格、抗压强度必须符合设计要求和人防工程防护设证	备产品质量检验标准的规定

门扇上下铰页受力均匀，门扇与门框贴合严密，门

项	2

扇关闭后密闭胶条压缩量均匀，严密不漏气

质 量 情 况

目	3	密封条接头粘接牢固、平整

4	门扇能自由开到终止位置

基	项	目

质	量	情	况

等 级

本

目

项	1	启	闭

2	零部件

1	2	3	4	5	6

7	8	9	10

允

许	1

门

偏	扇

差	2	与

门

项	3	框

目	贴

合

4

项	目

L≤2000 2000＜L≤3000

3000＜L≤5000 L＞5000

允许偏差

（mm）

2

2.5

3

4

实 测 偏 差 值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

| 检 保 |  | 证 | 项 目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查 基 |  | 本 | 项 目 | 检查 | 项，其中优良 | 项，优良率 | % |
| 结 果 | 允许偏差项目 |  |  | 实测 | 点，其中合格 | 点，合格率 % |  |
| 检 |  |  |  |  |  | 验 |  |
| 查 |  |  |  |  |  | 收 |  |
| 结 |  |  |  |  |  | 结 |  |

专业技术负责人

论

年	月	日

监理工程师

论

年	月	日

注：L 为门孔长边尺寸(mm)。

## 防爆波活门、防爆超压排气活门安装分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

项	目

保	1	活门的规格、型号、性能必须符合设计要求和施工规范的规定

证	2	防爆波悬摆（屏蔽）活门安装必须牢固，开启方向、位置、标高必须符合设计要求

项	3	胶管活门的门框与胶结粘贴必须牢固，其位置、标高必须符合设计要求

目	防爆超压排气活门开启方向必须朝向排风方向；位

4	置、标高必须符合设计要求；穿墙管法兰和在轴线视向上的杠杆均必须铅直

质 量 情 况

| 基 |  | 项 目 | 1 | 2 | 3 | 质 4 | 量 5 | 情 6 | 况 7 | 8 | 9 | 10 | 等 | 级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项 | 1 | 防爆波悬摆（屏蔽）活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 目 | 2 | 胶管活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 防爆超压排气活门安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项	目

允	防爆波悬	坐	标

许	1	摆活门	标	高

允许偏差

（mm）

10

±5

实 测 偏 差 值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

偏

差	防爆超压

项	2	排气活门目

3	胶管活门

框正、侧面垂直度	5

坐	标	10

标	高	±5

平衡锤连杆铅垂度	5

坐	标	10

标	高	±5

检	保 证 项 目查

基 本 项 目

结

果	允许偏差项目

检查	项，其中优良	项，优良率	%

实测	点，其中合格	点，合格率	%

检查结

论 专业技术负责人

年	月	日

验收结

论 监理工程师

年	月	日

## 进、出工程管线的防护密闭分项工程质量验收记录表

工程名称施工单位分包单位

结构类型

项目经理

分包单位负责人

项	目

部	位

项目技术负责人 分包项目经	理

质 量 情 况

进、出工事管线预埋段的防水翼环的制作和内墙侧的保	1	抗爆闸阀的安装必须符合设计要求和施工规范要求

证	防爆清扫口的制作与安装必须符合设计要求和施工

2

规范要求

项

防爆波化粪池、防毒消波槽或水封井弯头淹没在池

3	（槽、井）水面下的深度必须符合设计和施工规范

目

要求

电缆进出工事的预埋管和电缆进线安装必须符合设

4

计要求和施工规范要求

允	项	目

许		给水、排水、		坐	标 偏	1	采暖、电缆		标	高 差		预埋管段	露出墙面长度项

目	2	防毒消波槽进、出水管弯头淹

没水中长度

检

允许偏差

（mm）

10

±10

15

10

实测偏差值（mm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

保 证 项 目

查

结

允许偏差项目	实测	点，其中合格	点，合格率	%

果

检	验

查	收

结	结

论	论

专业技术负责人

年	月	日

监理工程师

年	月	日

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597000015062006043