# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店建设项目

建设单位：绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店（盖章）

编制日期：二 ○一六年四月

目  录

1 、建设项目基本情况 	 1

2 、生产工艺流程及污染源强分析 	 3

3 、环境影响分析 	 6

4 、项目拟采取的污染防治措施 	 8

5 、总量控制及环保审批原则符合性分析 	 10

6 、总结论 	 13

附图：一、项目地理位置图

二、项目所在地周围环境示意图

三、项目一层平面布置图

四、项目二层平面布置图

附件：1 、营业执照复印件

2 、房屋租赁合同

3 、租赁房屋土地证

4 、租赁房屋房产证

5 、项目前期联合踏勘服务反馈单

# 1 、建设项目基本情况 项目名称; 绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店建设项目. 建设单位; 绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店. 法人代表; 联系人. 通讯地址; 绍兴市胜利东路 386 号世茂广场之一层 A2- 102-S- 108 号. 联系电话; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市胜利东路 386 号世茂广场之一层 A2- 102-S- 108 号. 立项审批部门; /; 批准文号; /. 建设性质; ■新建 □改扩建 □技改; 行业类别 及代码; 快餐服务(H6220). 建筑面积 (平方米); 149; 绿地面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 30; 其中：环保 投资(万元); 4.8; 环保投资占 总投资比例; 16.0%. 评价经费 (万元); 预期投产日期; 2016 年 6 月. ## 1.1 工程内容及规模 ⑴工程内容与规模 项目名称：绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店建设项目。 项目性质：新建，主要提供快餐服务（中餐、晚餐） 项目总投资：总投资 30 万元。 建设地点：绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店建设项目租赁位于绍兴市胜利东 路 386 号世茂广场之一层 A2- 102-S- 108 号的商铺 149 平方米。项目租赁的商铺 东面为通道，隔通道为必胜客宅急送和跨界式酒吧餐厅；南面为世茂停车场，隔 停车场为都泗门路，隔路为盛世名苑小区；西面为世茂波影大酒店；北面为通道， 隔通道为德站琪餐厅。项目主要环境保护目标见表 1- 1。

表 1- 1 项目主要环境保护目标 序 号; 保护目 标名称; 方位; 与项目地 边界距离; 人数; 敏感性 描述; 环境保护目标. 1; 盛世名苑; S; 45; 约 600 户; 一般; 环境空气：二级标准 环境噪声：2 类区标准. 2; 河流; W; 75; 河宽 31m; 一般; 水环境：Ⅲ类标准. ⑵平面布置

项目位于世茂广场一层的南侧，主出入口位于南侧，在东侧设置次出入口， 项目分两层，项目一层设置就餐区、打菜区(包括煲汤、蒸菜) 、收银区、洗消间， 二层设置就餐区、餐具回收间、储物间，其中就餐区共设 6 人桌 5 张，4 人桌 36 张，2 人桌 7 张，合计 188 人。 ⑶工作人员 本项目共需员工 7 人，营业时间 10：00-20：00 ，年营业时间 340 天。 ⑷空调设备 项目采用 7 台 3 匹空调，空调外机设置在地下二层。 ⑸厨房设备 项目厨房设备清单见表 1- 1 ，采用管道天然气作燃料。 表 1- 1 项目厨房设备清单 序号; 设备名称; 规格; 数量（台）. 1; 电磁炉; 3 眼; 1. 2; 蒸灶; 2 眼; 1. 3; 蒸箱; 1. 4; 电磁煲灶; 6 眼; 2. 5; 蒸品台; 2. 6; 热菜台; 3. 7; 保洁柜; 5. 8; 消毒柜; 1. 9; 冰箱; 3. ⑹给排水 项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采用废、污、 雨分流制。项目餐饮废水经过隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活 污水一起排入范蠡路城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理；地面雨水与 屋面雨水经雨水管收集后排入市政雨水管网。

## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要污染问题 本项目拟建于绍兴市胜利东路 386 号世茂广场之一层 A2- 102-S- 108 号的商 铺，目前为闲置的商业用房，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及环境污 染问题。

| 2 、生产工艺流程及污染源强分析 2.1 项目生产工艺 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气、噪声 |  |  | 噪声 就餐 残渣 | 餐碟 由配送中心回收洗涤 噪声 饭碗、筷子洗涤 外运 废水 |
| 配料 | 烹饪 电 | 图 2-1 |  |  |
|  |  |  | 生产工艺流程图 |  |
| 工艺流程说明：项目配料由渔之乡集体用餐配送中心洗涤、配菜后送至本快 餐店进行烹饪，顾客就餐后，餐碟每天晚上营业结束后由渔之乡集体用餐配送中 心回收洗涤，饭碗、筷子由本快餐店洗涤。 2.2 营运期污染源强分析 2.2.1 废水 该项目产生的废水主要是餐饮废水和生活污水两部分。 ⑴生活污水排放量按用水量的 85%统计； ⑵餐饮废水：项目为提供中餐、晚餐，其中配菜的洗涤和餐碟的洗涤均由渔 之乡集体用餐配送中心承担，因此项目餐饮废水产生量较小，每座位每餐产生的 餐饮用水量按 10L/d 计，项目最大客流量为 188*2 人次/天，则产生餐饮废水 3.20t/d( 1086.6t/a)； ⑶员工生活废水：项目需员工 7 人，生活用水量按 70L/d（以二餐计），每 年按 340 日计。则员工产生生活污水 0.42t/a( 141.6t/a)。 综上所述，整个项目的废水产生情况见表 2- 1。 表 2- 1 项目的废水产生情况 |  |  |  |  |

| 序号 | 用水对象 | 定额 （L/人·d） | 人数 | 排污 系数 | 废水量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | t/d | t/a |
| 1 | 餐饮 | 10 | 188*2 | 0.85 | 3.20 | 1086.6 |
| 2 | 员工 | 70 | 7 |  | 0.42 | 141.6 |
| 3 | 合计 | / | / |  | 3.62 | 1228.2 |

| 项目最大日废水量取整为 4.0t/d ，即 1229t/a 。项目餐饮污水经隔油池处理、 粪便污水经化粪池预处理后与其他生活污水一起排入东池路城市截污管网，送绍 兴污水处理厂处理，废水中 CODcr 浓度为 500mg/L、NH3-N 浓度为 35mg/L，则 CODcr、NH3-N 量分别为 0.61/a 、0.04t/a。 2.2.2 废气 项目能源为电，均用电加热，因此产生废气主要为油烟废气。 项目经营中餐、晚餐，产生废气主要为油烟废气。据有关资料统计，绍兴市 区食用油脂用量为 3.5kg/1 餐·100 人，烹饪挥发损失量约为 2.84% ，安装的油烟 净化器最低去除率为 85% ，油烟产生和排放情况见表 2-2。 表 2-2 项目营运期油烟产生及排放情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 位置 |  | 就餐人次 |  | 油烟产生量(t/a) |  | 去除率 | 油烟排放量(t/a) |
|  |  |  | 顾客 | 员工 |  |  |  |  |
| 1 | 就餐大厅 |  | 188*2 | 7*2 | 0.132 |  | 85% | 0.020 |
| 项目操作时间 6 个小时，项目应安装风量 12000m3/h 的风机，则油烟经过净 化处理后排放浓度为 0.81mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准》(GB18483—2001) 中规定的排放浓度小于 2.0mg/m3 的标准。 2.3.3 噪声 本项目噪声主要来自厨房、油烟净化装置、洗碗盘、人群活动、空调外机等 的噪声，对于以上噪声源的噪声级采用类比调查实测的平均声级确定其源强，各 种设备的噪声水平见表 2-3。 表 2-3 设备噪声水平 单位：dB |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 噪声源 |  |  |  | 平均噪声源强 |  |  |
| 1 |  | 烹饪 |  |  |  | 70.0 |  |  |
| 2 |  | 洗碗盘 |  |  |  | 70.0 |  |  |
| 3 |  | 人群活动 |  |  |  | 65.0 |  |  |
| 4 |  | 风机 |  |  |  | 60.0 |  |  |

| 5 | 油烟净化装置 | 65.0 |
| --- | --- | --- |
| 6 | 空调外机 | 55.0 |
| 2.2.4 固废 该项目的固体废物有废泔脚、空酒瓶、饮料瓶以及废包装材料，员工及顾客 |  |  |

| 的生活垃圾。项目产生的废泔脚，其成分为生料粗加工丢弃物和残菜剩饭，废泔 脚产生每人每餐 0.1kg 计，项目最大就餐人数 188*2 人次，产生数量为 37.6kg/d （12.784t/a）；空酒瓶、饮料瓶以及废包装材料产生量为 5.0t/a ；项目员工生活垃 圾以 0.5kg/人 ·d ，则生活垃圾产生量为 3.5kg/d（ 1.19t/a）。具体见表 2-4。 表 2-4 项目产生的固废情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 固废名称 |  | 产生 工序 |  | 形态 | 属性 |  | 废物 代码 | 产生量 (t/a) |  | 利用处置方式 |
| 1 | 残菜剩饭和 生粗加工丢 弃物 |  | 就餐 |  | 固体 | 一般固废 |  | - | 12.784 |  | 盛放在带盖塑料 桶内，每日清运 综合利用。 |
| 2 | 空酒瓶、饮 料瓶以及废 包装材料 |  | 就餐 |  | 固体 | 一般固废 |  | - | 5.0 |  | 分类集中收集出 售给物资部门回 收综合利用 |
| 3 | 生活垃圾 |  | 就餐和 服务 |  | 固体 | 一般固废 |  | - | 1.19 |  | 袋装收集后统一 清运卫生填埋 |
| 2.3 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目实施后污染物产生及排放情况见表 2-5。 表 2-5 项目实施后污染物产生及排放情况（排入环境） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内容 类型 |  | 排放源 |  | 污染物名称 |  |  | 处理前产生浓度及 产生量（单位） |  |  | 排放浓度及排放量 （单位） |  |
| 大气 污染物 |  | 餐饮 |  | 油烟废气 |  |  | 0.132t/a |  |  | 0.020t/a |  |
| 水 污染物 |  | 生活污水 |  | 废水量 |  |  | 4.0t/d 、1229t/a |  |  | 4.0t/d 、1229t/a |  |
|  |  |  |  | CODcr |  |  | 500mg/L、0.61t/a |  |  | 100mg/L、0.12t/a |  |
|  |  |  |  | 氨氮 |  |  | 35mg/L、0.04t/a |  |  | 5mg/L、0.01t/a |  |
| 固体 |  | 员工 |  | 生活垃圾 |  |  | 1.19t/a |  |  | 0t/a |  |

| 废物 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 顾客、员工 | 废泔脚 | 12.784t/a | 0t/a |
|  |  | 废包装材料 | 5.0t/a | 0t/a |
| 噪声 | 烹饪 | 噪声 | 70.0 dB |  |
|  | 洗碗盘 |  | 70.0 dB |  |
|  | 人群活动 |  | 65.0 dB |  |
|  | 风机 |  | 60.0 dB |  |
|  | 油烟净化装置 |  | 65.0 dB |  |
|  | 空调外机 |  | 55.0 dB |  |

3 、环境影响分析 3.1 施工期环境影响分析 绍兴高新区阿曹热炒中式快餐店建设项目租赁位于绍兴市胜利东路 386 号 世茂广场之一层 A2- 102-S- 108 号的商铺 149 平方米实施经营，项目施工期产生 的生活污水水量较小，粪便废水经现有化粪池处理后排入市政污水管网，进入绍 兴污水处理厂处理，对周围水环境无影响；项目装修油漆废气产生量较小，且装 修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气经大气扩散后不会对 周围环境产生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾分别收集及时清运到环卫、城管 等部门规定的地方处置，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、 传染疾病，采取上述措施后，固废对周围环境不会造成明显的影响；装修期间， 选用低噪声施工机械，在装修期间关闭门窗，并严禁夜间施工，可有效降低装修 噪声对周围环境的影响；因此装修期间本项目对周围环境影响较小，且是暂时性 的，装修结束后，上述影响即可消除。 ## 3.2 营运期环境影响分析 3.2.1 水环境影响分析 项目餐饮废水经过隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一 起排入范蠡路城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理，因此项目废水进管 排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持现状等级。 3.2.2 大气环境影响分析 项目产生的废气主要为油烟废气，厨房油烟经集气罩收集后，由风机通过项 目二层西北角的烟道排放口抽至世茂广场的内置烟道通向 4 楼屋顶平台排放。所 选用的油烟净化装置最低去除效率不得低于《 饮食业油烟排放标准 》 (GB18483-2001)中规定的 85％的标准，油烟排放浓度为 0.81mg/m3，符合排放浓 度≤2.0mg/m3 的标准；项目地距离最近保护目标盛世名苑小区 45m，厨房油烟排 放口位于项目地四层屋顶，满足《饮食业环境保护技术规范》（HJ544-2010 ）中 “经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标距离不应小于 20m，新建产生 油烟的饮食业单位边界与环境敏感目标边界水平间距不宜小于 9m ”的要求。同

时由于项目油烟排放量较小（0.020t/a），在屋顶排放，排放口可与空气充分混合， 经空气稀释扩散后，对周围环境空气和环境保护目标影响较小，周围环境空气质

| 量能维持现有等级，满足功能要求。 3.2.3 声环境影响预测及评价 本项目主要噪声源为油烟净化装置、风机、空调外机等的噪声。项目厨房位 于项目地北侧，营运时关闭门窗，可有效降低外排噪声，厨房外排噪声在 50.0dB 以下；项目油烟净化器和风机安装于二层西北角储物间内，对油烟净化器底部安 装减震垫，油烟风机进出口安装匹配的消声器，可降噪 10.0dB 以上；空调外机 置于地下二层，利用地面来屏蔽噪声，其隔声量能达到 40.0dB 以上，预计项目昼 间外排噪声达到《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中的 2 类标准。 项目地距离最近保护目标盛世名苑小区 45m ，距离衰减值为 41.0dB ，影响值小 于《社会生活环境噪声排放标准》中 2 类标准。因此，项目实施后对周围环境及 保护目标影响较小，周围声环境质量能维持现状等级，满足功能要求。 项目营业至 20:00 ，因此夜间对项目地周围基本没有影响。 3.2.4 固废影响分析 项目产生的固体废弃物为废泔脚，空酒瓶及饮料瓶等废包装材料及员工生活 垃圾，经采取表 3- 1 中的处置方法处理后，符合环保要求，对周围环境影响较小。 表 3- 1 项目固体废物利用处置方式评价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 固体废物 名称 | 产生 工序 | 属性 | 废物 代码 | 产生量 (t/a) | 利用处置 方式 | 委托利用处 置的单位 | 是否符 合环保 要求 |
| 1 | 废泔脚 | 就餐 | 一般 | / | 12.784 | 综合利用 | 餐厨垃圾处 理中心 | 符合 |
| 2 | 废包装材料 | 就餐 | 一般 | / | 5.0 | 回收利用 | 物资公司 | 符合 |
| 3 | 生活垃圾 | 生活 | 一般 | / | 1.19 | 环卫清运 | 环卫部门 | 符合 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597010132015006032