# 板式家具设计

书柜：立板一般间隔350mm——800mm不等层板高度正常 为350mm——400mm;  个性化设计一般摆放32开图书的层板 高度为250mm,  摆放16开图书的层板高度为320mm书柜的中 层格板应做些活板，便于主人存放大件物品。衣柜分为被褥 区：常规设计在最高层，高度为400mm——550mm长衣区：高 度为1400mm——1700mm上衣区：高度为1000mm—-1200mm

叠放区：高度为350mm——500mm抽屉：宽度为400mm--800

mm, 抽屉面高度为160--200mm抽屉面换用玻璃：步入式衣 帽间是开放的状态，因此对于贴身穿的内衣裤和常用的浴巾 应该收放在抽屉柜内。传统的抽屉柜都是木质面的，而最新 式的抽屉柜是玻璃面的，这种抽屉柜不仅更漂亮，也更方便 拿取衣物。领带格(百宝格):每一位成功男士都会有多条 领带，把这些领带一字排开非领带格莫属。这种领带盒所占 空间比一个抽屉还小，而且位置不限，因此业主可以”见缝 插针”地随意安排领带格的位置。抽拉层板：叠起来的毛织 衣物码放在一起找起来会很麻烦，如果用抽拉板则能让叠放 的衣物井井有条，但它也有收纳空间较少的缺点，所以请业

主慎重选择。

裤架：叠放的裤子会有折痕，而裤架却能让裤子不留一

点痕迹，因此衣帽间中的挂裤架是必需的，它需要不少于

600mm 的悬挂空间，因此挂裤架通常会放置在抽屉下面，这

样更能节约空间。

更衣镜： 一面更衣镜是步入式衣帽间中必不可少的配置， 当换上漂亮的新衣时， 一定要在镜前照一照，因此在柜体的   侧面加贴一面更衣镜千万不能忘。更衣镜的高度为1000mm一   -1400mm,  宽度为400mm左右。柜体踢脚：根据柜体摆放房   间的踢脚而定， 一般比墙面踢脚线高5mm;  在未知墙面踢脚

高度时，柜体踢脚高度设计为100mm。

书柜(又称书架或整体书柜),从古至今无论是家居环 境还是公共场所，书柜(又称书架或整体书柜)都有它的身 影和位置。它是一个文化、文明的象征，也是人们渴望知识 的表现。书柜设计(又称书架设计或整体书柜)大概分成三

个种类。

1、 匀称设计，就是让书柜(又称书架或整体书柜)的 外观整体以众多完全相同的格位出现。此类设计多出现在图 书馆或大型书房。如果整体书柜的直线宽度超过4米，高度 在2.2米以上，采用此种设计，将给人以既简约又博大、浩 如烟海的气势和感觉。高档的大型书房，在这种样式设计下， 可将格位的四个角装饰以古朴的木质雕花，又将给书柜(又 称书架或整体书柜)营造一种典雅高贵的印象(故宫内有该

设计的经典作品)。

2、 对称设计，就是让书柜(又称书架或整体书柜)的

外观左右对称。此类设计主要是应用在家居环境的多用途书 柜(又称书架或整体书柜)上。比如，让电视柜和书柜(又 称书架或整体书柜)结合使用或和电脑桌结合使用。此类设 计是在家居环境相对狭小，内部环境装饰已经比较丰富的情 况下，采用此类设计，可让人有安静、放松的感觉，在满足

多功能需要之后，充分利用有效空间并减轻空间装饰疲劳。

3、 不规则设计，就是让书柜(又称书架或整体书柜)  的设计充分发挥想象力，让格位的错落拼合创造各种精美造 型，既能满足多功能书柜(又称书架或整体书柜)的各种功 能，又能给家居环境造景装饰。比如，用俄罗斯方块的形状， 拼合一个书柜(又称书架或整体书柜),您的家居环境，将

因为它拥有了强烈的个性和基调。

书柜尺寸(又称书架尺寸或整体书柜),为了满足基本  功能，书柜尺寸(又称书架或整体书柜)一般以深度300mm, 高度2200mm (超过此高度一般需要用梯子辅助使用)左右为  宜。格位的高度最少为300mm(16  开高度，音像光盘只要  150mm 即可)。格位宽度限制，视材料而定。采用18mm 厚度  的刨花板或密度板，格位的极限宽度不能超过800mm(25mm

厚

度的板极限宽度为900mm), 采用实木格板，极限宽度一

般为1200mm。

抽屉的优化设计

家具制造是一种多工序、短周期、劳动密集型的加工产  业，家具企业要能够持续稳定地发展，就必须对产品进行优  化设计，力求做到形式与功能的统一，技术与艺术的统一， 宏观与微观的统一，真正做到以较低的成本生产出较高质量、 符合环保、具有个性、满足客户需要的产品，才能使企业在

市场竞争中处于不败之地。

家具产品的优化设计，是通过对产品的零部件进行标准  化、系列化和通用化设计来实现的，其中抽屉在家具产品中  应用非常广泛，具有一定的代表意义。本文根据抽屉的组成  和结构，对抽屉的零部件进行标准化、系列化和通用化设计，  使抽屉满足互换性和优化设计的原则，从而达到降低成本、

提升材料利用率、提高生产效率的目的。

一、抽屉的组成和结构分析

1)拆装式抽屉的组成结构

a 、屉面板、屉侧板、屉后(背)板和屉底板(见图1)。

b、屉面板、屉侧板、屉前板、屉后(背)板和屉底板(见

图2)。

从优化设计考虑，(图1)较省材料，本文按(图1)的

设计来介绍。

2)抽屉的连接结构

a 、(偏心连接件+木榫+自攻螺丝)全拆装结构。屉侧板

与屉面用偏心件连接，屉侧板与屉后板用自攻螺丝连接(见

图3)。

b、 (偏心连接件+木榫)全拆装结构。屉侧板与屉面板、

屉后板都用偏心件连接。

从五金材料成本分析， a 结构更能降低成本。本文按 a

结构来介绍。

3)抽屉的材料应用

一般来说，抽屉各组成部件都可以用各种厚度的板材。 但从优化设计来分析，抽屉面板可用16毫米或18毫米厚的  人造板，表面装饰材料随产品设计而定；屉侧板和屉后板用  12毫米厚中纤板，表面为三聚氰氨纸饰面或免漆纸饰面；屉  底板用3毫米厚中纤板，表面为三聚氰氨纸饰面或免漆纸饰  面。五金配件材料用直径6×30毫米的木榫，直径3.5×30   毫米自攻螺丝，直径10毫米的三合一偏心连接件就能满足  强度要求；抽屉滑轨用自关托底滑轨，根据实际需要也可用  三节钢珠滑轨，或隐藏式自关滑轨。从加工工艺及成本来分  析，自关托底滑轨最经济实用，能满足大部分产品设计的需

要。本文都是依据自关托底滑轨的技术参数来介绍。

二 、抽屉的优化设计

1)抽屉侧板的优化设计

a 、抽屉侧板的长度确定

抽屉侧板的长度是根据所用抽屉滑轨的长度来确定的：

屉侧板长度=抽屉滑轨长度。抽屉滑轨长度的国标规格有250

毫米(10”)~600毫米(24”),其间以50毫米(即2”) 递增，即抽屉滑轨长度=200+50n(n=1 、2 、3……8)      毫米  共8种规格；设定此8规格为抽屉长度的标准规格。具体选  择那种滑轨规格，应根据安装抽屉的柜内净深度来确定(见

图4),即滑轨长度≤柜内净深度—21(毫米)(公式一)。

根据(公式一)选择滑轨长度国标规格中最接近的一种 长度规格，从而可以确定抽屉侧板长度的标准规格。由(图 4)可知(公式一)所确定的的滑轨规格既能使抽屉安装为 外抽屉(抽屉面板盖住柜侧板)也能安装为内抽屉(抽屉面

板嵌于柜侧板内)。

b 、抽屉侧板高度的确定

根据所用自关托底滑轨来安装的抽屉，抽屉侧板的高度

规格可设计为：

屉侧板高度=56+20n(n=1、2、3、7、9) 毫米(公式二)

共有5种规格，具体选那一种规格，可根据所用抽屉滑 轨的最小安装距离和实际需要而定。对于用托底滑轨的抽屉，

抽屉侧板与柜顶板的最小间隙为16毫米(见图5)。

当然，若用3节走珠滑轨，可以不受安装最小空隙的限

制。对于纵向只有一个抽屉的家具，由(图5)只需满足：

屉侧板高度≤柜内净高度-21毫米(公式三)

并由(公式二)计算选择一种标准的屉侧板高度规格；

对于纵向有多个抽屉的家具，由于设计家具外观造型时已确

定了抽屉面板的规格，考虑柜体底板的厚度可以是16毫米

或18毫米。为了使内抽屉和外抽屉都能通用互换，结合(图

5)只需屉侧板的高度满足：屉侧板高度≤屉面板高度一

(16+5+18-4)毫米，即：

屉侧板高度≤屉面板高度一35毫米(公式四)

并由(公式二)计算选择一种标准的屉侧板高度规格。

由(公式二)所确定的抽屉侧板高度系列最小高度为76 毫米，最大高度为236毫米，共5种标准规格。由于常用人 造板材的规格为2440×1220毫米，裁板开料时整板要裁去 毛边，以及锯片有宽度按4毫米计算，对高度为76毫米的 抽屉侧板计算，则1220÷(76+4)>15,即每张板裁高度76 毫米的抽屉侧板，宽度方向能裁出15块(见图6),使板材

的利用率能达到最高值。

抽屉侧板高度=56+20n(n=1 、2 、3 、7 、9) 的每种规格都 符合优化设计的原理，使所开出抽屉侧板数达到最大值且板 材的利用率能达到最高。对于高度小于76毫米的屉侧板， 属于特殊规格，根据板材用料优化原理，其高度应设计为56 毫米；但实际应用中会根据具体情况有所改变，且对于高度

很小的抽屉还可以改为钉装结构和用三节滑轨来安装。

c 、屉侧板孔位，槽位的确定

根据加工工艺优化原理，要使人为误差，机器误差所产

生的误差累积为最小值，各加工定位基准及测量基准需从同

一基准出发，即从抽屉侧板底端出发。故设定抽屉侧板底端 至抽屉侧板最下孔中心的距离为30毫米(若设定为32毫米， 对于96毫米高的抽屉侧板上下两孔形成对称，后一工序难 以分辨前一工序的定位基准容易造成误差累积扩大),然后 依次按“32mm” 系列向上排孔。 一般排3个孔(76毫米和96 毫米高的屉侧板只排2个孔，无中间的木榫孔),中间的孔

作为木榫孔。

32mm 系统设计步骤是：功能尺寸确定→结构分析→系列板块设计。 (1)功能尺寸确定

首先要确定低柜功能尺寸的范围，它由低柜功能的两个方面决定，即贮存物品和方便 使用者取入，由此初步确定低柜的宽、深、高三维功能尺寸约为

400×500×740(W×D×H),   精确的尺寸按结构形式和32mm 系统设计要求进行调节。

(2)结构形式

柜类家具柜体框架有多种，首先要选择结构的形式。为便于比较，我们分两种常见结 构讨论。 一种采用顶板、盖旁板直接连接，旁板落地，底板下有望板(图1);另一种是典 型的厨柜结构：面板与柜体分开，上由两块拉条板连接，旁板与底板平，柜体下有调整脚

(图2)。所用材料为三聚氰胺板，面板厚25mm,   旁板、拉条板、底板、望板厚均为 16mm, 望板高75mm。

(3)标准系列板块设计

①门、抽屉面板高度系列的确定

32mm 系统的首要因素是门、抽屉面板，首先要确定门、抽屉面板的系列高度。设计 原则是门、抽屉面板为32mm 的整数倍，高度系列尺寸之间有倍数或组合关系，我们优选 的基数是128(32×4)、160(32×5)。

门是最大高度=柜高一顶板一望板高=740-25-75=640,低柜的门高度系列定为 640、512、480,抽屉面板高度系列尺寸分别为128、160、256。

系列高度之间存在着如下关系：

640=128×5=128+512=128+256×2=160×4=160+480(图3)。

图 1  四屉柜  图 3 低柜系列(同…柜框与不同门抽组合)

图 2  门抽柜

②屉面与屉盒的相对位置与抽屉旁板的高度确定

相同规格的抽屉互换，屉面与屉盒的相对位置需一致，屉盒的屉旁板与屉面板连接， 上下需要确定位。相同规格抽屉的通用如五屉柜，要能满足最上一个与最下一个的互换的 要求，即屉盒既要满足安装在最上面的要求，又要满足安装在最下面的要求。对于自关闭 的抽屉滑道(曲轨),最上面的屉旁到顶板下表面至少留16mm 的高度，而最下抽屉的滑 道装配孔是否能装在结构孔上第一个系统孔，要看此系统孔距底板高度是否大于滑道所需 的最小安装高度18mm (图4)。如屉面全盖底板，底板厚为16mm,  则间距为32-

16=16mm  不能满足要求，此时底板要至少下移2mm,   即屉面下露出2mm 底板。根据滑 道的实际尺寸(图4),曲轨h=15mm,   则抽屉面下边距展旁板下边距离为：32-

15=17mm。   对于图1的四屉柜，160mm 高的抽展屉旁高度的最大值为：160-16- 17=127mm,   对于图2的一门一屉柜则为160-16-16-17=101mm.。

图 4 抽屉滑轨安装尺寸

③旁板的高度的确定

旁板高度根据不同结构及门与顶底板的关系确定。

图1系列：门全盖底板，根据抽屉的安装要求，实际底板下移2mm,  若保证柜高 740mm 不变，望板相应减少2mm,   则旁板高度=门高+2+望板高，即

640+2+73=725mm。

图2系列：门全盖顶底板，则旁板高度=门高+2,即642mm。

门半盖顶底板，则旁板高度=门高+1/2顶板厚+1/2底板厚=640+8+8=656mm。

可见旁板高度不是固定因素，柜高也是可变动的。若一定要统一柜体高度，可通过调 节望板高度实现。

④旁板确定

旁板宽度既要根据柜内净空间满足储物的功能需要，又要考虑板材的出材率。  ⑤旁板 上孔位设计系统孔与结构孔分别考虑，结构孔根据顶底板的位置及偏心件的安装要求确定， 并依据对称原则安排。

前排系统孔距旁板前边国际上规定盖门为37mm  (嵌门为37mm+ 门厚);不管门与旁 板的关系如何，旁板上的系统孔总是与门抽屉面板相对应，系统孔与门、抽屉面板的上下 边对齐。若结构孔与第一系统孔太近，则从下一个打起(图1)。

后排系统孔与前排系统孔的距离决定于抽屉滑道的安装孔位，至少保证滑道的最后一 个安装孔定在后排系统孔上，450mm 抽屉滑轨前后系统孔间距最大为

128+96+96+64=384mm,   也可以是128+96+96=320mm (图5)。

图 5  抽屉滑轨安装孔位

⑥门上铰杯孔位的确定

因门的上下边对应系统孔，而铰杯孔与装铰座的两系统孔的中心在一条线上，所以铰 杯孔的中心距门边为32n+16,   在本例中为32×2+16=80mm (图2)。

通过对32mm 系统应用的透彻分析可知，32mm 系统能使生产企业变小批量生产为大 批量生产，提高生产效率和设备的使用率，互换性使安装更为方便：对于用户提供了主动 选择的机会，使个性化得以体现，而且考虑到家具使用功能的变化，为家具的变换与扩展 留下了“升级”空间。特别是可以实现住宅家具的系统化，给家具业的发展提供更广阔的 空间。

引入32mm 系统的设计与制造体系，是·个系统工程，将改变现有的设计、生产、销 售、安装等各个环节，需要生产厂家的每·个员工对这个体系有全面的理解，达成共识共 同努力：同时在营销环节上，要把这个产品概念介绍给消费者，使之认识到标准化系统家 具所提供的服务。

无论实施起来需要付出多少，32mm 系统的广泛应用都是中国家具工业化进程的必由 之路。相信在实业界与学术界的共同努力下，32mm 系统不会再仅停留在理论阶段，它必 将成为中国家具企业提高竞争力的利器。

32mm 系列化抽屉的设计与应用技术

应用32mm 系统和50mm 柜体外宽模数，对抽屈进行标准化设计，可得出满足互换要

求的抽屉规格尺寸系列。设计的思想基础是将部件独立于板式家具来体现“部件就是产品” 的概念。

1.设计前提、目标和方法

前提：结构孔和系统孔都处于32mm 系统网格内。

目标：必须满足柜内所有抽屉，尤其考虑到最上与最下一个抽屉的互换。

方法：抽屉面板与屉盒分开设计，在此只设计到屉盒的三维尺寸为止；标准化抽屉的 设计面向各种功能的柜类家具，设计时假定柜高无严格限制、所有板件已经封边和饰面处

理 。

2.抽屉面板高度与宽度

抽屉面板的高度采用32mm 的整数倍，抽屈面板高度的数量为5-6个标准大小甚至更 少。抽屉面板的上下口均与系统孔或结构孔对齐。若考虑上下层抽屉面板间分缝值，上述 值酌减。

32mm 是一个结构模数，主要决定旁板的高和宽。标准化设计要在柜体宽度方向也引

入一个基本模数，假定柜体宽度外形尺寸采用50mm 为基本模数。抽屉面板的宽度与门的  宽度应一致，门的宽度取决于暗铰链的安装设计尺寸和旁板厚度。杯状暗铰链的A 值是设  计的主参数，为门与旁板叠盖或分缝的距离；对于盖门， A 取负值，对于嵌门， A 取正值。 若暗铰链的A 值为一15mm,   旁板厚度为18mm,  则抽屉面板宽度为(50×n-(18-15)

×2)mm 。  在此以柜体宽度值50×n 作为抽屉面板宽度的公称尺寸。根据公称尺寸和旁板 厚度、暗铰链的A 值，可制作出抽展面板宽度规格表(表1)例如：公称尺寸为800mm,  旁板厚度为18mm,  直臂铰链的弯曲参数B=13mm,   底座高度参数

H=0 、1.5 、3 、5 、7.5 、9 、10.5mm。A值取-18～-5.5mm,  级差0.5mm。铰杯孔离门侧 边的最小距离C 值为3～6mm, 级差1mm。如图1所示，可得下表。

表132mm 与 5 0mm 双模楼标准化抽屉面板宽度 (WTM)   的规格

A    -18    -17.5 -17  -16.5  -16  -15.5  -15  -14.5 -14  -13.5 -13  -12.5  -12

WTM    800  799  798  797  796  795  794  793  792  7941  790   789  788

A    -11.5    -11   -10.5 -10 -9.5 -9 -8.5 -8 -7.5 -7 -6.5 -6 -5.5

WTM     787    786  785  784  783  782  781  780  779  778  777  776  755

表中抽屉面板宽度公称尺寸为800mm、旁板厚度18mm、暗铰链A 值为-15mm,   若三

项中任一项变化，可参照此表补修新表。

3.抽屉高度与屉旁深度

3.1 屉旁高度

屉旁高度决定屉盒高度。如图2、图3所示，屉旁上口要保证低于上…个抽屉滑道安 装孔16mm  (抽屉滑道所需结构高度)+16mm  (自关闭滑道所需空隙)=32mm;   又要低于 抽屉面板上口。屉旁上口必须低于屉面上口D  (顶板厚) —B!  (依连接件而定，仅采用圆 棒榫连接时B1 为顶板厚度的一半),再减去自关闭抽屉滑道所需空隙16mm 。每层抽屉的 滑道安装孔定位高度必须在抽面下口所对应的系统孔或结构孔的上一个系统孔中心处，屉 旁上口低于屉面上口，恰已满足上一个抽屉滑道所需结构高度和下一个自关闭抽屉滑道所 需空隙，不必列入计算。

设BI=7mm.      最下层滑道所需结构高度为32- (18- 7)=21mm(>16mm),        及其它 层滑道所需结构高度为32mm(>16mm),        均满足要求。也满足上下抽屉可以互换要求。

所有抽屉屉前高度为32×n—32+11 (屉旁下口应在滑道安装孔轴线以下(16—5=11mm 处 )

一II   〔屉旁上口应低于屉面上口 (D-BI)=18-7=11mm,               在顶板下面〕 -16mm  ( 自 关

闭滑道所需空隙)。设计结果：抽面与屈盒都只有一个或几个规格，且所有屈面与展盒高度 相对位置也一致。

3.2屉旁深度

抽屉深度依抽展滑道的规格而定，常用的托底式抽屉滑道规格为：250(10)、

300(12)、350(14)、400(16)、450(18)、500(20)、550(22)、600mm(24       英寸)。

4.屉盒宽度

大多数两侧安装的产品已将屉旁与柜旁之间的距离规范为12.5mm,   其取值范围是

12～14.5mm。 当柜体宽为50mm×n,    旁板厚度为18mm,  屉旁与柜旁之间距离为13mm 时， 如图2,屉盒宽度为(50×n-18×2-13×2)mm。

5.设计结果

将不同n 值带入上述相应公式，可得下表。

表232mm 系列标准化抽屉规格

屉面高度HTM 系旬值(未考 虑人缝值)  屉面宽度 WTM 公称系列值  屉盒高度HTH

系列值  屉盒深度 DTH 系列值  屉盒宽度 WTH 系列值  备注

6496128160192224256   400-600(床头柜);600-(书柜和大衣柜，常 用800);450- (文

件柜和资料柜)。     级差50mm。                               164880112144176208

254、305、356、406、457、508、559、610      338(n=8)        388(n=9)         438(n=10)

488(n=11)538(n=12)…    设定旁板厚度为18mm,  如有改变，另行计算        128常用

160A 或 B    系列，常 用192为C    系列

在32mm 系统中，分别以ma=mb=160mm 和 me=192mm 为扩大模数，可构成

A 、B 、C 三个优选系列，其系列数值的构成方法为：Ai=2(i-1)×ma,Bi=(i+1) mb,Ci=(i+1)me。

据此表，若屉面板厚度系列值有n1 个，高度系列值有n2 个，宽度系列值有n3 个，抽 屈与屉盒宽度系列值有n4 个，深度系列值有n5 个，屉盒高度系列值与屉面高度系列值个  数相同，则抽屉规格有n1×n2×n3×n4×n5        个。

6.制造与生产

为方便对抽屉面板进行造型设计和深加工，建议生产时，屉面与屉盒采用可拆装结构， 连接应用可调节的连接件；并明确抽屉规格的常用系列和优选系列，制定各个抽屉规格及 板件的标准化代号。

7.应用讨论

应用时处理好抽屉与门在宽度与高度上的尺寸模数关系及抽屉与屉盒的关系。若旁板 高度需微调，或取旁板高为32mm 倍数，则结构孔必须与系统孔分开安排，此时柜体最上 最下抽屉面板高度作非标准化设计，相应的抽屉高度必要时也作非标准化设计。抽屉及门 等部件的标准化、系列化设计、生产与应用技术将有助于柜类家具实现均衡生产和即时制 造，推进住宅系统家具的开发和住宅的整体设计和工业化进程。

应用32mm 系统和50mm 柜体外宽模数，对抽屉进行标准化设计，可得出满足互换要

求的抽屉规格尺寸系列。设计的思想基础是将部件独立于板式家具来体现“部件就是产品” 的概念。

1.设计前提、目标和方法

前提：结构孔和系统孔都处于32mm 系统网格内。

月标：必须满足柜内所有抽屉，尤其考虑到最上与最下一个抽屉的互换。

方法：抽屉面板与屉盒分开设计，在此只设计到屉盒的三维尺寸为止；标准化抽屉的 设计面向各种功能的柜类家具，设计时假定柜高无严格限制、所有板件已经封边和饰面处

理 。

2.抽屉面板高度与宽度

抽屉面板的高度采用32mm 的整数倍，抽屉面板高度的数量为5-6个标准大小甚至更 少。抽屉面板的上下口均与系统孔或结构孔对齐。若考虑上下层抽屉面板间分缝值，上述 值酌减。

32mm 是一个结构模数，主要决定旁板的高和宽。标准化设计要在柜体宽度方向也引  入一个基本模数，假定柜体宽度外形尺寸采用50mm 为基本模数。抽屉面板的宽度与门的  宽度应一致，门的宽度取决于暗铰链的安装设计尺寸和旁板厚度。杯状暗铰链的A 值是设  计的主参数，为门与旁板叠盖或分缝的距离；对于盖门， A 取负值，对于嵌门， A 取正值。 若暗铰链的A 值为- 15mm,   旁板厚度为18mm,   则抽屉面板宽度为〔50×n-(18-15)

×2)mm 。  在此以柜体宽度值50×n 作为抽屉面板宽度的公称尺寸。根据公称尺寸和旁板

厚度、暗铰链的A 值，可制作出抽屉面板宽度规格表(表1)例如：公称尺寸为800mm,

旁板厚度为18mm, 直臂铰链的弯曲参数B=13mm,  底座高度参数

H=0 、1.5 、3 、5 、7.5 、9 、10.5mm 。A 值取-18～-5.5mm,  级差0.5mm 。铰杯孔离门侧 边的最小距离C 值为3～6mm,  级差1mm 。如图1所示，可得下表。

表132mm 与 5 0mm双模楼标准化抽屉面板宽度 (WTM)   的规格

A-18   -17.5  -17 -16.5 -16 -15.5 -15  -14.5 -14 -13.5  -13  -12.5 -12

WTM   800  799  798  797  796  795  794  793  792  7941  790  789  788

A    -11.5 -11 -10.5 -10 -9.5 -9  -8.5  -8 -7.5 -7 -6.5  -6 -5.5

WTM   787  786  785  784  783  782  781  780  779  778  777  776  755

表中抽屉面板宽度公称尺寸为800mm、旁板厚度18mm 、暗铰链A 值为-15mm,  若三 项中任一项变化，可参照此表补修新表。

3.抽屉高度与屉旁深度

3.1 屉旁高度

屉旁高度决定屉盒高度。如图2、图3所示，屉旁上口要保证低于上一个抽屉滑道安 装孔16mm  (抽屉滑道所需结构高度)+16mm (自关闭滑道所需空隙)=32mm:  又要低于 抽屉面板上口。屉旁上口必须低于屉面上口D  (顶板厚) —B1  (依连接件而定，仅采用圆 棒榫连接时B1 为顶板厚度的一半),再减去自关闭抽屉滑道所需空隙16mm。每层抽屉的 滑道安装孔定位高度必须在抽面下口所对应的系统孔或结构孔的上·个系统孔中心处，屉 旁上口低于屉面上口，恰已满足上一个抽屉滑道所需结构高度和下一个自关闭抽屉滑道所 需空隙，不必列入计算。

设B1=7mm,    最下层滑道所需结构高度为32—(18-7)=21mm(>16mm),        及其它 层滑道所需结构高度为32mm(>16mm),        均满足要求。也满足上下抽屉可以互换要求。

所有抽屉屉前高度为32×n—32+11〔 屉旁下口应在滑道安装孔轴线以下(16—5=11mm 处 ) 一11〔屉旁上口应低于屉面上口(D-BI)=18-7=11mm,             在顶板下面〕 -16mm  (自关

闭滑道所需空隙)。设计结果：抽面与屉盒都只有一个或几个规格，且所有屉面与屉盒高度 相对位置也一致。

3.2屉旁深度

抽屉深度依抽屉滑道的规格而定，常用的托底式抽屉滑道规格为：250(10)、

300(12)、350(14)、400(16)、450(18)、500(20)、550(22)、600mm(24         英寸)。

4.屉盒宽度

大多数两侧安装的产品已将屉旁与柜旁之间的距离规范为12.5mm,  其取值范围是

12～14.5mm。 当柜体宽为50mm×n,   旁板厚度为18mm,  屉旁与柜旁之间距离为13mm 时， 如图2,屉盒宽度为(50×n-18×2-13×2)mm。

5.设计结果

将不同n 值带入上述相应公式，可得下表。

表232mm 系列标准化抽屉规格

屉面高度 HTM 系旬值(未考 虑人缝值)  屉面宽度WTM 公称系列值  屉盒高度HTH

系列值 屉盒深度 DTH 系列值 屉盒宽度 WTH 系列值  备注

6496128160192224256  400-600(床头柜);600-(书柜和大衣柜，常 用800);450-(文

件柜和资料柜)。     级差50mm:                                                                  164880112144176208

254、305、356、406、457、508、559、610      338(n=8)    388(n=9)    438(n=10)

488(n=11)538(n=12)…    设定旁板厚度为18mm,  如有改变，另行计算        128常用

160A 或 B    系列，常 用192为C    系列

在32mm 系统中，分别以ma=mb=160mm 和 mc=192mm 为扩大模数，可构成 A 、B 、C 三个优选系列，其系列数值的构成方法为： Ai=2(i-1)×ma,Bi=(i+1)

mb,Ci=(i+1)mc。

据此表，若屉面板厚度系列值有nl 个，高度系列值有n2 个，宽度系列值有n3 个，抽 屉与屉盒宽度系列值有n4 个，深度系列值有n5 个，屉盒高度系列值与屉面高度系列值个  数相同，则抽屉规格有n1×n2×n3×n4×n5        个。

6.制造与生产

为方便对抽屉面板进行造型设计和深加工，建议生产时，屉面与屉盒采用可拆装结构， 连接应用可调节的连接件：并明确抽屉规格的常用系列和优选系列，制定各个抽屉规格及 板件的标准化代号。

7.应用讨论

应用时处理好抽屉与门在宽度与高度上的尺寸模数关系及抽屈与屉盒的关系。若旁板 高度需微调，或取旁板高为32mm 倍数，则结构孔必须与系统孔分开安排，此时柜体最上 最下抽屉面板高度作非标准化设计，相应的抽屉高度必要时也作非标准化设计。抽屉及门 等部件的标准化、系列化设计、生产与应用技术将有助于柜类家具实现均衡生产和即时制 造，推进住宅系统家具的开发和住宅的整体设计和工业化进程

什么是32mm 系统在现代家具

·、板式家具的用材：板式家具主要以选板为基材，制造板式部件的材料可分为实心板和 空心板两大类，大多数企业以采用实心板为主，其中主要有覆面刨花板和中密度纤维板。

二 、板式家具的结构特点：板式家具的结构应包括板式部件本身的结构和板式部件之

间的连接结构，其主要特点有：

(1)节约木材，有利于保护生态环境。

(2)结构稳定，不易变形。

(3)自动化高级生产可以做到创高产量，从而增加利润。

(4)加工精度由高性能的机械来保证，可生产出满足消费者需求的高品质产品。

(5)家具制造无需依靠传统的熟练木工。

(6)预先进行生产设计可减少材料和劳动力的消耗。

(7)便于质量监控。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597124022012006035