一、塔式起重机

1、起重设备档案的原始资料不包括内容是（ ）

A.购销合同

B..历次验收资料

C.必要的制造许可证D.备案证明

2、塔式起重机主要由（ ）组成

A.基础、塔身和塔臂

B.基础、架体和提升机构

C.金属结构、提升机构和安全保护装置

D.金属结构、工作机构、安全装置和控制系统

3、塔机变幅小车车轮踏面厚度磨损量达到原厚度的（ ），应予以报废

、②小车变幅的塔机，应设置小车（ ）和终端缓冲装置，保证小车停车时其端部距缓冲装置最小距离为 200mm

A.起重量限制器

B.超高限制器C.力矩限制器

D.行程限位开关

5、①②关于从事塔机安装、拆卸活动的单位，下列说法不正确的是

- 应当依法取得建设主管部门颁发的起重设备安装工程专业承包资质

- 应当依法取得建筑施工企业安全生产许可证C.应在其资质许可范围内承揽工程

D.三级资质可承担 3150KN•m 以下塔式起重机、各类施工升降机的安装与拆卸

6、塔机安装到独立高度时，塔身和基础平面的垂直度允许偏差为

1000

1000

1000

1000

7、塔机附着框架应尽可能设置在（ ） A.塔身标准节节点之间

B.起重臂与塔身的连接处

C.塔身标准节的节点连接处

D.平衡臂与塔身的连接处

8、②当同一施工地点有两台以上塔机时，应保持两机间任何接近部位（包括吊重物）距离不得小于（ ）

9、下列属于塔式起重机的主要性能参数有（ ）

A.最大起重力矩

B.B.起升高度

C.工作速度

D.工作幅度

E.顶升速度

10、下列属于塔机月检内容的有（ ）

A.钢丝绳

B.基础与附着装置

C.避雷、接地电阻

D.核实保养记录

E.力矩与起重量限制器等各种安全装置是否可靠有效

11、对于塔机司机室，下列说法正确的有：（ ）

A.应有绝缘地板

B.B.应有符合消防要求的灭火器

C.C.门窗应完好

D.D.起重特性曲线图（表）

E.E.安全操作规程牌应固定牢固，清晰可见

12、下列属于塔机行程限位装置的有

A.起升高度限位器

B.幅度限位器

C.回转限位器

D.起重力矩限位器

E.运行限位器

13、塔机顶升液压系统应有防止过载和液压冲击的安全溢流阀。（ ）

正确

14、起重力矩限制器对吊钩侧向斜拉重物引起的倾翻力矩能够起到很好的限制作用。

不正确

15、起重量达到 300KN 及以上的起重设备安装工程专项方案应按规定进行专家论证

正确

16 行走式塔机安装后，轨道顶面纵横方向上的倾斜度，对于上回转塔机不应大于 3/1000。

正确

17、.塔机力矩限制器试验应包括定幅变码试验和定码变幅试验。（ ）

正确

18、起升高度、幅度和回转装置的试验，应在塔机空载状态下按正常工作速度进行，各项试验重复进行 2 次

不正确

19、最大起重量是指钢丝绳最小倍率时允许起吊的最大重量。

不正确

20、钢丝绳防脱装置表面与滑轮或卷筒侧板外缘间的间隙不应超过钢  丝绳直径的 20%。（ ）

正确

二、建设工程安全生产基本概念

1、危险是指系统中存在导致发生不期望后果的可能性超过了人们的承受程度，一般用（ ）表示危险的程度

B.风险度

2、危险源是指可能导致（ ）和（或）健康损害的根源、状态或行为， 或其组合。

A.人身伤害

B.环境破坏C.设备损坏D.事故隐患

3、在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷是指（ ）

事故隐患

4、某安全事故造成 13 人死亡，20 人重伤，直接经济损失 500 万元， 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，该事故应属于（）

重大事故

5、法约尔认为，管理是由（）等职能为要素组成的活动过程

A.计划B.组织C.指挥D.协调E.控制

6、危险源可分为（）。

A.第一类危险源B.第二类危险源

7、安全与危险构成一对矛盾体，它们相伴存在

正确

8、按照系统安全工程的观点，安全是指系统中人员免遭不可承受危险的伤害。

正确

9、安全有狭义安全和广义安全之分正确

10、以某一领域或系统为主的安全扩展到生活安全与生存安全领域， 形成生产、生活、生存领域的大安全是狭义安全

不正确

# 三、安全生产管理人本原理

1、保护企业职工的安全与健康，是（ ）的直接体现。人本原理

2、（ ）就是在企业管理活动中必须把人的因素放在首位，体现以人为本的指导思想

人本原理

3、（ ）原则认为管理中的激励就是利用某种外部诱因的刺激调动人的积极性和创造性

激励

4、（ ）原则认为在管理系统中建立一套合理的能级，即根据各单位和个人能量的大小安排其地位和任务，做到才职相称，才能发挥不同能级的能量，保证结构的稳定性和管理的有效性。

能级

5、人本原理包括（）原则动力	B.能级	C.激励

6、能够激发人的工作能力的动力包括（） A.物质动力	B.精神动力	C.信息动力

7、人才的配备使用必须与能级对应正确

8、组织中管理人员应该营造公平合理的气氛，构建相对较合理的薪酬体系。

A.正确

9、推动管理活动的基本力量是人，管理必须有能够激发人的工作能力的动力，这就是动力原则。

正确

10、根据安全发展理念，社会发展必须把安全作为基础前提和保障， 绝不能以牺牲人的生命健康换取一时的发展

正确

四、土方作业与基坑工程

1、下列属于碎石土的是（ ） 卵石

2、机械作业时不宜在地下电缆或燃气管道等（ ）半径范围内作业2m

3、在滑坡地段进行土方开挖作业,不宜在（ ）施工雨季

4、在膨胀土地区进行土方开挖施工时，作业前要做好（ ） 排水工作

5、人工开挖土方时，两人应保持（ ）的操作间距

2～3m

6、深浅两基坑相连时，应（ ）

先回填深基坑，填至浅基坑标高时，再与浅基坑一起回填

7、基坑开挖深度超过（）时，必须在边沿设两道护身栏杆

8、基坑内设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设扶手栏杆。楼梯宽度不应小于（）

9、在进行土方施工时，遇到下列情况之一时，应立即停止作业（ ）

A.有坍塌可能B.地面涌水冒浆D.工作面净空不足E.施工标志及防护设施被损坏

10、爆破作业环境有下列情况时，严禁进行爆破作业（ ）

A.爆破可能产生不稳定边坡、滑坡、崩塌的危险 B.爆破可能危及建

（构）筑物、公共设施或人员的安全 D.爆破现场安全人员未佩戴袖标E.针对药室或炮孔温度异常已采取相应的保护措施

11、在滑坡地段进行土方开挖施工前，应了解（ ） A.地质勘察资料B.地形C.地貌

12、土方开挖应遵循的原则是：（ ）

A.开槽支撑B.严禁超挖C.分层开挖E.先撑后挖

13、在土方施工过程中，当发现不能辨认的液体、气体及异物时，应立即停止作业（ ）。

正确

14、土方工程施工应由具有地基基础工程专业承包资质或相应的工程总承包资质及安全生产许可证的企业承担（ ）。

正确

15、新购、经过大修或技术改造的土方机械设备应按有关规定要求进行测试和试运转（ ）。

正确

16、爆破施工时必须采取有效措施防止造成周边建构筑物破坏（ ）。正确

17、挖土放坡的坡度，要根据工程地质和土坡高度，结合当地同类土体的稳定坡度值确定（ ）。

正确

18、滑坡地段土方开挖，应遵循先整治后开挖的施工顺序；作业时， 应遵循由上到下的开挖顺序，严禁先切除坡脚（ ）。

正确

19、在基坑施工过程中，支撑拆除前，可不安装替代支撑系统（ ）不正确

20、开挖深度超过 3m 的基坑专项施工方案应组织专家论证。

不正确

# 五、脚手架工程专项施工方案的编制

- 超过一定规模的危险性较大脚手架工程的专项施工方案应由（ ） 签字批准。

施工单位技术负责人

- 脚手架工程施工前，应当由（ ）向作业人员进行安全技术交底项目技术人员

- 超过一定规模的危险性较大脚手架工程搭设完成后，应由（ ）组织有关人员进行验收

总承包单位技术负责人

- 脚手架工程安全技术交底由（）编制。项目技术人员

- 现场须在下列时段对脚手架进行检查验收：每搭设完（）高度后；

6~8m

- 剪刀撑：设在脚手架外侧面、与墙面平行的十字交叉斜杆，可增强脚手架的（）

纵向刚度

7 纵向扫地杆：连接立杆下端，距底座下皮（）处的纵向水平杆。

200mm

- 扣件式钢管落地脚手架立杆的设计承载力可达到（）

20kN

- 脚手架具有（ ）等作用。

A.为施工人员提供作业站立平台 B.为施工人员提供安全可靠的作业环境 C.临时存放施工所需要的物料和工具 D.为现场的短距离水平运输提供通道

- 以下对脚手架的分类表述正确的有（ ）

A.按照所使用的材料不同，可分为金属脚手架、木脚手架和竹脚手架等 B.按照与建筑物间的位置关系不同，可分为外脚手架和里脚手架等 C.按照使用用途不同，可分为操作脚手架、防护用脚手架和承重支撑脚手架等 E.按照立杆的设置排数不同，可分为单排脚手架、双排脚手架、多排脚手架和满堂脚手架等

- 脚手架工程专项施工方案通常应包括（ ）等内容。

A.编制依据B.施工工艺技术C.施工计划D.施工安全保证措施E.计算书及相关图纸

- 脚手架工程专项施工方案中通常应绘制（ ）等图纸。

A.架体的平面图、立面图 B.剪刀撑、横向斜撑布置图 C.连墙结构（连墙件）布置图E.悬挑式脚手架的悬挑梁平面图

13 扣件式钢管脚手架的高度是自立杆底座下皮至立杆架顶最高点之间的垂直距离。（ ）

不正确

- 扣件式钢管双排脚手架的纵距是双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离。（ ）

不正确

- 安全技术交底中，针对辨识出来的危险因素制定相应的防范措施， 防范措施应从物的状态、人的行为、环境的因素三个方面加以规范和制定。（）

不正确

- 作业层上施加荷载后，应进行验收。（） 不正确

- 超过一定规模的危险性较大脚手架工程的验收由总承包单位的项目负责人组织。（）

不正确

- 纵向水平杆：又称为大横杆，是平行于建筑物并垂直于地面的杆件。（）

不正确

- 扣件：采用螺栓紧固的扣接连接件，包括直角扣件、旋转扣件两

种。（）

不正确

- 横向扫地杆：连接立杆下端，位于纵向扫地杆上方的横向水平杆。

（） 不正确

- 扣件式钢管脚手架的高度是自立杆底座下皮至立杆架顶最高点之间的垂直距离。（ ）

不正确

- 扣件式钢管双排脚手架的纵距是双排脚手架横向两侧立杆外皮之间的水平距离。（ ）

不正确

- 安全技术交底中，针对辨识出来的危险因素制定相应的防范措施， 防范措施应从物的状态、人的行为、环境的因素三个方面加以规范和制定。（）

不正确

- 作业层上施加荷载后，应进行验收。（） 不正确

- 超过一定规模的危险性较大脚手架工程的验收由总承包单位的项目负责人组织。（）

不正确

- 纵向水平杆：又称为大横杆，是平行于建筑物并垂直于地面的杆件。（）

不正确

- 扣件：采用螺栓紧固的扣接连接件，包括直角扣件、旋转扣件两种。（）

不正确

- 横向扫地杆：连接立杆下端，位于纵向扫地杆上方的横向水平杆。

（） 不正确

# 六扣件式钢管脚手架的特点与构造

- 单排脚手架的搭设高度不得超过（）m

- 扣件的螺栓拧紧力矩不应小于（）N·m

- 旧钢管表面锈蚀深度应不大于（）mm。锈蚀检查应每年一次

- 脚手板的两端宜各设置直径不小于（）mm 的镀锌钢丝箍两道

内插式的底座钢管外径比立杆内径应小（）mm

- 脚手架搭设高度在（）m 以下时，地基基础可素土夯实找平，上面铺设垫板，并设底座。

- 脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m

- 脚手架构造要求，单、双排脚手架的底部步距均不应大于（）m。

- 单排脚手架不适用于下列情况：（）

A.设计上不允许留脚手眼的部位。B.宽度小于 1m 的窗间墙。C.梁或梁垫下及其两侧各 500mm 的范围内。D.砌筑砂浆强度等级小于或等于的砖墙。

9 当立杆采用对接接长时，立杆的对接扣件应交错布置，（）

A.两根相邻立杆的接头不应设置在同步内 B.同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mmC.各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的 1/3

10 当使用（）时，脚手板放置在横向水平杆上，纵向水平杆应作为横向水平杆的支座，用直角扣件固定在立杆上

A.冲压钢脚手板B.木脚手板C.竹串片脚手板

- 剪刀撑斜杆的接长应采用搭接或对接，采用搭接时，（）。

A.搭接长度不应小于	1mB.端部扣件盖板的边缘至杆端距离不小于100mmC.应采用不少于 2 个旋转扣件固定

- 扣件式钢管脚手架必须设置纵、横向水平杆和立杆，三杆交汇处用直角扣件相互连接。（）

正确

- 扣件式钢管脚手架应按照要求设置纵向剪刀撑和横向斜撑，以使脚手架具有足够的纵向和横向整体刚度。（）

正确

- 新钢管应有产品质量合格证和质量检验报告。（） 正确

- 钢管上严禁打孔，有孔的钢管不得使用。（）

正确

- 纵向水平杆宜设置在立杆内侧，单根杆的长度不宜小于2 跨。（） 不正确

- 单排脚手架的横向水平杆的一端应用直角扣件固定在纵向水平杆上，另一端应插入墙内，插入长度不应小于 200mm。（）

不正确

- 作业层端部脚手板探头长度应取 130mm，其板长两端均应与支承杆可靠地固定。（）

不正确

- 每道剪刀撑宽度不应小于 4 跨，且不应小于 5m。（）不正确

# 七扣件式钢管脚手架的搭拆与安全管理

- 单、双排脚手架的搭设应配合施工进度进行，一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上（）步；

两

- 架高（）步以上时，应随施工进度逐步加设剪刀撑。

7

- 双排脚手架横向水平杆的靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于（） mm；

- 在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于（）mm；

- 搭设构造中上栏杆高度是指（）。上皮高度

- 钢管外径，允许偏差（）mm；

±

- 脚手板应铺设牢靠、严实，并应用安全网双层兜底。施工层以下每隔（）m 应用安全网封闭。

- 悬挑式脚手架一般为多层悬挑，即将全高的脚手架分成若干段，利

用悬挑支撑结构作脚手架基础进行分段搭设，每段搭设高度不宜超过

（）m。

- 对地基基础及搭设质量的检查、验收包括：（）

A.地基是否积水，底座是否松动，立杆是否悬空 B.扣件螺栓是否松动；C.安全防护措施是否符合要求；D.是否超载。

- 搭设及拆除脚手架的施工作业人员必须按照规定（）。A.戴好安全帽B.系安全带C.穿防滑鞋

- 在脚手架使用期间，严禁拆除下列杆件：（）

A.主节点处的纵、横向水平杆，纵、横向扫地杆 B.连墙件 C.剪刀撑及横向斜撑

- 按悬挑结构不同，悬挑式脚手架主要可分为（）形式。A.悬臂梁式结构C.斜撑式结构D.复合式结构

- 作业层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载。（） 正确

- 建筑架子工属于特种作业人员，从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。（）

正确

- 现场技术人员应当按照规定向脚手架搭设与拆除等作业的人员进行安全技术交底，不需履行签字手续。（）

不正确

- 脚手架基础下有设备基础、管沟时，在脚手架使用过程中不应开挖，否则应当采取加固措施。（）

正确

- 脚手架拆除前，现场先拉好警戒围栏，现场技术人员和专职安全管理人员应对拆除作业进行巡查，及时纠正违章行为。（）

正确

- 连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架；（）

正确

- 脚手架拆除过程中，可以将扣件留在被拆下的钢管上。（） 不正确

- 架体搭设前应编制专项施工方案，结构设计应通过计算或验算， 并按规定进行审核、审批。（）

正确

# 八拆除工程

1（ ）应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。施工单位

- 施工单位应全面了解拆除工程的图纸和资料，进行实地勘察，并应编制施工组织设计和（ ）措施。

安全技术

- 拆除施工应分段进行，不得（ ）作业。垂直交叉

- 下列关于机械拆除的要求，错误的是（ ）。C.作业中机械设备可同时做回转、行走两个动作

5（ ）应负责做好影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作。

建设单位

- 采用手动工具进行人工拆除一般为高度不超过 6m（2 层），面积不大于（ ）的建（构）筑物。

1000 ㎡

- 爆破拆除工程应根据周围环境条件、拆除对象类别、爆破规模，按照现行国家标准《爆破安全规程》（GB 6722-2011），分为（）级。

四

- 拆除工程的安全施工组织设计或方案，应由（ ）审核，经上级主管部门批准后实施

技术负责人

- 建筑拆除工程的施工方法一般可分为（ ） A.人工拆除B.机械拆除C.爆破拆除

- 下列关于拆除工程安全防护措施，正确的是（ ）。

A.对地下的各类管线，施工单位应在地面上设置明显标志 C.安全防护设施验收时，应按类别逐项查验，并有验收记录 E.在拆除施工现场划定危险区域，设置警戒线和相关的安全标志，并派专人监管

- 施工单位必须全面了解拆除工程的图纸和资料，根据建设拆除工程特点，进行实地勘察，并应编制有（）的施工组织设计或方案以及各项安全技术措施。

- 针对性B.安全性 C.可行性

12《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第 393 号）中明确了（） 在拆除工程中的安全生产管理责任。

- 建设单位C.监理单位D.施工单位

- 在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可施工。（ ）

正确

- 爆破拆除的预拆除施工应确保建（构）筑物安全和稳定。（ ） 正确

- 拆除工程施工过程中，当发生重大险情或生产安全事故时，应及时排除险情、组织抢救，不必保护事故现场，向有关部门报告。（ ）

不正确

- 拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志，围挡高度不应低于（ ）

不正确

- 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，也可签订安全生产管理协议。（ ）

不正确

- 一般不要将建筑拆除工程整体转包。（ ） 不正确

- 人工拆除建筑墙体时，可采用掏掘或推倒的方法。（ ）

不正确

- 静力破碎严禁钻孔与注入破碎剂同步进行施工。（ ） 正确

# 九临边、洞口、悬空作业

- 施工现场中，工作面边沿无围护设施或围护设施，高度低于（ ） 时的高处作业称临边作业。

80cm

- 分层施工楼梯口和梯段边，必须安装临时护栏。顶层楼梯口应随工程结构进度安装（ ）。

正式防护栏杆或临时护栏

- 施工升降机接料平台口应设置高度不低于（ ）的安全门或活动防护栏杆。

- 施工现场临时防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成，上杆离地高度为（ ），下杆离地高度为～。

～

- 防护栏杆必须自上而下用安全立网封闭，或在栏杆下边设置严密固定的高度不低于（ ）的挡脚板或 40cm 的挡脚笆。

18cm

- 电梯井口必须设防护栏杆或固定栅门；电梯井内应每隔两层并最多隔（ ）设一道安全网。

10m

- 在施工现场与场地通道附近的各类洞口与坑、槽等处设置防护设施与安全标志外，夜间还应设（ ）。

红灯示警

- 边长超过（ ）的洞口，四周设防护栏杆，并用密目网封挡，洞口应用平网或竹笆、脚手板封闭。

150cm

- 临边防护栏杆的上杆应符合（ ）规定。 A.离地高度～.承受外力 1000N

- 对临边防护栏杆的搭设，说法正确的有（ ）。

A.防护栏杆应由上、下两道横杆及栏杆柱组成C.下杆离地高度为～. 上杆离地高度为～

11 下列对防护栏杆栏杆柱的固定说法正确的是（ ）。

A.在基坑四周固定时，采用预埋或打入地面方式 B.在混凝土楼面、屋面或墙面固定时，可用预埋件与钢筋焊牢C.基坑周边采用板桩时， 钢管应设置在板桩外侧

12 各种板与墙的洞口，按其大小和性质分别设置（ ）。

A.牢固的盖板B.防护栏杆C.安全网D.其它防坠落的防护设施

- 分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装临边防护栏杆,外设楼梯口和梯段边无需采用立网封闭。（ ）

不正确

- 施工升降机、龙门架和井架物料提升机等各类垂直运输设备设施与建筑物间设置的通道平台两侧边，应设置防护栏杆、挡脚板。（ ）

正确

- 建筑物外围边沿处，应采用密目式安全立网进行全封闭（ ）正确

- 施工升降机等各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于的安全门，并应设置防外开装置。（ ）

A.正确

- 防护栏杆在上下横杆和立杆任何处	,均能承受任何方向的最小800N 外力作用。（ ）

不正确

- 洞口的防护措施应能确实防止人与物的坠落，提倡采用工具式、定型化的盖件。（ ）

- 正确

- 攀登作业时，供人上下的踏板，其负荷能力即使用荷载，不应大于 1000N。（ ）

- 不正确

- 悬空安装大模板、吊装第一块预制构件或单独的大中型预制构件时，应站在作业平台上操作。（ ）

正确

# 十操作平台交叉作业、安全三宝

- 操作平台的轮子与平台的连接必须牢固可靠，行走脚轮和导向脚轮应配有制动器或刹车闸等使脚轮切实固定的措施，如无固定措施，架体立柱底部离地面不得超过（。

80mm

- 悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点，必须位于（	）上。建筑物

- 钢平台安装时，钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢，采取其他方式时卡头的卡子不得少于（ ）个。

3 个

- 移动式操作平台高度不宜超过（ ）。5m

- 钢平台左右两侧必须装置（ ）的防护栏杆固定

- 支模、粉刷、砌墙等各工种进行上下立体交叉作业时，不得在（ ） 方向上操作。

同一垂直

- 由于上方施工可能坠落物件或处于起重机把杆回转范围之内的通道，在其受影响的范围内必须搭设（ ）。

顶部能防止穿透的双层防护廊

- 钢模板部件拆除后，临时堆放处与楼层边沿的距离不应小于（ ）。1m

- 对悬挑式操作平台，下列说法正确的是（ ）。

A.悬挑式操作平台的设计应符合相应的结构设计规范 B.悬挑式钢平台两边的钢丝绳，每一道都应分别作单独受力计算E.钢平台使用时， 应有专人进行检查

10 进行交叉作业时，（ ）等处严禁堆放任何拆下物件。

B.楼层边口C.脚手架边缘E.通道口

- 安全帽必须满足下列哪些要求（ ）。

A.耐冲击B.耐穿透 C.耐低温D.侧向钢性要求进行测试时，最大变形不超过 40mm，残余变形不超过 15mm

- 密目式安全立网安装时（ ）。

A.高处作业时，用于施工水平方向的侧向防护时，应选用立网 B.立网安装平面应垂直于水平面，严禁作平网使用 C.立网边绳应与脚手架贴紧，系绳应与脚手架系结，绑扎点间距不得大于500mmD.当栏杆和挡脚板外侧安装立网时，立网应与栏杆、挡脚板同时搭设

- 操作平台投入使用时，要在操作平台上显著位置标明它所允许的荷载值。（ ）

正确

- 移动操作平台在施工中，不得在倾斜或移动状态时上下人，可以载人移动。（ ）

不正确

- 上下立体交叉作业中极易造成坠物伤人。（ ） 正确

- 施工现场立体交叉作业时，下层作业的位置，应处于坠落半径之

内。（ ）

不正确

- 施工人员在现场作业中，不得将安全帽脱下，搁置一旁，或当坐垫使用。（ ）

正确

- 安全带使用 4～6 年即应报废。（ ） 不正确

- 建筑施工安全网的搭设和拆除由专业架子工进行。（ ） 不正确

- 高处作业中用于施工垂直方向水平防护时，应选用立网。（ ） 不正确

# 11、模板工程的构造与安装

- 一般情况下，当模板支架的搭设高度超过（ ）时，现场不得采用木支撑模板支架。

5m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/597154133132006034