# 建设项目环境影响报告表

项  目  名  称：金华市阿才日用品有限公司年产 500  万套

铁艺产品生产线建设项目

建设单位（盖章）：金华市阿才日用品有限公司

编制日期：二○ 二○年十月

目 录

1 、建设项目基本情况 	 1

2 、建设项目所在地区域环境简况 	5

3 、环境质量状况 	 12

4 、评价适用标准 	 15

5 、建设项目工程分析 	 19

6 、项目主要污染物产生及预计排放情况 	23

7 、环境影响分析 	24

8 、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 	30

9 、建议与结论 	32

附件：

附件 1：项目备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：不动产证；

附件 4：环评确认书；

附件 5：企业承诺书。

附图：

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目平面图；

附图 3：项目所在地水功能区划图；

附图 4：项目所在地三线一单管控分区图；

附图 5：金华市金东区生态保护红线。

附表：

附表 1：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表 2：建设项目环评审批基础信息表。

# 1 、建设项目基本情况

| 项目名称 | 金华市阿才日用品有限公司年产 500 万套铁艺产品生产线建设项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 金华市阿才日用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联 系 人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 金华市金东区塘雅镇含香工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 321000 |  |
| 建设地点 | 金华市金东区塘雅镇含香工业园 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 金东区发展和改革局 |  |  |  |  | 备案文号 |  |  | 2020-330703-33-03- 1658 36 |  |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  | C3311 金属结构制造 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 3312 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  | / |  |  |
| 总投资 （万元） | 1969 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 12 |  |  | 环保投资占总 投资比例（%） |  | 0.61 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 1 、项目由来 金华市阿才日用品有限公司成立于 2014 年，坐落在浙江省金华市金东区塘雅镇含 香工业园曹塘澧公路边，是一家集生活百货、厨房日用品系列、园林组合等产品专业生 产和销售的公司，公司主要产品为铁艺花架、铁艺脸盆架等多种产品。根据企业发展需 要，企业决定投资 1969 万元，购置位于金东区塘雅镇含香工业园土地新建厂房用于生 产，占地面积 3312 平方米，建筑面积 7499.52 平方米，购置冲床、焊机、包装生产线等 设备，实施年产 500 万套铁艺产品生产线建设项目。金东区发展和改革局对本项目出具 了项目联系单，项目代码 2020-330703-33-03- 165836。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关 规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018

建设项目基本情况

年本）中“二十二 金属制品业 67 金属制品加工制造--其他（仅切割组装除外）ℽ , 故 本项目需编制环境影响报告表。为此，金华市阿才日用品有限公司委托金华市环科环境 技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司组织有关人员在对项目区域环境 状况进行调查、踏勘等工作的基础上，根据工程项目的环境影响特点，按国家《环境影 响评价技术导则》的规范要求，编制了本项目的环境影响报告表。 # 2 、建设内容 （1）产品名称、规模 年产 500 万套铁艺花架、脸盆架等。 （2）本项目主要原辅材料消耗，见表 1- 1 表 1-1 项目所需后原辅材料一览表 序 号; 名称; 形态; 年用量; 包装方 式; 最大暂存 量; 储存位置; 备注. 1; 铁丝; 固态; 3000t; 纸箱装; 300t/a; 仓库; /. 2; 包装材料; 固态; 20t; 纸箱装; 10t; 仓库; /. 3; 水; 液态; 3000t/a; /; /; /; /. 4; 电; /; 67.5 万度/a; /; /; /; /. （3）项目实施后主要生产设备，见表 1-2 表 1-2 项目所需生产设备一览表 序号; 名称; 型号; 单位; 数量; 位置; 备注. 1; 冲床; /; 台; 12; 厂房二; 折弯. 2; 节能空压机; /; 台; 3; 厂房二; /. 3; 全自动冲床; /; 台; 4; 厂房二; 折弯. 4; 点焊机; /; 台; 28; 厂房二; 不需焊材. 5; 弹簧机; /; 台; 8; 厂房二; 下料. 自动排焊机; 台; 4; 厂房二; 不需焊材. 6; 包装生产线; /; 条; 12; 厂房一、厂房; 包装.

二. （4）项目组成 项目具体工程组成见表 1-3。

建设项目基本情况

表 1-3 建设项目组成一览表 项目名称; 工程内容; 备注. 主体工程; 生产车间; 2#厂房 1F 金工车间，2#厂房 2F 焊接车间， 1#厂房 2F 及 2#厂房 3F 为包装车间; 新建. 公用工程; 供电工程; 容量为 250KVA 变压器一台; 新建. 给水工程; 市政给水管网; 新建. 排水工程; 厂区进行雨污分流、清污分流，雨水排至 雨水管网；无生产废水产生，生活污水依 托沼气净化池处理达标后接入含香村农村 污水处理设施，处理达到《农村生活污水 处理设施水污染物排放标准》 （DB33/973-2015）二级标准后排入东阳江; 新建. 环保工程; 废水处理设施; 沼气净化池; 新建. 废气处理设施; 加强通风; 新建. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所; 新建. 噪声治理措施; 构筑物隔声、基础减振、消音设备等; 新建. 储运工程; 仓库; 1#厂房 3-5F 、2#厂房 4-5F; 新建. （5）土建工程 本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，占地面积为 3312 平方米，建筑面积 7499.52 平方米。本项目车间总平面布置图见 1- 1 、图 1-2。

图 1-1 总平面布置图

建设项目基本情况

（6）公用工程 ①、给排水 供水 本项目生活、消防均由市政自来水管网供应。 排水 厂区进行雨污分流、清污分流，雨水排至雨水管网；无生产废水产生，生活 污水沼气净化池处理达标后接入含香村农村污水处理设施，处理达到《农村生活污水处 理设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）二级标准后排入东阳江。 ②、供电 本项目用电由附近供电所引入，厂区配备一台 250KVA 的变压器能满足企业正常生 产需求。 3 、项目投资 该项目总投资 1969 万元，其中固定资产投资 1729 万元（土建工程 1063 万元，设 备 300 万元，安装工程 66 万元，工程建设其他费用 220 万元及预备费 80 万元），铺底 流动资金 240 万元。 4 、生产组织及劳动定员 本项目实施后企业员工为 100 人，企业提供食宿，二班制生产，每班 8 小时，全年 工作日 300 天，总工时 4800 小时/年。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项性质为新建，项目选址位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，无原有污染情况 及主要环境问题。

# 2 、建设项目所在地区域环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 等)： 1 、地理位置 金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段,界于东经 119° 14′～120°47′ 、北纬 28°32′ ~ 29°41′之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市域东西长 151km， 南北宽 129km。 本项目地位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，周围环境概况见表 2- 1 、周边环境 关系图见图 2- 1 ，附图 1（项目地理位置图）。 表 2-1 项目周围环境概况 方位; 距离; 环境概况. 东面; 相邻; 曹塘里线. 南面; 相邻; 金华市时利塑料制品有限公司. 西面; 相邻; 金华市永浩建材有限公司. 北面; 相邻; 浙江八咏建材. 图 2-1 项目周边环境关系图 2 、地形、地貌、地质 金华市地形属浙中丘陵地区，地势南北高而中部低，大体可分四部分。北山山地，

属龙门山脉，主峰为大盘山；南山山区，属仙霞岭山脉，小龙葱尖为最高峰；丘陵界于

建设项目所在地区域环境简况

南北山地与沿江平原之间，多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵；沿江平原，沿东阳江、 武义江和婺江两岸及衢江南侧分布，为近代冲击平原，宽窄不等。金华市属金衢盆地， 海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。 金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带， 自 西南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东 南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上侏罗统火山 岩；丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖着第四系松系 变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。 3 、气象特征 金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、 日照充足、 雨量丰富，年主导风向为东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、 东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。一般情 况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干旱；秋季 凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下： 历年平均气温 17.3℃ 极端最高气温 41.2℃ 极端最低气温 -9.6℃ 年平均相对湿度 77% 平均降水量 1394.4mm 年平均降雨日 158d 年平均降雪日 10d 平均霜日 30d 全年日照时数 2063h 年辐射总量 112 千卡/cm2 年平均风速 2.5m/s # 4 、水文特征

金华市河流以金华江为主，其上游是东阳江支流武义江，还有大小支流百条，呈树

建设项目所在地区域环境简况

# 枝状分布，水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育，源短流急，比降大，多为山溪 型河流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。 5 、植被、生物多样性 金华充沛雨量，日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富，植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶 林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶 林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦 槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林；竹类有 毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物更 有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性， 且动物种类也十分繁多。

相关规划及金华市三线一单生态管控分区： 1 、金东区塘雅镇土地利用总体规划简介 （1）规划期限 本次规划基期年为 2010 年，规划目标年为 2020 年。 （2）规划范围 规划范围为金东区塘雅镇范围内全部土地，面积 5308. 11 公顷。 （3）规划目标 在保护耕地资源和生态环境、保障经济建设前提下，严格控制城乡建设用地规模， 全面展开农村土地综合整治，合理压缩农村居民点用地规模，大幅提升建设用地集约总 体水平，适度开发低丘缓坡等土地后备资源，明显提高土地利用率与产出率，优化配置、 合理布局各类土地资源，形成资源节约、永续利用、经济社会环境和谐发展的土地利用 模式，保证社会、经济、生态三者效益的最大化。 （3）用地布局 按照节约集约用地要求，优化城镇用地布局，统筹各产业发展，依托塘雅、含香两个片

区，建设“效益农业和工业综合发展的城郊型城镇 ”。塘雅镇的城镇集中布局在镇域北 部的塘雅镇镇区规划范围。规划到 2020 年，塘雅镇的城镇人口达到 5.00 万人，城

建设项目所在地区域环境简况

镇用地规模为 515.60 公顷。 规划期间积极实施城镇存量建设用地挖潜,定期开展对工业生产片区的集约利用评 估，鼓励企业加大技术改造力度，提升产品质量、增加产品附加值以及减少能源消耗; 鼓励工业企业通过厂房加层、老厂改造、内部整理等途径和空余厂房依法转让、租赁、 回收等方式提高土地利用率;对于尚未供应的工矿用地，则出台相关政策适度提高供地 门槛。通过土地节约集约利用，力争在用地供求形势十分紧张的形势下，实现经济社会 的平稳发展。 （4）建设用地管制分区 为加强城乡建设用地空间管制，引导城乡建设用地有序发展，结合建设用地适宜性 以及与其他相关规划的协调，优先保证重点项目用地和适当比例的新农村建设用地，综 合塘雅镇的规划功能定位、规划。人口规模、集约利用水平、土地适宜性、相关规划协 调等，根据城乡建设用地的空间管制的要求,划定城乡建设用地城乡建设用地规模边界 和城乡建设用地扩展边界，形成允许建设区、有条件建设区和限制建设区 3 个区域。 允许建设区是指城乡建设用地规模边界范围内的土地。塘雅镇划定允许建设区面积 834.79 公顷，占土地总面积的 15.73 % ，其中城镇允许建设区 567.01 公顷，村镇允许建 设区 267.79 公顷。允许建设区主要布局在金东经济开发区和镇区的近中期发展范围。 低丘缓坡综合开发利用试点范围全部落实为允许建设区。. 有条件建设区是指为了适应城乡建设发展的不确定性，在城乡规模边界外规划期内 城镇、村或工矿建设用地布局调整的区域。塘雅镇划定有条件建设区面积 270.88 公顷， 占土地总面积的 5.10 %，其中城镇有条件建设区 161.78 公顷，村镇有条件建设区 109.10 公顷。有条件建设区主要布局在金华婺州新兴产业集聚区金东片区和塘雅镇区规划建设 范围。 金东区塘雅镇限制建设区是指除允许建设区、有条件建设区以外的其他区域,主要 包括基本农田保护区、林业用地区、一般农地区等。规划划定限制建设区面积 4202.43 公顷，占土地总面积的 79.17 %。 本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，属于规划范围内允许建设区。故符合

金东区塘雅镇土地利用总体规划要求。

建设项目所在地区域环境简况

2 、含香村农村污水处理设施概况 含香村农村生活污水处理设施位于金东区含香村。处理终端日处理量为 100t/d，采 用厌氧+稳定塘处理工艺。 目前已建设完成并投入使用。含香村农村污水处理设施经处 理达到《农村生活污水处理设施水污染物排放标准》（DB 33/ 973—2015）二级标准后 排入含香溪，最终汇入东阳江。本项目生活污水经沼气净化池处理后纳入含香村农村生 活污水处理设施处理。 3 、金华市“三线一单”生态环境分区管控方案 （1）“三线一单 ”生态环境分区概 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》（2020.8），金华市划定环境管 控单元 353 个，其中优先保护单元 93 个，面积 4740.89 平方公里， 占市域总面积的 43.33%；重点管控单元 129 个，面积 1738.2 平方公里，占市域总面积的 15.89%；一般 管控单元 131 个，面积 4462.21 平方公里，占市域总面积的 40.78%。 （2）生态环境准入清单符合性分析 根据《金华市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金华市金义 都市新区工业重点管控区（ZH33070320004），属于重点管控单元。 表 2-2 金华市“三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表 “三线一 单”环境管 控单元-单 元管控空 间属性; 环境管控单元名 称; 金华市金义都市新区工 业重点管控区; 环境管控单元编 码; ZH33070320004. 行政区划; 金华市金东区; 管控单元分类; 重点管控单元. “三线一; 空间布局约束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。 严格控制重要水系源头地区和重要生态功能区三类工业项目准 入。优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励 对三类工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功 能区，在居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿 地等隔离带。.

单”生态环 境准入清 单编制要 求. 污染物排放管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削 减污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要 达到同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造 项目，推进工业园区（工业企业） “污水零直排区 ”建设，所有 企业实现雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。.

建设项目所在地区域环境简况

接上表： 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境和健康风险。强 化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管， 加强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐 患排查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率要 求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水 型企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提 高资源能源利用效率。. 本项目为金属制品业，为二类工业项目，项目用地性质属于工业用地，符合空间布 局约束要求。本项目严格实施污染物总量控制制度，项目外排废水仅为员工生活污水且 纳管排放，符合污染物排放管控要求和风险防控要求，项目采用节水型设备和工艺，符 合资源开发效率要求。 综上，本项目建设符合金华市金义都市新区工业重点管控区（ZH33070320004）准 入要求，符金华市“三线一单 ”生态环境分区管控要求。 3 、金华市区生态红线划定文本 《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22 日公开发布，文本中将市区生态 功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区域划入生态保 护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护目标和管控要求等内容。 金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里， 占市区国土 面积的 27.76% 。其中，水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景 名胜资源保护类生态保护红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土保持类生态保护红 线 1 个，面积为 41.21 平方公里。 金华市区生态保护红线汇总表： 表 2-3 金华市区生态保护红线汇总表 序号; 编码; 生态保护红线区名称; 面积（km2）; 主导生态系统服务功 能. 330702- 11-001; 婺城区沙金兰水库水源涵养; 水源涵养.

1; 生态保护红线; 194.96. 2; 330702- 11-002; 婺城区安地水库水源涵养 生态保护红线; 110.99; 水源涵养. 3; 330702- 11-003; 婺城区九峰水库水源涵养 生态保护红线; 87.71; 水源涵养.

建设项目所在地区域环境简况

接上表： 4; 330702- 11-004; 婺城区莘畈水库水源涵养 生态保护红线; 31.89; 水源涵养. 5; 330702- 13-001; 婺城区西南部水土保持 生态保护红线; 41.21; 水土保持. 6; 330702- 15-001; 婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 41.00; 风景名胜资源保护. 7; 330702- 15-002; 婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线; 27.21; 风景名胜资源保护. 8; 330702- 15-003; 婺城区东方红森林公园生态 保护红线; 0.23; 风景名胜资源保护. 9; 330703- 15-001; 金东区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 33.81; 风景名胜资源保护. 汇总; 569.01 km2. 本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，对照金华市金东区生态红线分布图 （附图 s），本项目不在 9 个生态红线区域范围内，满足生态保护红线要求

# 3 、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地 下水、声环境、生态环境等）： 1 、项目所在区域环境质量现状 （1）项目所在区域地表水环境质量现状 项目最终纳污水体为东阳江。根据《2019 年金华市环境状况公报》，东阳江全河段 水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标准及以上。 （2）项目所在区域大气环境质量现状 本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，根据 2019 年金华市环境状况公报：按 年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价，金华市 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市 CO 达标；按 年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市 PM2.5 均达标；按日最大 8 小时滑动平均浓 度第 90 百分位数浓度评价，金华市 O3 达标。 综上所述，2019 年金华市为环境空气质量达标区。 （3）项目所在区域声环境质量现状 根据现场勘察，本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，为了解项目所在地的声 环境质量现状，监测结果详见表 3- 1。 表 3-1 噪声监测结果表 单位：dB（A） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测点名称 | 昼间测量值 | 标准值 | 夜间测量值 | 标准值 |
| 东侧 | 50.6 | 65 | 47.8 | 55 |
| 南侧 | 55.4 | 65 | 49.5 | 55 |
| 西侧 | 55 8 | 65 | 50 1 | 55 |
| 北侧 | 53.3 | 65 | 46.9 | 55 |

由上表可知，项目所在地场界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类区标 准即昼间 65dB（A），夜间 55dB（A）。 2 、项目所在区域周边污染源情况 （1）周边污染源情况 项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，周边主要为塑料制品制造企业。 （2）对本项目的影响程度 根据现场踏勘，地周边环境对本项目无明显不利影响。

环境质量状况

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，项目各环境要素评价等级及评价范围 见表 3-2。 表 3-2 环境要素评价等级和评价范围一览表 环境要素; 评价等级; 评价范围; 依据. 地表水; 三级 B; 项目污水排放口， 纳管可行性分析; 废水纳管间接排放. 地下水; 不开展地下水评 价; /; I 金属制品 53 、金属制品加工制造 其 他。为Ⅳ类项目. 声; 三级; 厂界 200m 范围内; 3 类区. 土壤; 不开展土壤评价; /; 金属制品 其他，占地规模为小型、敏感 程度为不敏感. 环境风险; 不需评价; 不需设置评价范围; 不涉及风险物质. 大气; 三级; 不需设置评价范围; Pmax≤1% ，大气环境影响评价等级为三 级. （1）大气环境保护目标 区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 （2）水环境保护目标 项目最终纳污水体为东阳江，评价范围内其水环境功能区要求为《地表水环境质量 标准》（GB3838-2002）III 类标准。 （3）声环境保护目标 根据环境功能区划，项目所在地属于工业为主的区域，为 3 类功能区，声环境执行 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。 项目主要环境保护目标见表 3-3。

环境质量状况

表 3-3 主要环境保护目标一览表 类 别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内 容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 破塘村; 770602.08; 3225059.74; 村庄; 人群; 二级; SE; 355. 含香村; 769379.02; 3224768.48; 村庄; 人群; SW; 770. 金村; 769349.17; 3225681.76; 村庄; 人群; NE; 840. 含香中心学校; 769441.34; 3225317.38; 学校; 人群; W; 740. 顶塘村; 770785.15; 3225934.63; 村庄; 人群; NE; 560. 地 表 水 环 境; 东阳江; /; /; 农业、工业用水区; III 类; SE; 1830.

图 3-1 项目周边环境敏感目标

# 4 、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 、地表水环境质量标准 （1）地表水环境质量功能区 项目所在地纳污水体为东阳江，根据《浙江省水功能区水环境功能区划分 方案（2015）》（浙江省人民政府，浙政函[2015]71 号，2015 年 6 月 29 日）， 东阳江纳污水域水环境功能区为东阳江金华农业用水区，具体见表 4- 1。 表 4-1 项目纳污水体东阳江水域水环境水体功能区 水系; 功能区范围; 水功能区名称; 水环境功能 区名称; 控制 目标. 钱塘江 103; 低田沿江大桥-东关桥 （31.6km）; 东阳江金华农业用 水区; 农业用水区; Ⅲ. （2）地表水环境质量标准 项目纳污水体执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水体 标准，见表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准(Ⅲ类标准；单位：mg/L ，pH 除外） |
| --- | --- |
|  | 项目 | pH 值 |  | DO |  | CODCr |  | BOD5 | 氨氮 |  | 石油类 |  | 总磷 |  | 氟化物 |
|  | 标准值 | 6～9 |  | ≥5 |  | ≤20 |  | ≤4 | ≤1.0 |  | ≤0.05 |  | ≤0.2 |  | ≤1.0 |
|  | 2 、环境空气质量标准 （1）环境空气质量功能区 项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，根据《浙江省环境空气质量功 能区划分方案》，该项目所在地属于环境空气质量二类区。 （2）环境空气质量标准 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中 的二级标准，见表 4-3。 表 4-3 环境空气质量标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染因子 |  | 环境标准限值 |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位 |  | 备注 |  |
|  |  |  | 1 小时平均 |  | 日最大 8h 平均 |  | 24 小时平均 |  |  | 年平均 |  |  |  |  |  |

|  | SO2 | 500 | / | 150 | 60 | μg/m3 | GB3095-2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TSP | / | / | 300 | 200 |  |  |
|  | PM10 | / | / | 150 | 70 |  |  |
|  | PM2.5 | / | / | 75 | 35 |  |  |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 接上表： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NO2 | 200 | / | 80 | 40 | μg/m3 | GB3095-2012 |
|  | NOx | 250 | / | 100 | 50 |  |  |
|  | CO | 10000 | / | 4000 | / |  |  |
|  | O3 | 200 | 160 | / | / |  |  |
|  | 3 、声环境质量标准 （1）声环境功能区划 项目位于金华市金东区塘雅镇含香工业园，该区域声环境属于 3 类区。 （2）声环境质量标准 本项目位于工业区，声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类标准。见表 4-4。 表 4-4 声环境质量标准 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3 类; 65 dB(A); 55 dB(A). |

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目生活污水经沼气净化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996） 表 4 中的三级标准后接入含香村农村污水处理设施处理达到《农村生活污水处理 设施水污染物排放标准》（DB33/973-2015）二级标准后排入东阳江，具体见表 4-5。 表 4-5 废水综合排放标准 单位：除 pH 外均为 mg/L 指标; pH; CODCr; SS; 氨氮; 动植物油. （GB8978- 1996）三级标准; 6~9; 500; 400; 35*; 100. （DB33/973-2015）二级标准; 6~9; 100; 30; 25; 5. 注：①《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）要求，氨氮纳管浓度为 35mg/L。 2 、废气污染物排放标准 生产工艺废气焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB 16297- 1996）中新污染源二级标准，见表 4-6； |
| --- | --- |

评价适用标准

| 污 染 物 排 放 标 准 | 表 4-6 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物名称; 最高允许排放浓 度（mg/m3）; 最高允许排放速率(kg/h); 无组织排放监控浓度 限值浓度（mg/m3）. 排气筒（m）; 二级; 监控点; 浓度 （mg/m3）. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 厂界; 1.0. 项目食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中小型规 模排放限值，详见表 4-7。 表 4-7 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001） 规格; 小型; 中型; 大型. 基础灶头数; ≥1 ，＜3; ≥3 ，＜6; ≥6. 对应灶头功率（10ZJ/h）; ≥1.67; ≥5 ，10; ≥10. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除率（%）; 60; 75; 85. 3 、噪声 项目厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 3 类标准，具体见表 4-8。 表 4-8 工业企业厂界环境噪声排放标准 厂界外声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 3 类; 65 dB(A); 55 dB(A). 4 、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标 准》（GB18599-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |

| 总 量 控 制 指 标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙 政发〔2017〕19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 暂行办法的通知》（环发[2014] 197 号）、《关于印发浙江省建设项目主要污染物 总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）、《关于做好挥发性 有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等，浙江省纳入总量控制指 标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 |
| --- | --- |

评价适用标准

| 总 量 控 制 指 标 | 根据《浙江省人民政府关于印发“十三五”节能减排综合工作方案的通知》（浙 政发〔2017〕19 号）、《关于印发建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 暂行办法的通知》（环发[2014] 197 号）、《关于印发浙江省建设项目主要污染 物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）、《关于做好挥发 性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等，浙江省纳入总量控制 指标的主要污染物为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 根据浙环发【2012】10 号相关规定，仅排放生活污水 CODCr、氨氮不需区域 替代削减。 根据工程分析，本项目涉及到的污染物总量控制指标为：CODCr 、氨氮，其 污染物最终排放量为：CODCr0.24t/a 、氨氮 0.06t/a。 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598016102065006042