济宁市“技能状元”职业技能大赛

—第一届山东省职业技能大赛济宁市选拔赛暨2023年度职业技工院校学生教师职业技能竞赛机电一体化项目技术文件

第一届山东省职业技能大赛济宁市选拔赛

暨2023年度职业技工院校学生教师职业技能竞赛组委会

2023 年 4 月

目   录

一、技术描述	1

（一）项目概要	1

（二）基本知识与能力要求	1

二、试题与评判标准	2

（一）试题（样题）	2

（二）比赛时间及试题具体内容	3

三、竞赛细则	24

（一）选手守则	24

（二）赛场规则	24

四、竞赛场地、设施设备等安排	25

（一）赛场规格要求	25

（二）场地布局图	25

（三）基础设施清单	25

五、安全、健康要求	28

比赛安全事项	28

# 一、技术描述

## （一）项目概要

机电一体化项目是指根据现场提供文件资料，电缆、气管及零件，连接电路及气路，正确组装和调试生产线。比赛中对选手得技能要求主要包括：机械拆卸、组装；电路、气路拆卸与连接；程序编程调试；正确使用工具或设备。

## （二）基本知识与能力要求

| 相关要求 |  | 权重比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作组织和管理 | 5 |
| 基本知识 | —健康和安全法规、义务和文件 —安全用电工作的原则 —服从组织安排 |  |
| 工作能力 | —制定并遵守健康、安全和环境标准、规则和法规 —严格遵守电气安全程序 |  |
| 2 | 安全文明生产 | 4 |
| 基本知识 | —保持和更新知识库的重要性 —规划与统整能力 |  |
| 工作能力 | —解释客户需求并积极管理客户期望 —就产品/解决方案（如技术进步）提供建议和指导 |  |
| 3 | 技术技能操作能力 | 91 |
| 基本知识 | —开关量控制方法 —机械机构拆装方法 —气路连接方法 —电路安装方法 —传感器技术 |  |

|  | —PLC指令的含义和使用方法 —PLC控制系统的现场调试方法 —安全文明生产 |  |
| --- | --- | --- |
| 工作能力 | —设备与线路安装 —布线与终端 —调试与功能、故障查找 |  |
| 合计 |  | 100 |

# 二、试题与评判标准

## （一）试题（样题）

机电一体化技能竞赛项目为双人赛项，主要分为2个模块：

模块1：完成机械部分组件拆装并根据要求进行复原。

模块2：根据控制要求进行PLC通讯、传感器调整及各驱动器的参数整定并设计编写PLC程序进行控制调试。

试题命制参照世赛机电一体化项目内容要求进行，以《维修电工职业技能标准》《装配钳工国家职业技能标准》（高级工）为基础，综合考虑技能竞赛基本要求，采用工作任务书的形式命题。

基本流程：

根据竞赛组委会提供的有关资料,参赛的工作组( 两人组成一组)并根据具体机电一体化设备完成下列工作任务:

模块1：根据专业规范及评分标准，进行设备的拆装。

1.机械元件、气管和缆线的拆卸。根据图示、完成供料单元、传送单元和摆臂气缸的拆解。

2.单元拆装完成后，举手示意裁判对完成的拆装部分进行拍照、评分。完成评判后，开始进行单元安装的操作。单元拆装不完全或未拆装的，禁止进行后面的比赛内容。

3.机械元件、气管和缆线的安装。根据图示要求，按照工艺要求完成气源、供料单元、传送单元和摆臂气缸安装。

模块 2：根据控制要求进行PLC通讯、传感器调整及各驱动器的参数整定并设计编写PLC程序进行调试。

试题公布方式：由大赛组委会技术组织专家命题，公布试题。

## （二）比赛时间及试题具体内容

1.比赛时间安排：

本次机电一体化竞赛比赛总时间为90分钟，其中机械部分组件的拆装时间约为50分钟，根据控制要求进行PLC通讯、传感器调整及各驱动器的参数整定并设计编写PLC程序进行调试约为40分钟。

2.竞赛试题具体内容：

公司新进了一条小型生产线。你们作为公司的技术人员，请根据相关技术文档完成设备的生产优化，实现更可靠及安全的生产。

主要任务：

模块1：完成机械部分组件的拆装并根据要求进行连接与调整

模块2：根据控制要求进行PLC通讯、传感器调整及各驱动器的参数整定并设计编写PLC程序进行调试。

模块 1：完成机械部分组件的拆装并根据要求进行连接与调整

要求：根据专业规范及评分标准，进行设备的拆装。

1.机械元件、气管和缆线的拆卸 。根据图示、完成供料单元、传送单元和摆臂气缸的拆解。

| 铝合金板上要求除图上有的部件，应没有任何零件 |  |
| --- | --- |

| 对自动上料工作站提供的放料模块进行拆解，要求拆解部件按图示位置摆放，螺钉和螺帽摆放整齐美观。 |  |
| --- | --- |
| 对传送带电机进行拆解，要求拆解部件按图示位置摆放，螺钉和螺帽摆放整齐美观。 |  |
| 对传送带及检测元件拆解，要求拆解部件按图示位置摆放，螺钉和螺帽摆放整齐美观。 |  |

| 对气源控制器进行拆解，要求拆解部件按图示位置摆放，螺钉和螺帽摆放整齐美观。 |  |
| --- | --- |
| 对摆臂气缸进行拆解，要求拆解部件按图示位置摆放，螺钉和螺帽摆放整齐美观。 |  |
| 对阀导上的气管拆除，拆除程度如图所示。 |  |

| 真空装置拆卸结果如图 |  |
| --- | --- |
| 工作单元安装附件拆卸结果如图 |  |

2.单元拆装完成后，举手示意裁判对完成的拆装部分进行拍照、评分。完成评判后，开始进行单元安装的操作。单元拆装不完全或未拆装的，禁止进行后面的比赛内容。

3.机械元件、气管和缆线的安装。根据图示要求，按照工艺要求完成气源、供料单元、传送单元和摆臂气缸的安装。

| 供料单元 |  |
| --- | --- |
| 气源 |  |

| 传送单元 |  |
| --- | --- |
| 摆臂气缸 |  |

模块 2：根据控制要求进行PLC通讯、传感器调整及各驱动器的参数整定并设计编写PLC程序进行调试（模块1未完成的情况下，禁止进行模块2操作）。

1.主要任务：

技术人员根据模块一已经组装完成的工作站，用现场提供的电脑编写、调试PLC控制程序，使得工作站可以按照控制要求动作。创建的程序文件必须存储到“D:\设备调试\工位号”文件夹下。

要求：

（1）根据图示绘制触摸屏界面，触摸屏打开时需要登录才可以进入，登录人员为管理员组，管理员组设“管理员”，密码为“2”。使用管理员登录，【启动】、【停止】和【复位】按钮可用。【急停】任何时候按钮均能够使用。登录窗口点击【退出】按钮，退出当前用户登录。触摸屏画面如图所示。

（2）【急停】按钮可在触摸屏和外部按钮操作，其余按钮在触摸屏操作。

（3）根据如下控制流程描述，正确编写满足生产线运

行功能的程序。

| 控制流程描述 |  |
| --- | --- |
| 设备初始状态： 送料气缸为收缩状态；摆缸为左位（传送带一侧）；Z轴伸缩缸位于收缩状态；气动手指为松开状态；X轴在左侧原点；Y轴在上方原点。 | 物料放置要求： 银色金属放置货架第一层第一个位置； 红色塑料放置货架第二层第三个位置； |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598023110044006041