摘要：本设计采用直接数字控制（DDC）对加热炉进行控制，使其温度稳定在在某一个值 上。并且具有键盘输入温度给定值，LED数码管显示温度值和温度达到极限时提醒 操作人员注意的功能。

- 概述

温度是工业生产中常见的工艺参数之一，任何物理变化和化学反应过程都与温度密切相 关，因此温度控制是生产自动化的重要任务。对于不同生产情况和工艺要求下的温度控制， 所采用的加热方式，燃料，控制方案也有所不同。例如冶金、机械、食品、化工等各类工业 生产中广泛使用的各种加热炉、热处理炉、反应炉等；燃料有煤气、天然气、油、电等；控 制方案有直接数字控制（DDC），推断控制，预测控制，模糊控制（Fuzzy），专家控制（Expert Control），鲁棒控制（Robust Control），推理控制等。

本设计的控制对象为一电加热炉，输入为加在电阻丝两断的电压，输出为电加热炉内的 温度。输入和输出的传递函数为：G（s）=2/（s（s+1））。控温范围为100~500°C，所采用的控制 方案为直接数字控制（DDC）中的最少拍控制。

- 温度控制系统的组成框图

采用典型的反馈式温度控制系统，组成部分见下图。其中数字控制器的功能由微型机算 机实现。

- 温度控制系统结构图及总述

图中由4〜20mA变送器，I/V，A/D转换器构成输入通道，用于采集炉内的温度信号。 其中，变送器选用XTR101，它将热电偶信号（温度信号）变为4〜20mA电流输出，再由高 精密电流/电压变换器RCV420将4〜20mA电流信号变为0〜5V标准电压信号，以供A/D转 换用。转换后的数字量与与炉温的给定值数字化后进行比较，即可得到实际炉温和给定炉温 的偏差。炉温的设定值由键盘输入。由微型计算机构成的数字控制器按最小拍进行运算，计 算出所需要的控制量。数字控制器的输出经标度变换后送给8253,由8253定时计数器转变 为高低电平的不同持续时间，送至SCR触发电路，触发晶闸管并改变其导通角大小，从而 控制电加热炉的加热电压，起到调温的作用。

- 温度控制系统硬件与其详细功能介绍

- 微型计算机的选择

选择8086微处理器构成炉温控制系统，使其工作于最小方式下。并配备以8284A ——时钟发生器，8282——带三态缓冲器的通用8位地址锁存器，8286——具有三态输 出的8位双极型总线收发器。其中，时钟发生器8284A为CPU提供时钟信号，经时钟 同步的系统复位信号RESET和准备就绪信号READY；地址锁存器8282是针对于 8086CPU地址/数据线分时复用而设计配备的，它可以在8086CPU总线周期的T1状态， 利用ALE信号的下降沿将地址信息锁存于其中；总线收发器8286是为了提高8086CPU 数据总线的驱动能力

- SCR触发回路和主回路

如图所示为一晶闸管触发电路。包括脉冲触发器（单稳态电路，由IC1和IC2组成）， 控制门，光电耦合器4N25，放大器和双向晶闸管。由全波整流电路得到的同步电压使 晶体管BG1每半波导通一次。当控制端为“1”高电平的时候，BG1的每次导通都会经 由单稳电路由IC2输出一个负脉冲，该脉冲经IC3反向后由光电耦合器和放大电路发大 后触发晶闸管，在这一半周内晶闸管基本上处于全导通状态。若控制端为“0”低电平 的时候，则单稳态电路不输出脉冲，在这一半周内晶闸管也不导通。因此，可以改变控 制端的电平，控制单稳态电路每秒输出的脉冲数，从而改变晶闸管每秒钟内导通的时间， 达到调压的目的。与以下的电路相比较

o 22OVAC

触发电路

电阻丝

第一个电路的优点在于晶闸管导通时基本处于全导通状态，因此波形较好，包含的 谐波成分较少，因此对系统的干扰也较小。而第二个电路的缺点是加热电阻两端电压波 形很差，包含了较多的谐波成分，当晶闸关导通角较小时由为如此，这些些波电压可能 会对周围系统产生影响。

- 热电偶的选择

热电偶是常用的测温元件，它利用不同材料的导体一端紧密连接在一起产生的热电 势效应将温度信号转换为电势信号。本设计采用K型热电偶一一镍络-镍硅(线性度较好, 热电势较大，灵敏度较高，稳定性和复现性较好，抗氧化性强，价格便宜)对温度进行 检测，参比端温度为20°C。由以下公式可以计算出K型热电偶分别在100°C，200^， 300°C，400C，500C时候的输出电势：

E(100,20)=E(100,0)-E(20,0)=4.096mV-0.798 mV=3.298 mV

E(200,20)=E(200,0)-E(20,0)=8.138mV-0.798 mV=7.34 mV

E(300,20)=E(300,0)-E(20,0)=12.209mV-0.798 mV=11.411 mV

E(400,20)=E(400,0)-E(20,0)=16.397mV-0.798 mV=15.599 mV

E(500,20)=E(500,0)-E(20,0)=20.644mV-0.798 mV=19.846 mV

- 4~20mA 变送器 XTR101

XTR101为4~20mA线性化变送器，它可与镍络-镍硅测温传感器构成精密的T/I 变换。器件中的放大器适合很宽的测温范围，在-40C〜+85C的工作温度内，传送电流 的总误差不超过1%，供电电源可以从11.6V到40V输入失调电压＜±2.5mV，输入失调 电流＜20nA。XTR101外形采用标准的14脚DIP封装。(芯片内部结构与封装见附录)

XTR101有如下两种应用于转换温度信号的典型电路：

5. I/V 转换器 RCV420

RCV420是一种精密电流/电压变换器，它能将4〜20mA的环路电流变为0〜5V的电 压输出，并且具有可靠的性能和很低的成本。除具有精密运放和电阻网络外，还集成有

10V基准电源。对环路电流由很好的变换能力。具有-25'C〜+85°。和0°C〜70°。的工作温 度范围，输入失调电压＜1mA,总的变换误差＜0.1%,电源电压范围土5〜±18V。RCV420 的外形采用标准的16脚DIP封装。（芯片内部结构与封装见附录）

它的典型应用如下：

6 .A/D 转换器 ADC0809

ADC0809是美国国家半导体公司的CMOS型8位28条引脚A/D转换器。采用逐 次逼近技术，输出的数字信号由TTL三态缓冲器顺序控制，可以直接与数据总线相连。 分辨率为8位，精度为7位，时钟频率范围在10〜1280kHz之间，单一+5V电源供电， 数据具有三态输出能力，易于和微处理器相连。（芯片内部结构与封装见附录）

ADC0809的典型应用如下：

7.定时计数器8253

8253是Intel公司的使用单一+5V电源供电，NMOS工艺制成的24条引脚的双列 直插式芯片。具有3个独立的计数器，每一个都可以单独作为定时器或者计数器使用， 且都可以按照二进制或者十进制计数，每个计数器计数速率高达2MHz，最高的技术速 率可达2.6MHz。所有的输入输出引脚都与TTL电平兼容。（芯片内部结构与封装见附 录）

8253典型应用如下图所示：

8.LED数码管驱动芯片ICM7218A

ICM7218是一种多功能LED数码管驱动芯片，能驱动8位共阳或者共阴数码管， 且输出可以直接驱动LED显示器。其内部主要由控制器，8*8静态RAM，BCS译码， B码和显示字段译码器，扫描振荡控制电路和显示驱动器等组成。

ICM7218的外引线有写入控制线2条：WR和MODE；数据线8条：ID0〜ID7;LED 显示驱动线16条；电源线2条。WR为写选通信号，低电平有效。MODE为写入控制 字的写入显示数据控制线，当MODE= 1时，写控制字；当MODE=0是，写数据。（芯 片内部结构与封装见附录）

典型应用如下图所示：

9.可编程并行I/O接口芯片82C55A

82C55A是Intel公司的并行I/O接口芯片，40条引脚，双列直插式封装。D0-D7 位三态，双向数据线，可与CPU总线直接相连。内部由3个端口 A，B，C。三个端口 都具有8位数据输出锁存器，只有A端口具有输入所锁存器。（芯片内部结构与封装见

附录）

典型应用如下图所示:

10.硬件地址分配列表

|  |  | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82C55 A | A 口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10H |
|  | B 口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12H |
|  | C 口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14H |
|  | 控制口 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16H |
| 8253 | 计数器0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 04H |
|  | 控制口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0EH |
| ADC08 09 | START | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 06H |
|  | OE | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1EH |
| ICM72 18 | 控制口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20H |
|  | 写数据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 00H |

- 温度控制系统软件设计

1.	温度控制系统软件结构图

上图所示的是单回路闭环温度控制系统，虚线框内的某些功能有计算机来完成。

2.	总体流程图

3.

模块程序流程图

注：

i.	数字滤波（采用程序判断滤波的限速滤波）

ii.	工程量变换程序模块

变送器XTR101输出4〜20mADC,温度起点为100°C，满量程为500°C。8位 A/DADC0809输出数字量00H-FFH （0〜5V）,应用以下变换公式进行变换：

AX=A0+（AM-A0）（NX-N°）/ （Nm-N。）

式中，A0为一次测量仪表的下限

am为一次测量仪表的上限

AX实际测量值

N0仪表下限对应的数字量

nm仪表上限对应的数字量

NX测量值对应的数字量

iii.	温度非线性转换程序模块 采用折线拟合法进行线性化处理

如下图所示，分为以下几段：

当 3.298mVWWN<7.34mV 时，T°C=24.47*WN+18.41

当 7.34mVWWN<11.411mV 时，TC=24.56*WN+19.70

当 11.411mVWWN<15.599mV 时，TC=23.88*WN+27.53

当 15.599mVWWN<19.846mV 时，TC=23.55*WN+32.71

当 19.846mVWWN 时，TC=500C

| 4・源程序 |  |
| --- | --- |
| STACK | SEGMENT STACK DW 256 DUP(?) |
| STACK | ENDS |
| DATA | SEGMENT |
| SAVEBUFF | DB 256 DUP(00H) |
| TK | DB 64H |
| K0 | DB 00H,54H,35H |
| K1 | DB 01H,20H,00H |
| K2 | DB 00H,00H,00H |
| K3 | DB 00H,00H,00H |
| P1 | DB 00H,71H,70H |
| P2 | DB 00H,00H,00H |
| P3 | DB 00H,00H,00H |
| SAVEMARK | DB 00H |
| SAVEADDR | DB 0FFH |
| CONTROLMARK DB 00H |  |
| EKB | DB 00H |
| K0_16 | DB 00H,00H,00H |
| K1_16 | DB 00H,00H,00H |
| K2_16 | DB 00H,00H,00H |
| K3_16 | DB 00H,00H,00H |

| P1_16 | DB | 00H,00H,00H |
| --- | --- | --- |
| P2_16 | DB 00H,00H,00H |  |
| P3_16 | DB 00H,00H,00H |  |
| EK | DW | 0000H |
| EKK | DW | 0000H |
| EK_1 | DW | 0000H |
| EK_2 | DW | 0000H |
| UK | DW | 0000H |
| UKK | DW 0000H |  |
| UK_1 | DW 0000H |  |
| UK_2 | DW 0000H |  |
| OUTPUT | DW 0000H |  |
| ALLK_ALLP DW |  | 0000H |
| SET | DB ? | ;温度设定值 |
| NX | DB ? | ；滤波后A/D转换值 |
| WN | DB ? | ；工程量变换结果 |
| SUM | DB C1,C2,C3 ； A/D三次采样值 |  |
| TEM | DB ? | ；显示温度 |
| 8255PORT | DW 0010H,0012H,0014H,0016H ； 8255 地址 |  |
| 8253PORT | DW 0004H,000EH ； 8253 地址 |  |
| 0809PORT | DW 0006H,001EH ； 0809 地址 |  |
| 7218PORT | DW 0020H,0000H ； 7218 地址 |  |
| DISPLAY | DW ? | ；显示温度二进制值 |
| DATA | ENDS |  |
| CODE | SEGMENT |  |
|  | ASSUME CS:CODE,DS:DATA |  |
| START: | MOV | AX,DATA ；初始化数据段各芯片 |
|  | MOV | DS,AX |
|  | MOV | BX,OFFSET 8255PORT |
|  | MOV | DX,[BX+3] |
|  | MOV | AL,81H ；方式0，C 口底四出，其余入 |
|  | OUT | DX,AL |
|  | MOV | BX,OFFSET 8253PORT |
|  | MOV | DX,[BX+1] |
|  | MOV | AL,00H |
|  | OUT | DX,AL ；计数器0工作于方式0，二进制计数 |
|  | MOV | BX,OFFSET 7218PORT |
|  | MOV | DX,[BX] |
|  | MOV | AL,A0H |
|  | OUT | DX，AL ；十进制软件译码 |
| KEYS: | CALL | KEYCHECK ；键盘扫描程序 |
|  | JZ KEYS |  |
|  | CALL | D10MS |
|  | CALL | KEYCHECK |
|  | JZ KEYS |  |

|  | MOV | AL,0FEH |
| --- | --- | --- |
|  | MOV | AH,0 |
|  | MOV | DX,[BX+2] |
|  | OUT | DX,AL |
|  | MOV | DX,[BX] |
|  | IN AL,DX |  |
|  | CMP | AL,1EH |
|  | JZ KEY1 |  |
|  | CMP | AL,1DH |
|  | JZ KEY2 |  |
|  | CMP | AL,1BH |
|  | JZ KEY3 |  |
|  | CMP | AL,17H |
|  | JZ KEY4 |  |
|  | CMP | AL,0FH |
|  | JZ KEY5 |  |
|  | JMP | KEYS |
| KEY1: | MOV | AH,00H |
|  | JMP | TRANS |
| KEY2: | MOV | AH,44H |
|  | JMP | TRANS |
| KEY3: | MOV | AH,88H |
|  | JMP | TRANS |
| KEY4: | MOV | AH,CCH |
|  | JMP | TRANS |
| KEY5: | MOV | AH,FFH |
|  | JMP | TRANS |
| TRANS: | MOV | [SET],AH |
| ADCH: | MOV | BX,OFFSET 0809PORT |
|  | MOV | DX,[BX] |
|  | OUT | DX,AL |
|  | MOV | X,[BX+1] |
| CHANGE: | IN AL,DX |  |
|  | TEST | AL,80H |
|  | JZ CHANGE |  |
|  | MOV | DX,[BX] |
|  | IN AL,DX |  |
|  | MOV | AH,00H |
|  | MOV | CX,0003H |
|  | MOV | [BX+AH],AL |
|  | INC AH |  |
|  | LOOP | ADCH |
| FILTER: | LEA | SI,SUM |
|  | MOV | AL,[SI+2] |

;读设定值到SET单元

；启动A/D转换

SUBAL,[SI]

;数字滤波（限速滤波）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/598050123053006047