机电一体化

课程设计计算说明书

题    目：CA6140数控机床进给系统设计

摘  要

数控机床的优点：具有高度柔性，加工精度高，加工质量稳定、可靠，生产率高，改善劳动条件，利于生产管理现代化。

普通机床的缺点：普通机床靠齿轮和普通丝杠螺母传动。由于各运动副间存在间隙，加上手工操作不准确，因此重复精度较低。普通机床测量时需停车后手工测量，测量误差较大，而且效率低下。适合批量较小，精度要求不高，零活类零件。它投资较数控低，但对工人的操作技能要求较高，因此工资水平高。

在数控机床上加工零件，主要取决于加工程序，它与普通机床不同，不必制造、更换许多工具、夹具，不需要经常调整机床。因此，数控机床适用于零件频繁更换的场合。也就是适合单件、小批生产及新产品的开发，缩短了生产准备周期，节省了大量工艺设备的费用。

物竞天择，适者生存。一些不适应社会发展在机床必将被淘汰，所以实施机床的数控化改造是机械行业在必然趋势。通过搜集资料、实践研究等方法对机床就行改造即是用较少的成本去创造更高的价值。而这也将极大的推动中国机械行业的发展。

经过大量实践证明普通机床数控化改造具有一定经济性、实用性和稳定性。所以很多企业纷纷将现有机床改造成经济型数控机床，这种做法具有投资少、见效快的特点。事实证明：机床的数控化改造可以为企业带来可观的经济效益。

关键词：CA6140普通机床、数控改造、纵向进给，横向进给、机床外形改造。

ABSTRCT

Advantages of CNC machine tools: high flexibility and machining accuracyHigh, stable and reliable processing quality, high productivity, and improvementLabor conditions are conducive to modernization of production management.Disadvantages of ordinary machine tools: ordinary machine tools rely on gears and ordinary threadsRod nut transmission. Since there is clearance between each Kinematic pair, addThe manual operation is not accurate, resulting in low repetition accuracy. universalManual measurement is required after stopping the machine tool for measurement, resulting in measurement errorsLarge and inefficient. Suitable for small batches with high accuracyRequirements are not high, for loose parts. It has a lower investment than CNC,But there is a high demand for workers' operational skills, so the salary is lowFlat height.

Processing parts on CNC machine tools mainly depends on addingWorking program, which is different from ordinary machine tools, does not need to be manufactured or replacedChanging many tools and fixtures does not require frequent adjustment of the machine tool.Therefore, CNC machine tools are suitable for fields where parts are frequently replacedMerge. Suitable for single piece, small batch production, and new productsDevelopment has shortened the production preparation cycle and saved a lot of workThe cost of art equipment.Natural selection makes Survival of the fittest survive. Some do not adapt to social developmentMachine tools will inevitably be phased out, so the implementation of CNC machine toolsTransformation is an inevitab

目　录

1 绪  论	1

1.1  我国机床行业的研究现状	2

1.2  我国机床行业的发展前景	3

2 机床和进给伺服系统机械部分的结构改造设计方案	6

2.1  机床改造总体方案设计要求	6

2.2  进给伺服系统机械部分的结构改造设计方案	8

3 机床进给伺服系统机械部分的设计和计算	8

3.1  主要设计参数	8

3.2  选择脉冲当量	8

3.3  计算切削力	8

3.3.1  横切端面	8

3.3.2  纵车外圆	8

3.4  纵向进给丝杠	9

3.4.1  计算进给牵引力	9

3.4.2  计算最大动负载	9

3.4.3  滚珠丝杠螺母副型号的选择	9

3.4.4  传动效率计算	10

3.4.5  刚度验算	10

3.5  横向进给丝杠	10

3.5.1  计算进给牵引力	10

3.5.2  计算载荷	11

3.5.3  计算额定动载荷计算值	11

3.5.4  确定丝杠型号以及有关数据	11

3.5.5  稳定性验算	12

3.5.6  刚度验算	13

3.5.7  效率验算	13

3.6  齿轮传动比计算	14

3.6.1  纵向进给齿轮箱传动比计算	14

3.6.2  横向进给齿轮箱传动比计算	14

3.7  进给步进电机的计算和选择	15

3.7.1  横向步进电机	15

3.7.2  纵向步进电动机的计算和选型	193.8轴承的选择和验算.	21

3.9  刀架的选用	22

4总　结	23

参考文献	24

附　录	25

致　谢	26

# 1 绪   论

机床是使用切削方法将金属毛坯加工成机器零件的机器。它是制造机器的机器,称为“工作母机”习惯上称为机床。机床的母机属性决定了它在国民经济中的重要地位,机床的技术水平直接影响机械制造工业产品质量和劳动生产率,标志着一个国家的工业生产能力和科学技术水平[1]。

由于计算机的发展,新技术的迅速发展和客观需要的多样化,特别是计算机控制在机床上的应用,使机床本身产生了革命性的变化机床必须多品种;技术的加速更新和产品更新换代的加速快,是机床主要面对多品种中小批生产,数控机床加工的全部运动都有电脑控制。不仅保证了加工精度效率,并且高度自动化。还可以完成手工操作无法完成的工作。数控机床作为一种精密加工设备,不但应用广泛,也是一种高科技、高精度、高度机电一体化产品,对国民经济的发展有非常重要的作用[2]。

数控机床是一种装有计算机数字控制系统的机床.数控能够处理加工程序,控制机床完成各种加工运动,与普通机床相比,数控机床能够完成平面曲线和空间曲面的加工。一般说来,数控机床由机械部分、数字控制计算机、伺服系统、PC控制部分、液压气压传动系统，冷却润滑及排屑装置等组成。数控机床是由程序控制的，零件的编程工作是数控机床加工的重要组成部分。同时也是数控机床的驱动部分。计算机输出的控制命令是通过伺服系统产生坐标运动的[3]。

数控机床与普通机床相比，其主要有以下的优点：

1）适应性强，适合加工单件或小批量的复杂工件；在数控机床上改变加工工件时，只需重新编制新工件的加工程序，就能实现新工件加工；

2）加工精度高；

3）生产效率高；

4）减轻劳动强度，改善劳动条件；

5）良好的经济效益；

6）有利于生产管理的现代化。

数控机床已成为我国市场需求的主流产品，需求量逐年激。数控机床具有较高的加工精度，加工质量稳定，生产效率高，功能多，对不同的零件适应性强，能完成普通车床不能完成的复杂表面加工，因此大大减轻了工人的劳动强度，有较高的经济效益，但是数控机床价格昂贵，一次性投资较大，维修和操作较复杂。

我国机床发展水平低，实际工业生产中存在着大量的普通机床，数控机床因为价格昂贵，很难全面普及，因此利用机电一体化新技术对普通机床进行数控化

改造，降低成本，提高其加工精度和生产效率。

1.1、我国机床行业的研究现状

改革开放以来，我国机床行业取得了突飞猛进的发展，但是跟国外同行业相比，我过机床事业还是有很大的不足，国产机床的发展仍然难以支撑国民经济和国防军工的需要。与世界先进水平相比差距仍然十分明显。具体表现在以下几个方面。

1、产量总体规模已居世界前列。2005年金切机床产量45万台，为“十五”初的2.4倍；锻压机床产量63万吨，是“十五”初的2.4倍。2005年机床工具全行业工业总产值1260亿元，是“十五”初期的2.5倍，平均年增长约26%，其中金属加工机床产值达到了51亿美元，总体经济规模已超过意大利，跃居世界第三位。其中，数控机床产值从“九五”末的4.9亿美元增加到“十五”末的21.8亿美元，年平均增长34.8%。数控金切机床的产量从“九五”末的1.4万台增加到“十五”末的6.0万台，年均增长达到33.5%。数控机床产量占全部机床

的比重同时由7.3%增长到2005年的13.3%。

2、产品技术水平明显提高在常规数控机床领域，如数控车床、立式加工中心、数控铣床、数控镗床、数控齿轮机床、数控磨床、电加工机床、数控重型机床和数控成形机床等一大批产品，我国已经拥有自主知识产权，具有较强的市场竞争力，基本满足国内需求。在高档数控机床研发方面取得了新的突破，代表产品有五轴联动横梁移动式高速龙门铣床、五轴联动龙门加工中心、五轴联动车铣中心、五轴联动立式叶片加工中心。

3、产业组织结构初步优化随着近年来机床行业的快速发展，其产业组织结构也得到了明显优化。2005年，数控机床年产量达到1000台的企业已有11家。数控机床年产量前10名企业的产量集中度达到45.9%。沈阳机床集团公司年产数控金切机床达到10008台，占全国总产量16.8%，大连机床集团公司年产数控金切机床4734台，占全国总产量的7.9%，双双进入世界数控金切机床生产大企业行列。截至2006年6月，共有大连机床、沈阳机床、秦川机床、上海电气机床集团、哈尔滨量具刃具集团公司、北京第一机床厂、杭州机床集团公司等7家国内企业，并购了10家国外知名的机床工具企业，在国际化经营中迈出了可喜的一步，提高了中国机床工业在国际上的知名度，为行业引进技术、发展成套和扩大出口创造了条件。

目前，我国是机床生产大国，但不是机床制造强国，国产机床的发展仍然难以支撑国民经济和国防军工的需要。与世界先进水平相比差距仍然十分明显。一是国产高档数控机床在品种、水平和数量上远远满足不了国内发展需求。尽管

近几年国产机床市场销售量不断提高，至2005年进口机床在国内市场占有率仍高达60%，其中汽车、航空、航天、兵器、造船、通用机械等行业是主要进口大户。2002～2005年，我国已经连续四年成为世界最大的机床进口国，以2004年进口为例，从日本、台湾、德国进口分别占国内市场19.7%、12.1%和8.6%。二是国产功能部件和数控系统发展滞后，成为数控机床产业发展的瓶颈，尤其是为高档数控机床配套的关键功能部件和数控系统。三是机床制造企业技术装备水平不高，行业制造能力、综合管理和服务能力等方面不能满足市场快节奏的要求。

1.2 我国机床行业的发展前景

21世纪,我国机床制造业既面临着提升机械制造业水平的需求而引发的制造装备发展的良机,也遭遇到加入WTO后激烈的市场竞争的压力。从技术层面上来讲,加速推进数控技术将是解决机床制造业持续发展的一个关键。

数控机床及由数控机床组成的制造系统是改造传统产业、构建数字化企业的重要基础装备，它的发展一直备受人们关注。数控机床以其卓越的柔性自动化的性能、优异而稳定的精度、灵捷而多样化的功能引起世人瞩目，它开创了机械产品向机电一体化发展的先河，因此数控技术成为先进制造技术中的一项核心技术。另一方面，通过持续的研究，信息技术的深化应用促进了数控机床的进一步提升。

目前，世界先进制造技术不断兴起，超高速切削、超精密加工等技术的应用，柔性制造系统的迅速发展和计算机集成系统的不断成熟，对数控加工技术提出了更高的要求。当今数控机床正在朝着以下几个方向发展。

(1).高速度、高精度化

速度和精度是数控机床的两个重要指标，它直接关系到加工效率和产品质量。目前，数控系统采用位数、频率更高的处理器，以提高系统的基本运算速度。同时，采用超大规模的集成电路和多微处理器结构，以提高系统的数据处理能力，即提高插补运算的速度和精度。并采用直线电动机直接驱动机床工作台的直线伺服进给方式，其高速度和动态响应特性相当优越。采用前馈控制技术，使追踪滞后误差大大减小，从而改善拐角切削的加工精度。

为适应超高速加工的要求，数控机床采用主轴电动机与机床主轴合二为一的结构形式，实现了变频电动机与机床主轴一体化，主轴电机的轴承采用磁浮轴承、液体动静压轴承或陶瓷滚动轴承等形式。目前，陶瓷刀具和金刚石涂层刀具已开始得到应用。

(2).多功能化

动换刀机构(刀库容量可达100把以上)的各类加工中心，能在同一台机床上同时实现铣削、镗削、钻削、车削、铰孔、扩孔、攻螺纹等多种工序加工，现代

数控机床还采用了多主轴、多面体切削，即同时对一个零件的不同部位进行不同方式的切削加工。数控系统由于采用了多CPU结构和分级中断控制方式，即可在一台机床上同时进行零件加工和程序编制，实现所谓的“前台加工，后台编辑”。为了适应柔性制造系统和计算机集成系统的要求，数控系统具有远距离串行接口，甚至可以联网，实现数控机床之间的数据通信，也可以直接对多台数控机床进行控制。

(3).智能化

控机床将引进自适应控制技术，根据切削条件的变化，自动调节工作参数，使加工过程中能保持最佳工作状态，从而得到较高的加工精度和较小的表面粗糙度，同时也能提高刀具的使用寿命和设备的生产效率。具有自诊断、自修复功能，在整个工作状态中，系统随时对CNC系统本身以及与其相连的各种设备进行自诊断、检查。一旦出现故障时，立即采用停机等措施，并进行故障报警，提示发生故障的部位、原因等。还可以自动使故障模块脱机，而接通备用模块，以确保无人化工作环境的要求。为实现更高的故障诊断要求，其发展趋势是采用人工智能专家诊断系统。

(4).数控编程自动化

算机应用技术的发展，目前CAD／CAM图形交互式自动编程已得到较多的应用，是数控技术发展的新趋势。它是利用CAD绘制的零件加工图样，再经计算机内的刀具轨迹数据进行计算和后置处理，从而自动生成NC零件加工程序，以实现CAD与CAM的集成。随着CIMS技术的发展，当前又出现了CAD／CAPP／CAM集成的全自动编程方式，它与CAD／CAM系统编程的最大区别是其编程所需的加工工艺参数不必由人工参与，直接从系统内的CAPP数据库获得。

(5).可靠性最大化

床的可靠性一直是用户最关心的主要指标。数控系统将采用更高集成度的电路芯片，利用大规模或超大规模的专用及混合式集成电路，以减少元器件的数量，来提高可靠性。通过硬件功能软件化，以适应各种控制功能的要求，同时采用硬件结构机床本体的模块化、标准化和通用化及系列化，使得既提高硬件生产批量，又便于组织生产和质量把关。还通过自动运行启动诊断、在线诊断、离线诊断等多种诊断程序，实现对系统内硬件、软件和各种外部设备进行故障诊断和报警。利用报警提示，及时排除故障；利用容错技术，对重要部件采用“冗余”设计，以实现故障自恢复；利用各种测试、监控技术，当生产超程、刀损、干扰、断电等各种意外时，自动进行相应的保护。

(6).控制系统小型化

数控系统小型化便于将机、电装置结合为一体。目前主要采用超大规模集成元件、多层印刷电路板，采用三维安装方法，使电子元器件得以高密度安装，较大规模缩小系统的占有空间。而利用新型的彩色液晶薄型显示器替代传统的阴极射线管，将使数控操作系统进一步小型化。这样可以方便地将它安装在机床设备上，更便于对数控机床的操作使用。

# 2　机床和进给伺服系统机械部分的结构改造设计方案

2.1机床改造总体方案设计要求

方案设计应考虑机床数控系统的运动方式，伺服系统的类型，计算机的选择，以及传动方式和执行机构的选择等。

（1）普通车床数控化改造后应具有定位、纵向和横向的直线插补、圆弧插补功能，还要求能暂停，进行循环加工和螺纹加工等，因此，数控系统选连续控制系统。

（2）车床数控化改装后属于经济型数控机床，在保证一定加工精度的前提下应简化结构、降低成本，因此，进给伺服系统采用步进电机开环控制系统。

（3）根据普通车床最大的加工尺寸、加工精度、控制速度以及经济性要求，经济型数控机床一般采用8位微机。在8位微机中，MCS—51系列单片机具有集成度高、可靠性好、功能强、速度快、抗干扰能力强、具有很高的性价比，因此，可选 MCS—51系列单片机扩展系统。

（4）根据系统的功能要求，微机数控系统中除了CPU外，还包括扩展程序存储器，扩展数据存储器、I/O接口电路；包括能输入加工程序和控制命令的键盘，能显示加工数据和机床状态信息的显示器，包括光电隔离电路和步进电机驱动电路，此外，系统中还应包括螺纹加工中用的光电脉冲发生器和其他辅助电路。

（5）设计自动回转刀架及其控制电路。

（6）纵向和横向进给是两套独立的传动链，它们由步进电机、齿轮副、丝杠螺母副组成，其传动比应满足机床所要求的分辨率。

（7）为了保证进给伺服系统的传动精度和平稳性，选用摩擦小、传动效率高的滚珠丝杠螺母副，并应有预紧机构，以提高传动刚度和消除间隙，齿轮副也应有消除齿侧间隙的机构。

（8）采用贴塑导轨，以减小导轨的摩擦力。

（9） 原机床的主要结构布局基本不变，尽量减少改动量，以降低成本缩短改造周期。

（10）机械结构改装部分应注意装配的工艺性，考虑正确的装配顺序，保正安装、调试、拆卸方便，需经常调整的部位调整应方便。

为实现机床所要求的分辨率，采用齿轮丝杠的减速方式；为保证一定的传动精度和平稳性，尽量减少摩擦力，选用滚珠丝杆螺母副取代原车床

丝杠；为提高传动刚度和消除间隙，采用有预加载荷的结构；齿轮传动也采用消除齿侧间隙的结构。

CA6140普通数控车床总体结构框图如图1-1所示

2.2进给伺服系统机械部分的结构改造设计方案

数控改造中主要机械部件改装探讨一台新的数控机床，在设计上要达到：有高的静动态刚度；运动副之间的摩擦系数小，传动无间隙；功率大；便于操作和维修。机床数控改造时应尽量达到上述要求。不能认为将数控装置与普通机床连接在一起就达到了数控机床的要求，还应对主要部件进行相应的改造使其达到一定的设计要求，才能获得预期的改造目的[6]。

滑动导轨副对数控车床来说，导轨除应具有普通车床导向精度和工艺性外，还要有良好的耐摩擦、磨损特性，并减少因摩擦阻力而致死区。同时要有足够的刚度，以减少导轨变形对加工精度的影响，要有合理的导轨防护和润滑。

齿轮副一般机床的齿轮主要集中在主轴箱和变速箱中。为了保证传动精度，数控机床上使用的齿轮精度等级都比普通机床高。在结构上要能达到无间隙传动，因而改造时，机床主要齿轮必须满足数控机床的要求，以保证机床加工精度。

滑动丝杠与滚珠丝杠丝杠传动直接关系到传动链精度。丝杠的选用主要取决于加工件的精度要求和拖动扭矩要求。被加工件精度要求不高时可采用滑动丝杠，但应检查原丝杠磨损情况，如螺距误差及螺距累计误差以及相配螺母间隙。一般情况滑动丝杠应不低于6级，螺母间隙过大则更换螺母。采用滑动丝杠相对滚珠丝杠价格较低，但难以满足精度较高的零件加工。滚珠丝杠摩擦损失小，效率高，其传动效率可在90%以上；精度高，寿命长；启动力矩和运动时力矩相接近，可以降低电机启动力矩。因此可满足较高精度零件加工要求[6]。

安全防护必须以安全为前提。在机床改造中要根据实际情况采取相应的措施，切不可忽视。滚珠丝杠副是精密元件，工作时要严防灰尘特别是切屑及硬砂粒进入滚道。在纵向丝杠上也可加整体铁板防护罩。大拖板与滑动导轨接触的两端面要密封好，绝对防止硬质颗粒状的异物进入滑动面损伤导轨。

3 机床进给伺服系统机械部分的设计和计算

3.1 设计参数

设计参数包括车床的部分技术参数和车床拟定实施数控化改造所需要的参数。CA6140型车床的数控化改造设计参数如下：

1）加工最大直径：Φ400mm（横向进给大于200mm）

2）最大加工长度：1000mm（纵向进给大于1000mm）

3）滑板及刀架重力：    纵向 800N   横向  600N。

4）刀架快速速度：   纵向  2.4m/min    横向  1.2m/min

5）最大切削进给速度:    纵向  0.5m/min    横向  0.25m/min

6）主电机功率:    7.5KW（不涉及）

7) 控制坐标数：    2

8）最小指令值：   纵向：0.15mm/脉冲，横向：0.005mm/脉冲

9）启动加速时间 ： 30m/s

3.2选择脉冲当量

根据机床精度要求确定脉冲当量： 纵向0.01mm/步,横向0.005mm/步

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/605240202114011121