本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 作业监护人一般由(  )担任。

- 作业负责人

- 作业票签发人

- 作业许可人

- 答案:A

- 2. 检定0.5级电流互感器，在100%～120%额定电流下，由误差测量装置的差流测量回路的二次负荷对误差的影响应不大于( )。

- ±0.05%.±0.2′；

- ±0.025%.±1.5′；

- ±0.03%.±1.5′；

- ±0.05%.±1′。

- 答案:B

- 3. 电容器属于( )设备。

- 危险

- 运动

- 静止

- 答案:C

- 4. 单相三孔插座的接线规定为:左孔接(  )，右孔接相线，中孔接保护线PE。

- 零线

- 火线

- 地线

- 开关

- 答案:A

- 5. 工人在从事电工作业时，如见到以下标志，则表示(  )。

- 注意安全

- 当心电缆

- 当心电机伤人

- 答案:B

- 6. 380/220V低压供电系统是指(  )。

- 线电压220V，相电压380V

- 线电压380V，相电压220V

- 线电压.相电压均为380V

- 线电压.相电压均为220V

- 答案:B

- 7. TN-C系统工作零线与保护零线是(  )系统。

- 合用

- 分开

- 答案:A

- 8. 高压熔断器用于(  )小容量装置中以保护线路.变压器.电动机及电压互感器等。

- 3～35KV

- 3～110KV

- 3～500KV

- 答案:A

- 9. 民用照明电路电压是以下哪种?(  )

- 先实施停电安全措施，再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。

- 检修工作终结，需通电实验高压电动机及其启动装置时，先让全部工作人员撤离现场，再送电试运转。

- 在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。

- 答案:C

- 10. 立井井筒检查钻孔可以布置在井筒范围内的情况是( )。

- 地质构造复杂，井底距离特大含水层较近

- 地质构造简单，无煤层瓦斯及其他有害气体突出危险

- 采用钻井法施工的井筒

- 采用冻结法施工的井筒

- 答案:B

- 11. 线绕式电动机的定子作耐压实验时,转子绕组应(  )

- 开路

- 短路

- 接地

- 严禁接地

- 答案:C

- 12. 电作业业人员,应认真贯彻执行(  )的方针,掌握电气安全技能,熟悉电气安全的各项办法,预防事端的发生。

- 安全第一.预防为主.综合治理

- 安全重于泰山

- 科学技能是第一出产力

- 答案:A

- 13. 定时限过流保护装置的返回电流速定原则是(  )。

- 动作电流大于最大负荷电流

- 返回电流小于最大负荷电流

- 返回电流等于额定负荷电流

- 返回电流大于最大负荷电流

- 答案:D

- 14. 半导体整流电源中使用的整流二极管应选用(  )

- 变容二极管

- 稳压二极管

- 点接触型二极管

- 面接触型二极管

- 答案:D

- 15. 如图所示,物体质量为m千克,拉力为F,再不考虑摩擦力的情况下,F在数值上等于(  )kg。

- m(3)2mC.(1／2)mD.(1／3)m

- 答案:C

- 16. 扑救初起火灾能力包括(  )。

- 会报火警.会使用灭火器材和消防设施扑灭火灾。

- 会报警

- 平时日常维护好消防设施

- 熟记火警电话

- 答案:A

- 17. 在三相交流电路中，负载消耗的总有功功率等于( )。

- 各相有功功率之差

- 各相有功功率之和

- 各相视在功率之差

- 答案:B

- 18. 电动势的方向是(  )。

- 从正极指向负极

- 从负极指向正极

- 与电压方向相同

- 答案:B

- 19. 在TN系统中,相线与保护零线回路的阻抗应符合保护接零的要求,单相短路电流应大于低压断路器瞬时动作电流脱扣器整定电流的( )

- 1.5倍

- 2.5倍

- 3.5倍

- 4.5倍

- 答案:A

- 20. 下列物质不属于磁性材料的是(  )。

- 镍

- 铁

- 铜

- 钴

- 答案:C

- 21. 低压配电装置背面通道宽度一般不应小于(  )m。

- 0.5

- 0.6

- 0.7

- 1

- 答案:D

- 22. 三相异步电动机的起动转矩和(  )成正比。

- 电流

- 电压

- 电流的平方

- 电压的平方

- 答案:D

- 23. 检修需要挂接地线，接地线由三相短路部分和(  )部分组成。

- 接零；

- 接地；

- 铜线；

- 导电；

- 答案:B

- 24. 将变压器的一次侧绕组接交流电源，二次侧绕组与负载连接，这种运行方式称为(  )运行。

- 空载

- 过载

- 负载

- 满载

- 答案:C

- 25. 手电钻装卸钻头时必须用(  )。

- 锤子敲打

- 手拧紧

- 专用钥匙

- 电工钳敲打

- 答案:C

- 26. 下列用具中，( )属于高压辅助绝缘安全用具。

- 绝缘杆

- 绝缘夹钳

- 安全带

- 绝缘手套

- 答案:D

- 27. 电气设备的绝缘电阻应该( )。

- 不得小于0.5MΩ

- 不得小于1MΩ

- 不得小于2MΩ

- 不得小于5MΩ

- 答案:B

- 28. 已执行的工作票，应保存(  )。

- 3个月；

- 6个月；

- 12个月；

- 18个月；

- 答案:C

- 29. FN4-10型真空负荷开关是三相户内高压电器设备，在出厂作交流耐压试验时，应选用交流耐压试验标准电压(  )KV。

- 42

- 20

- 15

- 10

- 答案:A

- 30. 装有气体继电器的油浸式变压器，箱壳顶盖无升高坡度者，安装时应使顶盖沿气体继电器方向有(  )的升高坡度。

- 1.00%～1.50%

- 1.50%～2.00%

- 2.00%～2.50%

- 3.00%～2.50%

- 答案:A

- 31. 楞次定律说明，当原磁通增加时，感应电流产生的通过回路的磁通方向与原磁通的方向(  )。

- 相同

- 相反

- 垂直

- 无关

- 答案:B

- 32. 高处作业的高度在(  )时，称为二级高处作业。

- 2米以上

- 2米至5米

- 2米至7米

- 5米至15米

- 答案:D

- 33. 我们平时称的瓷瓶,在电工专业中称为( )。

- 绝缘瓶

- 隔离体

- 绝缘子

- 答案:C

- 34. 一般交流电压表所测的电压数值都是( )。

- 瞬时值

- 最大值

- 有效值

- 平均值

- 答案:C

- 35. 微机保护数据采集系统包括电压形成.模拟滤波器.采样保持.多路转换.(  )等功能模块。

- 人机接口

- 软件算法

- 模数转换

- 答案:C

- 36. 小电流真空灭弧室一般采用(  )触头。

- 圆盘形

- 横向磁场

- 纵向磁场

- 答案:A

- 37. 值勤人员发现任何反常现象应及时消除,不能及时消除时,除及时报告上级领导外,还应记入运转记录簿和(  )。

- 检修记录簿

- 缺陷记录薄

- 事端记录薄

- 答案:B

- 38. 根据安全色的含义及规定，电动机的停止按钮的颜色应采用( )。

- 红色

- 黄色

- 绿色

- 答案:A

- 39. 电容器在用万用表检査时指针摆动后应该(  )。

- 保持不动

- 逐渐回摆

- 来回摆动

- 答案:B

- 40. LGJ-95～150型导线应选配的倒装式螺栓耐张线夹型号为(  )。

- NLD-1；

- NLD-2；

- NLD-3；

- NLD-4。

- 答案:C

- 41. 在选择导线截面时，若负荷较大.线路较短时，则按(  )所选的截面最大。

- 机械强度

- 允许电流

- 允许电压损失

- 经济电流密度

- 答案:B

- 42. (  )是指当主保护或断路器拒动时，由相邻电力设备或线路的保护来实现。

- 主保护

- 远后备保护

- 辅助保护

- 近后备保护

- 答案:B

- 43. 对裸铝导线的叙述错误的是(  )。

- 导电性能好

- 容易加工

- 容易焊接

- 价格便宜

- 答案:C

- 44. 不能用于带电灭火的的器材是(  )。

- 二氧化碳灭火器

- 泡沫灭火器

- 干粉灭火器

- 卤代烷灭火器

- 答案:B

- 45. 变压器和互感器的中性点接地属于(  )。

- 接零

- 保护接地

- 工作接地

- 重复接地

- 答案:C

- 46. 与断路器串联使用时，送电的操作顺序是(  )。

- 先合上隔离开关后合上断路器

- 先合上断路器后合上隔离开关

- 同时合上断路器和隔离开关

- 无先后顺序要求

- 答案:A

- 47. 负荷开关与(  )配合,可保护电力线路。

- 隔离开关

- 断路器

- 熔断器

- 答案:C

- 48. 漏电保护器动作电流数值的选择，建筑施工工地的用电设备选用(  )。

- 6；

- 10mA；

- 15～30mA；

- 100mA；

- 答案:C

- 49. 架空线路杆位的确定，先确定线路首端杆和(  )的位置。

- 终端杆；

- 直线杆；

- 转角杆；

- 交叉跨越杆；

- 答案:A

- 50. (  )使电路中某点电位提高。

- 改变电路中电阻的阻值一定能

- 改变参考点的选择可能

- 增大电动势一定能

- 答案:B

- 51. 定轴轮系首.未两轮转速之比，等于组成该轮系的(  )之比。

- 所有主动轮齿数连乘积与所有从动齿轮齿数连乘积

- 所有被动轮齿数连乘积与所有主动齿轮齿数连乘积

- 任意两个主动轮和从动轮

- 中间惰轮齿数

- 答案:B

- 52. 在( )中，电动势，电压，电流的大小和方向都按正炫规律变化。

- 直流电路

- 正炫交流电路

- 脉冲电路

- 答案:B

- 53. 断路器的分闸回路串接其自身的(  )触点。

- 常闭

- 常开

- 辅助

- 答案:B

- 54. 鼠笼型异步电动机空载运行的效率与满载运行相比，结果是(  )。

- 空载时效率高

- 满载时效率离

- 二者相同

- 无法判断

- 答案:B

- 55. 运行中的10kV油浸式电力变压器每( )年进行一次预防性试验。

- 1

- 1～3

- 5

- 10

- 答案:B

- 56. Ⅱ类设备的防触电保护是采取(  )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。

- 双重绝缘

- 安全电压

- 变压器油绝缘

- 答案:A

- 57. 发现触电伤员呼吸.心跳中止时,应当即在现场用(  )就地抢救,以支撑呼吸和循环。

- 紧急救护法

- 人工呼吸法

- 心肺复苏法

- 答案:C

- 58. 沟通真空触摸器-熔断器组合电器,(  )的运用空间。

- 约束了触摸器

- 拓宽了触摸器

- 约束了熔断器

- 答案:B

- 59. 直流电动机铭牌上的额定电流是(  )。

- 额定电枢电流

- 额定励磁电流

- 电源输入电动机的电流

- 实际电枢电流

- 答案:A

- 60. 作业担任人未接到作业答应人答应作业的指令前，(  )。

- 能够作业

- 禁止作业

- 以干些恰当作业

- 答案:B

- 61. 从低压电力线路到用户室外第一支持物的一段线路为(  )。

- 进户线；

- 接户线；

- 引下线；

- 架空线；

- 答案:B

- 62. 某中性点直接接地的低压220V/380V系统，发现一台电器设备发生一项碰壳，此时如人体接触电气设备，流过人体的电流为(  )。

- 300mA;

- 220mA;

- 380mA;

- 1000mA.

- 答案:B

- 63. Ⅲ类工具的电压是(  )。

- 42V

- 220V

- 380V

- 答案:A

- 64. 关于电缆灭火的要求，下列说法错误的是( )

- 电缆灭火必须先切断电源。

- 灭火时一般常用水木仓喷雾.二氧化碳.1211等，也可用干粉.沙子.干土等

- 电缆着火时，在未有确认停电和放电前，可以慢慢用手直接接触电缆外皮，移动电缆

- 电缆沟内电缆较少且距离较短时，可将两端井口堵住封死窒息灭火

- 答案:C

- 65. (  )的电机，在通电前，必须先做各绕组的绝缘电阻检查，合格后才可通电。

- 不常用，但电机刚停止不超过一天

- 一直在用，停止没超过一天

- 新装或未用过的

- 答案:C

- 66. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 使静电荷定向散发泄漏

- 答案:C

- 67. 在一定的有功功率下，功率因数表指示滞后，要提高电网的功率因数，就必须(  )。’

- 增大感性无功功率

- 减小感性无功功率

- 减小容性无功功率

- 增大容性有功功率

- 答案:B

- 68. 介质损耗角正切值测量时，采用移相法可以消除(  )的干扰。

- 高于试验电源频率

- 与试验电源同频率

- 低于试验电源频率

- 任何频率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/605321342022011040