姓 名 ： 报名编号： 学习中心： 层  次 ：

专  业 ：

实验一：水泥实验

一、实验目的：（1）学习水泥性质检验方法；（2） 熟悉水泥的主要技术性质；

- 检验水泥是否合格。二、实验内容：

# 第 1 部分：水泥标准稠度用水量、凝结时间测定

实验仪器、设备：（1）水泥净浆搅拌机：符合 GB3350.8 的要求。

  - 维卡仪、净浆标准稠度测定仪（代用法）

  - 凝结时间测定仪：符合 GB3350.6 的要求（4）圆台试模；（5）初凝时间试针和终凝时间试针；（6）湿汽养护箱：应能使温度控制在 20±1℃，湿度大于 90%。（7）天平：能准确称量至1g。（8）量水器（量筒）：最小刻度为0.1m1，精度 1%。（9）小刀、小铲、秒表等。

1、水泥标准稠度用水量

- 实验原理：水泥标准稠度净浆对标准试杆（或试锥）的沉入具有一定阻力。通过试验不同含水量水泥净浆的穿透性，以确定水泥标准稠度净浆中所需加入的水量。

不变水量法

用水量 W（mL）

142.5

试锥沉入值 S（mm）

35

标稠用水量P（%）

26.925

P= 33.4—0.185S

实验数据及结果

2、水泥凝结时间测定

- 实验原理：凝结时间以试针沉入水泥标准稠度净浆至一定深度所需的时间表示。

凝结

时间

初凝时间：

终凝时间：

140	min

203	min

实验数据及结果

# 第 2 部分：水泥胶砂强度检验

1、实验依据： GB17671-1999  水泥胶砂强度检验方法（ISO 法）

2、实验仪器、设备：（1）行星式胶砂搅拌机；（2）振实台；（3）水泥抗折强度试验机；（4）水泥抗压试验机；（5）专用夹具；（6）水泥胶砂标准试模；（7）大小播料器、金属刮平直尺；（8）养护箱、养护池；（9）天平（精度 1g、量筒  (精度 1ml) 。

材料用量

（g）

水泥

标准砂

水

450g

1350g

225ml

龄期

28 天

试件编号

1

2

3

抗

折强度

强度，MPa

代表值，MPa

（计算方法见

PPT）

9.1

9.5

9.3

9.3

试件编号

1

2

3

4

5

6

抗

压

强度

3、实验数据及结果

| 破坏荷载（Fi），kN | 80 | 81 | 87 | 80 | 83 | 80 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 强度（Ri），MPa （Ri=Fi×1000/A， | 50 | 50.626 | 54.375 | 50 | 51.875 | 50 |
| 其中 A=1600mm2） |  |  |  |  |  |  |
| 代表值，MPa （计算方法见 |  |  | 51.1 |  |  |  |
| PPT） |  |  |  |  |  |  |

# 水泥检验项目合格性评定：

- 水泥的凝结时间是否符合要求，是如何判定的？

答：试件在湿汽养护箱中养护至加水后 30min 时进行第一次测定。测定时，

从湿汽养护箱中取出圆模放到试针下，使试针与净浆面接触，拧紧螺丝 1~2s 后突然放松，试针垂直自由沉入净浆，观察试针停止下沉时指针读数。当试针沉至 距底板 2~3mm 时，即为水泥达到初凝状态;当下沉不超过 1~0.5mm 时为水泥达到终凝状态。由开始加水至初凝、终凝状态的时间分别为该水泥的初凝时间和终凝 时间，用小时(h)和分(min)来表示。测定时应注意，在最初测定的操作时应轻轻 扶持金属棒，使其徐徐下降以防试针撞弯，但结果以自由下落为准;在整个测试 过程中试针贯入的位置至少要距圆模内壁 l0mm。临近初凝时，每隔5min 测定一次，临近终凝时每隔 l5min 测定一次，到达初凝或终凝状态时应立即重复测一次， 当两次结论相同时才能定为到初凝成终凝状态。每次测定不得让试针落入原针孔， 每次测试完毕须将试针擦净并将圆模放回湿汽养护箱内，整个测定过程中要防止 圆模受振。

- 水泥胶砂强度是否符合要求，是如何判定的？

答：胶砂抗折强度的判断：以一组 3 个棱柱体抗折结果的平均值作为试验结果(精确至 0.lMPa)。当 3 个强度值中有超出平均值±10%时，应剔除后再取平均值作为抗折强度试验结果。胶砂抗压强度的判断：以一组 3 个棱柱体上得到的 6 个抗压强度测定值的算术平均值作为试验结果(精确至 0.lMPa)。如 6 个测定值中有一个超出 6 个平均值的±10%，就应剔除这个结果，而以剩下 5 个的平均数为结果。如果 5 个测定值中再有超过它们平均数±10%的，则此组结果作废。

实验二：土的压缩试验

一、实验目的： 通过土的压缩实验得到试样在侧限与轴向排水条件下的孔隙比

和压力的关系，即压缩曲线——e-p 曲线，并以此计算土的压缩系数

土的压缩性，为土的沉降变形计算提供依据。

# 二、实验原理：

1、计算公式

12 ，判断

  - 试样初始孔隙比： e

(1 w

0

)G

s	w 1

0

0

(1 e )

  - 各级压力下试样固结变形稳定后的孔隙比： e

i

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/606100205150010050