本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 变压器储油柜的作用是保证油箱内总是充满(  )并减小油面与空气的接触面。

- 水

- 油

- 风

- 答案:B

- 2. 八极三相异步电动机的定子圆周对应的电角度为(  )。

- 360

- 1080

- 1440

- 2880

- 答案:C

- 3. 胶壳刀开关在接线时,电源线接在(  )。

- 上端(静触点)

- 下端(动触点)

- 两端都可

- 答案:A

- 4. 纯电感电路中，将瞬时功率的(  )称为无功功率。

- 最大值

- 最小值

- 平均值

- 有效值

- 答案:A

- 5. 电路的基本组成部分是连接导线.负载和(  )。

- 正极

- 电动势

- 负极

- 电源

- 答案:A

- 6. (  )是指当主保护拒动时，由本电力设备或线路的另一套保护来实现。

- 主保护

- 远后备保护

- 辅助保护

- 近后备保护

- 答案:D

- 7. 二极管2CZ54D的正向压降约为( )。

- 0.2V

- 0.7V

- 0.9V

- 1.2V

- 答案:C

- 8. 绝缘杆工作部分不宜过长，一般为5～8mm，以免工作时造成(  )

- 相间或接地短路

- 跨步电击

- 两相电击

- 单相电击

- 答案:A

- 9. 单相桥式整流脉动直流电压平均值为( )。

- 0.45U2

- 0.9U2

- 1.17U2

- 2.45U2

- 答案:B

- 10. 隔离开关的主要作用之一是(  )。

- 拉合负荷电流

- 拉合无电流或小电流电路

- 拉合故障电流

- 拉合远距离输电线路电容电流

- 答案:B

- 11. 高压电容器应在额定电压下运行，当长期运行电压超过额定电压的( )时，高压电容器组应立即停运。

- 1.1倍

- 1.2倍

- 1.3倍

- 答案:A

- 12. 安装在继电保护盘上且带有前面接线的继电器时，在金属盘面上与外壳间应垫以厚度为(  )mm的绝缘衬垫.

- 0.5～1

- 1～2

- 3～4

- 5～10

- 答案:C

- 13. 10Kv电缆线路的绝缘电阻应不低于(  )MΩ。

- 300—750

- 400—1000

- 600—1500

- 答案:B

- 14. CPU通过总线来完成数控处理和实时控制任务。(  )存放着CNC系统程序，其他程序或数据存放在RAM内，并由后备电池来保存。

- CPU

- RAM

- ROM

- EPROM

- 答案:D

- 15. 欧姆定律与全电路欧姆定律的区别是(  )。

- 欧姆定律适用于简单电路

- 全电路欧姆定律适用于复杂电路

- 欧姆定律适用于闭合电路

- 全电路欧姆定律适用于闭合电路

- 答案:D

- 16. 在触电机会较多危险较大的场所，局部照明和手提照明应采用额定电压为(  )伏以下的安全灯。

- 50

- 42

- 36

- 答案:C

- 17. 用指针式万用表不同的欧姆档,测量普通两极管的正向导通电阻应(  )。

- 相同

- 不同

- 答案:B

- 18. 在室内室外工作地点或施工设备上应悬挂( )的标示牌

- 在此工作

- 禁止合闸，有人工作

- 止步，高压危险

- 禁止攀登，高压危险

- 答案:B

- 19. 遮栏应选用(  )制成。

- 绝缘材料

- 铜材

- 铝材

- 答案:A

- 20. FN3-10R/400是(  )的负荷开关。

- 带熔断器

- 带热脱扣器

- 改进型

- 答案:A

- 21. 霓虹灯距阳台.窗口.架空线等距离不得小于( )m

- 0.3

- 0.7

- 1

- 0.5

- 答案:C

- 22. 对照电机与其铭牌检查，主要有( ).频率.定子绕组的连接方法。

- 电源电压

- 电源电流

- 工作制

- 答案:A

- 23. 三极管超过( )时,必定会损坏。

- 集电极最大允许电流Icm

- 管子的电流放大倍数β

- 集电极最大允许耗散功率Pcm

- 答案:C

- 24. 下列不属于变压器的油箱内故障的有(  )。

- 内部绕组相间短路

- 直接接地系统侧绕组的接地短路

- 内部绕组匝间短路

- 油箱漏油造成油面降低

- 答案:D

- 25. 安全标志中，注意.警告一般用( )标志。

- 红色

- 黄色

- 黑色

- 蓝色

- 答案:B

- 26. 特种作业操作资格证书的有效期为(  )年。

- 2；

- 3；

- 4；

- 6；

- 答案:D

- 27. X6132型万能铣床主轴停车时没有制动，若主轴电磁离合器YC1两端无直流电压，则检查接触器(  )的常闭触头是否接触良好。

- KM1

- KM2

- KM3

- KM4

- 答案:A

- 28. 变压器内部发生严重故障，内部(  ).外部短路或严重过负荷，雷击或外界火源移近变压器，均可能导致变压器着火。

- 断路；

- 开路；

- 通路；

- 短路；

- 答案:D

- 29. zn4-10/600型断路器可应用于额定电压为(  )的电路中.

- 6kv;

- 10kv;.

- 35kv

- 答案:B

- 30. 直埋电缆在穿越建筑物.构筑物.道路.易受机械损伤等处必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的( )倍。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:A

- 31. 工作绝缘是指(  )之间的绝缘。

- 不可触及的导体与可触及的导体

- 不可触及的导体与带电体

- 可触及的导体与带电体

- 带电体与地

- 答案:B

- 32. 电流继电器的文字符号表示为(  )。

- KM

- KA

- KT

- 答案:B

- 33. 蝶式绝缘子的型号代号是(  )。

- P

- X

- E

- CD

- 答案:C

- 34. 当电源电压降低时，三相异步电动机的起动转矩将(  )

- 提高

- 不变

- 降低

- 答案:C

- 35. 对称三相电源星形连接时,线电压是相电压的( )倍。

- √2；

- √3；

- 1。

- 答案:B

- 36. 当变压器带容性负载运行时，副边端电压随负载电流的增大而(  )。

- 升高

- 不变

- 降低很多

- 降低很少

- 答案:A

- 37. 若只需研究电路中某一支路的U.I之间的关系，最好应用(  )进行分析。

- 基尔霍夫定律

- 叠加原理

- 全电路欧姆定律

- 戴维南定理

- 答案:D

- 38. 在带电的电流互感器二次回路上工作，可以( )。

- 将互感器二次侧开路；

- 用短路匝或短路片将二次回路短路；

- 将二次回路永久接地点断开；

- 在电能表和互感器二次回路间进行工作。

- 答案:B

- 39. 电力变压器的油起(  )作用.

- 线圈润滑

- 绝缘和防锈

- 绝缘和散热

- 答案:C

- 40. 异步电动机的启动转矩正比于启动电压的(  )。

- 平方根

- 平方

- 立方

- 立方根

- 答案:B

- 41. 单只电容器的电压越高,则表明(  )。

- 充电电流大

- 电容器的容积大

- 极板上储存的电荷多

- 答案:C

- 42. 称量式电流互感器与电压互感器的相似之处是？

- 原理相似

- 二次侧是电气量的恒定比例

- 二次侧安全性能高

- 概念相似

- 答案:B

- 43. 关于较为重要.容量较大的变电所,操作电源一般选用(  )。

- 直流操作电源

- 沟通操作电源

- 逆变操作电源

- 答案:A

- 44. 国家规定的安全色，其中(  )表示指示.安全状态.通行。

- 红色；

- 绿色；

- 黄色；

- 蓝色；

- 答案:B

- 45. 如果忽略变压器一.二次绕组的漏电抗和(  )时，变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值，二次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值。

- 励磁阻抗

- 励磁电抗

- 电阻

- 答案:C

- 46. 数控机床的几何精度检验包括(  )。

- 工作台的平面度

- 各坐标方向移动的垂直度

- X坐标方向移动时工作台面T型槽侧面的平行度

- 以上都是

- 答案:D

- 47. 同性磁极彼此(  )。

- 吸引

- 排斥

- 无效果力

- 答案:B

- 48. 触电死亡的主要原因是电流通过人体内部引起的( )而引起的。

- 热反应

- 化学反应

- 生理反应

- 磁反应

- 答案:C

- 49. 可控硅导通条件是(  )。

- 阳极与阴极加正向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阴极加正向电压,控制极与阴极加正向电压

- 阳极与阴极加反向电压，控制极与阳极加反向电压

- 阳极与阳极加反向电压,控制极与阴极加正向电压

- 答案:B

- 50. RC电路在晶闸管串联电路中还可起到(  )的作用。

- 静态均压

- 动态均压

- 静态均流

- 动态均流

- 答案:B

- 51. 2000kW及以上大容量的高压电机，普遍采用(  )代替电流速断保护。

- 过负荷保护

- 低电压保护

- 纵差动保护

- 失步保护

- 答案:C

- 52. 下列关于仪表的维护，(  )是不正确的。

- 测量仪表的指针需经常作零位调整

- 仪表不使用时，应放置在干燥通风处

- 仪表应轻拿轻放

- 仪表应放在强磁场周围

- 答案:D

- 53. 电工常用的电烙铁由(  )组成。

- 手柄和外管

- 电热元件和铜头

- 手柄和铜头

- 含AB两种说法

- 答案:D

- 54. TT系统就是电源系统有一点(  )，设备外漏导电部分的接地与电源系统的接地电气上无关的系统。

- 直接接地

- 间接接地

- A和B都是

- 答案:A

- 55. 对单相接地电流大于(  )时的电动机，保护装置动作于跳闸。

- 5A

- 10A

- 15A

- 20A

- 答案:B

- 56. “禁止合闸,有人工作”的标志牌应制作为( )。

- 红底白字

- 白底红字

- 白底绿字

- 答案:B

- 57. 连接于线路(  )的{即升压变压器}，其二次侧额定电压与线路始端{电源端}电压相同。

- 终端

- 始端

- 中间端

- 任何位置

- 答案:B

- 58. 在下列钢号中，( )是优质碳素结构钢。

- 20

- Q235-A.

- T106

- 答案:A

- 59. 电场力做功与所经过的路径无关,参考点确定后,电场中各点的电位之值便惟一确定,这就是电位(  )原理。

- 稳定

- 不变

- 惟一性

- 稳压

- 答案:C

- 60. 在高杆塔增加绝缘子串长度,线路跳闸率( )。

- 降低

- 增大

- 不变化

- 答案:A

- 61. 根据对触电事故发生统计分析，触电事故随季节有明显的变化，每年(  )季较为易发.集中。

- 一；二

- 二；三

- 三；四

- 答案:B

- 62. 晶体管低频小信号电压放大电路通常采用(  )方式。

- 阻容耦合

- 变压器耦合

- 直接耦合

- 变压器耦合和直接耦合

- 答案:A

- 63. 下列现象中,可判定是接触不良的是(  )。

- 日光灯启动困难

- 灯泡忽明忽暗

- 灯泡不亮

- 答案:B

- 64. 照明每一回配线容量不得大于(  )KW。

- 1

- 2

- 3

- 4

- 答案:B

- 65. 铁壳开关的电气图形为( ),文字符号为QS。

- 答案:B

- 66. 查找变电所直流接地的办法，下列哪种做法不对(  )。

- 用外表查看时，所用外表内阻不低于2000Ω/V

- 当直流发生接地时，制止在二次回路上作业

- 处理时不得形成直流短路和另一点接地

- 查找和处理有必要在调度指挥下由一人进行

- 答案:D

- 67. 差动放大电路是为克服( )而设计。

- 截止失真

- 饱和失真

- 交越失真

- 零点漂移

- 答案:D

- 68. 中断供电会影响有重大政治意义.经济意义的用电单位正常工作的负荷属于(  )类负荷。

- 一

- 二

- 三

- 四

- 答案:A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/606114154215010031