# 局部修订说明

本次局部修订是根据住房和城乡建设部《关于印发 2022 年工程  建设规范标准编制及相关工作计划的通知》（建标函〔2022〕21 号） 的要求， 由中国建筑科学研究院有限公司会同有关单位对《建筑结

构荷载规范》GB50009—2012 进行局部修订。

本次修订的主要内容是：（1）修订强制性条文和术语、符号等， 与现行强制性工程建设规范保持协调； （2）调整荷载组合与分项系 数取值； （3）提高部分楼面活荷载的取值，增加屋面积水荷载的技 术规定，补充地下室顶板施工荷载的取值规定； （4）增加“覆冰荷 载 ”一节； （5）完善风荷载的相关条文规定，引入风向影响系数的 技术规定，细化地面粗糙度的技术要求，完善结构风振的计算方法，

补充不同结构体系的高层建筑振型系数。

本标准中下划线表示修改的内容。

本标准由住房和城乡建设部负责管理， 由中国建筑科学研究院 有限公司负责具体技术内容的解释 。执行过程中如有意见或建议， 请寄送至中国建筑科学研究院有限公司（地址： 北京市北三环东路

30 号，邮编： 100013）。

本次局部修订的主编单位、参编单位、主要起草人和主要审查人：

主编单位：

参编单位：

主要起草人：

主要审查人：

《建筑结构荷载规范》GB 50009-2012

局部修订条文对照表

（方框部分为删除内容，下划线部分为增加内容）

| 现行《规范》条文 |  | 修订征求意见稿 |
| --- | --- | --- |
| 1 总则 |  | 1 总则 |
| 1.0. 3 本标准依据国家标准 规定的基本准则制订。 | 《工程结构可靠性设计统一标准》GB50153-2008 | 1.0.3 本标准依据国家标准《工程结构通用规范》GB55001-2021 规 定的基本准则制订。 |
| 2 术语和符号 |  | 2 术语和符号 |
| 2.1 术 语 |  | 2.1 术 语 |
| 2. 1.3 偶然荷载 accidental load 使用. 在结构设计 年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续时间很短 的荷载。 | 2. 1.3 偶然荷载 accidental load 在结构设计工作年限内不一定出现，而一旦出现其量值很大，且持续 时间很短的荷载。 |
| 2. 1.23 地面粗糙度 terrain roughness 风在到达结构物以前吹越过2km范围内的地面时，描述该地面上不规则障碍物 分布状况的等级。 |  | 2. 1.23 地面粗糙度 terrain roughness 风在到达结构物之前吹越过规定范围内的地面时，描述该地面上不规 则障碍物分布状况的等级。 |
| 2.2 符 号 |  | 2.2 符 号 |
| 使用. 2.2. 1 荷载代表值及荷载组合 ——可变荷载考虑设计 年限的调整系数 | 2.2. 1 荷载代表值及荷载组合 ——可变荷载考虑设计工作年限的调整系数 |

| 3 荷载分类和荷载组合 |  |  |  | 3 荷载分类和荷载组合 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.2 荷载组合 |  |  |  | 3.2 荷载组合 |
| 3.2.3 荷载基本组合的效应设计值 Sd，应从下列荷载组合值中取用最不利的效 应设计值确定： |  |  |  | 3.2.3 荷载基本组合的效应设计值 Sd ，应从下列荷载组合值中取用最 不利的效应设计值确定： d = σ1 G G k + PP + Q1 L1Q1k + σ>1 Q L k (3.2.3) 式中：Gj ——第j 个永久荷载的分项系数，应按本标准第 3.2.4 条采 用； P ——预应力分项系数，应按本标准第3.2.4条采用； Qi ——第i个可变荷载的分项系数，其中Q1 为主导可变荷载Q1 的分项系数，应按本标准第3.2.4条采用； Li ——第i个可变荷载考虑设计工作年限的调整系数，其中 L1 为主导可变荷载Q1考虑设计工作年限的调整系数； SGjk ——按第j个永久荷载标准值Gjk计算的荷载效应值； P ——预应力有关代表值的效应； SQik ——按第i个可变荷载标准值Qik 计算的荷载效应值，其中 SQ1k 为诸可变荷载效应中起控制作用者； ci ——第i个可变荷载Qi 的组合值系数； m ——参与组合的永久荷载数; |
| 1 由可变荷载控制的效应设计值： |  |  | (3.2.3-1) |  |
|  | Sd =Gj SGjk +Q1L1 SQ1k +QiLici SQik j 1 i =2 |  |  |  |
| 使用. 使用. 式中：Gj ——第j个永久荷载的分项系数，应按本标准第3.2.4条采用； Qi ——第i个可变荷载的分项系数，其中 Q1 为主导可变荷载Q1 的分项系 数，应按本标准第3.2.4条采用； Li ——第i个可变荷载考虑设计 年限的调整系数，其中L1 为主导可 变荷载Q1考虑设计 年限的调整系数； SGjk ——按第j个永久荷载标准值Gjk 计算的荷载效应值； SQik ——按第i个可变荷载标准值Qik计算的荷载效应值，其中SQ1k 为诸可 变荷载效应中起控制作用者； ci ——第i个可变荷载Qi 的组合值系数； m ——参与组合的永久荷载数; n ——参与组合的可变荷载数。 |  |
| 2 由永久荷载控制的效应设计值： |  |  |  |  |

|  | Sd =Gj SGjk +QiLici SQik j 1 i =1 |  |  |  |  | (3.2.3-2) |  | n ——参与组合的可变荷载数。 注：1 基本组合中的效应设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况； 当对 SQ1k 无法明显判断时，应轮次以各可变荷载效应作为 SQ1k ，并选取其中最 不利的荷载组合的效应设计值。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：1 基本组合中的效应设计值仅适用于荷载与荷载效应为线性的情况； 2 当对 SQ1k 无法明显判断时，应轮次以各可变荷载效应作为 SQ1k ，并选取其中最不利的荷 载组合的效应设计值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.4 基本组合的荷载分项系数，应按下列规定采用： 1 永久荷载的分项系数应符合下列规定： |  |  |  |  |  |  |  | 3.2.4 基本组合的荷载分项系数，应按下列规定采用： 1 永久荷载的分项系数应符合下列规定： 1) 当永久荷载效应对结构不利时，不应小于1.3； 2) 当永久荷载效应对结构有利时，不应大于1.0。 2 预应力的分项系数应符合下列规定： 1) 当预应力效应对结构不利时，不应小于1 3； , . 2) 当预应力效应对结构有利时 不应大于1 0。 3 可变荷载的分项系数应符合下列规定： 1）对标准值大于4kN／m2 的工业房屋楼面结构的活荷载，当 对结构不利时不应小于1.4；当对结构有利时，不应考虑该荷载； 2）其他情况，当对结构不利时不应小于1.5；当对结构有利时， 不应考虑该荷载。 4 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算，荷载的分项系数应满足有 关的建筑结构设计规范的规定。 |
| 1) 当永久荷载效应对结构不利时， |  |  |  |  | 对由可变荷载效应控制的组合应取 |  |  |  |
| ; 1.2 ，对由永久荷载效应控制的组合应取1.35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 2) 当永久荷载效应对结构有利时，不应大于1.0。 可变荷载的分项系数应符合下列规定： 应取1.3. 1）对标准值大于4kN／m2 的工业房屋楼面结构的活荷载， ； 应取1.4. 2）其他情况， 。 3 对结构的倾覆、滑移或漂浮验算，荷载的分项系数应满足有关的建筑结 构设计规范的规定。 |  |
| 3.2.5 可变荷载考虑设计 |  | 使用 | 年限的调整系数γL 应按下列规定采用： |  |  |  |  | 3.2.5 可变荷载考虑设计工作年限的调整系数γL 应按下列规定采用： |

| 使用. 1 楼面和屋面活荷载考虑设计 年限的调整系数L 应按表 3.2.5 采用。 使用. 表 3.2.5 楼面和屋面活荷载考虑设计 年限的调整系数L 结构设计 年限（年）; 使用; 5; 50; 100. L; 0.9; 1.0; 1.1. 可按线性内插确定； 注：1 当设计使用年限不为表中数值时，调整系数 L 使用. 2 对于荷载标准值可控制的活荷载，设计 年限调整系数 L 取 1.0。 使用. 2 对雪荷载和风荷载，应取重现期为设计 年限，按本标准第 E.3.5 条 基本. 基本. 的规定确定 雪压和 风压，或按有关规范的规定采用。 | 1 楼面和屋面活荷载考虑设计工作年限的调整系数L 应按表 3.2.5 采用。 表 3.2.5 楼面和屋面活荷载考虑设计工作年限的调整系数L 结构设计工作 年限（年）; 5; 50; 100. L; 0.9; 1.0; 1.1. 注： 1 当设计工作年限不为表中数值时，调整系数 L 不应小于按线性内插 确定的值； 2 对于荷载标准值可控制的活荷载，设计工作年限调整系数 L 取 1.0 。 2 对雪荷载和风荷载，应取重现期为设计工作年限，按本标准第 E.3.5 条的规定确定雪压和风压，或按有关规范的规定采用。 |
| --- | --- |
| 5 楼面和屋面活荷载 5 楼面和屋面活荷载 |  |
| 5.1 民用建筑楼面均布活荷载 5.1 民用建筑楼面均布活荷载 |  |
| 5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系数和准永 久值系数的取值，不应小于表 5.1.1 的规定。 表 5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数 | 5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载的标准值及其组合值系数、频遇值系 数和准永久值系数的取值，不应小于表 5.1. 1 的规定。 表 5.1.1 民用建筑楼面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永 久值系数 |

| 项次; 类 别; 标准值 (kN/m2); 组合值系数; 频遇值系数; 准永 久值 系数 Ψq. | 项次; 类 别; 标准值 (kN/m2); 组合 值 系数; 频遇值; 准永 久值 系数. |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ψc | Ψf |  |  |  |  |  |  |  | Ψc | 系 数 Ψf | Ψq |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | (1)住宅、宿舍、旅馆 园 |  |  |  |  | 、办公楼 |  | 、医院病房、托儿所、幼儿 |  | 2.0 |  | 0.7 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2) | 试验室、阅览室、会议室 |  |  |  |  | 、医院门诊室 |  |  | 2.0 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 1 2 | ( 1)住宅、宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、幼儿 园 (2)办公楼、教室、医院门诊室 食堂、餐厅、试验室、阅览室、会议室、一般资 料档案室 | 2.0 2.5 3.0 | 0.7 0.7 0.7 | 0.5 0.6 0.6 | 0.4 0.5 0.5 |
| 2 | 教室、 |  | 食堂、餐厅、一般资料档案室 |  |  |  |  |  |  | 2.5 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (1) | 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台 |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (2)公共洗衣房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.0 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (1)商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅客等候室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  | 3 | 礼堂、剧场、影院、有固定座位的看台、公共洗 衣房 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | ( 1)商店、展览厅、车站、港口、机场大厅及其旅 客等候室 | 4.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
|  | (2)无固定座位的看台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.5 |  | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | (1)健身房、演出舞台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | (2)无固定座位的看台 | 4.0 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | ( 1)健身房、演出舞台 (2)运动场、舞厅 | 4.5 4.5 | 0.7 0.7 | 0.6 0.6 | 0.5 0.3 |
|  | (2)运动场、舞厅 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.0 |  | 0.7 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | (1)书库、档案库、贮藏室 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5.0 |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  |  |  | 6 | ( 1)书库、 档案库、 贮藏室 | 6.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2)密集柜书库 | 12.0 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
|  | (2)密集柜书库 |  |  |  |  |  |  |  |  | 12.0 |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 8 | 客车消防车客车消防车 通风机房、电梯机房 汽 车 通 道(1) 单向板楼盖( 板跨不小于 2m) 及 客 车 停和双向板楼盖（板跨等于 3m × 车库 3m） (2)双向板楼盖（板跨等于 6m × 6m）和无梁楼盖（柱网不小于 6m ×6m） | 8.0 4.0 | 0.9 0.7 | 0.9 0.7 | 0.8 0.6 |
| 7 | 通风机房、电梯机房 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7.0 |  | 0.9 | 0.9 | 0.8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 汽车通道及客车 停车库 |  |  |  | (1)单向板楼盖(板跨不小于 2m) 和 双向板楼盖（板跨不小于 3m × 3m） |  |  |  | 客车 | 4.0 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 消车 | 35.0 |  | 0.7 | 0.5 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
|  |  |  |  |  | (2)双向板楼盖（板跨不小于6m× 6m）和无梁楼盖（柱网不小于 6m ×6m） |  |  |  | 客车 | 2.5 |  | 0.7 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 防 消车 | 20.0 |  | 0.7 | 0.5 | 0.0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
|  | 厨房 |  |  |  | (1)餐厅 |  |  |  |  | 4.0 |  | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20.0 | 0.7 | 0.5 | 0.0 |
|  |  | (2)其他 |  | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 浴室、卫生间、盥洗室 |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 厨房 | ( 1)餐厅的 |  | 4.0 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| 11 | 走廊、门厅 |  | (1)宿舍、旅馆、医院病房、 托儿所、幼儿园、住宅 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (2)其他 |  | 2.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 浴室、卫生间、盥洗室 |  |  | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
|  |  |  | (2)办公楼、餐厅、医院门 诊部 | 2.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 走廊、门厅 | ( 1)宿舍、旅馆、医院病房、托儿所、 幼儿园、住宅 |  | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |
|  |  |  | (3) 教学楼及其它可能出 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 现人员密集的情况 |  |  |  |  |  |  |  | (2)办公楼、餐厅、医院门诊部 | 3.0 | 0.7 | 0.6 | 0.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 楼梯 | (1)多层住宅 | 2.0 | 0.7 | 0.5 | 0.4 |  |  |  | (3) 教学楼及其它可能出现人员密集 的情况 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |
|  |  | (2)其他 | 3.5 | 0.7 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) 可能出现人员密集 13阳台 的情况 3.5 0.7 0.6 0.5 (2)其他 2.5 0.7 0.6 0.5 |  |  |  |  |  |  | 12楼梯 12多层其他住宅 23..05 00..77 00..55 00..43 13阳台 12可能其他出现人员密集的情况 32..55 00..77 00..66 00..55 注：1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件，当使用荷载较大、情况 特殊或有专门要求时，应按实际情况采用； 2 第 6 项书库活荷载当书架高度大于 2.5m 时，书库活荷载尚应按每米书 架高度不小于 2.5kN／m2 确定； 3 第 8 项中的客车活荷载仅适用于停放载人少于 9 人的客车；消防车活 荷载适用于满载总重为 300kN 的大型车辆；当不符合本表的要求时，应将 车轮的局部荷载按结构效应的等效原则，换算为等效均布荷载； 4 第 8 项活荷载，当双向板楼盖板跨介于 3m×3m～6m×6m之间时，应 按跨度线性插值确定，大于 6m×6m 时可按等于 6m×6m 的情况取值； 5 第 12 项楼梯活荷载，对预制楼梯踏步平板，尚应按 1.5kN 集中荷载验 算； 6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应 按永久荷载考虑，当隔墙位置可灵活自由布置时，非固定隔墙的自重应取 不小于 1／3 的每延米长墙重(kN/m) 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计 入，且附加值不应小于 1.0kN/㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1 本表所给各项活荷载适用于一般使用条件，当使用荷载较大、情况特殊或有专 门要求时，应按实际情况采用； 2 第 6 项书库活荷载当书架高度大于2m 时，书库活荷载尚应按每米书架高度不 小于 2.5kN／m2 确定； 3 第 8 项中的客车活荷载仅适用于停放载人少于 9 人的客车；消防车活荷载适用 于满载总重为 300kN 的大型车辆；当不符合本表的要求时，应将车轮的局部荷载按 结构效应的等效原则 ，换算为等效均布荷载； 4 第 8 项消防车活荷载，当双向板楼盖板跨介于 3m×3m～6m×6m 之间时，应 按跨度线性插值确定； 5 第 12 项楼梯活荷载，对预制楼梯踏步平板，尚应按 1.5kN 集中荷载验算； 6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载。对固定隔墙的自重应按永久荷 载考虑，当隔墙位置可灵活自由布置时，非固定隔墙的自重应取不小于 1／3 的每延 米长墙重(kN/m) 作为楼面活荷载的附加值(kN/㎡)计入，且附加值不应小于 1.0kN/ ㎡。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时，本标准表 5.1.1 中楼面活荷载标准值的折 5.1.2 设计楼面梁、墙、柱及基础时，本标准表 5.1. 1 中楼面活荷载标

| 应取. 的主梁 0.6 ，对双向板楼盖的梁 0.8； 减系数取值不应小于下列规定： 1 设计楼面梁时： 应取. 1) 第 1(1)项当楼面梁从属面积超过 25m2 时， 0.9； 应取. 2) 第 1(2)～7 项当楼面梁从属面积超过 50m2 时， 0.9； 应取. 3) 第 8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋 0.8，对单向板楼盖 应取. 4) 第 9～13 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2 设计墙、柱和基础时： 1)第 1(1)项应按表 5.1.2 规定采用； 2)第 1(2)～7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数； 应. 应取. 3)第 8 项的客车，对单向板楼盖 0.5 ，对双向板楼盖和无梁楼盖 | 准值的折减系数取值不应小于下列规定： 1 设计楼面梁时： 1) 第 1( 1)项当楼面梁从属面积超过 25m2 时，不应小于 0.9； 2) 第 1(2)～7 项当楼面梁从属面积超过50m2 时，不应小于0.9； 3) 第 8 项对单向板楼盖的次梁和槽形板的纵肋不应小于 0.8， 对单向板楼盖的主梁不应小于 0.6 ，对双向板楼盖的梁不应小于 0.8； 4) 第 9～13 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 2 设计墙、柱和基础时： 1)第 1( 1)项应按表 5.1.2 规定采用； 2)第 1(2)～7 项应采用与其楼面梁相同的折减系数； 3)第 8 项的客车，对单向板楼盖不应小于 0.5 ，对双向板楼盖 和无梁楼盖不应小于 0.8； 4)第 9～13 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注：楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积 确定。 |
| --- | --- |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表 5.1.2 活荷载按楼层的折减系数 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 取 |  | 0.8； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4)第 9～13 项应采用与所属房屋类别相同的折减系数。 注：楼面梁的从属面积应按梁两侧各延伸二分之一梁间距的范围内的实际面积确定。 表 5.1.2 活荷载按楼层的折减系数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 墙、柱、基础计算 截面以上的层数 |  | 1 | 2～3 | 4～5 | 6～8 | 9～20 | >20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 墙、柱、基础计算 | 1 | 2～3 | 4～5 | 6～8 | 9～20 | >20 |

|  | 计算截面以上各楼 层活荷载总和的折 减系数 | 1.00 (0.90) | 0.85 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.55 | 截面以上的层数. 计算截面以上各楼 层活荷载总和的折 减系数; 1.00 (0.90); 0.85; 0.70; 0.65; 0.60; 0.55. 注：当楼面梁的从属面积超过 25 ㎡时，应采用括号内的系数。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注：当楼面梁的从属面积超过 25 ㎡时，应采用括号内的系数。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 屋面活荷载 5.3 屋面活荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 房屋建筑的屋面，其水平投影面上的屋面均布活荷载的标准值及其组合 值、频遇值和准永久值系数的取值，不应小于表 5.3.1 的规定。 表 5.3.1 屋面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数 项次; 类 别; 标准值 kN／m2; 组合值系数 Ψc; 频遇值系数 Ψf; 准永久值系 数Ψq. 1; 不上人的屋 面; 0.5; 0.7; 0.5; 0. 2; 上人的屋面; 2.0; 0.7; 0.5; 0.4. 3; 屋顶花园; 3.0; 0.7; 0.6; 0.5. 4; 屋顶运动场 地; 3.0; 0.7; 0.6; 0.4. | 5.3. 1 房屋建筑的屋面，其水平投影面上的屋面均布活荷载的标准值 及其组合值、频遇值和准永久值系数的取值，不应小于表 5.3. 1 的规 定。 表 5.3. 1 屋面均布活荷载标准值及其组合值、频遇值和准永久值系数 项次; 类 别; 标准值 kN／m2; 组合值系数 Ψc; 频遇值系数 Ψf; 准永久值系 数 Ψq. 1; 不上人的屋 面; 0.5; 0.7; 0.5; 0. 2; 上人的屋面; 2.0; 0.7; 0.5; 0.4. 3; 屋顶花园; 3.0; 0.7; 0.6; 0.5. 4; 屋顶运动场 地; 4.5; 0.7; 0.6; 0.4. 注：1 不上人的屋面，当施工或维修荷载较大时，应按实际情况采用； 2 当上人的屋面兼作其他用途时，应按相应楼面活荷载采用； |
| 注：1 不上人的屋面，当施工或维修荷载较大时，应按实际情况采用； |  |  |  |  |  |  |  | 对不同类. |  |
| 型的结构应按有关设计规范的规定采用，但不得低于 O.3kN/m2；. |  |

| 2 当上人的屋面兼作其他用途时，应按相应楼面活荷载采用； |  |
| --- | --- |

| 应按积水的可能深度. 3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，应采取构造措施加以防止； 必要时， 确定屋面活荷载； 4 屋顶花园活荷载不应包括花圃土石等材料自重。 | 3 对于因屋面排水不畅、堵塞等引起的积水荷载，应采取构造措 施加以防止；必要时，可按 5.3. 1A 的规定确定屋面活荷载； 4 屋顶花园活荷载不应包括花圃土石等材料自重。 |
| --- | --- |
|  |  | 5.3. 1A 屋面积水荷载，可根据屋面边界条件可能形成的静态水深、 排水形成的动态水深和屋面变形造成的最大形变水深综合确定。外形 复杂的屋面，可针对极限降雨情况下屋面排水情况开展专项研究确定 积水荷载。当积水荷载小于屋面均布活荷载时，可不考虑。 |
| 5.3.3 不上人的屋面均布活荷载，可不与雪荷载 | 和风荷载同时组合。 | 5.3.3 不上人的屋面均布活荷载，可不与雪荷载进行组合。 |
| 5.5 施工和检修荷载及栏杆荷载 |  | 5.5 施工和检修活荷载及栏杆荷载 |
| 5.5.1 施工和检修荷载应按下列规定采用： 、. 和预制小梁. 1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐 悬挑雨篷 时，施工或检 修集中荷载(人和小工具的自重)不应小于 1.0kN ，并应在最不利位置处进行验 算； 2 对于轻型构件或较宽的构件，应按实际情况验算，或应加垫板、支撑等临时 设施； 3 计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时，应沿板宽每隔 1.0m 取一个集中荷载；在 验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆时，应沿板宽每隔 2.5～3.0m 取一个集中荷载。 | 5.5. 1 施工和检修活荷载应按下列规定采用： 1 设计屋面板、檩条、钢筋混凝土挑檐和悬挑雨篷时，施工或检 修集中荷载(人和小工具的自重)不应小于 1.0kN ，并应在最不利位置 处进行验算； 2 对于轻型构件或较宽的构件，应按实际情况验算，或应加垫板、 支撑等临时设施； 3 计算挑檐、悬挑雨篷的承载力时，应沿板宽每隔 1.0m 取一个 集中荷载；在验算挑檐、悬挑雨篷的倾覆时，应沿板宽每隔 2.5～3.0m 取一个集中荷载。 |

|  | 5.5. 1A 地下室顶板施工活荷载标准值不应小于 5.0 kN／m2 ，当有临 时堆积荷载以及有重型车辆通过时，施工组织设计中应按实际荷载验 |
| --- | --- |

|  | 算并采取相应措施。 |
| --- | --- |
| 5.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值，不应小于下列规 定： 1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，栏杆顶部的水平荷载 应取 1.0 kN／m； 2 学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场，栏杆顶部的水 平荷载应取 1.0 kN／m，竖向荷载应取 1.2 kN/m，水平荷载与竖向荷载应分别 考虑。 | 5.5.2 楼梯、看台、阳台和上人屋面等的栏杆活荷载标准值，不应小 于下列规定： 1 住宅、宿舍、办公楼、旅馆、医院、托儿所、幼儿园，栏杆顶部的 水平荷载应取 1.0 kN／m； 2 高等学校、食堂、剧场、电影院、车站、礼堂、展览馆或体育场， 栏杆顶部的水平荷载应取 1.0 kN／m，竖向荷载应取 1.2 kN/m，水平 荷载与竖向荷载应分别考虑。 3 中小学校的上人屋面、外廊、楼梯、平台、阳台等临空部位的防护 栏杆，其顶部的水平荷载应取 1.5 kN/m ，竖向荷载应取 1.2 kN/m ， 水平荷载与竖向荷载应分别考虑。 |
| 7 雪荷载 | 7 雪荷载和覆冰荷载 |
| 7.1 雪荷载标准值及基本雪压 | 7.1 雪荷载标准值及基本雪压 |
| 应采用100年重现期的雪压. 7.1.2 基本雪压应按本标准附录E中附表E.5给出的50年重现期的雪压采用；对 雪荷载敏感的结构， 。 | 7.1.2 基本雪压应按本标准附录E 中附表 E.5 给出的 50 年重现期的雪 压采用；对雪荷载敏感的结构，应按照 100 年重现期雪压和基本雪压 的比值，提高其雪荷载取值。 |

| 7.2屋面积雪分布系数 |  |  |  |  |  |  | 7.2屋面积雪分布系数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.1屋面积雪分布系数应根据不同类别的屋面形式，按表7.2.1采用， 表7.2.1屋面积雪分布系数 |  |  |  |  |  |  | 7.2.1屋面积雪分布系数应根据不同类别的屋面形式，按表7.2.1采用。 表7.2.1屋面积雪分布系数 |  |  |  |  |
| 项 次 | 类别 | 屋面形式及积雪分布系数 |  |  |  | 备注 | 项 次 | 类 别 | 屋面形式及积雪分布系数 |  | 备注 |
| 2 | 单 跨 双 坡 屋面 |  | 均匀分布的情况 0.75μ 不均匀分布的情况 | μr 1.25μr |  | 按第1项规 定采用 | 2 | 单跨双坡屋面 | 均匀分布的情况 0.75μr 不均匀分布的情况1 0.50μr 不均匀分布的情况2 | μr 1.25μr 1.25μr | 按第1 项 规 定 采用 |
|  |  |  | a |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 面 |  | 1.0 均匀分布的情况 1.4 不均匀分布的情况1 Lr lr 2.0 不均匀分布的情况2 μr μr If |  |  | 按第1或3 项规定采用 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 7 | 双 跨 双 坡 或 拱 形 屋 面 | 1.0 均匀分布的情况 1.4 μr Hr 不均匀分布的情况1 3.0 μr μr 不均匀分布的情况2 Q |  | r按第1 或3项规 定采用 |

|  | 9 | 女 墙 其 突 物 屋 有儿及它起的面 | h r,m r,m r. a a a = 2h r,m=1.5h/s0 （1.0≤ r,m ≤2.0） | -- |  | 9 | 有女儿墙及其它突起物的屋面 | h r,m r,m r. a a a = 2h r,m= h/s0 （1.0≤ r,m ≤5.0） 为雪的重度（kN/m3），可取1.5 | -- |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.2.3 当考虑周边环境对屋面积雪分布的有利影响而对积雪分布系数 进行调整时，调整系数不应低于 0.90 。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4 对外形复杂且无可靠的雪荷载设计取值依据的屋面结构，应进 行风雪试验或专门研究。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3 覆冰荷载 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 计算结构覆冰荷载时，应根据覆冰厚度及覆冰的物理特性确定 其荷载值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.2 计算有覆冰结构的风荷载时，应考虑覆冰造成的挡风面积增加 和阻力系数变化的不利影响，并应评估覆冰造成的动力效应。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

7.3.3 当下方可能有行人经过时，应对覆冰坠落风险进行评价并采取 相应措施。

| 8 风 荷 载 |  |  |  | 8 风 荷 载 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1 风荷载标准值及基本风压 |  |  |  | 8.1 风荷载标准值及基本风压 |
| 8.1.1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下列公式计算： 1 当计算主要受力结构时 |  |  |  | 8.1. 1 垂直于建筑物表面上的风荷载标准值，应按下列公式计算： 1 当计算主要受力结构时 = 0 (8. 1. 1- 1) 式中：wk —风荷载标准值(kN/m2)； —风向影响系数； —地形修正系数； z —高度z处的风振系数； s —风荷载体型系数； z —风压高度变化系数； w0 —基本风压(kN/m2)。 2 当计算围护结构时 = gzsl 0 (8. 1. 1-2) 式中： gz —高度z处的阵风系数； sl —风荷载局部体型系数。 |
|  | wk z s z w0 |  | (8.1.1-1) |  |
| 式中：wk —风荷载标准值(kN/m2)； z —高度z处的风振系数； s —风荷载体型系数； z —风压高度变化系数； w0 —基本风压(kN/m2)。 2 当计算围护结构时 |  |  |  |  |
|  | wk gzslzw0 | (8.1.1-2) |  |  |
| 式中： gz —高度z处的阵风系数; sl —风荷载局部体型系数。 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 8.1.3A 风向影响系数应按下列规定采用： 1 采用本标准规定的方法和参数确定风荷载标准值时，风向影 响系数应取1.0； |

|  |  |  |  | 2 采用风洞试验方法进行风荷载及结构风致响应分析时，对于 主要受力结构可按照第3款的规定考虑风向影响系数，对于围护结构 风向影响系数应取1.0 。 3 当有15年以上符合观测要求且可靠的风气象资料时，应按照 极值理论的统计方法计算不同风向的风向影响系数。所有风向影响系 数的最大值不应小于1.0 ，最小值不应小于0.8；当气象资料不满足上 述条件时，风向影响系数应取1.0 。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.2 风压高度变化系数 |  |  |  | 8.2 风压高度变化系数和地形修正系数 |
|  |  |  |  | 8.2. 1A 确定地面粗糙度类别应符合下列规定： 1 采用本标准规定的方法和参数确定风荷载标准值时，应选取 第8.2. 1条规定中的其中一类地面粗糙度进行计算； 2 应根据拟建房屋迎风向1/4圆影响范围内的地面植被特征和 房屋高度、密集程度等确定粗糙度类别，需考虑的距离不应小于建筑 高度的20倍且不应小于2000m； 3 确定地面粗糙度类别时，风向应以该地区最大风速的风向为 准，当最大风速来自不同风向或者无法确定最大风速的风向时，应取 各风向中最不利的粗糙度类别； 4 在需要考虑的影响范围内，当高于30m建筑物的地面投影面 积占比小于20%时，地面粗糙度不应确定为D类。 |
| 8.2.2 对于山区的建筑物， | 风压高度变化系数 | 可按平坦地面的粗糙度类别 | , 除 | 8.2.2 对于山区的建筑物，除可按平坦地面的粗糙度类别由本标准表 |

| 由本标准表8.2.1确定外，还应考虑地形条件的修正，修正系数η应按下列规定 采用： 1对于山峰和山坡，其顶部B处的修正系数η可按下式计算： |  | 8.2.1确定风压高度变化系数外，还应考虑地形条件的修正，修正系数 η应按下列规定采用： 1对于山峰和山坡，其顶部B处的修正系数ŋ可按下式计算： |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (8.2.2) |  | (8.2.2) |
| 式中：tga——山峰或山坡在迎风面一侧的坡度；当tga大于0.3时，取0.3; k——系数，对山峰取2.2,对山坡取1.4 H——山顶或山坡全高(m) z——建筑物计算位置离建筑物地面的高度(m);当z>2.5H时，取 z=2.5H。 |  | 式中：tga——山峰或山坡在迎风面一侧的坡度；当tga大于0.3时， 取0.3; K——系数，对山峰取2.2,对山坡取1.4 H——山顶或山坡全高(m) z——建筑物计算位置离建筑物地面的高度(m);当z>2.5H 时，取z=2.5H。 |  |
| C B H C A —d: —d₂ d 4d B |  |  |  |
|  |  | B B C H C d d 4d d₁ A |  |
| 图8.2.2山峰和山坡的示意 对于山峰和山坡的其他部位，可按图8.2.2所示，取A、C处的修正系数η、 η .为1,AB间和BC间的修正系数按η的线性插值确定。 2对于山间盆地、谷地等闭塞地形，η可在0.75～0.85选取 3对于与风向一致的谷口、山口，η可在1.20～1.50选取。 |  |  |  |
|  |  | 图8.2.2山峰和山坡的示意 对于山峰和山坡的其他部位，可按图8.2.2所示，取A、C处的修 正系数η₄ 、η为1, AB间和BC间的修正系数按η的线性插值确定。 2对于山间盆地、谷地等闭塞地形，η可在0.75～0.85选取； 3对于与风向一致的谷口、山口，η可在1.20～1.50选取。 |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/606241230130010051