2023-2024广东省茂名市茂南区科目四模拟考试100题推荐带答案

###### 1、车速较高，前方发生紧急情况时，要先转方向盘避让，再采取制动减速，以减少碰撞损坏程度。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：车速较高的情况下，若直接转向，很有可能发生侧翻，此题就错在“要先转方向避让”。

###### 2、在这种路面较窄的急转弯处行车时要注意什么？

A、集中注意力

B、降低车速

C、注意鸣喇叭

D、做好停车准备

正确答案：ABCD

分析：谨慎驾驶，安全行驶第一，以上都是安全行驶的条件。

###### 3、如图所示，浓雾天气中驾驶机动车两车交会，以下做法错误的是什么？

A、适当降低行驶车速

B、靠右行驶

C、集中注意力驾驶

D、使用远光灯，提醒对方车辆

正确答案：D

分析：浓雾天气中驾驶机动车两车交会，应当适当集中注意力驾驶、降低行驶车速、靠右行驶。

###### 4、机动车在这种情况下可以超车。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：根据《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》的规定，行经繁华路段、交叉路口、铁路道口、人行横道、急弯路、宽度不足4米的窄路或者窄桥、陡坡、隧道或者容易发生危险的路段，不得超车。因此本题错误。

###### 5、移动脊柱骨折的伤员，切勿扶持伤者走动，可用软担架运送。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：注意担架会引起误解，脊柱骨折意味着柔软的脊髓面临机械损伤（哪怕是非常微小的震动）所以必须保持脊柱固定（软担架根本不能规避机械损伤），所以，用软担架运送也是错误的！

###### 6、驾驶机动车在遇到有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，可进入网状线区域停车等候。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：驾驶机动车在遇到有前方机动车停车排队等候或者缓慢行驶时，不可进入网状线区域停车等候。

###### 7、车辆在泥泞路段发生侧滑时，要向车尾侧滑方向缓打方向盘修正

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：这题可以这么理解，后轮发生侧滑，当然要向侧滑的一侧转动转向轮来使前轮与之对应，否则不就原地打转了嘛。

###### 8、在隧道内通行时哪些行为不是正确的？

A、会车使用远光灯

B、在隧道内超车

C、会车时保持安全距离

D、开启近光灯行驶

正确答案：AB

分析：隧道开远光影响前车视线，隧道内禁止超车。

###### 9、驾驶机动车在山区路段超车时，以下做法正确的是什么？

A、提前开启左转向灯

B、提前鸣喇叭

C、确认前车让超后超越

D、直接加速超越

正确答案：ABC

分析：《中华人民共和国道路交通管理条例》第五十条：机动车超车，必须遵守下列规定:行经交叉路口、人行横道、漫水路、漫水桥等，不准超车。驾驶机动车在山区路段超车时，需要注意：提前开启左转向灯；提前鸣喇叭；确认前车让超后超越。

###### 10、驾驶机动车在高速公路减速车道上行驶时,如遇前方有低速行驶的车辆,应伺机超车，以防止交通堵塞。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：驾驶机动车在高速公路减速车道上行驶时，如遇前方有低速行驶的车辆，应低速行驶保持距离，以防止追尾。

###### 11、如图所示，造成事故的原因是货车遗洒货物，货车负全部责任。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：造成该事故的原因是货车上货物固定不牢，货物遗洒导致后面的机动车事故，货车应负全部责任

###### 12、大雾天行驶，以下说法正确的是？

A、可以紧急制动刹车

B、可以紧急制动刹车，但是需要停到紧急停车带上

C、不可以紧急制动刹车，因为会造成后面的车辆追尾

D、以上说法都不对

正确答案：C

分析：在雾中行车时，不要猛踩或快松油门，更不能紧急制动和急打方向盘。如果认为确需降低车速时，先放缓油门，然后连续几次轻踩刹车，以防追尾、侧滑。

###### 13、驾驶机动车驶近前方主支干道交汇处要注意什么？

A、提前减速，注意机动车

B、保持正常速度行驶

C、鸣喇叭，迅速通过

D、提前加速，快速通过

正确答案：A

分析：由图可知，前方会有车辆从支路汇入主路，因此为了避免支路的车辆汇入时发生碰撞，所以要减速慢行，并注意周围的机动车，因此本题选A。

###### 14、路口两侧导流线表示直行或右转弯不得压线或越线行驶。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：题中的所说的不得压线是说的不能压实线，虚线当然是可以压的。

###### 15、驾驶机动车在高速公路以外碰撞护栏时，应迅速向相反的方向转向修正

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：这样做可能会让车子发生侧翻，因此应当握紧方向盘，适当修正。

###### 16、驾驶机动车下长坡时，车速会因为重力作用越来越快，以下控制车速方法正确的是什么？

A、空挡滑行

B、减挡，充分利用发动机制动

C、踏下离合器滑行

D、长时间使用驻车制动器制动

正确答案：B

分析：发动机制动有三个显著特点：一是由于差速器的作用，可将制动力矩平均地分配在左右车轮上，减少侧滑、甩尾的可能性；二是有效地减少脚制动的使用频率，避免因长时间使用制动器，导致制动器摩擦片的温度升高，使制动力下降，甚至失去作用；三是车速始终被限定在一定范围内，有利于及时降速或停车，确保行车安全。

###### 17、因故障在山区上坡路段长时间停车时，要用这种办法塞住车轮。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：停在如图的上坡路面上，容易后溜，如图做法并不能防止车辆后溜，正确的做法是在轮胎后面塞住。因此本题错误。

###### 18、右侧标志警告前方是下陡坡路段

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：连续下坡-用以提醒车辆驾驶人小心驾驶。当连续下坡总长大于3 km后，应重复设置。

###### 19、机动车不慎落水，车门无法开启时，可选择的自救方法是什么？

A、敲碎侧窗玻璃

B、关闭车窗

C、打电话求救

D、用工具撬开车门

正确答案：A

分析：如果进入到水里，你还能开门吗？不能吧，还有时间打电话吗？等你打完电话都不知道沉到哪里去了，关闭车门阻隔水吗？你以为是密封舱啊，就是给你密封了，氧气一下子就用完了，不还是等死，唯一可以做的就赶紧逃生，只能是开窗或者砸玻璃啊，第一时间逃跑才有生的希望啊，一下子沉的时候如果发动机没关车窗还是可以降下来的，或者手动的就更加容易把窗口打开了。 因此本题选A。

###### 20、路面网状线表示允许进入该区域内等待。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：路面黄色网状线表示严格禁止一切车辆长时或临时停车，防止交通阻塞。当黄色网状线前方有车辆停驶时，后车必须在黄色网状线外等候，直到确认黄色网状线前方有足够空间停驶本车时，方可驶过黄色网状线。

###### 21、右侧路面标记表示可以暂时借用超车。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：旁边是实线就不能越过，而且右侧是非机动车道，亲要注意安全啊。

###### 22、右侧标志指示前方是高速公路的终点。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：这是起点标志，终点的是还有一个红色斜杠的。

###### 23、女驾驶人穿高跟鞋驾驶机动车，不利于安全行车。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：高跟鞋踩刹车有安全隐患，因此这题是对的。

###### 24、驾驶机动车通过这种傍山险路要靠左侧行驶。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：车辆在道路上行驶应靠右侧行驶，如图这种行为是占道行驶，若是对向有来车，很容易发生事故。因此本题错误。

###### 25、路中心黄色双实线指示可以暂时越过超车。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：中心黄色双实线表示严格禁止车辆跨线超车或压线行驶,属禁止标线。用以划分上下行方向各有两条或两条以上机动车道而没有设置中央分隔带的道路。除交叉路口或允许车辆左转变（或回转）路段外，均应连续设置。

###### 26、驾驶机动车驶入高速公路收费口时，没有安装ETC卡的车辆，不能驶入ETC车道。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：驾驶机动车驶入高速公路收费口时，没有安装ETC卡的车辆，不能驶入ETC车道，装了才可以驶入。

###### 27、驾驶人行车中看到注意儿童标志的时候，应怎样做？

A、加速行驶

B、绕道行驶

C、谨慎选择行车速度

D、保持正常车速行驶

正确答案：C

分析：看见儿童标志，需谨慎驾驶，避免伤及儿童。

###### 28、如动画所示，驾驶人的行为是否正确？

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：由动画可知，有行人正通过人行横道线，遇到这种情况，驾驶人应当停车让行，等行人通过后再通过。因此本题错误。

###### 29、交通警察发出这种手势信号可以左转弯。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：准许车辆左转弯，在不妨碍被放行车辆通行的情况下可以掉头。

###### 30、驾驶机动车行驶过程中，驾驶人要随时注意与前车的安全距离，安全距离应随着车速的提高而增加。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：驾驶机动车行驶过程中，驾驶人要随时注意与前车的安全距离，安全距离应随着车速的提高而增加。因为追尾都是后车责任，因为没有足够的安全距离。

###### 31、机动车驶出高速公路隧道口时，如果遇到横风会明显出现什么情况？

A、减速感

B、加速感

C、压力感

D、方向偏移

正确答案：D

分析：一直都说遇到横风时握紧方向盘控制好方向，这样做的原因就是因为横风会让方向发生偏移。因此本题选D。

###### 32、驾驶机动车进入高速公路加速车道后，尽快将车速提高到多少？

A、30公里/小时以上

B、40公里/小时以上

C、50公里/小时以上

D、60公里/小时以上

正确答案：D

分析：有的学员会觉得题目有问题，认为尽快提速不对。但大家要看清楚前提：进入高速公路加速车道后，也就是说已经在高速公路上行驶了一定距离了。因此根据高速公路行驶车速不得低于60公里/时的规定，因此要尽快提速到60公里/时。所以选D。

###### 33、机动车行至泥泞或翻浆路段时，要停车观察，选择平整，坚实或有车辙的路段缓慢通过。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：常识题，注意选择比较坚硬的地方通行，不要选择泥泞地方。

###### 34、下坡路制动失效后，若无可利用的地形和时机，应迅速逐级或越一级减挡，利用发动机制动作用控制车速。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：发动机制动是利用发动机的牵阻作用减慢车速，档位越低牵阻越明显，制动性越强。在下长坡道路行驶，挂入低速档利用发动机的牵阻作用可以减少制动器的负担和减少制动次数，防止制动过热引起制动力热衰减；在冰雪、泥泞的路面上行驶，应用发动机牵阻制动可以防止侧滑。

###### 35、机动车在路边起步后，应随时注意机动车两侧道路情况，向左缓慢转向，逐渐驶入正常行驶道路。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：一看二慢三汇入，这样做既出于安全考虑，同时也不影响其他车辆的正常行驶。因此本题选A。

###### 36、如图所示，这种情况下，B车优先通行。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：转弯让直行，A车先行。

###### 37、路面标记指示这段道路上最高限速为50公里/小时。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：限速标志为50公里/小时，所以此题正确。

###### 38、驾驶机动车驶出小区上道路行驶，以下做法正确的是什么？

A、无需观察直接汇入主路车流

B、无需避让主路车辆

C、在不妨碍主路车辆正常行驶的前提下汇入车流

D、鸣喇叭示意主路车避让

正确答案：C

分析：驾驶机动车驶出小区上道路行驶，要注意在不妨碍主路车辆正常行驶的前提下汇入车流。

###### 39、雾天驾驶机动车跟车行驶，以下做法错误的是什么？

A、加大两车间的距离

B、时刻注意前车刹车灯的变化

C、降低行车速度

D、鸣喇叭提醒前车提高车速，避免后车追尾

正确答案：D

分析：雾天尽量保持安全距离和车速，不要鸣喇叭催促。

###### 40、驾驶机动车遇到沙尘、冰雹、雾、雨、雪等低能见度条件时，应该怎样做？

A、开启前照灯、示廓灯和后位灯

B、高频率鸣喇叭使其他交通参与者知道自己的位置

C、同向跟车较近时，应使用远光灯

D、适当提高车速，尽快到达目的地，结束行车

正确答案：A

分析：遇到沙尘、冰雹、雾、雨、雪等低能见度条件时开启前照灯、示廓灯和后位灯。

###### 41、如图所示，驾驶机动车在暴雨天气条件下行驶，当刮水器无法刮净雨水影响行车安全时，以下做法正确的是什么？

A、减速行驶

B、集中注意力谨慎驾驶

C、注意观察，减速靠边停车

D、以正常速度行驶

正确答案：C

分析：驾驶机动车在暴雨天气条件下行驶，当刮水器无法刮净雨水影响行车安全时，应当注意观察，减速靠边停车。

###### 42、右侧标志表示前方路口不准车辆右转。

A、正确

B、错误

正确答案：A

分析：禁止向右转弯-表示前方路口禁止一切车辆向右转弯。此标志设在禁止向右转弯的路口前适当位置。

###### 43、如图所示，驾驶机动车在这种落石多发的山区道路行驶，以下说法正确的是什么?

A、尽量靠道路左侧通行

B、停车瞭望，缓慢通过

C、尽量避免临时停车

D、勤鸣喇叭，低速通行

正确答案：C

分析：这种滚石多的路段尽量避免停车，随时担心石头掉下来。

###### 44、红色圆圈内标志表示左侧道路只供小型车行驶。

A、正确

B、错误

正确答案：B

分析：红色圆圈内标志是机动车行驶车道。

###### 45、驾驶机动车遇到非机动车违法在机动车道上行驶，并阻碍机动车前进时，以下做法错误的是什么？

A、注意非机动车辆的动向，减速行驶

B、谨慎驾驶低速通过

C、持续鸣喇叭警告非机动车避让

D、保持与非机动车安全车距

正确答案：C

分析：驾驶机动车遇到非机动车违法在机动车道上行驶，并阻碍机动车前进时，注意非机动车辆的动向，减速行驶；谨慎驾驶低速通过；保持与非机动车安全车距；避让非机动车。

###### 46、行车中遇列队横过道路的学生时，应怎样做？

A、提前加速抢行

B、停车让行

C、降低车速、缓慢通过

D、连续鸣喇叭催促

正确答案：B

分析：列队横过道路的学生，人数多，通行时间长。降低车速还是容易撞上，停车让行更安全。

###### 47、如图所示，驾驶机动车遇到这种情形时，以下做法错误的是什么？

A、加速通过

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/607063025143006033