ICS 17.040.30

J42

备案号：34852—2012

中 华 人 民 共  和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 9944—2011

代替 JB/T  9944—1999

# 磁栅数字显示仪表

Digital readouts for magneto scale transducer

2011-12-20发布

2012-04-01 实施

中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 发 布

JB/ T     9944—2011

目    次

前言	Ⅱ

1    范围	1

2    规范性引用文件	1

3    术语和定义	2

4    结构型式与基本参数	 2

4.1    结构型式	2

4.2    基本参数	3

5    基本功能	3

6    要求	3

6.1    外观	3

6.2   工作频率范围	3

6.3    防护等级	3

6.4    抗干扰能力	3

6.5    准确度	4

6.6    稳定度	4

7    电气安全性能	4

7.1    接地保护	4

7.2    绝缘电阻 	4

7.3    耐电压强度	5

8    环境适应性	5

8.1    气候环境	5

8.2    力学环境	5

8.3    周围环境	5

8.4    电源	6

9    连续运行试验 	 6

10    试验方法 	 6

10.1    试验条件	 6

10.2   试验项目及方法 	 6

11    检验规则	 7

11.1    出厂检验 	 7

11.2    型式检验 	 7

11.3    判定规则	 8

12   标志与包装 	 8

12.1   标志	8

12.2    包装 	8

附录 A (规范性附录)检验项目及重要度	 9

JB/T 9944—2011

前   言

本标准代替JB/T9944—1999《 磁栅数显表 技术条件》。

本标准与JB/T9944--1999 相比，主要变化如下：

修改了“规范性引用文件”的内容(本版的第2章，1999年版的第2章)

——增加了“术语和定义”的内容(本版的第3章);

——增加了“结构型式与基本参数”的内容(本版的4.2);

——增加了“功能”的内容(本版的第5章);

——增加了“要求”的内容(本版的第6章);

——增加了“环境适应性”的内容(本版的第8章);

——取消了“MTBF”   项(1999年版的3.11);

——修改了部分文字的叙述。

本标准的附录A为规范性附录。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国量具量仪标准化技术委员会 (SAC/TC132)   归口。

本标准负责起草单位：上海平信机电制造有限公司。

本标准参加起草单位：深圳市博望精密仪器有限公司。

本标准主要起草人：姜堃达、陶觉、朱凤飞、腾飚、倪福春。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为：

ZB    J42035—1989;

——JB/T 9944—1999。

JB/T 9944—2011

磁栅数字显示仪表

1  范围

本标准规定了磁栅数字显示仪表的术语和定义、基本参数、功能、要求、电气安全性能、环境适应

性、连续运行试验、试验方法、检验规则、标志与包装等。

本标准适用于以磁栅线位移传感器和磁栅角位移传感器为检测元件的磁栅数字显示仪表(以下简称

“数显表”)。

注：数显表与磁栅位移传感器相连组成位移测量系统，主要用于机床、仪器的坐标线位移和角位移测量。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后 所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协

议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标

准 。

GB/T191—2008   包装储运图示标志 (ISO

GB/T2423.1—2008  电工电子产品环境试验

2007,IDT)

GB/T2423.2—2008  电工电子产品环境试验

2007,IDT)

GB/T2423.3—2006  电工电子产品环境试验

60068-2-78:2001,IDT)

GB/T2423.5—1995  电工电子产品环境试验

60068-2-27:1987)

GB/T2423.10—2008  电工电子产品环境试验

60068-2-6:1995,IDT)

| 780:1997,MOD) 第2部分：试验方法 第2部分：试验方法 第2部分：试验方法 第2部分：试验方法 | 试验 A: 低温(IEC 60068-2-1: 试验 B: 高温(IEC 60068-2-2: 试验 Cab: 恒定湿热试验(IEC 试验 Ea 和导则：冲击(idt IEC |
| --- | --- |

第2部分：试验方法 试验 Fc:  振动(正弦)(IEC

GB/T3168—1993   数字控制机床  操作指示形象化符号

GB 4208—2008 外壳防护等级 (IP 代码)(IEC  60529:2001,IDT)

# GB/T4857.5—1992  包装 运输包装件 跌落试验方法 (eqv ISO 2248:1985)

GB/T4879—1999

GB/T 5048—1999

GB 5226.1—2008

IDT)

GB/T 6388—1986

防锈包装

防潮包装

机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件 (IEC 60204-1:2005,

运输包装收发货标志

# GB/T 6587.8—1986  电子测量仪器  电源频率与电压试验

GB/T9969—2008  GB/T13384—2008

GB/T14436—1993

工业产品使用说明书  总则

机电产品包装通用技术条件

工业产品保证文件 总则

GB/T 17626.2—2006 电磁兼容  试验和测量技术  静电放电抗扰度试验 (IEC 61000-4-2:1995,

IDT)

GB/T  17626.4—2008  电磁兼容  试验和测量技术  电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 (IEC

JB/T 9944—2011

61C00-4-4:2004,IDT)

GB/T17626.5—2008

电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验(IEC61000-4-5:2005,

ID]:)

GB/T 17626.11—2008  电磁兼容 试验和测量技术  电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试

验 (IEC61000-4-11:2004,IDT)

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1

磁栅数字显示仪表  digital  readouts   for  magneto   scale  transducer

与磁栅位移传感器相连直观显示位移示值的数字显示仪表。

3.2

环境适应性  environmental.adaptability

在规定的环境条件和预定的寿命期间，数显表服务于预定目的的适应能力。

3.3

倍频程  octave

频率比率为2:1的两个频率的间隔。

3.4

抗扰性(对骚扰而言)  immunity(to    a   disturbance)

装置、设备或系统面临电磁骚扰不降低运行性能的能力。

3.5

静电放电  electrostatic discharge(ESD)

具有不同静电电位的物体，在接近或通过直接接触时发生的电荷转移。

3.6

脉冲群 burst

一群数量有限的、可加以区分的脉冲或持续时间有限的振荡。

3,7

耦合夹 coupling network

在与被测回路没有任何电连接的情况下，以共模形式将干扰信号耦合到被试回路的具有规定尺寸和

特性的一种装置。

3.8

电压冲击  voltage surge

沿线路传送的暂态电压波，其特征是电压先快速上升后缓慢下降。

3.9

电压暂降  voltage  dip

在电气系统的某一点的电压突然下降，经历半个周期到几秒钟的短暂持续期后，电压恢复正常。

3.10

短暂中断 short interruption

供电电压消失一段时间， 一般不超过1min,   短暂中断可以认为是100%幅值的电压暂降。

4  结构型式与基本参数

4.1 结构型式

数显表按坐标数分为单坐标、双坐标及多坐标。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/607124145041006050