# 建设项目环境影报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产 1200 吨塑料袋生产线技改项目

建设单位（盖章）：  金华市武利包装材料有限公

司

编制日期：       2021 年 7 月

中华人民共和国生态环境部制

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	7

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	11

四、主要环境影响和保护措施	15

五、环境保护措施监督检查清单	25

六、结论	27

建设项目污染物排放量汇总表	28

附件

附件 1：项目备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：投资协议；

附件 4：企业承诺；

附件 5：环评文件确认书。

附图

附图 1：项目地理位置图；

附图 2：项目总平面布置图；

附图 3：项目周边环境概况及环境保护目标分布图；

附图 4：水环境功能区规划图；

附图 4：金华市“三线一单”生态环境分区图；

附图 5：金华市金东区生态保护红线图。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 金华市武利包装材料有限公司年产 1200 吨塑料袋生产线技改项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2107-330703-07-02-949294 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 | 1 |
| 建设地点 | 浙江省金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号 |  |  |
| 地理坐标 | （119 度 46 分 4.126 秒,29 度 12 分 46.302 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2921 塑料薄膜 制造 | 建设项目 行业类别 | 十八、橡胶和塑料制品业 |
| 建设性质 | 新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 金东区经济商务 局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2107-330703-07-02-949294 |
| 总投资（万元） | 132 | 环保投资（万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 15.15 | 施工工期 | 3 个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 647.6 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 无 |  |  |

| 其他符合性分析 | 1 、审批原则符合性分析 根据《浙江省建设项目环境保护管理办法》（2021 年修正）：建 设项目应当符合生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态 环境准入清单管控的要求；排放污染物应当符合国家、省规定的污染 |
| --- | --- |

|  | 物排放标准和重点污染物排放总量控制要求。建设项目还应当符合国 土空间规划、国家和省产业政策等要求。 具体分析如下： 1）生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准 入清单管控符合性分析 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地 为金华市金义都市新区工业重点管控区（ZH33070330004），属于重 点管控单元。 表 1-1 “三线一单”环境管控单元生态环境准入清单要求 “三线一单” 环境管控单 元—单元管 控空间属性; 环境管控单 元编码; ZH3307032000 4; 环境管控单 元名称; 金华市金义 都市新区工 业重点管控 区. 行政区划; 浙江省金华市 金东区; 管控单元分 类; 重点管控单 元. “三线一单” 生态环境准 入清单编制 要求; 空间布局约 束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别 化的产业准入条件。严格控制重要水系源头地 区和重要生态功能区三类工业项目准入。优化 完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项 目，鼓励对三类工业项目进行淘汰和提升改造。 合理规划居住区与工业功能区，在居住区和工 业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地 等隔离带。. 污染物排放 管控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境 质量改善目标，削减污染物排放总量。新建二 类、三类工业项目污染物排放水平要达到同行 业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及 提升改造项目，推进工业园区（工业企业）“污 水零直排区”建设，所有企业实现雨污分流。加 强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险管 控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环 境和健康风险。强化工业集聚区企业环境风险 防范设施设备建设和正常运行监管，加强重点 环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化 的企业隐患 排查整治监管机制，加强风险防控 体系建设。. 资源开发效 率要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生 产改造，推进节水型企业、节水型工业园区建 设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资源能 源利用效率。. 本项目从事塑料袋生产，为二类工业项目，项目位于金华市金东 区曹宅镇科技孵化园32幢，与居住区存在明显的隔离；项目严格实施 |
| --- | --- |

|  | 污染物总量控制制度，废水均可纳管排放，所在区域各要素环境质量 均可符合环境质量功能区划要求；项目实施后要求进一步完善企业环 境风险管控应急措施，建立常态化隐患排查整治监管机制；项目所需 各类能源资源用量较小，资源能源利用率较高。综合而言，本项目可 |
| --- | --- |

|  | 以满足所在区域“三线一单 ”管控单元的管控要求。 2） 国家、省规定的污染物排放标准和重点污染物排放总量控制 要求符合性分析 根据工程分析及环境影响预测分析，项目废水产生量不大，项目 废水纳管排放，废气、废水、噪声经处理后均能达标排放，各种固体 废物得到妥善处置后，对环境的影响较小，环境功能可维持现状。 根据《关于印发<建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理 暂行办法> 的通知》（环发[2014] 197 号）、《浙江省建设项目主要污 染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）、《关 于做好挥发性有机物总量控制工作的通知》（浙环发[2017]29 号）等 相关规定，确定企业纳入总量控制的污染物为 CODCr 、氨氮、VOCs。 本项目新增的化学需氧量、氨氮排放总量全部来自生活污水，不 需要区域替代削减。项目新增 VOCs 需按 1:2 进行区域替代削减，即 按 0.094t/a 进行替代削减。 企业应通过市场交易方式取得排污总量指标，并在今后的生产中 严格按照总量控制指标进行排污。 3）国土空间规划、国家和省产业政策符合性分析 ①国土空间规划符合性分析 本项目位于金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园32幢，用地性质 属于工业用地，项目选址符合金东区曹宅镇土地利用规划要求。 ②国家和省产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目产品、工 艺、设备等均未列入限制和淘汰类目录内。 项目不属于《长江经济带发展负面清单指南浙江省实施细则》（浙 长江办[2019]21号）中禁止建设的项目。 综上所述，本项目建设符合相关产业政策要求。 2 、塑料行业整治规范符合性分析 根据关于转发《<杭州市化纤行业挥发性有机物污染整治规范（试 行）>等 12 个行业 VOCs 污染整治规范的通知》（浙环办函[2016]56 |
| --- | --- |

|  | 号）中《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》，对照本项目 环评情况，具体符合性分析见表 1-2。 |
| --- | --- |

表 1-2 《台州市塑料行业挥发性有机物污染整治规范》符合性分析 类别; 内容; 序号; 判断依据; 企业情况; 是否 符合. 污染防治; 总图布置; 1; 易产生粉尘、噪音、恶臭废气的工序和装 置应避免布置在靠近住宅楼的厂界及厂区 上风向，与周边环境敏感点距离满足环保 要求。; 项目离最近的敏感 点距离较远。; 符合. 原辅物料; 2; 采用环保型原辅料，禁止使用附带生物污 染、有毒有害物质的废塑料作为生产原辅 料。; 项目使用塑料粒子 新料进行生产。; 符合. 3; 进口的废塑料应符合《进口可用作原料的 固体废物环境保护控制标准废塑料 》 （GB16487. 12-2005）; 不涉及; 符合. 污染防治; 现场管理; 4; 增塑剂等含有 VOCS 组分的物料应密封储 存。; 不涉及; 符合. 5; 涉及大宗有机物料使用的应采用储罐存 储，并优先考虑管道输送。; /; 符合. 污染防治; 工艺装备; 6; 破碎工艺宜采用干法破碎技术; 项目边角料外卖，不 破碎; 符合. 7; 选用自动化程度高、密闭性强、废气产生 少的生产工艺和装备，鼓励企业选用密闭 自动配套装置及生产线。; /; 符合. 污染防治; 废气收集; 8; 破碎、配料、干燥、塑化挤出等易产生恶 臭废气的岗位应设置相应的废气收集系 统，集气方向应与废气流动方向一致。使 用塑料新料（不含回料）的企业视其废气 产生情况可不设置相应的有机废气收集系 统，但需获得当地环保局部门认可; 项目按要求设置废 气收集系统。; 符合. 9; 破碎、配料、干燥等工序应采用密闭措施， 减少废气的无组织排放；无法做到密闭部 分可灵活选择集气罩局部抽风、车间整体 换气等多种方式进行。; 项目按要求采用相 应的减少无组织排 放措施; 符合. 10; 塑化挤出工序出料口应设置集气罩局部抽 风，出料口水冷段、风冷段生产线应密闭 化，风冷废气收集后集中处理。; 项目按要求设置废 气收集、处理系统; 符合. 污染防治; 废气收集; 11; 当采用上吸罩收集废气时，排风罩设计应 符合 《 排风罩的分类和技术条件 》 （GB/T16758-2008）的要求，尽量靠近污 染物排放点，除满足安全生产和职业卫生 要求外，控制集气罩口断面平均风速不低 于 0.6m/s。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合. 12; 采用生产线整体密闭，密闭区域内换风次 数原则上不少于 20 次/小时，采用车间整 体密闭换风，车间内换风次数原则上不少 于 8 次/小时。; 项目采用集气罩收 集废气; /.

污染防治; 废气收集; 13; 废气收集和输送满足《大气污染治理工程 技术导则》（HJ2000-2010）要求，管路应 有明显的颜色区分及走向标识。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合. 污染防治; 废气治理; 14; 废气处理设施满足选型要求。使用塑料新 料（不含回料）的企业视其废气产生情况 可不设置相应的有机废气收集系统，但需 获得当地环保局部门认可。; 废气处理设施委托 有资质的单位进行 设计、施工; 符合.

污染防治; 废气治理; 15; 废气排放应满足《大气污染物综合排放标 准》（GB16297- 1996）、《恶臭污染物排 放标准》（GB14554- 1993）等相关标准要 求。; 废气排放满足相关 标准要求; 符合. 环境管理; 内部治理; 16; 企业应建立健全环境保护责任制度，包括 环保人员管理制度、环保设施运行制度、 废气例行监测制度等。; 环评要求企业进一 步完善环保管理制 度; 基本 符合. 17; 设置环境保护监督管理部门或专职人员， 负责有效落实环境保护相关管理工作。; 环评要求企业进一 步完善环保管理制 度; 符合. 18; 禁止露天焚烧废塑料及加工利用过程产生 的残余垃圾、滤网等。; 项目边角料外卖综 合利用; 符合. 档案管理; 19; 加强企业 VOCs 排放申报登记和环境统 计，建立完善的“一厂一档”。; 环评要求企业进一 步完善环保管理制 度; 基本 符合. 20; VOCs 治理设施运行台账完整，定期更换 VOCs 治理设备的吸附剂、催化剂或吸收 剂，应有详细的购买及更换台账; 环评要求企业设置 相应台账管理制度; 符合. 环境监测; 21; 企业应根据废气治理情况建立环境保护监 测制度。每年定期对废气总排放口及厂界 开展监测，监测指标须包含臭气浓度和非 甲烷总烃；废气处理设施须监测进、出口 参数，并核算 VOCS 去除率; 环评要求企业落实 监测监控制度; 符合. 说明： 1 、加“★” 的条目为可选条目， 由当地环保主管部门根据当地情况明确整治要求； 2 、整治期间如涉及的国家、地方和行业标准、政策进行了修订，则按修订后的新标准、 新政策执行。 由上表可知，本项目建成后基本符合《台州市塑料行业挥发性有 机物污染整治规范》的相关要求。 3 、《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治理的 意见》符合性分析 根据《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染治 理的意见》要求，主要禁止、限制部分塑料制品的生产、销售和使用 的内容主要见下表 表1-3 《国家发展改革委 生态环境部关于进一步加强塑料污染 治理的意见》符合性分析 序号; 判断依据; 企业情况; 是否符 合.

1; 禁止生产、销售的塑料制品。禁止生产和销售 厚度小于 0.025 毫米的超薄塑料购物袋、厚度 小于 0.01 毫米的聚乙烯农用地膜。禁止以医 疗废物为原料制造塑料制品。全面禁止废塑料 进口。到 2020 年底，禁止生产和销售一次性 发泡塑料餐具、一次性塑料棉签；禁止生产含 塑料微珠的日化产品。到 2022 年底，禁止销 售含塑料微珠的日化产品。; 企业塑料袋厚度均大 于 0.06 毫米，制造均 采用新料制造，塑料 袋用于服装包装。; 符合.

|  |  | 2 | 不可降解塑料袋。到 2020 年底，直辖市、省 会城市、计划单列市城市建成区的商场、超市、 药店、书店等场所以及餐饮打包外卖服务和各 类展会活动，禁止使用不可降解塑料袋，集贸 市场规范和限制使用不可降解塑料袋； 到 2022 年底，实施范围扩大至全部地级以上城 市建成区和沿海地区县城建成区。到 2025 年 底，上述区域的集贸市场禁止使用不可降解塑 料袋。鼓励有条件的地方，在城乡结合部、乡 镇和农村地区集市等场所停止使用不可降解 塑料袋 | 企业为生产塑料袋， 塑料袋用于服装包 装。 | 不涉及 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 3 | 一次性塑料餐具。到 2020 年底，全国范围餐 饮行业禁止使用不可降解一次性塑料吸管；地 级以上城市建成区、景区景点的餐饮堂食服 务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2022 年底，县城建成区、景区景点餐饮堂食 服务，禁止使用不可降解一次性塑料餐具。到 2025 年，地级以上城市餐饮外卖领域不可降 解一次性塑料餐具消耗强度下降 30%。 | 塑料袋用于服装包 装。 | 不涉及 |  |
|  |  | 4 | 宾馆、酒店一次性塑料用品。到 2022 年底， 全国范围星级宾馆、酒店等场所不再主动提供 一次性塑料用品，可通过设置自助购买机、提 供续充型洗洁剂等方式提供相关服务； 到 2025 年底，实施范围扩大至所有宾馆、酒店、 民宿。 | 塑料袋用于服装包 装。 | 不涉及 |  |
|  |  | 5 | 快递塑料包装。到 2022 年底，北京、上海、 江苏、浙江、福建、广东等省市的邮政快递网 点，先行禁止使用不可降解的塑料包装袋、一 次性塑料编织袋等，降低不可降解的塑料胶带 使用量。到 2025 年底，全国范围邮政快递网 点禁止使用不可降解的塑料包装袋、塑料胶 带、一次性塑料编织袋等。 | 塑料袋用于服装包 装。 | 不涉及 |  |
|  | 由上表可知，本项目建成后符合《国家发展改革委 生态环境部 关于进一步加强塑料污染治理的意见》的相关要求。 |  |  |  |  |  |

— 6 —

# 二、建设项目工程分析

| 建设 内容 | 1 、项目由来 金华市武利包装材料有限公司成立于 2018 年 1 月 5 日，是一家专业从事 塑料薄膜制造、塑料包装箱及容器的制造、销售的企业。根据市场分析并结 合企业实际情况，企业拟投资 132 万元，购置吹膜机、制袋机、折边机等设 备，购置位于金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号厂房用于生产。项目完成 后可达到年产 1200 吨塑料袋的生产规模。2021 年 7 月 2 日，该项目已通过 金华市金东区经济商务局备案，项目代码 2107-330703-07-02-949294，详见附 件 1。 依据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条 例》的有关规定，该项目需办理环境影响评价。根据《建设项目环境影响评 价分类管理名录》（2021 年版）的规定，本项目属于“十八、橡胶和塑料制 品业 47 塑料制品制造” 中的“其他”类项目，应编制环境影响报告表。 2 、建设内容 （1）产品名称及生产规模 年产 1200 吨塑料袋（服装饰品包装袋，厚度 0.06mm） （2）建设项目组成 表 2-1 建设项目组成一览表 项目名称; 工程内容及规模. 主体工程; 生产车间; 1F 吹膜车间，2F 制袋、折边车间，3F 、4F 为 仓库. 公用工程; 供电工程; 配电房变压器容量 150KVA. 给水工程; 市政给水管网. 排水工程; 雨、污分流；雨水排至市政雨水管网；污水经 厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》 （GB8978- 1996）表 4 中三级标准后排入工业区 污水管网，经曹宅镇污水处理厂处理后排入东 阳江. 废水处理设施; 化粪池. |
| --- | --- |

|  | 环保工程. 废气处理设施; 活性炭吸附装置. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所、危险废物贮存场所. 噪声治理措施; 构筑物隔声、基础减振、消音设备等. 储运工程; 仓库; 3F 、4F 部分厂房. |
| --- | --- |

|  | （3）项目所需原辅材料，见表 2-2。 表 2-2 项目所需原辅材料一览表 序号; 名称; 状态; 年用量; 最大暂存量; 备注. 1; 聚乙烯; 固态; 900t; 100t; /. 2; 聚丙烯膜; 固态; 300t; 30t; /. 3; 水; 液态; 540t; /; /. 4; 电; /; 20 万度; /; /. （4）项目生产设备清单，见表 2-3。 表 2-3 项目生产设备清单 序号; 设备名称; 规格; 数量（台/套）; 备注. 1; 吹膜机; 10KW; 3 台; /. 2; 制袋机; 9KW; 8 台; /. 3; 折边机; 10KW; 3 台; /. 4; 废气处理设施; /; 1 套; /. （5）土建工程 本项目位于金东区曹宅镇曹宅科技孵化园第 32 号厂房，647.6m2 ，建筑 面积为 2995. 14 平方米，1F 为吹膜车间，2F 为制袋、折边车间、3F 、4F 为 仓库，5F 为办公楼。厂区车间 1F 、2F 平面图，见附图 2。 （6）公用工程 ① 给排水 给水：本项目生活用水由当地自来水管网供应。 排水：本项目排水采用雨、污水分流制，雨水排至市政雨水管网；废水 经厂内化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）表 4 中三级 标准后排入工业区污水管网，纳入曹宅镇污水处理厂集中处理，最终排入东 阳江。 ② 供电 本项目用电由附近供电所引入，厂区配备一台 150KVA 的变压器能满足 |
| --- | --- |

|  | 企业正常生产需求。 3 、项目投资及资金来源 本项目总投资 132 万元，固定资产投资 122 万元（设备购置费 102 万元， |
| --- | --- |

|  | 预备费 20 万元），铺底流动资金 10 万元。 4 、劳动定员及生产组织 企业新增人员 30 人，企业不提供食宿，员工一班制生产，工作时间为 2400h（8h/d，300d/a ）。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1 、生产工艺流程 图 2-1 聚乙烯包装袋工艺流程图 图 2-2 聚丙烯包装袋工艺流程图 2 、工艺流程说明 聚乙烯粒子进入吹膜机机，吹膜机内热熔后进行吹膜，吹膜后形成的薄 膜（聚丙烯膜直接进行制袋）进行制袋、折边，制袋过程中会有少量边角料 产生。制袋过程中熔融的部位较小，产生废气较少，基本忽略不计。项目设 有冷却水塔，冷却水循环使用，定期补充新鲜水。 表 2-4 本项目主要污染因污染源及污染因子识别表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 污染源 |  | 污染因子 | 来 源 | 特 征 |  |
|  |  | 废 水 | 生活污水 | CODCr 、氨氮 | 职工日常生活 | 间歇排放 |  |
|  |  | 废 气 | 吹膜废气 | 有机废气 | 吹膜 | 连续性排放 |  |
|  |  | 固 废 | 危险固废 | 废活性炭 | 废气处理 | 间歇排放 |  |

|  |  |  | 一般固废 | 塑料边角料 | 金工 | 间歇排放 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 包装材料 | 原料包装 | 间歇排放 |  |
|  |  |  |  | 生活垃圾 | 职工日常生活 | 间歇排放 |  |

|  |  | 噪 声 | 机械设备噪声 | Leq | 机械设备运行 | 不规则 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项属于新建项目，项目购置位于金华市金东区曹宅镇曹宅科技孵化园 第 32 号厂房，无原有污染情况及主要环境问题。 |  |  |  |  |  |  |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1 、项目所在区域水环境质量现状 根据 2020 年金华市环境状况公报，本项目东阳江水质满足《地表水环境 质量标准》（GB3838-2002）中的 III 类水体功能区划要求，本项目纳污水体 东阳江水质良好。 2、项目所在区域大气环境质量现状 根据 2020 年金华市环境状况公报，按年均浓度值和第 98 百分位数浓度 评价，金华市 SO2 、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评价， 金华市 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市 CO 达标；按年均浓 度值和第 95 百分位数浓度评价，金华市 PM2.5 均达标；按日最大 8 小时滑动 平均浓度第 90 百分位数浓度评价，金华市 O3 达标。金华市为环境空气质量 达标区。 3 、项目所在区域声环境质量现状 项目厂界周边 50 米范围内不存在声环境保护目标，不进行声环境质量现 状监测与评价。 4 、生态环境现状调查评价 项目位于工业区内，无需进行生态现状调查。 5 、电磁辐射现状评价 项目不属于电磁辐射类项目，无需进行电磁辐射现状评价。 6 、地下水、土壤环境现状评价 项目生产线均不产生生产废水，企业生活废水经污水管网纳管；项目原 料、固废暂存区域地面均进行了硬化。项目正常运营情况下，不存在污染土 壤及地下水环境的途径，故不开展地下水、土壤环境现状评价。 |
| --- | --- |

| 环境 保护 目标 | 大气环境保护目标： 项目厂界外 500 米范围内大气环境保护目标见下表。 表 3-1 大气环境保护目标 类别; 保护目标 名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内 容; 环境功 能区; 相对厂 址方位; 相对厂 界距离 /m. X; Y. 大气 环境; 黄金畈村; 769220; 3234871; 村庄; 人群; 二类区; E; 160. 春塘村; 768754; 3234812; 村庄; 人群; 二类区; NW; 453. 声环境保护目标：项目所在地属于工业为主的区域，项目厂界外 50 米范 围内不存在声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外 500 米范围内不存在地下水集中式饮用水水源 和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源等地下水环境保护目标。 生态环境：项目位于工业区内，无生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目废水经预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三 级标准后，纳管入曹宅镇污水处理厂集中处理，满足《城镇污水处理厂污染 物排放标准》（GB18918－2002）中一级 A 类标准后，最终排入东阳江；具 体标准见表 3-2。 表 3-2 污水排放标准 序 号; 污染物名称; 三级标准; 一级 A 标准. 1; pH; 6～9; 6-9. 2; SS; ≤400mg/L; ≤10mg/L. 3; CODCr; ≤500mg/L; ≤50mg/L. 4; 总磷; ≤8.0mg/L; ≤0.5mg/L. 5; 氨氮; ≤35mg/L *; ≤5mg/L. 6; 石油类; ≤20mg/L; ≤1mg/L. 7; 动植物油; ≤100mg/L; ≤1mg/L. 注：*三级标准中氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮磷污染物间接 排放限值》（DB331887-2013）。 2 、大气污染物排放标准 项目吹膜产生的非甲烷总烃排放标准执行《合成树脂工业污染物排放标 准》(GB31572-2015)中表 5 的污染物特别排放限值；企业边界任何 1 小时大 气污染物平均浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)中 |
| --- | --- |

|  | 表 9 规定的限值。 表 3-3 合成树脂工业污染物排放标准 单位：mg/m3 序号; 污染物项目; 标准 限值; 适用的合成树脂 类型; 污染物排放 监控位置; 企业边界大气污 染物浓度限值①. 1; 非甲烷总烃; 60; 所有合成树脂; 车间或生产 设施排气筒; 4.0. 2; 单位产品非 甲烷总烃排 放量（kg/t 产 品）; 0.3; 所有合成树脂 （有机硅树脂除外）; /. 厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》 （GB37822-2019）特别排放限值。 表 3-4 厂区内 VOCs 无组织排放限值（单位：mg/m3） |
| --- | --- |
|  | 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 | 无组织排放监 控位置 |
|  | NMHC | 6 | 监控点处 1h 平均浓度 | 在厂房外设置 监控点 |
|  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |

|  | 3 、噪声排放标准 项目厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 中 3 类标准，详见表 3-5。 表 3-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 边界处声环境功能区类型; 时段. 昼间; 夜间. 3 类区; 65dB(A); 55dB(A). 4 、固体废物控制标准 一般固废贮存、处置过程执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标 准》（GB18599-2020）；危险固废贮存过程执行《危险废物贮存污染控制标 准》（GB18597-2001）及国家环保部【2013】第 36 号关于该标准的修改单。 |
| --- | --- |

— 13 —

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/615044313322011114