# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴高新区龙鑫河鲜舫建设项目

建设单位：绍兴高新区龙鑫河鲜舫

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 六 年 六 月

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、生产工艺流程及污染源强分析 	 3

三、环境影响分析 	 6

四、污染防治措施及环保投资估算 	 8

五、公众参与 	 10

六、总量控制及环保审批原则符合性分析 	 12

七、环评总结论	 15

附图：

一、项目地理位置图

二、项目地卫星地图

三、区域环境噪声标准划分图

四、项目平面布置图

附件：

1 、项目前期联合踏勘服务反馈单

2 、营业执照

3 、租赁合同

4 、商品房买卖合同

5 、公众调查表（样表）

6 、黄金时代大厦环保验收意见

7 、黄金时代大厦物业出具的证明和承诺书

附表：

一、建设项目环境保护审批登记表

、

建设项目基本情况

项目名称; 绍兴高新区龙鑫河鲜舫建设项目. 建设单位; 绍兴高新区龙鑫河鲜舫. 法人代表; 联系人. 通讯地址; 绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号. 联系电话; 传真; 邮政编码; 312000. 建设地点; 绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号. 立项审批部门; 批准文号. 建设性质; 新建 改扩建 技改; 行业类别 及代码; 正餐服务(H6210). 建筑面积 (平方米); 188.18; 绿化面积 (平方米); /. 总投资 (万元); 70; 其中:环保 投资(万元); 3.7; 环保投资占 总投资比例; 5.29%. 评价经费 (万元); *; 预期投产日期; 2016 年 6 月. # 一、项目内容及规模： ⑴工程内容与规模 项目名称：绍兴高新区龙鑫河鲜舫建设项目。 项目性质：新建。 项目总投资：总投资 70 万元。 项目租赁陆弘力所有的位于绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号的闲置商 业用房。项目位于一楼，2 至 19 楼为黄金时代大厦 3 号楼其他商业办公用房，地下 一层和二层为停车场；项目东面为闲置商业用房；南面为优佳便利超市；西面为金 一食府；北面为西施山路。项目地周围主要保护目标见表 1- 1。 表 1- 1 项目地周围主要保护目标 保护对象; 方位; 距离(m); 环境保护目标. 御景华庭; W; 117; 环境空气：二级标准 环境噪声：2 类区标准.

⑵平面布置 项目位于绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号，租赁建筑面积为 188.18 平方米。项目共两层，其中二层为夹层。一层主入口在项目北侧，设有厨房、收银 台、卫生间和就餐大厅（8 人桌 2 张、4 人桌 4 张），夹层设有库房和包厢（8 人桌 6 个），项目共有座位 80 个。经营中餐和晚餐。

⑶工作人员：本项目共需员工 6 人，营业时间上午 09：00--21 ：00 ，年营业时 间 365 天。 ⑷空调设备：项目有 5 匹空调 1 台，3 匹空调 2 台，1.5 匹空调 2 台，外机位于 项目一层北侧外墙上。 ⑸项目设有 3 个基准灶，4 个煲仔灶，为中型规模；燃料为瓶装液化石油气。 ⑹给排水：项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采 用废、污、雨分流制。项目厨房废水经过隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与 其他生活污水一起汇集达标后排入黄金时代大厦排水处理系统，再排入城市截污管 网，最终纳入绍兴污水处理厂处理；地面与屋面雨水经雨水管道收集汇合后排入市 政雨水管网。 ## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁陆弘力所有的位于绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号的闲置 商业用房，因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。

# 二、生产工艺流程及污染源强分析

| 2.1 项目生产工艺 噪声 噪声 碗盘筷洗涤 废气、噪声 水 烹饪 就餐 生料 洗涤 废水、废渣 燃气 残渣 外运 废水 图 2-1 本项目工艺流程图 2.2 营运期污染源强分析 ⑴废水 该项目产生的废水主要是餐饮废水和生活污水两部分。 ①生活污水排放量按用水量的 85%统计； ②餐饮废水：根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的规定，餐饮业 用水定额为每顾客每次 50L。项目提供中餐、晚餐，因此日就餐人数按 80×2= 160 人 次，年营业时间按 365 天计，则产生餐饮废水量为 6.80t/d(2482.00t/a)。 ③员工生活废水：项目需员工 6 人，用水量按 100L/d ，每年按 365 日计。则员 工废水量为 0.51t/d（ 186.15t/a）。 综上所述，整个项目废水产生情况见表 2- 1。 表 2- 1 项目的废水产生情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 用水对象 | 定额 （L/人 d） | 座位 （人数） | 排污系数 | 废水量 |  |
|  |  |  |  |  | t/d | t/a |
| 1 | 餐饮部分 | 50 | 80×2 | 0.85 | 6.80 | 2482.0 |
| 2 | 员工 | 100 | 6 |  | 0.51 | 186.2 |
| 3 | 合计 | / | / |  | 7.31 | 2668.2 |

综上，项目废水最大日产生量为 8t，年产生量为 2669t，经隔油池处理、粪便污 水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇集达标后排入黄金时代大厦排水处理系 统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理。CODcr 排放浓度为 500mg/L，CODcr 排放量为 1.33t/a ，NH3-N 排放浓度为 35mg/L，NH3-N 排放量为 0.093t/a。 ⑵废气

项目经营无燃煤或燃油锅炉，产生废气主要为油烟废气和管道天然气燃料的燃 烧废气。 ①油烟废气 据有关资料统计，绍兴市区食用油脂用量为 3.5kg/1 餐·100 人，烹饪挥发损失量 约为 2.84% ，项目安装最低去除率为 75%的油烟净化器，厨房油烟产生和排放情况 见表 2-2。 表 2-2 项目营运期油烟产生及排放情况表 序号; 位置; 就餐人次; 油烟产生量 (kg/a); 去除率; 油烟排放量 (kg/a). 顾客; 员工. 1; 厨房; 80×2; 6×2; 62.40; 75%; 15.60. 项目厨房操作时间约 5 个小时，项目在安装风量 6000m3/h 以上的风机一台，则 油烟经过油烟净化处理后排放浓度为 1.42mg/m3 ，符合《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中规定的排放浓度小于 2.0mg/m3 的标准。 ⑵燃料燃烧废气 根据对绍兴市（县）天然气用户调查表明，绍兴市（县）居民人均液化石油气 用量为 60kg/a（按每天二餐计），本项目每天使用液化气人员为 172 人次，最大使用 天然气量为 5160kg/a。项目液化石油气燃烧产生和排放的大气污染物情况见表 2-3。 表 2-3 项目液化石油气燃烧产生和排放的废气量 项 目; SO2; 烟尘; NO（以 NO2）; CO. 液化气燃烧排污系数（g/kg）; 0.275; 0.1007; 0.5495; 0.1099. 产生量（kg/a）; 1.42; 0.52; 2.84; 0.57. 排放量（kg/a）; 1.42; 0.52; 2.84; 0.57. ⑶噪声 项目噪声主要来自风机、油烟净化装置、碗盘洗涤、空调外机、人群噪声等的 噪声，各种设备的噪声源强见表 2-4。

表 2-4 设备噪声源强 单位：dB 噪声源; 噪声值. 油烟净化装置; 55.0-60.0. 风机; 75.0-80.0. 洗碗盘; 70.0-75.0. 空调外机; 55.0-60.0. 人群噪声; 70.0-75.0.

⑷固废 项目固废主要是废泔脚，废包装材料和空酒瓶及饮料瓶，还有员工的少量生活 垃圾。项目产生的废泔脚，其成分为生料粗加工丢弃物和残菜剩饭，废泔脚产生每 人每餐 0.2kg 计，项目日最大就餐人数 160 人次，产生量为 11.68t/a；项目员工生活 垃圾以 0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为 1.10t/a；废包装材料和空酒瓶及饮料瓶约为 11.25t/a。 表 2-5 项目的固废产生情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 废泔脚; 餐饮; 一般固废; 11.68; 产生的餐厨垃圾按绍兴市区餐厨垃圾管理 办法（绍政办发[2012]23 号）执行. 2; 废包装 材料; 包装; 一般固废; 11.25; 经分类收集后出售给物资公司综合利用. 4; 生活垃圾; 生活; 一般固废; 1.10; 袋装收集后由环卫部门统一处置. ## 2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目污染物产生及排放情况见表 2-6。 表 2-6 项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 水污 染物; 生活 废水; 废水量; t/d; 8; 8. t/a; 2669; 2669. CODcr; mg/L; 500; 100. t/a; 1.33; 0.27. 氨氮; mg/L; 35; 5. t/a; 0.093; 0.013. 厨房; 油烟废气; kg/a; 62.40; 15.60.

废气. SO2; kg/a; 1.42; 1.42. 燃料. 烟尘; kg/a; 0.52; 0.52. NO（以 NO2）; kg/a; 2.84; 2.84. CO; kg/a; 0.57; 0.57. 固废; 顾客; 废泔脚; t/a; 11.68; 0. 废包装材料; 11.25; 0. 员工; 生活垃圾; 1.10; 0.

第 5 页

# 三、环境影响分析

## 3.1 施工期环境影响分析 项目租赁陆弘力所有的位于绍兴市黄金时代大厦 3 号楼 1 层 S30102 号的闲置商 业用房，因此不涉及土建部分，主要污染因子为装修期油漆废气、噪声、装修人员的 生活废水及装修垃圾等。 项目装修工人产生的生活污水经现有化粪池处理后，接入黄金时代大厦排水处 理系统，再排入城市截污管网，送绍兴污水处理厂处理，对周围水环境无影响；由 于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对周围环境产 生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾分别收集及时清运到环卫、城管等部门规定的 地方处置，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染疾病，采取 上述措施后，固废对周围环境不会造成明显的影响；装修期间，严禁夜间施工，可 有效降低装修噪声对周围环境的影响；因此装修期间本项目对周围环境影响不大。 ## 3.2 营运期环境影响分析 3.2.1 水环境影响分析 项目厨房废水经隔油池处理、粪便污水经化粪池处理后与其他生活污水一起汇 集达标排入黄金时代大厦排水处理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水 处理厂处理，因此项目废水进管排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持 现状等级。 3.2.2 大气环境影响分析 项目厨房油烟废气经集气罩收集后由油烟净化器处理达标后排放，所选用的油 烟净化装置最低去除效率不得低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定 的 75％的标准；项目边界距离最近的保护目标西面的御景华庭 117m ，项目排烟口 位于黄金时代大厦 3 号楼东北侧外墙，与最近的保护目标相距 123m，因此满足《饮 食业环境保护技术规范》（HJ544-2010 ）中“新建产生油烟的饮食业单位边界与环 境敏感目标边界水平间距不宜小于 9m ”和“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境 敏感目标距离不应小于 20m ”的规定，因项目油烟排放量较小(15.60kg/a)，在排放口 可与空气充分混合，经空气稀释扩散后，对周围环境空气和环境保护目标影响较小。 周围环境空气质量能维持现有等级，满足功能要求。

3.2.3 声环境影响分析

本项目主要噪声源为油烟净化器及风机、碗盘洗涤、顾客及人员活动以及空调 外机等的噪声。空调外机位于一层北侧外墙上，对空调外机外侧四周设置隔声挡板， 底部安装减震垫，噪声可削减 5.0dB ，则空调外机外排噪声在 55.0dB 以下；通过对 油烟净化器的风机的进出口安装匹配的消声器，可降噪 25.0dB 以上，则油烟净化装 置和风机的外排噪声在 55.0dB 以下；碗盘洗涤噪声利用隔声门窗，可有效降低外排 噪声，厨房外排噪声在 55.0dB 以下，项目距最近的保护目标是西面的御景华庭 117m， 距离衰减为 49.3dB ，对保护目标处无影响；预计项目昼间外排噪声达到《社会生活 环境噪声排放标准》（GB22337-2008 ）中的 2 类标准。项目夜间不营业，夜间对周 围声环境无影响。因此，项目实施后对周围声环境及保护目标影响较小，周围声环 境质量能维持现状等级，满足功能要求。 3.2.4 固废影响分析 项目固废主要是废泔脚，废包装材料和空酒瓶及饮料瓶，还有员工的少量生活 垃圾，经采取表 3- 1 中的处置方法处理后，符合环保要求，对周围环境影响较小。 表 3- 1 项目的固废产生情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 废泔脚; 餐饮; 一般固废; 11.68; 产生的餐厨垃圾按绍兴市区餐厨垃圾管理 办法（绍政办发[2012]23 号）执行. 2; 废包装 材料; 包装; 一般固废; 11.25; 经分类收集后出售给物资公司综合利用. 4; 生活垃圾; 生活; 一般固废; 1.10; 袋装收集后由环卫部门统一处置.

# 四、污染防治措施及环保投资估算

## 4.1 污染防治措施 表 4- 1 本项目污染防治措施 类型 内容; 排放源 （编号）; 污染物 名称; 防治措施; 预期治理效果. 大气 污染物; 厨房; 油烟废气; 项目安装一套去除率为 75%以上的油烟 净化器，油烟废气经集气罩收集并经油 烟净化器处理达标后通过东北侧外墙的 烟道高空排放，排烟口高度 15 米以上。 废气排放口规范化设置，即设置永久性 采样孔，设置排污标志牌。; 达到《饮食业油烟 排放标准》 （GB18483-2001） 中的中型规模标准 要求，对周围环境 空气影响较小. 水 污染物; 生活污水; 废水量 CODcr 氨氮; 实行污废分流；厨房污水经隔油池处 理、粪便污水经化粪池处理后与其他生 活污水汇集达标排入黄金时代大厦排 水处理系统，再排入城市截污管网，送 绍兴污水处理厂处理。 废水排放口应规范化设置，即设置采样 口，设立排污标志牌。; 达到《污水综合排 放标准》 (GB8978- 1996)中 三级标准，进管排 放对周围水环境无 影响. 固体 废物; 顾客; 废泔脚; 产生的餐厨垃圾按绍兴市区餐厨垃圾 管理办法（绍政办发[2012]23 号）执行; 无害化处置，不会 造成二次污染. 包装材料; 分类收集，贮存在室内出售给物资公 司，综合利用。. 员工; 生活垃圾; 袋装收集后放到指定地点由环卫部门 统一清运、处置。. 噪声; 厨房、油 烟净化装 置等; 噪声; ⑴选用低噪声空调、风机及油烟净化装 置等； ⑵厨房采用隔声门窗，油烟净化器的风 机进出口安装匹配的消声器。 ⑶空调外机外侧设置隔声挡板，底座安 装减振垫。 ⑷日常加强对各种设备的维护保养，使 其处于最佳的工作状态。; 外排噪声达到《社 会生活环境噪声排 放标准》中 2 类标 准，对周围环境及 保护目标影响较 小。.

## 4.2 项目环保投资 本项目环保投资估算见表 4-2。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/616011205020010035