Ics 43．020

ccs T 40

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB／T 40856 — 2021

车载信息交互系统信息安全 技术要求及试验方法

Technicalrequirementsandtestmethodsforcybersecurityofon-board informationinteractivesystem

2021 -10-1 1 发布

2022-05-01  实施

国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 国 家 标 准 化 管 理 委 员 会

发  布

犌B／犜 40856 — 2021

目       次

前言  	   Ⅰ

1    范围  	  1

2    规范性引用文件  	  1

3    术语和定义  	  1

4    缩略语  	  2

5    技术要求  	  3

5．1    硬件安全要求   	  3

5．2    通信协议与接口安全要求   	  3

5．3    操作系统安全要求   	  5

5．4    应用软件安全要求   	  8

5．5    数据安全要求   	  9

6    试验方法	  10

6．1    硬件安全试验 	  10

6．2    通信协议与接口安全试验 	  10

6．3    操作系统安全试验 	  12

6．4    应用软件安全试验 	  15

6．5    数据安全试验 	  17

附录 A (资料性)    车载信息交互系统示意图 	  18

犌B／犜 40856 — 2021

前       言

本文件按照 GB／T 1．1 — 2020《标准化工作导则    第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定 起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC／TC 114)归口。

本文件起草单位：中国汽车技术研究中心有限公司、北京新能源汽车股份有限公司、华为技术有限 公司、中国信息通信研究院、中国第一 汽车股份有限公司、英飞凌科技(中国)有限公司、北京奇虎科技有 限公司、国汽(北京)智能网联汽车研究院有限公司、上汽大众汽车有限公司、北京百度网讯科技有限公 司、上海汽车集团股份有限公司技术中心、国家计算机网络应急技术处理协调中心、重庆长安汽车股份 有限公司、东南(福建)汽车工业有限公司、浙江吉利汽车研究院有限公司、北京理工新源信息科技有限 公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司。

本文件主要起草人：张亚楠、孙航、张兆龙、潘凯、国炜、李木犀、陈汉顺、刘建鑫、王建、刘洋洋、 阮曼枫、李显杰、费枭、王晖、汪向阳、金小红、杨成浩、陈奕昆、崔硕。

Ⅰ

GB／T 40856 — 2021

车载信息交互系统信息安全

技术要求及试验方法

1     范围

本文件规定了车载信息交互系统硬件、通信协议与接口、操作系统、应用软件、数据的信息安全技术 要求与试验方法。

本文件适用于指导整车厂、零部件供应商、软件供应商等企业，开展车载信息交互系统信息安全技 术的设计开发、验证与生产等工作。

2    规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注 日期的引用文 件，仅该日期对应的版本适用于文件；不注 日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本 文件。

GB／T 25069    信息安全技术    术语

GB／T 40861    汽车信息安全通用技术要求

GM／T 0005 — 2012    随机性检测规范

3    术语和定义

GB／T 25069 、GB／T 40861 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3．1

车载信息交互系统    on-boardinformationinteractivesystem

安装在车辆上的通信系统，具备下列至少一项功能：

a)    对外可通过蜂窝网络、短距离通信等通信技术建立连接并进行数据交换等功能，对内可通过汽

车总线与电子电气系统进行信息采集、数据传递与指令下发等功能；

b)    实现通话、录音、导航和娱乐等相关服务功能。

注 1：车载信息交互系统通常为远程车载信息交互系统(T-Box) 、车载综合信息处理系统(IVI)以及其混合体。 注 2：典型的车载信息交互系统示意图见附录 A 中图 A．1 。

3．2

对外通信    externalcommunication

车载信息交互系统与车辆外部的无线通信。

注：包括基于移动蜂窝网络的远程通信、蓝牙、WLAN 等短距离通信等。

3．3

内部通信    internalcommunication

车载信息交互系统与车辆内电子电气系统的通信。

注：包括基于 CAN、CAN-FD、LIN、车载以太网等车辆内部的通信。

3．4

用户    user

使用车载信息交互系统资源的对象。

1

GB／T 40856 — 2021

注：包括人、车辆或者第三方应用程序。

3．5

用户数据    userdata

由用户产生或为用户服务的数据。

注：该数据不影响安全功能的运行。

3．6

代码签名    codesigning

利用数字签名机制，由具备签名权限的实体对全部或部分代码进行签名的机制。 3．7

应用软件    applicationsoftware

在车载信息交互系统上，为实现支付、娱乐等功能的一类软件。

注：包括在车载信息交互系统中已预装的应用软件和后期可安装的应用软件。

3．8

平台服务端    platformserver

为车辆提供服务的平台。

注：包括企业自主运营平台及第三方平台等。

3．9

外部终端    externalterminal

车辆外部的终端设备。

注：包括路侧单元、手机等。

3．10

车载公有远程通信协议    on-boardpublictelecommunicationprotocol

适用于车载信息交互系统，并且经国际或国家标准化组织采纳或批准的标准通信协议。 注：包括 HTTP、FTP 等。

3．1 1

车载私有远程通信协议    on-boardprivatetelecommunicationprotocol

除 HTTP、FTP 等通信协议，整车厂或零部件厂与 TSP  自定义适用于车载信息交互系统的通信 协议。

4    缩略语

下列缩略语适用于本文件。

CAN：控制器局域网络(Controller Area N etwork)

CAN FD：控制器局域网络 灵活数据(Control Area N etworkflexible data)

ECU：电子控制单元(Electronic Control Unit)

E Call：紧急呼叫(Emergency Call)

FTP：文件传输协议(File Transfer Protocol)

HTTP：超文本传输协议(Hypertext Transfer Protocol)

ID：标识符 (Identifier)

JTAG：联合测试工作组(Joint Test Action Group)

LE：低功耗(Low Energy)

LIN：局域互连网络(Local Interconnect N etwork)

PCB：印制电路板(Printed Circuit Board)

2

犌B／犜 40856 — 2021

PSK：预共享密钥(Pre-Shared Key)

SPI：串行外设接 口 (Serial Peripheral Interface)

SSP：安全简易配对(Secure Simple Pairing)

SU：切换用户(Switch User)

TLS：安全传输层协议 (Transport Layer Security)

TSP：终端服务平台(Telematics Service Provider)

UART：通用异步收发器(Universal Asynchronous Receiver／Transmitter)

URL：统一 资源定位符(Uniform Resource Locator)

USB：通用串行总线(Universal Serial Bus)

WLAN：无线局域网(Wireless Local Area N etworks)

WPA：无线局域网安全接入(WLAN Protected Access)

5    技术要求

5．1     硬件安全要求

5．1．1     车载信息交互系统所使用的芯片应满足以下要求：

a)    按照 6．1 a)进行测试，调试接口应禁用或设置安全访问控制；

b)    按照 6．1 b)进行测试，不存在后门或隐蔽接口。

5．1．2    按照 6．1 c)进行测试，车载信息交互系统所使用的处理器、存储模块、通信 IC 等用于处理、存储 和传输个人敏感信息的关键芯片及安全芯片，应减少暴露管脚。

5．1．3    按照 6．1 d)进行测试，车载信息交互系统所使用的关键芯片之间应减少暴露的通信线路数量，例 如：使用多层电路板的车载信息交互系统可采用内层布线方式隐藏通信线路。

5．1．4    按照 6．1 e)进行测试，电路板及芯片不宜暴露用以标注端口和管脚功能的可读丝印。 5．2    通信协议与接口安全要求

5．2．1     对外通信安全

5．2．1．1     通信连接安全

按照 6．2．1．1 a)进行测试，车载信息交互系统应实现对平台服务端或外部终端的身份认证。当身份 认证成功后，按照 6．2．1．1 b)进行测试，车载信息交互系统与平台服务端或外部终端才能进行业务数据 的通信交互。

5．2．1．2    通信传输安全

按照 6．2．1．2 进行测试，车载信息交互系统与平台服务端或外部终端间传输的数据内容应进行加 密，宜使用国密算法。

5．2．1．3    通信终止响应安全

车载信息交互系统进行通信时，应满足以下要求：

a)    按照 6．2．1．3 a)进行测试，数据内容校验失败时，应终止该响应操作；

b)    按照 6．2．1．3 b)进行测试，发生身份鉴权失败时，应终止该响应操作。

3

犌B／T 40856 — 2021

5．2．1．4    远程通信协议安全

5．2．1．4．1     车载公有远程通信协议安全

车载公有远程通信协议，按照 6．2．1．4．1 进行测试，应采用 TLS 1．2 版本及以上或至少同等安全级 别的安全通信协议。

5．2．1．4．2    车载私有远程通信协议安全

车载私有远程通信协议应满足以下要求：

a)    按照 6．2．1．4．2 a)进行测试，支持以安全方式进行用于数据加密密钥的更新； b)    按照 6．2．1．4．2 b)进行测试，其使用的密钥应进行安全传输。

5．2．1．5    短距离通信协议安全

5．2．1．5．1     短距离通信口令应用安全

短距离通信口令应用安全应满足以下要求：

a)    按照 6．2．1．5．1 a)进行测试，缺省口令应使用至少包括阿拉伯数字、大小写拉丁字母，长度不少

于 8 位的强复杂度的口令；

注：蓝牙不限定于以上条款要求内。

b)    按照 6．2．1．5．1 b)进行测试，不同车载信息交互系统应使用不同的缺省口令；

c)    按照 6．2．1．5．1 c)进行测试，更改口令时，限定用户设置 a)要求的口令或向用户提示风险； 注：蓝牙不限定于以上条款要求内。

d)    按照 6．2．1．5．1 d)进行测试，对于人机接口或跨信任网络的不同车载信息交互系统之间接口 的

登录认证，应支持口令防暴力破解机制，且按照 6．2．1．5．1 e)进行测试，口令文件应设置安全访 问控制。

5．2．1．5．2    车载蓝牙通信协议安全

对具有车载蓝牙通信功能的车载信息交互系统应满足以下要求：

a)    按照 6．2．1．5．2 a)进行测试，车载信息交互系统不应存在后门；

b)    按照 6．2．1．5．2 b)进行测试，外部设备请求与车载蓝牙配对的方式在经典(Classic)场合应为

SSP模式，在 LE 场合应为低功耗安全连接(LE Secure Connection)模式；

c)    按照 6．2．1．5．2 c)进行测试，车载信息交互系统应验证配对请求；

d)    对于高安全要求的车载蓝牙通信功能，例如：利用蓝牙进行非接触控制车辆等，按照 6．2．1．5．2 d)

进行测试，应对外部设备的访问权限进行控制以防止非法接入；

e)    对于高安全要求的车载蓝牙通信功能，例如：利用蓝牙进行非接触控制车辆等，按照 6．2．1．5．2 e)

进行测试，应对相关数据进行加密处理。

5．2．1．5．3    车载 犠LAN通信协议安全

对具有 WLAN 热点功能的车载信息交互系统，按照 6．2．1．5．3 进行测试，应使用 WPA2-PSK 或更 高安全级别的加密认证方式。

5．2．2     内部通信安全

当车载信息交互系统通过 CAN、车载以太网等类型总线与车内其他控制器节点进行数据交互时， 按照 6．2．2 进行测试，应使用安全机制确保车辆控制指令等所传输重要数据的完整性和可用性。

4

犌B／犜 40856 — 2021

5．2．3    通信接口安全

5．2．3．1     总体要求

车载信息交互系统的通信接口应满足以下要求：

a)    按照 6．2．3．1 a)进行测试，不应存在任何后门或隐蔽接口；

b)    按照 6．2．3．1 b)进行测试，访问权限等需授权内容不应超出正常业务范围。

5．2．3．2    车外通信接口安全

5．2．3．2．1     按照 6．2．3．2 a)进行测试，车载信息交互系统应支持路由隔离，隔离执行控制车辆指令、收集 个人敏感信息等功能的核心业务平台的通信，隔离对内通信中非核心业务平台的内部通信以及对外通 信中非核心业务平台的外网通信等。

注：非核心业务平台指除核心业务平台之外的业务平台。

5．2．3．2．2    按照 6．2．3．2 b)进行测试，车载信息交互系统与能执行控制车辆指令、收集个人敏感信息等 功能的核心业务平台间通信宜采用专用网络或者虚拟专用网络通信，与公网隔离。

5．2．3．3    车内通信接口安全

车载信息交互系统应满足以下要求：

a)    按照 6．2．3．3 a)进行测试，对合法指令设置白名单；

b)    按照 6．2．3．3 b)进行测试，对总线控制指令来源进行校验。

5．3    操作系统安全要求

5．3．1     操作系统安全配置

车载信息交互系统在其操作系统安全配置方面，应满足以下要求：

a)    按照 6．3．1 a)进行测试，禁止最高权限用户直接登录，且限制普通用户提权操作；

b)    按照 6．3．1 b)进行测试，删除或禁用无用账号，并使用至少包括阿拉伯数字、大小写拉丁字母，

长度不少于 8 位的强复杂度口令；

c)    按照 6．3．1 c)进行测试，具备访问控制机制控制用户、进程等主体对文件、数据库等客体进行

访问；

d)    按照 6．3．1 d)进行测试，禁止不必要的服务，例如：FTP 服务等，按照 6．3．1 e)进行测试，禁止非

授权的远程接入服务。

5．3．2    安全调用控制能力

5．3．2．1     通信类功能受控机制

5．3．2．1．1     拨打电话

具有拨打电话功能的车载信息交互系统应满足以下要求：

a)    按照 6．3．2．1．1 a)进行测试，在用户明示同意后，调用拨打电话操作才能执行；

b)    按照 6．3．2．1．1 b)进行测试，向用户明示业务内容，且在用户明示同意后，调用拨打电话开通呼

叫转移业务操作才能执行。

注：紧急情况下，E-Call 等应急功能不限定于以上条款要求内。

5．3．2．1．2    三方通话

具有三方通话功能的车载信息交互系统，按照 6．3．2．1．2 进行测试，应在用户明示同意后，调用三方

5

犌B／T 40856 — 2021

通话操作才能执行。

5．3．2．1．3    发送短信

具有发送短信功能的车载信息交互系统，按照 6．3．2．1．3 进行测试，应在用户明示同意后，调用发送 短信操作才能执行。

注：紧急情况下，E-Call 等应急功能不限定于以上条款要求范围内。

5．3．2．1．4    发送彩信

具有发送彩信功能的车载信息交互系统，按照 6．3．2．1．4 进行测试，应在用户明示同意后，调用发送 彩信操作才能执行。

5．3．2．1．5    发送邮件

具有发送邮件功能的车载信息交互系统，按照 6．3．2．1．5 进行测试，应在用户明示同意后，调用发送 邮件操作才能执行。

5．3．2．1．6    移动通信网络连接

具有交互界面的车载信息交互系统，在移动通信网络连接时，应满足以下要求： a)    按照 6．3．2．1．6 a)进行测试，应具备允许开启或关闭移动通信网络连接功能；

b)    按照 6．3．2．1．6 b)进行测试，向用户进行提示，且在用户明示同意后，调用移动通信网络连接功

能的操作才能执行；

c)    按照 6．3．2．1．6 c)进行测试，向用户提供通过配置应用软件调用移动通信网络连接的功能；

d)    当移动通信网络处于已连接状态时，按照 6．3．2．1．6  d)进行测试，应在交互界面上给用户相应

的状态提示；

e)     当正在传送数据时，按照 6．3．2．1．6 e)进行测试，应在交互界面上给用户相应的状态提示； f)     上述 d)和 e)中，按照 6．3．2．1．6 f)进行测试，状态提示的方式应不同。

注：紧急情况下，E-Call 等应急功能不限定于以上条款要求内。

5．3．2．1．7    犠LAN 网络连接

具有交互界面的车载信息交互系统，在 WLAN 网络连接时，应满足以下要求： a)    按照 6．3．2．1．7 a)进行测试，应具备允许开启或关闭 WLAN 网络连接功能；

b)    按照 6．3．2．1．7 b)进行测试，向用户进行提示，且在用户明示同意后，调用 WLAN 网络连接功

能的操作才能执行；

c)     当 WLAN 网络处于已连接状态时，按照 6．3．2．1．7 c)进行测试，应在交互界面上给用户相应的

状态提示；

d)    当正在传送数据时，按照 6．3．2．1．7 d)进行测试，应在交互界面上给用户相应的状态提示； e)    上述 c)和 d)中，按照 6．3．2．1．7 e)进行测试，状态提示的方式应不同。

5．3．2．2    本地敏感功能受控机制

5．3．2．2．1     定位功能

具有交互界面的车载信息交互系统，在调用定位功能时，应满足如下要求：

a)    按照 6．3．2．2．1 a)进行测试，在用户明示同意后，才能执行定位功能；

b)    按照 6．3．2．2．1  b)进行测试，向用户提供后台定位控制功能以配置应用软件是否可调用定位

功能；

6

犌B／犜 40856 — 2021

c)    上述 a)和 b)中，按照 6．3．2．2．1 c)进行测试，应让用户分别操作。

d)    当调用定位功能时，按照 6．3．2．2．1 d)进行测试，宜在交互界面上给用户相应的状态提示。 5．3．2．2．2    通话录音功能

具有交互界面的车载信息交互系统，在调用通话录音功能时，按照 6．3．2．2．2 进行测试，应在用户明 示同意后，才能执行通话录音功能。

5．3．2．2．3    人机交互功能

具有交互界面的车载信息交互系统，在调用人机交互功能时，按照 6．3．2．2．3 进行测试，应在用户明 示同意后，才能执行人机交互功能。

注：此处人机交互功能是指涉及指纹、语音、图像、视频等个人生物特征信息的交互功能。

5．3．2．2．4    对用户数据的操作

处理用户数据时，按照 6．3．2．2．4 进行测试，操作系统应得到相应授权，例如：当应用软件需要调用 对电话本数据、通话记录、上网记录、短信数据、彩信数据的读或写操作时，操作系统应在应用软件授权 的情况下方可执行。

5．3．3    操作系统安全启动

车载信息交互系统应满足以下要求：

a)    按照 6．3．3 a)进行测试，操作系统的启动应始于一个无法被修改的信任根；

b)    按照 6．3．3 b)进行测试，应在可信存储区域验证操作系统签名后，才能加载车载端操作系统，

防止加载被篡改的操作系统；

c)    在执行其他的安全启动代码前，按照 6．3．3 c)进行测试，应验证代码完整性。 5．3．4    操作系统更新

车载信息交互系统应满足以下要求：

a)    按照 6．3．4 a)进行测试，应具备系统镜像的防回退校验功能；

b)    当更新镜像安装失败时，按照 6．3．4 b)进行测试，应恢复到更新前的版本或者进入安全状态； 注：安全状态指不通过车载信息交互系统对整车引入安全威胁的状态。

c)    按照 6．3．4 c) 、d)进行测试，应具有验证更新镜像完整性和来源可靠的安全机制。 5．3．5    操作系统隔离

按照 6．3．5 进行测试，除必要的接口和数据，例如：拨打电话等功能和电话本和短信等数据，可共享 外，预置功能平行的多操作系统之间不应进行通信。

5．3．6    操作系统安全管理

车载信息交互系统应满足以下要求：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617042005111006043