汽车机电测试题带答案
机电测试题

I当气缸磨损时，将出现以下症状。选择错误的一项。

I ■

- 活塞侧部严重敲缸

- 发动机机油消耗异常

- 冷却液温度异常升高

- 压缩压力泄漏

9下列关于点火系统部件的表述中哪项是错误的？ 2.

- 点火线圈产生点火所需的高电压。

- 点火器根据来自发动机ECU （电子控制单元）的点

- 火信号（IGT）来切断初级绕组电流。

- 火花塞产生电火花，点燃空燃混合气。

- 分电器根据传感器发送的信号将点火信号

IGT)

发送至点火器。

.下列关于柴油发动机的表述中哪项是错误的？

3.

- 在柴油发动机中，压缩比越高，燃油可燃性越好。

- 柴油的十六烷值越高，自燃温度越低。

- 在进气冲程中，空燃混合气被抽入气缸内。

- 在柴油发动机中，由进气压缩产生的热量使燃油 自燃

以下是关于喷油器的燃油喷射量的表述。选择正确的一项。

4.

- 燃油喷射量通过改变喷油器柱塞的提升量进行 控 制。

- 燃油喷射量通过喷油器电磁阀的通电时间进行 控 制。

- 燃油喷射量通过喷油器电磁阀的电流量进行控 制。

- 燃油喷射量通过施加于喷油器的燃油压力进行 控 制。

下列关于MPX （多路通信）系统故障排除程序的表述哪项是错一

5.

误的？

- 将手持式检测仪连接到DLC3 （数据链路连接器 3），显示数据表并检查各传感器和开关的功能。

- 将手持式检测仪连接到DLC3,输出DTC （诊断故 障码）并检查MPX通信线路是否正常。

c.理解车辆多路通信系统的各零部件如何互相连接很

重要。

d.如果与MPX相关的系统发生故障，则应在最初时 更换车身ECU （电子控制单元）和网关ECUL

以下是关于减速型起动机的接合/分离机构的表述。选择正确的一

6.

项。

- 小齿轮和齿圈只能通过电磁开关的拉拔力进行

接合。

- 小齿轮和齿圈只能通过电磁开关的吸引力进行 接

- 小齿轮和齿圈通过电磁开关的吸引力和螺旋型 花键 的旋转力所转换的轴向力进行接合。

- 小齿轮和齿圈通过单向离合器进行接合和分离。

下列关于充电系统零部件功能的表述哪项是错误的？

7.

- 在发动机运转过程中，交流发电机产生的电量与 操 作车辆中电气装置和对蓄电池充电所需的电量几乎相等。

- 充电警告灯将告知驾驶员充电系统中存在故障。

- 即使在交流发电机转速发生变化或流入电气装 置的 电流量发生波动时，整流器也可以调节输出电压，使其保持恒定。

- 在发动机停机时，蓄电池可提供电源。在交流发 电 机不发电时，它还可向电气装置提供电源以起动发动机。

&以下是关于SRS气囊系统中零部件的表述。选择正确的一项。前气

- 囊传感器能够检测来自各个方向的前部冲

击。

- 侧气囊传感器能够检测来自各个方向的侧冲击。

- 在前气囊传感器中，内置有减速度传感器和安全 传感器。

- 螺旋电缆被用作车身侧至方向盘的电气接头。

- 以下是关于离合器踏板自由行程和高度的表述。选择正确的二 项。

- 离合器踏板自由行程指踩下踏板直到分离缸推杆推 动分离拔叉的距离。

- 调节离合器踏板高度时，将自动调节踏板自由行 程。

- 使用自调节分离缸的车型上，通过调节分离缸推杆 的长度来调节踏板高度。

- 当离合器盘磨损时，离合器踏板自由行程将减 小。

- 以下是关于换档机构的表述。选择错误的一项。

- 双啮合防止机构防止变速器同时换入两个不同的档 位。

- 误挂倒档防止机构使变速器无法从一档直接换至倒 档。

- 倒档单向机构使倒档惰轮仅在变速器挂倒档时才会 移动和换档。

- 换档锁止机构防止变速器跳档。

- 以下是关于差速器工作情况的表述。诜择正确的一项。

- 当车辆朝正前方向行驶时，齿圈、小齿轮和半轴齿 轮在各齿轮中旋转。

- 当车辆朝正前方向行驶时，齿圈和半轴齿轮转速相

同。

- 当车辆转弯时，各小齿轮绕其自身的轴旋转，

此，外侧车轮的半轴齿轮缓慢地旋转。

- 转弯时，传递到左或右驱动轮的扭矩大于传递到其他 车轮的扭矩。

- 下列关于自动传动桥/变速器的表述哪项是错误的？

- 配有自动传动桥/变速器的车辆，驾驶员无需判断何 时加档和减档。

- 车辆将根据车速和制动踏板踩下的力度自动进 行换档。

- 采用ECU （电子控制单元）控制自动换档功能的装 置称为ECT （子控制传动桥/变速器）。

- 在某些车型中，可根据驾驶员的喜好和路况来选 择 换档模式

- 以下是关于“ P ”档位的表述。选择正确的一项。

- 在“P”档位，行星齿轮装置的离合器工作，使 车 辆不能移动。

- 在FF （发动机前置-前轮驱动）车辆的“ P”档 位 上，驻车锁爪啮合到输入轴上，使车辆不能移动。

- 在FR （发动机前置-后轮驱动）车辆的“ P”档 位 上，驻车锁爪啮合到与输出轴以花键相连接的前或后行星齿圈

上，使车辆不能移动。

- 在“P”档位，制动器工作，使车辆不能移动

- 以下是关于液压控制装置手动阀作用的表述。选择正确的一项。

- 手动阀根据来自ECU （电子控制单元）的信号切换 油道。

- 手动阀根据换档杆的位置切换油道。

- 手动阀控制液压压力使换档平顺。

- 手动阀将油泵输送的液压调节至适当的值。

- 下列关于悬架系统特性的表述哪项是错误的？

- 非簧载重量的振动可分为以下三种：：上下振动、 来回摆动和扭转振动。

- 由于独立悬架的非簧载重量相对较轻，因此比钢性 悬架的乘坐舒适性更好。

- 螺旋弹簧和扭杆弹簧必须与减振器一同使用，因为 它们不具备振动控制功能。

- 液压油和低压气体密圭寸在Ducarbon型减振器 中。

- 以下关于EMS （电子调节悬架）和空气悬架的表述哪项正一 确？

- 阻尼模式和高度控制的工作状态为自动控制，因 止匕无需寸旨示。

- 空气悬架通过调节机油流量来控制弹簧刚度和车辆

周度。

- EMS通过改变减振器节流孔的大小来调节机油

流量以达到改变阻尼力

- EMS具有诊断功能和失效保护功能，但是空气 悬架没有这些功能。

- 以下是关于轮胎内面磨损原因的表述。选择正确的一项。

前束过大

b.

外倾角过负

a.

c.外倾角过正

- 偏置距小

- 以下是关于BA （制动辅助）操作的表述。选择正确的一项。

- 它在紧急制动时通过控制液压压力来防止轮胎抱 死。

- 它根据车辆状况在前后车轮和左右车轮之间分配制 动力。

- 它在紧急制动时驾驶员无法施加足够制动踏板 力的 情况下辅助制动操作。

- 它控制驱动轮制动和发动机输出以确保汽车起步/加 速能力和转向控制。

- 以下哪种路况下不用ABS （防抱死制动系统）制动时比用A BS 时制动距离缩短？

- 干燥水泥路面

- 干燥沥青路面

- 湿沥青路面

- 碎石路面

- CVT更换下列哪个零件时，需要执行存储器复位和CVT油压 校 准。

- 油压传感器和空档位置开关

- ECM和空档位置开关

- 油压传感器和ECM

- 横摆率传感器和油温传感器

- 更换了下列部件需要进行EPS系统的初始化和校准

- EPS ECU和转角传感器

- 转向机构总成和转向效果左右不一致

- 转角传感器和转向效果左右不一致

- 转向效果左右不一致和方向电机

- 下列关于G和NE信号的表述哪项是错误的？

- G信号作为标准凸轮轴转角信息发送至发动机ECU （电子控制单元）

- NE信号作为发动机转速信号发送至发动机ECU。c. 即使NE信号中止，发动机也可通过替代使用G信 号而 继续运转。

d.当G信号停止时，在有些车型上发动机会保持运

行，而有一种车型上发动机会停止运行。

- 以下关于制动器尖叫的表述哪一项是正确的？

- 制动效果与制动器尖叫互相关联，因此失效的制动片 容易引起尖叫声。

- 制动器温度较高时容易引起尖叫声。

- 制动器尖叫声在特定的频率下出现。因此，如果 对此 频率的起源进行衰减处理，则此声音一定会停止。

- 有些情况下，可将润滑脂涂到润滑腔和消声垫片的卡 爪上来改变制动钳和制动片之间的接触，以衰减 尖叫

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/617044021016006051