# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 江西贝斯迪医药物流中心项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 江西贝斯迪医药有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 江西省南昌市桑海经济开发区北郊新祺周欣东杨路 8 号-38 栋 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  | 传 真 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 建设地点 | 新祺周四路以北、 白马路以西、仁华医药以东、纬一路以南 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 江西桑海经济技术开发 区经济贸易发展局 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 桑经备字[2013]23 号 |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ |  |  |  |  | 行业类别及 代码 |  |  |  | F5890-其他仓储 |  |  |
| 占地面积 (平方米) | 6990.70 |  |  |  |  | 绿化面积 (平方米) |  |  |  | 1342.8 |  |  |
| 总投资 (万元) | 4000 |  | 其中环保投 资(万元) |  |  | 15 |  | 环保投资 占总投资比例 |  |  |  | 0.38% |
| 评价经费 (万元) |  |  | 预期投产日期 |  |  |  | 2016 年 6 月 |  |  |  |  |  |

工程内容及规模： 一、项目由来 随着中国经济的快速发展，人民生活水平的提高，基本医疗保险制度的实行， 以及药品分类管理的推行，人们对医药的需求将不断增加， 医药零售业和医药物流 业也得到了快速发展。 2008 年 2 月， 国家发改委发《发改高技【2008】474 号文》授予南昌市“生物 产业国家高技术产业基地称号 ”； 2008 年 7 月 ，南昌市人民政府办公厅发《洪府厅 字【2008】276 号文》， 同意在江西桑海经济技术开发区设立“南昌生物产业国家高 技术产业基地桑海生物医药基地 ”。 南昌作为中部地区核心城市， 区位和地理优势明显， 因此江西贝斯迪医药有限 公司拟投资 4000 万元在南昌市桑海经济开发区新建江西贝斯迪医药物流中心项目， 项目不储存各类药品药物的原材料，主要储存和销售中成药、中药材及西药等医药 品，不涉及医药品的包装、加工等活动 。其中， 中成药包含常用的颗粒冲剂（小柴 胡颗粒冲剂、板蓝根颗粒冲剂等）、 丸剂（维 C 银翘片、桑菊感冒片等）、 糖浆剂

（急支糖浆等）等； 中药材包括田七、枸杞子、黄芩、金银花等； 西药包含盐酸左 氧氟沙星胶囊、洛芬待因缓释片、各类维生素片等 。可实现年产能规模为 9 万吨医 药仓储与销售能力。 江西贝斯迪医药有限公司的进驻将完善提高现代物流体系和基础设施，仓储、 配送等服务， 降低医药企业物流成本，有利于提高开发区现代物流体系的建设 。统 筹解决基地企业运输的后顾之忧，为企业的顺畅发展提供了重要保障。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和中华人民共和国国务院令第 253 号 《建设项目环境保护管理条例》有关规定，建设项目须履行环境影响评价制度，本 项目的建设需编制环境影响评价报告表 。为此，江西贝斯迪医药有限公司委托深圳 市宗兴环保科技有限公司承担该建设项目的环境影响评价工作 。我单位接受委托 后，对周围环境进行了详尽的实地勘查和相关资料的收集、核实与分析工作，在此 基础上，按照《环境影响评价技术导则》所规定的原则、方法、 内容及要求，编制 了本建设项目环境影响报告表，供南昌市环保主管部门审查批准。 二、建设项目概况 1、 项目名称、地点、建设性质 项目名称： 江西贝斯迪医药物流中心项目； 建设地点： 南昌市桑海经济技术开发区新祺周四路以北、 白马路以西、仁华医 药以东、纬一路以南， 中心坐标 N115 °49'45.97"，E28 °55'53.22"，详见附图一； 建设单位： 江西贝斯迪医药有限公司； 建设性质： 新建。 2、项目组成 项目总投资 4000 万元，总占地面积 6990.70m2 ，总建筑面积 11000.55m2 ，容积 率约为 1.5 。建设 2 栋 4 层仓库(为普通中转仓库)， 1 栋 3 层的办公楼等 。项目给 排水设施、消防设施、配电设施等齐全，项目总平面布置详见附图二，项目建设内 容详见表 1。 表 1 主要建（构）筑物一览表

| 项目组成 |  | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 仓库 1 | 4F 、普通中转仓库 、建筑面积 3438.19m2 |
|  | 仓库 2 | 4F 、普通中转仓库 、建筑面积 6554.24m2 |
|  | 办公楼 | 3F 、建筑面积 1008.12m2 |

环保工程 绿化 绿化面积 1342.8m2 ，绿化率 18.31% 供水 、供电 市政接入 排水 理 ，雨水排入雨水管网 。 公用工程 生活污水经化粪池预处理后排入桑海长农污水处理厂深度处 # 3、主要技术经济指标 项目主要经济技术指标列于表 2。 表 2 综合经济技术指标 项目; 技术指标; 单位. 1; 总占地面积; 6990.70; m2. 2; 总建筑面积; 11000.55. 3; 容积率; 1.50; /. 4; 绿地率; 18.31; %. 5; 总绿地面积; 1342.8; m2. 6; 建筑密度; 37.8; %. 7; 停车位; 地面小车; 17; 个. 地面货车; 3; 个. # 4 、项目主要设备情况 本项目为医药仓储物流项目 ，其主要仓储物流对象为中成药 、中药材及西药等 医药品，不属于《危险化学品目录(2015 版)》中的危险化学品 。（不涉及爆炸性、易 燃性、腐蚀性、放射性和毒性等危险品、妨害公共卫生的物品、容易腐烂的物品、 各种活的动物、各种货币、各类化工产品以及食品等），不涉及生产环节， 因此没有 生产设备 。在货物装卸过程中配有 2 台叉车，每天预计有 10 辆配送车辆 。项目采用 的保温冷藏箱、拼装式冷库等冷藏设备均使用新型制冷剂 R600A，不涉及液氨制冷、 不使用氟氯昂制冷剂， 不涉及中央空调和循环水系统等 。药品储存应按包装标示的 温度要求储存药品 ，包装上没有标示具体温度的 ， 按照《中华人民共和国药典》规 定的贮藏要求进行储存；储存药品相对湿度保持在 35%～75%。 为保证保温冷藏箱 、拼装式冷库等冷藏设备在园区停电时能正常工作使用 ，项 目上设置 250kW 的备用柴油发电机一台。

项目储存物质发生变化或涉及放射性 、腐蚀性、易燃性、爆炸性和毒性等危险 品等物质，建设单位需按有关规定另行申报，并按有关规定做好污染防治措施。 三、公用工程 1 、给水： 供水由桑海经济技术开发区给水管网统一提供，主要供与生活和绿化

用水，生活用水量为 720m3/a,绿化用水为 805.7 m3/a，项目全厂用水量为 1525.7 m3/a。 2、排水： 本项目排水实行雨污分流制，施工期预计用水量为 6.5m3/d，90%作 为废水排放量，项目在施工期间废水排放量约 5.8m3/d 。运营期废水主要为生活污 水，无生产废水。， 生活排水量按用水量的 80%计算，预计 576m3/d 。废水经化粪池 处理后达到污水综合排放标准三级标准后进入桑海长农污水处理厂进行深度处理， 雨水流入雨水管网。桑海长农污水处理厂污水管网已布设到项目所在地，本项目废 水进入污水处理厂可行。 3、供电： 项目供电为市政供电 。 同时设置一台 250kW 的备用柴油发电机。 4 、消防： 项目城市道路与小区内部道路均满足消防车道路宽度要求， 车道满 足消防车荷载 32T。 四、项目产业政策和规划符合性 1 、产业政策符合性 项目建设符合《产业结构调整指导目录》（2011 年本）(2013 修正)鼓励类的第二 十九类现代物流业第 3 条“药品物流配送（含冷链）技术应用和设施建设，药品物 流质量安全控制技术服务 ”的规定 。所以本项目符合国家产业政策的要求。 # 2 、规划符合性 桑海经济技术开发区于 1992 年经省政府批准成立，是昌九工业走廊上的一个重点 开发区。开发区位于南昌市北郊新祺周，毗邻昌北国际机场和 105 国道，京九铁路和昌 九高速公路穿越开发区全境，交通极为便利。2008 年 7 月，桑海开发区正式成为“ 国 家南昌生物医药产业基地 ”， 园区规划 3 平方公里作为生物医药产业聚集区， 已形 成了以济生制药厂 、桑海制药厂、三九药业、草珊瑚药业为龙头 ，杏林白马药业 、 江西民康制药、济顺制药、兴鼎科技等一大批医药企业入驻的产业集群 。近年来 ， 桑海经济技术开发区将紧紧围绕“生物医药基地和生态卫星桑海城建设 ”这两条主 线 ， 继续以生物医药产业为龙头，此外加速发展光伏、机械、食品、服务外包等产 业 ，全力打造成为南昌生态卫星城和新型工业区 。本项目属于医药仓储物流 ，符合 桑海经济技术开发区的产业定位 。根据本项目编号为洪土国用（登桑 2014）第 D020 号可知本项目建设用地属仓储用地，符合用地规划。

五、项目与外环境相容性分析 本项目位于南昌市桑海经济技术开发区新祺周四路以北、 白马路以西、仁华医 药以东、纬一路以南 。项目周边企业情况如下表所示：

序号; 企业名称; 与本项目方位 及距离; 企业性质; 企业生产内容. 1; 仁华医药; 西侧约 20m; 医药物流; 与本项目相同. 2; 经世医药; 西侧约 200m; 医药物流; 与本项目相同. 3; 大生医药; 西北侧约 220m; 医药物流; 与本项目相同. 4; 寰宇医药; 西北侧约 30m; 医药物流; 与本项目相同. 5; 泽尔医药; 北侧约 20m; 医药物流; 与本项目相同. 6; 启辰医药; 北侧约 200m; 医药物流; 与本项目相同. 7; 山水医药; 西北侧约 240m; 医药物流; 与本项目相同. 8; 仁益医药; 西北侧约 280m; 医药物流; 与本项目相同. 9; 尚博制药; 西侧约 600m; 兽药制药; 生产苦参系列兽药. 10; 杏林白马; 西侧约 500m; 中成药制药; 片剂、散剂、胶囊等. 11; 益康元食品; 西侧约 850m; 食品企业; 营养米粉等. 12; 香诗食品; 西侧约 900m; 食品企业; 食品、饮料等. 13; 盈科医药; 西侧约 990m; 医药物流; 与本项目相同. 14; 晟泰服饰; 西南侧约 830m; 服装生产; 服装加工. 15; 粮食仓库; 西北侧约 980m; 粮食储存; 粮食储存. 16; 威裕物流园; 西侧约 300m; 医药物流; 与本项目相同. 从上表可知 ， 项目周边基本以同类型的医药物流企业及制药企业 ，且项目距制 药企业、食品企业距离较远（均距离 500m 以上）。 本项目在运营期，无生产废水及 工艺废气产生，对外界企业几乎无影响，也不会对香诗食品和益康元食品产生影响。 项目与外环境相容性较好，彼此不冲突，相互之间无影响。 六、选址可行性及总平面布置合理性分析分析 本项目位于南昌市桑海经济技术开发区新祺周四路以北、 白马路以西、仁华医 药以东、纬一路以南， 项目厂界北面为纬一路， 东面为白马路和京九铁路 ， 西面为 仁华医药物流中心 ，南面为新祺周四路 ， 项目与周边企业相容性较好 。项目所在地 为工业用地，项目建成后对周边环境影响轻微，本项目选址可行。 根据本项目总平面布置图可知， 办公楼及仓库室外道路环通 ，交通快速便利 。

车流与人流布置合理，在保证消防要求的前提下 ，尽量保证职工有绿地可走 。办公 楼室外道路满足消防要求， 同时仓库道路又满足运营要求 。项目仓库设置于项目边 界处 ，且各构筑物均满足停车 、消防、绿化等要求 。项目分别在白马路和纬一路设 置出入口 ，方便物流车辆的进出， 货物的装卸主要通过白马路侧的出入口进出， 既 避免了货车进出的交通紊乱 ， 又可使出货车辆快速融入主干道 。所以本项目总平面 布置较为合理 。项目平面布置图详见附图二。 七、项目仓库温湿度控制措施要求

根据《药品经营质量管理规范》（卫生部令第 90 号）规定，药品储存应按包装 标示的温度要求储存药品，包装上没有标示具体温度的 ， 按照《中华人民共和国药 典》规定的贮藏要求进行储存；储存药品相对湿度保持在 35%～75% 。因此，制定合 理的温湿度管理措施，对项目的运营有着至关重要的作用 。首先 ，要明确各类药品 的仓库温湿度要求 ，并设置适合药品储存的仓库和配备进行温湿度调控的设施、设 备 。药品仓库的设置除了与经营规模相适应外 ,应有良好的密封性、 隔热性和防潮 性 ,才能防止库外气候、 地表水分对库内的不利影响 。其次，药品仓库应配备进行 温湿度调控的设施、设备。项目进行温湿度调控制的方法主要有通风、 除湿机除湿、 空调系统除湿/降温 、 吸湿剂除湿等 ， 因此需配置匹配的排气扇、制冷系统、一定 数量的除湿机、合适的温湿度测量设备及相应的 24 小时连续、 自动的监测和实时 记录设备。 项目设置的保温冷藏箱、拼装式冷库等冷藏设备均使用新型制冷剂 R600A。如同 电冰箱一样，最主要的几个部件就是压缩机、膨胀阀、冷凝器、毛细管、蒸发器等。 设备中的制冷剂干饱和气体经过压缩机时被压缩机压缩为高温高压的过热制冷剂蒸 汽 ， 经过压缩机的膨胀阀活塞的排气管进入到冷凝器中 ， 高温高压的制冷剂蒸汽在 冷凝器中被冷凝为高压低温的液体 ，之后这一液体进入到过滤器后经过毛细血管 ， 在毛细血管中等焓节流变成低温低压的的制冷剂蒸汽， 之后这一低温低压的制冷剂 在等压的蒸发器中沸腾大量的吸收外界的热量变成饱和的蒸汽，实现了电制冷过程， 最后制冷剂再次被压缩机吸入进行冷循环。 项目选用的保温冷藏箱、拼装式冷库等冷藏设备及设备选用的制冷剂必须符合 国家标准，禁止使用氟利昂、液氨做为制冷剂，建议使用新型制冷剂 R600A。 八、劳动定员和生产组织 本项目劳动定员约为 20 人，无食宿，每日工作 8 小时，年工作 300 天 。项目预 计与 2015 年 8 月份开工，2016 年 6 月初正式投入使用。施工期共计 6 个月，装修期 3 个月。

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 项目用地为空地，本项目为新建项目，项目厂区用地不存在原有环境问题。

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候 、气象、水文、植被、生物多样性)： 一、地理位置 项目位于南昌市桑海经济技术开发区，本项目具体地理位置见附图一。 # 二、地质地貌 南昌市位于江南台隆构造单元的丰城—— 乐平凹陷之中，构造上主要受赣江大断 裂的影响，区内河谷阶地属内迭或上送类型。根据钻孔分析，未揭露明显的断裂构造。 区内第四系地层分布最广，岩性以洪积红土、砾石层及粗沙、砥石层为主，多分 布于赣、抚、锦河两侧和滨湖地带。前震旦系地层断续分布于石岗、西山至樵舍。西 部的欧阳村至华源一带，则有雪峰期喜山期岩浆岩出露。在白虎岭、柏岗等小褶皱发 育地区，老土层隆起第三系、白垩系、三叠系、二叠系、石炭系、泥盆系等地层均有 另星分布出露，岩性以炭岩、砂岩为代表 。以上土层给全市地貌以深刻影响，形成西 部山地逶迤，中部丘岗起伏，东部赣江、抚河下游平原绵延 。区内第四纪发育，下伏 基岩为第三纪红岩系 。第四纪厚度约 15-37m ，基岩顶面自赣江上游向下游倾斜，第 四系岩性变化复杂，总的规律是颗粒分布上细下粗，分属于粘性土和砂类土两大类。 # 三、气候及气象 项目所在区域为亚热带湿润气候区，雨量充沛，光照充足，常年气温较高，气候 温暖湿润。多年平均气温为 18.68℃ , 一月为最冷月，一月平均温度为 4.82℃ , 七月 为最热月，七月平均温度为 30.01℃ 。本地区全年的主导风向为 NE-ENE-NNE(东北- 东北东-北北东)风， 出现频率分别为 17.81% 、12.16%、14.65%，最小频率的风向出 现在 S(南风)、SSE(东南南)、SSW(西南南)，其出现频率分别为 1.06%、1.56%、2.02%， 全年静风出现频率为 2.11%。项目所在地年平均风速为 2.18m/s。10 月平均风速最大， 为 2.36m/s，6 月平均风速最小，为 1.88m/s。 # 四、水文 南昌市水资源丰富，流经南昌市的主要河流有赣江、抚河、锦江和潦河。赣江是 鄱阳湖水系的第一大河流，发源于闽赣交界的武夷山赣南地区，干流全长 439km， 由 南向北纵贯江西全省，在市汊进入南昌后流经市区约 78km，最终注入鄱阳湖；抚河 是江西省第三大河流，发源于武夷山（广昌县境内）， 全长 276km，流经进贤、南昌

二县，并由青岚湖注入鄱阳湖；抚河故道在南昌城区西部经潮阳洲、新洲闸闸口注入 鄱阳湖，长约 5km；锦江发源于赣西宜春山区 ， 由西向东在市汊注入赣江；潦河发源

于赣西北九岭山脉，经安义县汇入修水后注入鄱阳湖。 南昌市湖泊众多、军山湖、青岚湖、金溪湖、瑶湖、青山湖、艾溪湖、象湖、梅 湖、前湖、碟子湖、黄家湖等星罗棋布， 由城内东、南、西、北四湖点缀其间的数百 个大水湖泊，形成水天一色，河湖环绕的自然景观。全市年均产水量为 66.25 亿立方 米，地表水资源为 61.53 亿立方米，地表径流量为 51.42 亿立方米，还原水量为 4.07 亿立方米，地下水资源为 14.97 亿立方米 。水资源蕴藏量为 7.27 万千瓦，可供开发 的资源为 3.45 万千瓦， 占蕴藏量的 33.7%。 # 五、土壤、植被与矿藏 耕地面积 21.04 万公顷。其中有效灌溉面积 18.98 万公顷， 占 90.2%。在有效灌 溉面积中，旱涝保收面积 15.57 万公顷， 占 82.0% 。林地面积 13.2 万公顷，森林覆 盖率 17.1%，活立木蓄积量 220 万立方米 。野生动、植物资源品种繁多。 矿藏以非金属建材矿为主，兼有燃料、矿泉水等各类矿产 28 种 。 已发现矿点、 矿化点 100 处，尤以建筑用砂、砖瓦粘土、饰面石材、石灰石和矿泉水等具有较好的 开发前景 。花岗岩、砂卵石储量巨大，开采历史悠久。 # 六、地下水及水文地质条件 1.区域地下水地质概况 ⑴ 地下水类型划分 按照岩石建造类型及其孔（裂）隙性、含水性、地下水动力条件的差异，将区内 地下水划分为松散岩类孔隙水，红层溶隙裂隙水和基岩裂隙水三大类型。 ⑵ 含水岩（层）组划分 根据含水岩(层)组的岩性特征,组合关系,贮水空间的形态及水力联系等,将区内 含水岩(层)组划分为第四纪松散岩类孔隙含水层、“红层”(古近系、白垩系)溶隙裂 隙含水层、变质岩裂隙含水层组和岩浆岩裂隙含水层等四个含水层。 ① 第四纪松散岩类孔隙含水层 该含水层由全新统、上更新统和中更新统冲积砂、砂砾石层组成 。分布于赣江、 抚河冲积平原区。全新统与上更新统两者呈内迭接触。全新统、上更新统、中更新统 诸含水层的顶、底板高差相近,水力联系密切,构成统一含水层（见图 1）。

南昌县 (莲塘 40 415 Q 6, 41( 420 1 40 Q₄ 20 Q₂ E+K -20 4}m

图1 第四纪松散岩类孔隙含水层水文地质剖面图 Fig 1The sectonal drawing of pore water-bearing stratun in Quatemary bosened rock hydiolbgy geolbgy 1砾石：2砂砾石；3砂；4粉砂；5粘土：6淤泥；7-上升泉；Q₄全新统；Q₃上更新统；Q₂ 中更新统；E-K古近系白垩系 一般由两个岩性段组成，上部为粘性土、粉质土，局部夹淤泥质粘性土透镜体，厚 度5～10m,导水性微弱，渗透系数0.001～0.5m左右，为相对隔水层。下部为砂砾石层， 是地下水主要贮存空间。砂砾石层顶板标高一般9～18m,底板标高-8～10m,厚度10~ 28m。 含水层厚度自西向东(八一桥5m,南昌大学17m,太子殿一带达28m)和自南向北 (青云谱10m,龙王庙14m,江纺20m,南新乡30m)逐渐增厚。赣江沿岸及以东的广大地 区单井涌水量为1016～4916m³/d,渗透系数一般为53～160.9m/d,漫滩、心滩渗透系 数为260～360m/d。八一桥以下的赣江北支、中支、南支河间地块为极强富水，单井 涌水量5486～9776m³/d,渗透系数一般为23.4～149.0m/d。 赣江以西的岗间谷地及残坡积层富水性弱，单井涌水量≤100～1000m³/d,渗透系 数4～25.0m/d。 ②红层溶隙裂隙含水层 区内红层溶隙裂隙含水层组伏于第四系孔隙含水层之下。老抚河桥一八一桥一线 以东为古近纪新余组(Exn),以东为白垩纪晚世南雄组(K2n),二者均属河湖相紫红 色碎屑岩构造。 “红层”含水岩组与上覆松散岩类孔隙含水层之间有良好的连通性， 形成统一的承压水面，水位标高4～17.0m。古近纪新余组的含钙泥岩CaO含量8%~ 18%,发育蜂窝状溶隙(孔),成为地下水良好的赋存场所及运移空间。沿莲塘-老福山- 八一桥北北西向张剪性断裂带和老福山至南昌大学北东向背斜轴部一带，红层隔水顶 板较薄，溶蚀孔隙发育，成为地下水富水带，富水带宽1～2.0km。含水层厚19.59~ 69.00m,顶板埋深30～50.84m,单井涌水量一般为1183.68～3630.83m³/d,渗透系数一 般为4.09～11.61m/d,其富水带外围东西两侧含水层厚17.27～90.08 m,顶板埋深

25.05～77.05m,单井涌水量 136.23～921.44m3/d,渗透系数 0.22～4.09m/d 。在市区 八一桥～赣江大桥一带,含水层厚 15.11～28.61 m,顶板埋深 33.66～38.59 m,单井涌 水量 44.06～68.26m3/d 。渗透系数 0.22～0.94m/d。 ③ 变质岩裂隙含水层 分布于城区西北部的丘陵和岗地,岩性为混合片麻岩 、千枚岩状板岩 、千枚岩, 岩层裂隙较发育 。地下水赋存于裂隙中,单井涌水量仅 43.98～144.29m3/d。 ④ 岩浆岩裂隙含水层 分布于城区西部的低山丘陵的梅岭地区,岩性为富斜花岗岩,构造裂隙、风化裂隙 较发育,地下水以大气降水补给为主,单井涌水量≤100m3/d。 2. 区域地下水的补给 南昌市地势为西高东低,且由西向东逐渐降低。西部梅岭山区,断裂和裂隙是地下 水的主要迳流通道, 以大气降水补给为主,地下水埋藏较深,水位变幅大,地下水以垂 向和就地排泄为主 。赣江、抚河冲积平原区,第四纪松散岩类孔隙含水层补给来源有 河水侧向补给,大气降水垂向补给和红层地下水越流补给三方面。 研究区第四纪松散岩类孔隙水的动态,受大气降水控制明显,地下水位变化与大 气降水量的变化密切相关 。相关系数 0.73～0.92 。地下水位的变化一般滞后于降水 量的变化,滞后期一般为 10～30 天,地下水年变化幅度 0.28～3.91m,平均 1.17m,最高 水位一般出现在 5～6 月份,最低水位在 12 月份。 3. 区域地下水化学特征 区内地下水一般为无色透明、无嗅、无味,仅在滨湖地区松散岩类孔隙地下水局 部具泥、铁腥味 。赣、抚冲积平原的全新统,上更新统冲积层,地下水交替条件较好, 一 般 为 HCO3-Ca·K+Na 型 水 , 沿 江 局 部 地 段 及 中 更 新 统 分 布 区 , 一 般 为 HCO3-Cl·Na·Ca 型水 。南昌降漏斗区受红层地下水的越流补给,致使矿化度和 SO4-2 离子含量增高。红谷滩地区和八一桥以下赣江支流的滨湖地区,地势低洼,地下水运动 缓慢,并且处于地下水渗流交替缓慢的弱还原地球化学环境,第四系孔隙地下水中铁 锰质含量普遍较高。 西部岗间沟谷冲积层和残坡积层,地下水交替条件好,地下水水质为 HCO3-Ca 型

水。 第四系之下的红层溶隙裂隙水,地下水交替缓慢,岩层中富含易溶于水的钙盐,地

下水 Ca+2 、SO4-2 含量普遍增高,形成 SO4—K+Na·Ca 型水。 区内西北部基岩分布区,基岩裸露地表,地下水主要随着循环介质中岩石可溶种 类的变化而变化。

社会环境简况(社会经济结构 、教育、文化、文物保护等)： 江西桑海经济技术开发区是在桑海集团即原江西省国营蚕桑综合垦殖场的基础 上创建的，区内现有企业主要涉及制药、包装、纺织、机械、食品等多个行业，区内 以桑海制药厂、济生制药厂等企业为龙头的医药产业已经初具规模，区内现有医药企 业近 50 余家（其中桑海企业集团下属医药企业 30 余家）， 从业人员过万余人，拥有 医药专业技术、技能人才 3000 余人 。区内医药企业拥有完整产业链，从医药研发、 生产、医药塑料制品、医药包装到印刷，并形成了以济生制药厂、桑海制药厂等公司 为龙头的医药企业集群 。区内年生产的药品品种达 260 多个，其中， 国家级新药 8 个、中药保护品种 12 个，产业配套较为完善 ， 医药产业聚集效应日益增强。 京九铁路、 昌九城际铁路穿境而过，且在区内设客货两运站 。福银高速、105 国 道、316 国道穿区而过 。高速公路、国道、铁路构成桑海强大的陆路交通网络 。开发 区距昌北国际机场仅 5 公里 。 昌北国际机场现已开辟直达 40 多个城市的航线，并开 通了直飞新加坡、 日本等国际航线,至香港、上海、广州、深圳的飞行时间只需 1 小 时。水路可由赣江经鄱阳湖入长江，经上海港出口，直达世界各地 。内河装载能力达 1000 吨，远洋装载能力 5000 吨。一个国内内河最大的国际集装箱码头已在南昌建成， 千吨级货轮可自由出入，年吞吐量达 10 万标箱 。 由陆路、水运、空运组成桑海开发 区方便快捷的立体交通网络。 以桑海企业集团为代表的医药企业，销售网点遍布国内 200 多个大中城市，形成 了覆盖国内各省市的销售网络，另外区内各制药企业加强同江西中医学院、江西农大 等科研单位和院校合作，建立了中药材种植 GAP 试验基地，已建立了多个规范化中药 材种植基地。同时还在加大引进药剂师、中医药专家的力度。这些都为上下游生物医 药企业的入驻、发展，奠定了良好的基础，提供了良好的条件。 2013 年，桑海经济技术开发区的经济发展实现南昌市打造核心增长极的“开门 红 ”：五项经济指标增幅名列全市第一：GDP 完成 8.97 亿元，同比增长 17.3%；财政

总收入完成 2.3 亿元， 同比增长 42.9%； 规模以上工业增加值完成 8.65 亿元， 同比

增长 20%； 社会消费品零售总额完成 0.385 亿元， 同比增长 36.3%； 限额以上批发零 售业和住宿餐饮业零售额完成 0.368 亿元， 同比增长 53.4%。 辖区面积 58 平方公里，已规划开发面积 15 平方公里。区内现有常住人口 5 万余 人，从业人员 1 万余人，其中具有高、中级专业技术人员 4000 余人， 区内现有企业 200 余家。 处于中部地区的桑海开发区，劳动力成本较沿海地区有着先天的优势，大大节省 了倚重劳动力的企业人力成本 。 目前区内及周边人口密集地区富余劳动力达 1.8 万 人，可满足大型劳动密集型企业需要。经过几十年的发展，开发区聚集了一大批技术 娴熟的技工和素质高、组织化程度高的产业工人。 此外，南昌有 20 多所高校，紧临开发区就有南昌大学、江西财大、南昌航空大 学、江西农大、华东交大、江西理工大学等多所国级、省部级重点院校，每年 30 多 万的高校毕业生，为区内企业发展所需的各类中高级人才提供了有力保障。 该区域内居住人员健康状况一般，目前无地方病及特异疾病流行情况，无已探明 的矿藏珍贵的野生动物、植物保护资源，无国家和地方指定的重点文物保护单位和名 胜古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声 环境 、生态环境等)： # 一、环境空气 为了解项目所在区域内环境空气状况，本评价引用《新祺周花园（2013 年桑海集 团有限责任公司危房改造集中新建项目和江西桑海集团港东坪分场拆迁安置房项目环 境影响评价报告表》中项目所在地的的监测数据，监测点距本项目约 460 米（东北向）， 新建县环境监测站于 2015 年 4 月 23 日至 29 日进行了监测，监测因子为 SO2、PM10、NO2， 监测统计结果见表 3。 表 3 环境监测结果统计表 监测指标; PM10; SO2; NO2. 项目所在地（距离本 项目约 460 米）; 日均值; 0.045～0.062; 0.02～0.032; 0.018～0.028. 评价标准值; 0.15; 0.15; 0.08. 单因子指数范围; 0.30～0.41; 0.13～0.21; 0.225～0.35. 表 5 明 ， SO2 、PM10 、NO2 标准指数均小于 1， 说明区域环境空气满足《环境空 气质量标准》 (GB3095-2012)二级标准。 # 二、地表水环境 项目生产过程中无生产废水产生 ， 项目不设食堂及宿舍 ， 项目废水主要为职 工办公生活污水 ， 生活污水经化粪池预处理后通过开发区污水管网进入桑海长农 污水处理厂 ， 处理达标后排入潦河。 本次评价引用《新祺周花园（2013 年桑海集团有限责任公司危房改造集中新建项 目和江西桑海集团港东坪分场拆迁安置房项目环境影响评价报告表》中位于长农污水 处理厂排水渠入潦河上游 500 米（SW1）， 下游 500 米(SW2) 、下游 1500m(SW3) 、 下游 3000m(SW4)4 个断面的监测数据，新建县环境监测站于 2015 年 4 月 23 日~ 4 月 24 日对各断面 ， 每日上 、下午各监测一次 。监测指标为 pH 、CODcr 、BOD5、

NH3 -N 、SS 、石油类 。监测统计结果见表 4。

| 表 4 水环境质量监测结果分析汇总表 单位：mg/L |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 因子 | 监测时间 | SW1 |  | SW2 |  | SW3 |  | SW4 |  |
|  |  | 监测值 | 标准准 数 | 监测值 | 标准准 数 | 监测值 | 标准准 数 | 监测值 | 标准准 数 |
| pH | 4.23 上午 | 7.46 | 0.23 | 7.68 | 0.34 | 7.21 | 0.105 | 7.41 | 0.205 |
|  | 4.23 下午 | 7.52 | 0.26 | 7.62 | 0.31 | 7.54 | 0.27 | 7.45 | 0.225 |
|  | 4.24 上午 | 7.24 | 0.12 | 7.71 | 0.355 | 7.53 | 0.265 | 7.23 | 0.115 |
|  | 4.23 下午 | 7.28 | 0.14 | 7.78 | 0.39 | 7.58 | 0.29 | 7.25 | 0.125 |
| CODcr | 4.23 上午 | 12.1 | 0.605 | 19.6 | 0.98 | 17.3 | 0.865 | 12.3 | 0.615 |
|  | 4.23 下午 | 13.5 | 0.675 | 18.5 | 0.925 | 16.5 | 0.825 | 13.8 | 0.69 |
|  | 4.24 上午 | 12.3 | 0.615 | 18.7 | 0.935 | 15.2 | 0.76 | 13.1 | 0.655 |
|  | 4.23 下午 | 10.9 | 0.545 | 17.6 | 0.88 | 14.7 | 0.735 | 12.4 | 0.62 |
| BOD5 | 4.23 上午 | 3.46 | 0.865 | 2.42 | 0.605 | 3.08 | 0.77 | 3.09 | 0.773 |
|  | 4.23 下午 | 3.62 | 0.905 | 2.16 | 0.54 | 3.21 | 0.803 | 3.18 | 0.795 |
|  | 4.24 上午 | 3.09 | 0.773 | 2.46 | 0.615 | 2.86 | 0.715 | 3.01 | 0.753 |
|  | 4.23 下午 | 3.12 | 0.78 | 2.63 | 0.6575 | 2.91 | 0.728 | 3.07 | 0.768 |
| SS | 4.23 上午 | 16 | / | 20 | / | 14 | / | 12 | / |
|  | 4.23 下午 | 14 | / | 22 | / | 16 | / | 16 | / |
|  | 4.24 上午 | 16 | / | 22 | / | 16 | / | 14 | / |
|  | 4.23 下午 | 14 | / | 24 | / | 18 | / | 16 | / |
|  | 4.23 上午 | 0.42 | 0.42 | 0.72 | 0.72 | 0.53 | 0.53 | 0.38 | 0.38 |

| 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4.23 下午 | 0.46 | 0.46 | 0.68 | 0.68 | 0.48 | 0.48 | 0.34 | 0.34 |
|  | 4.24 上午 | 0.35 | 0.35 | 0.69 | 0.69 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.41 |
|  | 4.23 下午 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.65 | 0.49 | 0.49 | 0.37 | 0.37 |
| 石油 类 | 4.23 上午 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 |
|  | 4.23 下午 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 |
|  | 4.24 上午 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 |
|  | 4.23 下午 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 | 0.01L | 0.2 |
| 注：pH 无量纲，其余单位均为 mg/L，执行标准为《地表水环境质量标准》 中（GB3838-2002） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 中Ⅲ类标准。 由表 4 可知，评价范围内的潦河 SW1、SW2、SW3、SW4 断面的各项监测指标能满 足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类功能要求，地表水环境质量良好。 三、声环境 为了解项目拟建地周围声环境现状，本评价委托江西省核工业地质局测试研究 中心在本项目建设地块周边设置了噪声监测点，共 4 个监测点，监测时间为 2015 年 5 月 17 日，监测依据《环境监测技术规范》进行，分昼、夜两个时段监测。 (1) 评价标准 区域声环境推荐执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中3类区标准 ，为 : 昼间65dB(A) ， 夜间55dB(A)。 (2) 监测结果与评价 监测结果经计算整理后见表5。 表 5 建设地块声环境现状监测结果统计 单位： dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位 项目 | 东边界 N1 | 南边界 N2 | 西边界 N3 | 北边界 N4 |
| 昼间 Leq | 53 | 50.6 | 47.2 | 52.1 |
| 标准值 | 65 |  |  |  |
| 夜间 Leq | 40.8 | 38.2 | 37 | 37.9 |
| 标准值 | 55 |  |  |  |

由上表可知 ，声环境噪声值可以达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3类区标准要求。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 1、控制生活污水中主要污染物 COD、BOD5 、SS、NH3-N 的浓度，经化粪池预处理 后达到污水综合排放标准三级标准，保护潦河水质达到Ⅲ类水体功能。 2、保护评价区域环境空气质量，使其达《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准。 3、保护评价区域声环境质量，使其符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准。 4、根据项目地理位置及现场踏勘，本项目主要环境保护见表 6。

| 表 6 项目主要环境敏感点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境类别 | 环境保护目标 | 距建设项目仓库 |  | 规模 | 环境功能 |
|  |  | 方位 | 距离 |  |  |
| 环境空气 | 沙家坪 | 西北 | 770m | 100人 | 二类区 |
|  | 桥东村 | 南 | 600m | 50人 |  |
|  | 太平桥 | 东 | 330m | 50人 |  |
|  | 桑海开发区管委会 | 东 | 550m | 300人 |  |
| 水环境 | 潦河 | 西 | 8Km | 中河 | Ⅲ类水体 |
| 噪声 | 周边区域 |  |  |  | 3类区 |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 要求；地表水(潦河)质量标准执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中 Ⅲ类水体标准要求； 声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类区的标准要求 。具体见表 7。 表 7 环境质量标准一览表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目 | 标准 | 类别 | 评价标准值 |  |  |  |
|  | 环境空气 | 《环境空气质量标准》 GB3095-2012 | 二级 | 取值时间 | SO2 | PM 10 | NO2 |
|  |  |  |  | 年平均 | 60 | 70 | 40 |
|  |  |  |  | 日平均 | 150 | 150 | 80 |
|  |  |  |  | 1 小时平均 | 500 | / | 200 |
|  | 地表水 | 《地表水环境质量标 准》（GB3838-2008） | Ⅲ类 | pH | COD | BOD | NH3-N |
|  |  |  |  | 6～9 | 20 | 4 | 1.0 |

|  | 声环境 |  | 《声环境质量标准》 GB3096-2008 | 3类 |  | 昼间 |  | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 65 |  | 55 |
|  | 注：环境空气评价因子浓度单位为 ug/m3；地表水评价因子浓度单位为 mg/L，pH 无量 纲；声环境评价因子单位为 dB(A)。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污 染 物 | 表 8 污染物排放标准一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 | 标准 |  |  | 类别 |  | 排放标准值 |  |

| 排放标准 | 废水 | 污水综合排放标准 |  | 三级 | CODcr | BOD5 |  | SS |  | NH3-N* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 500 | 300 |  | 400 |  | 45 |
|  | 废气 | 备用柴 油发电 机燃油 烟气 | 《非道路移动机械用 柴油机排气污染物排 放限值及测量方法 （中国第三 、四阶 段）》(GB20891-2014) | 130≤Pmax ≤560KW | CO |  | HC+NOx |  | PM |  |
|  |  |  |  |  | 3.5g/kWh |  | 4.0g/kWh |  | 0.2g/kWh |  |
|  | 施工期 噪声 | 建筑施工场界噪声限值 GB12523-2011 |  | / | 昼间 dB(A) |  |  | 夜间 dB(A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 70 |  |  | 55 |  |  |
|  | 运营期 噪声 | 工业企业厂界环境噪声排放 标准 |  | 3类 | 昼间 dB(A) |  |  | 夜间 dB(A) |  |  |
|  |  |  |  |  | 65 |  |  | 55 |  |  |
|  | 地表水评价因子浓度单位为 mg/L，pH 无量纲；声环境评价因子单位为 dB(A) *执行《污水排入城市下水道水质标准》 (CJ343-2010)表 1 中 B 等级的标准限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总 量 控 制 指 标 | CODcr:按废水排放量为 576t/a，排放浓度 200mg/L 计算。根据长农污水处理厂出 水标准要求 ，CODcr 出水浓度为 60mg/L。 因此本项目 CODcr 总量考核指标为 0.115t/a，CODcr 总量控制指标为 0.035t/a。 NH3-N：按废水排放量为 576t/a，排放浓度 20mg/L 计算。根据长农污水处理厂出 水标准要求 ，NH3-N 出水浓度为 8mg/L。 因此本项目 NH3-N 总量考核指标为 0.012t/a，NH3-N 总量控制指标为 0.005t/a。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目工程分析 工艺流程简述： 噪声、扬尘、装修废气 噪声、固体废弃物 基础工程 → 主体工程 → 装饰工程 → 设备安装 → 工程验收 → 运行使用 施工废水、建筑垃圾 施工期 图 1 施工期流程及产污图 生活污水、生活垃圾 噪声、生活垃圾、汽车尾 图 2 运营期流程及产污图 污染源强分析 一 、施工期 1． 施工噪声 施工期噪声源主要为大量的施工机械和运输车辆 ， 不同的施工阶段 ， 所产生 的噪声源类型不同 。从噪声产生角度分析 ， 大致可分为四个阶段： 土石方阶段 、 基础阶段 、结构阶段和装修阶段 。这四个阶段所占施工时间较长 ， 采用的施工机 械较多 ， 噪声源分布较广 ， 不同阶段又各具其独立的噪声特性。 施工过程中产生的噪声强度较大 ， 数量较多 ， 而多位于室外 ， 各阶段主要噪 声源及其声级见表 9。

| 表 9 各施工阶段主要噪声源状况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 施工阶段 | 声 源 | 声级 dB(A) |
| 土石方阶段 | 挖土机 | 78～96 |
|  | 冲击机 | 95 |

|  | 空压机 | 75～85 |
| --- | --- | --- |

|  | 土方外运 | 90 |
| --- | --- | --- |
| 基础阶段 | 静压打桩机 | 95～105 |
|  | 平地机 | 80～90 |
|  | 钢筋、商品混凝土运输 | 80～85 |
| 结构阶段 | 振捣器 | 100～105 |
|  | 电 锯 | 100～110 |
|  | 空压机 | 75～85 |
| 装修阶段 | 电钻 | 85～95 |
|  | 电锤 | 85～90 |
|  | 手工钻 | 95～100 |
|  | 无齿钻 | 100 |
|  | 多功能木工刨 | 90～100 |
|  | 各种装修材料及必要设备的运输 | 75 |

2． 建筑施工扬尘 建筑施工扬尘是施工区环境空气的一个重要污染源 ， 在整个施工期 ， 产生扬 尘的作业有土地平整 、打桩 、开挖 、 回填 、道路浇注 、建材运输 、粉状材料露天 堆放和装卸等过程 ， 如遇干旱无雨季节 ， 加上大风 ，施工扬尘将更严重。 通过类比调查 ， 未采取防护措施和土壤较为干燥时 ， 开挖的最大扬尘约为开 挖土量的 1% ， 而在采取一定的防护措施和土壤较湿时 ， 开挖的扬尘量约为 0.1%， 即 7.3t/施工期。 3. 施工废气 施工期产生的废气主要由施工过程中使用的机械和运输车辆燃油废气 ， 主要 污染因子为一氧化碳（CO）、碳氢化合物（HC）、氮氧化物（NOX）等有害物 。由于 项目建设均为地面作业 ， 机械及运输车辆的燃油废气均在开阔的地面上 ， 污染物 扩散较快 ， 对环境空气影响较小。 项目规划设计中未涉及到建筑及装修材料的具体细节，而正确选择建筑及装修材 料可有效防止日益突出的环境空气污染现象的发生。建设单位应合理选择建筑及装修 材料，在装修过程中应尽量选择有机污染物含量比较少的材料，室内环境装修过程中 禁止使用含氡及其衰变子体的花岗岩、砖石、水泥、建筑陶瓷、卫生洁具等不合格品， 应该使用正规厂家生产，符合要求的相关产品， 以避免环境空气污染现象的发生。 4． 固体废物 施工期产生的固体废物主要有施工过程中产生的建筑垃圾 、 由施工人员产生 的生活垃圾及施工余土 。建筑垃圾主要包括工程建设中产生的废砖块 、混凝土块、

废木料 、钢筋头等 ，类比其他项目 ，产生量按 50kg/m2 计算 ，项目建筑垃圾产生总 量约 706.5t 。若任意堆放或倾倒 ， 在晴天易形成施工扬尘 ，在雨季由于地表径流 而 易 发 生水 土 流失 。 项目 施 工 人员 初 步估算 约 50 人 /日 ， 人 均 垃圾 产 生量 按 1.0kg/d 计算 ， 则本项目施工期间产生的生活垃圾量为 0.05t/d。 5． 施工废水 项目施工期间产生的废水主要包括施工人员的生活污水 、建筑施工废水 。项 目施工人员初步估算约 50 人/日 ， 类比其他项目 ， 施工人员平均用水量按 130L/ （人•日）计，其中 90%作为废水排放量，则项目在施工期间废水排放量约 5.8m3 /d。 6.施工期水土保持 项目施工期易导致水土流失，其危害主要表现在： ⑴对项目建设的影响 工程地基开挖形成一定的开挖边坡，在没有进行防护的情况下如果遇强降雨，则 水土流失将十分严重，容易影响施工进度及施工环境。 ⑵对周边道路及其排水系统的影响 项目施工过程中，施工中的尘土被车辆携带至道路，影响道路环境，流失的水土 可能对道路两旁的水沟造成淤积，影响道路排水，从而影响道路运营安全。 ⑶对生态及自然景观的影响 大面积的开发裸地及人造地形地貌，对原有的自然景观造成严重破坏 ， 与周边 的天然景观不协调，特别是暴雨期间，降雨冲刷建设区，淤泥污水流到周边区域，严 重影响区域的景观。 根据建设单位提供的资料，项目产生 1.2 万 m3 余土，项目余土交予余土清运公 司处理，禁止乱堆乱放。 生态影响是永久性的改变了项目所在地的用地性质 。项目建成后，绿化率达 18.31%，对生态环境有所补偿， 因此，本项目的建设对整个区域生态环境影响较小。 # 一 、 营运期 1 ．废水 本项目废水主要是生活污水， 本项目劳动定员 20 人，无人食宿。非住宿人员按

120L/人·d，则项目生活用水情况为 720m3/a 。项目绿化用水按 2L/m2 ·d 计算，项目 绿化用水量为 805.7 m3/a，则项目年用水量为 1525.7m3/a 。项目排水量按 80%计，则

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618036064065006042