﻿2024山东建筑安全员-C证考试（专职安全员）题库附答案

学校:________ 班级:________ 姓名:________ 考号:________

一、单选题(210题)

1.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm

2.建筑施工企业安全生产许可证被吊销后,自吊销决定之日起 ( A )内不得重新申请安全生产许可证。
A.一年 B.半年 C.3个月 D.1个月

3.开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过（ B）。
A.2m B.3m C.4m D.5m

4.施工单位应当根据建设工程的特点、范围，对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程（D）按照应急救援预案，建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备、并定期组织演练。
A.总承包单位 B.分包单位 C.施工单位 D.总承包单位和分包单位

5.脚手架拆除时必须（ A ）。
A.必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业
B.可以上下同时拆除

C.由下部往上逐层拆除
D.对于不需要的部分，可以随意拆除


6.分包单位应当服从总承包单位的安全生产管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由（ C）单位承担主要责任。
A.建设单位 B.总承包单位 C.分包单位 D.监理单位

7.安全教育的主要内容包括安全知识教育、安全技术教育和 ( C )三个方面。
A.安全卫生教育 B.劳动卫生教育 C.安全思想教育 D.环境保护教育

8.在TN系统中，保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于（C ）。
A.4Ω B.8Ω C.10Ω D.12Ω

9.生产经营单位的应急预案体系主要由综合应急预案、（ B）和现场处置方案构成。
A.综合处置措施 B.专项应急预案 C.专项处置方案 D.分类应急预案

10.施工单位的项目负责人应当由取得相应（C）的人员担任。
A.技术职称 B.工作年限 C.执业资格 D.行政职务

11.人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C ）。
A.1m B.1～2m C.2～3m D.5～4m

12.以下不是常用安全电压的是（ C）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618054134073006043