家具家电供货安装方案 全文共1页，当前为第1页。

家具家电供货安装方案

## （一）、项目实施流程

领取中标通知书

再次实地勘测

空间规划方案

项目达成进度表

签订合同

产品包装及运输

我方进入工厂验收

生产过程质量管控

工厂进入生产阶段

给制造商工厂下单

提前做好使用方室内保护工作

按安装组织方案进行安装

内部验收

邀请采购方验收

售后服务阶段

1、领取中标通知书；

2、实地勘测：

A、双方指定整个项目联络人，负责整个项目跟进执行者；

B、双方联络人至现场（我方将另派专业设计师参加）：

a、测量空间尺寸；  b、考察室内方向坐标；

c、研究装饰风格；  d、讨论家具布局摆设；

e、细节考察（如：以装饰配合修口）

家具家电供货安装方案 全文共2页，当前为第2页。

3、空间规划方案：我方将根据实地勘测资料，在总经费预算不变情况下，根据室内功能需求、方向坐标、布线等各因素，书面出具一份最佳空间规划方案书；

4、项目完成进度表：在空间规划方案确认之后，我方同时出具项目完成进度表，使用方通过进度表，可清楚了解到货物生产进度，以便双方及时沟通、有效控制产品质量，减少沟通而产生的时间差；

5、签定合同：双方根据以上资料准备工作，签定购销合同，合作正式生效；

6、给制造商工厂下单：我方根据招标采购清单，向制造商工厂下单，确定款式、规格、材质，确保下单的产品同投标产品一致，尤其是原材料；

7、进入生产阶段：我方将同制造商工厂制定生产计划，并指派经验丰富的项目经理入驻工厂，跟进生产和产品质量监控；

8、产品检验：货物生产过程中，每道工序由专门的质检人员进行检测，我方人员将在产品线上随机抽检，以保证货物质量合格。

9、我方进入工厂验收：我方项目经理对下线产品每一件进行检验验收，确保每一件产品为合格产品。

10、产品包装及运输：货物全部检验合格后，由工厂按要求进行产品包装，保证产品在运输途中产品的完好性；货物包装完毕后，送指定货运部运输货物，并派专职人员跟踪；

11、邀请采购方专职人员协调，并制定安装计划，对使用方室内容易磕碰的地方提前做好保护措施，积极组织安装队伍，对

家具家电供货安装方案 全文共3页，当前为第3页。

安装工人进行培训，确保产品正确的安装。

12、安装交货：按安装组织计划方案，在规定的时间内完成安装。

13、内部验收：安装完成后，我公司组织内部验收，确保完全合格后，邀请采购方进行最后统一验收。

14、最终验收：由双方联络人组织相关人员，进行验收，采购方组织验收合格后，并签收《采购产品验收单》，所有产品将进入售后服务阶段，我方按照售后服务承诺和方案进行售后跟踪管理。

## （二）、供货计划

供货及安装：自合同签订后65日内供货并安装完成。如因我方原因造成采购方不能按时使用（根据合同有关条款）所购买货物时，我方根据合同规定向采购方做出赔偿。

我公司根据本项目特点，精心组织力量，合理安排人员，特制定本施工进度计划表：

| 序号 | 项目执行 计划内容 | 所需时间 | 计划执行的 时间安排 | 投入人员班组 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备采购并交货 | 50天 | 按期完成 | 项目经理 |
| 2 | 施工准备 | 2天 | 按期完成 | 质量、材料员 |

| 家具家电供货安装方案 全文共4页，当前为第4页。 3 | 安装 | 5天 | 按期完成 | 安全员 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 试运行及培训 | 3天 | 按期完成 | 资料员 |
| 5 | 交工验收 | 5天 | 按期完成 | 施工人员 |
| 6 | 售后服务 | 2年 | 按期完成 | 售后服务人员 |

家具家电供货安装方案 全文共5页，当前为第5页。

（三）、生产质量控制

我方所提供货物完全按照招标文件和采购合同要求供货。保证所供的货物制造质量标准完全按照国家相关制造质量标准制造。针对本项目材料采购工作，公司总经理、专职项目经理及时与制造商负责该项目的项目经理、设计人员作深入沟通交流，按照中标标的的具体内容，安排生产部工作人员详细计算、编制、制定采购计划表，然后由我公司技术人员携同制造商质检员，依据采购计划表，验收产品原材料，保证原材料符合性。经质检员按照采购计划表，逐次进行检测、检验合格方可入库进入生产线。不合格品一律拒收。严把质量关，把不符合质量、环保标准的材料阻隔于库房之外。

（1）原材料进厂

选购名牌E1 级环保人造板，其中刨花板、中纤板游离甲醛

释放限量≤9mg/100g；细木工板、多层板游离甲醛释放限量≤L。

请质检机构到本企业人造板仓库对人造板进行抽样检测，将

甲醛释放值控制在较先进水平。如中纤板E1 级≤5mg/100g，细木工板、多层板≤L。

不合格的人造板不入库、不投产、不使用。

本项目中采用材料环保标准对照表

| 名称 | 检验标准 | 限量值及使用范围 | 本次项目达到 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中密度纤 | 甲醛释放量 | E1≤100g 可直接用于室 | 100g |

| 家具家电供货安装方案 全文共6页，当前为第6页。 维板 | (mg/100g) | 内 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 刨花板 | 甲醛释放量(mg/100g) | E1≤100g可直接用于室内 | 100g |
| 三聚氰胺饰面刨花板 | 甲醛释放量(mg/L) | E1≤L 可直接用于室内 | L |
| 胶粘剂 | GB 18583-2008 | 苯≤kg | ＜ g/kg |
|  |  | 游离甲醛≤kg | g/kg |
| 面漆 | GB 18581-2009 | 挥发性有机化合物含量≤560 g/L | ≤560 g/L |
|  |  | 苯含量 ≤% | ＜ % |
|  |  | 甲苯、二甲苯、乙苯含量总和 ≤30% | ＜26% |
|  |  | 可溶性铬含量 ≤60mg/kg | ＜2 mg/kg |
|  |  | 可溶性镉含量 ≤75mg/kg | ＜ mg/kg |
|  |  | 可溶性铬含量 ≤90mg/kg | ＜ mg/kg |
|  |  | 可溶性汞含量 ≤60mg/kg | ＜ |

家具家电供货安装方案 全文共7页，当前为第7页。

（2）产品生产过程、工序质量管理检验与评估

根据现有的生产流程，生产工序大致可分为以下11 道工序：

领料-裁板-铣边-修边涂胶-热压-后成型-封边-钻孔-开槽-组装-包装入库

1、材料领取标准

领取时，必须有发料人与领料人及质检员同时检验，如若发现板芯疏松、严重翘曲、厚度不均、板面划痕、磕碰等影响产品质量的问题时，不予领料，由材料库、质检部、采购部协商处理。

2、裁板工艺标准

粗裁：是指要进行鸭嘴和U 形修边处理的先期裁板，要留有一定余量，便于下一步精裁。要求如下：

(1)、为保证精度，清理好锯台台面，根据不同材料的特性调好锯片转数，检查设备运转是否正常，锯片是否锋利，粗裁板长度(两直边距离)尺寸＋30，宽度尺寸误差不超过，裁好的板材经过尺寸检核方可交给下道工序。

(2)、精裁板：下料尺寸误差不超过,切割边不许有崩碴。裁好的板材也需要经过尺寸检核方可交给下道工序。

3、铣边工艺标准

(1)、走料时要用力均匀，没有崩碴。曲线形状规范良好。不能因为台面不清洁而给板材造成划伤。

(2)、加工的鸭嘴或U 形边要外表圆滑、平整，肉眼看无棱线、无波线。打磨前将腻子涂好，缺陷打的地方多次补平完全干燥方可打磨，先用粗砂纸粗打一遍，然后用细砂纸使鸭嘴、U 形边光滑平整。两端不得打磨过重，否则后成型不能包严，造成次

家具家电供货安装方案 全文共8页，当前为第8页。

品出现。

4、涂胶包边(后成型)工艺标准

(1)、将防火板或pvc 用刀裁好，要求包边(后成型)部分留80-90mm 余量，直边部分留80-15mm 余量。

(2)、用气体或毛刷清除工件上的杂质。

(3)、将板材按规程送入涂胶机。胶涂的要匀、薄，不许有缺胶部位或胶量过大。

(4)、在胶干时，将覆面材料贴在工件表面，不要加压，四周要齐，留有余量处要均匀一致。

5、热压工艺标准

(1)、每次放入需热压的工件前，应将热压板和工件清理干净，确认没有任何杂质，定好热压温度及压力，将工件慢慢放入。

(2)、放入的工件要排列有序，使各部位受力均匀。

(3)、每次热压应尽可能放满所有位置，以减少电耗，而且要保证每层板材厚度和每层的覆面材料相同。覆面材料不能重叠，若不能放满应用同工件等厚的备用垫板添充。

(4)、为防止胶干，每次上料应尽可能在两分钟内完成。在确认无误和安全的情况下，再开动机器。

(5)、加压后的工件表面要平整、光洁、手摸无凸凹、颗粒感。

(6)、覆面后的工件表面，应无皱折和起层的现象，更不与必须有脱落的次点出现。堆放工件间放吹塑纸隔离。

6、后成型工艺标准

(1)、将工件底面朝上，在覆面材料包过来的部分50mm 处，

家具家电供货安装方案 全文共9页，当前为第9页。

用刀将多余部分切去。

(2)、将工件清理干净，用刷子将白乳胶均匀涂在需加胶部位并及时放入后成型机，定好位置。

(3)、加工后的工件弯曲部分好粘接牢固、无空隙、外表平整，无凸凹、压痕和划伤，更不允许有断裂处出现。

(4)、用抹布沾少量信那水，将胶痕擦净。堆放时用塑纸隔离。

7、封边工艺标准

(1)、除去工件侧面的杂质和木屑，按规程送入传送带。

(2)、封好的边圆滑、完整，与板侧面贴严密无缝隙，转折处要过渡平缓、无棱。板边不许有任何划伤处，适当调整传递速度，保证封边修整质量。

(3)、封边与封边处结合时，要求横线压竖线并且断面要与竖线外侧一样平，结合要牢固、严密，倒角平缓完整。

(4)、将残留在工件上的封边毛茬和多余胶清理干净。

(5)、手动封边机的封边余量不许超过40mm。

8、钻孔工艺标准

(1)、调好孔位，按规程将工件放入传送带。

(2)、加工完的工件，孔心与板边及孔心与孔心之间的公差不超过,深度公差不超过。每批工件先加工两个校核，无误后再继续加工。

(3)、孔要与板面垂直，孔边不许有崩碴，加工过程中不许将板面和封边造成划伤。

(4)、钻曲臂、拉手、滑轮安装孔时要注意与每批购进的材

家具家电供货安装方案 全文共10页，当前为第10页。

料孔位相符。

9、开槽工艺标准

(1)、仔细审图，调整靠板与锯片的位置，以保证槽宽度和深度及距板边得距离。背板槽为4mm*5mm，锁条槽为20mm*4mm，公差为，最后要清理木屑。

(2)、中速走锯并使靠板始终平贴板面且不许划伤工件。锯片要及时更换。

10、组装工艺标准

(1)、主要对推桶等较复杂产品进行调装及对地脚、滑道、扣手、锁接线盒等进行安装。组装前，确认工件及五金配件齐全、完好。

(2)、按程序进行组装，门、抽屉缝要均匀，开关灵活，锁要开关有效。地脚、滑道、扣手要牢固，无晃动间隙。

(3)、组装好的产品(不拆装)，要求内部无木屑等杂物。质检员检查合格后，包装入库。

11、包装工艺标准

(1)、认真检查所有工件是否齐全。

(2)、除去工件表面的胶痕和杂货，工件间要用吹塑纸垫好，按最合理的摆放方式装箱。以避免因受力不均造成工件损坏。

(3)、配齐所有的五金件和其他辅助材料打小包装一同装箱。

(4)、包装后的箱体打包带的位置要整齐一致，胶条要封口完整，压缝中间，两边余量相同并用刃具切割成规则状。箱体字迹、检查时间、颜色、生产通知单号、发往地点等需专人填写，字迹要工整美观。

家具家电供货安装方案 全文共11页，当前为第11页。

12、入库工艺标准

(1)、专人填写入库单，仓库保管员逐一检查入库产品，做到日近日结。

(2)、按财务部要求，每月清点库存产品节余情况，对出库产品标明发往地等，做到账账相符，账实相符。

## （四）、包装入库运输过程

我方在发货之前，对货物的有关内在和外观质量、规格、性能、数量和重量进行准确和全面的检验，并提供货物的制造商检验的细节和结果的说明质量证书及彩色图片包装以供甲方验收货物。我们将在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。产品经检验合格后，内置包装膜，外包瓦楞纸箱，纸箱表面标明产品说明书，所在房间，在运输过程中避免野蛮装卸，在进入现场后注意轻拿轻放，避免与墙壁或其它硬物磕碰。在组装中拆除包装，按照家具产品的内部结构，依序组装，放置到准确位置，清除障碍物、垃圾等。对家具表面进行保护工作，展观产品的整体效果。

1、入库前经厂级质检人员进行普检

严格质量把关，不合格不入库、不组装、不出厂

2、产品包装前进行了清洁处理

凡是进入包装箱产品严格做到无尘、无污迹、无足迹、无杂物（抽屉内）整洁程度做到前后、顶底、内外一致。

3、包装箱内所放入的连接件、各种配件点清数量，包装严密与数量装箱单一致，装箱单由打包人签名。使用说明书、质量

家具家电供货安装方案 全文共12页，当前为第12页。

检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

4、产品表面进行软包装，使用材料包括珍珠棉蜡纸，保力龙。

5、包装产品放入包装箱后，应严格按打包工艺放好垫条，垫角，包角，硬杂物不得左右窜动。

6、包装箱确保产品质量及重要程序使用3 层瓦楞纸箱或5 层瓦楞纸箱，纸箱采用牛皮纸。

7、打包带使用聚炳乙烯打包带，打包带抗拉强度高。不得使用再生塑料打包带，打包带要做到回收利用。

8、包装箱完整性。包装箱采用宽60mm 胶带进行封口，包装箱外搭接部位须用胶带纸封闭，严格执行胶带封粘工艺。

9、标识要正放叠落，防雨、防碰、防火等标识明显，箱外须两面刷染产品名称、编号、数量、地点及负责人检验标记。

## （五）、货物包装方式

我公司针对项目产品包装严格按照国家相关的产品包装标准，精心规划此次项目包装工作，以保质保量执行本项目。如包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失造成的任何损失或费用由我方承担。

（1）产品包装总体要求：

1、所有的产品包装具有足够的强度、刚度与稳定性。对于重要产品，如玻璃制品、贵重产品、易碎易损产品进行加固包装，采用装订木箱方式进行运输；

2、所有的产品包装具有防水、防潮、防虫、防腐、防盗等防护能力；

家具家电供货安装方案 全文共13页，当前为第13页。

3、不同产品的包装材料选用符合经济、安全的要求；

4、所有产品的包装重量、尺寸、标志、形式等符合国际与国家标准，便于搬运与装卸；

5、能减轻工人劳动强度、使操作安全便利；

6、符合环保要求；

7、运输包装器具设计应遵循的基本原则：标准化、系列化原则；集装化、大型化原则；多元化、专业化原则；科学化原则；生态化原则等。

（2）产品包装规范细则：

1、包装箱纸质要求：

1）表纸：每平米不低于250克的牛皮纸，颜色一般采用黄褐色，其它颜色属特制包装。

2）A、B 楞纸：每平米不低于180克的高强度瓦楞纸。

3）芯纸：每平米不低于250克的茶板纸。

2、包装层数要求：包装重量在30公斤以下或包装厚度在30厘米以下的包装箱采用三层纸板，其它包装箱均采用五层纸板。特殊情况可根据产品包装特点做适当调整。

1）三层纸板的组成：表纸+ A 纸+表纸。

2）五层纸板的组成：表纸+ A 纸+芯纸+ B 纸+表纸。

3、包装钉装要求：

1）钉装：正常纸箱均需采用骑马钉钉装。

2）胶粘：如果金属钉可能对包装内的产品造成损伤时，可采用胶粘方式；但是，胶粘方式必须经实际包装强度检验。

4、包装纸箱结构：（除特殊情况外）

家具家电供货安装方案 全文共14页，当前为第14页。

（1）扣盖箱：包装高度在30 厘米以下的包装箱，均采用扣盖箱。

（2）对口箱：包装高度在30 厘米以上的包装箱，均采用对口箱。

（3）产品包装保护：

1.防尘罩：主要用于整件家具。经过对产品内外清理后，首先用超薄塑料罩做防尘保护。

2.立体护角：主要用于整件家具的八个角部。

3.L 形护边：主要用于整件家具的垂直方向四个立边保护。

4.护板：用于将产品与包装箱隔离开来的平面苯板。

5.U 型护脚：主要用于产品地脚对包装箱的刺穿破坏。

6.包装膜：主要用于产品部件之间的隔离垫膜。

柜类打包示意图

（4）包装箱外包装标识与张贴：

1.外包装标识：无论是通过印刷或张贴的方式，包装箱外部

家具家电供货安装方案 全文共15页，当前为第15页。

必须用中文或包括中文在内的两种以上文字表明如下内容：

（1）包装运输信息：

A、易碎标志。

B、向上标志。

C、防潮标志。

D、可回收利用标志。

E、贴放层数标志。

F、环保标志。

G、其它标志。

（2）运输方式

我公司制定的项目运输方案，是结合我公司多年来在全国范围内的供货经验制定而成，这些项目的共同点是“产品种类、总体工程量大、产品质量要求严格、运输安装周期严密等，我司已累积了运作此类项目十多年的丰富经验。

根据项目实际情况，结合我公司自身实际情况，为了尽可能降低本次供货产品在运输流通过程对产品造成损坏，保障产品的安全，方便储运装卸，加速交接点验，我们就产品运输方案制定了以下详细运输方案：

1）产品运输安排

1、公司根据不同产品生产进度情况、安装现场需求，采取按需排序发货。

2、根据不同的产品搭配装运。如软体产品跟板式产品搭配、实木产品跟钢制产品搭配，目的是合理安排装车重量以及减少配载不合理带来的货损现象。

家具家电供货安装方案 全文共16页，当前为第16页。

2）产品装运规范

A、纸箱装运规范：

1、如车内装的是统一尺寸的大型纸箱，会产生空隙。当空隙为10 cm 左右时，一般不需要对货物进行固定，但当空隙很大时，就需要按货物具体情况加以固定；

2、如果不同尺寸的纸箱混装，应就纸箱大小合理搭配，做到紧密堆装；

3、拼箱的纸箱货应进行隔票。隔票时可使用纸、网、胶合板、电货板等材料，也可以用粉笔、带子等作记号；

4、纸箱货不足以装满一整车时，应注意纸箱的堆垛高度，以满足使集装箱底面占满的要求；

5、原则上装箱顺序是要从箱里往外装，或从两侧往中间装；

6、在横向产生250-300cm的空隙时，可以利用上层货物的重量把下层货物压住，最上层货物一定要塞满或加以固定；

7、如所装的产品纸箱很重时，在装车的中间层就需要适当的加以衬垫；

8、箱门端留有较大的空隙时，需要利用方形木条来固定货物；

9、装载小型纸箱货时，为了防止塌货，可采用纵横交叉的堆装法；

B、木箱装运规范：

1、装载比较重的小型木箱时，可采用骑缝装载法，使上层的木箱压在下层两木箱的接缝上，最上一层必须加以固定或塞紧；

2、装载小型木箱时，如箱门端留有较大的空隙，则必须利

家具家电供货安装方案 全文共17页，当前为第17页。

用木板和木条加以固定或撑紧；

3、重心较低的重、大木箱只能装一层且不能充分利用箱底面积时，应装在集装箱的中央，底部横向必须用方形木条加以固定；

4、对于重心高的木箱，紧靠底部固定是不够的，还必须在上面用木条撑紧；

5、装载特别重的大型木箱时，经常会形成集中负荷或偏心负荷，故必须有专用的固定设施，不让货物与车辆的前后端壁接触；

（3）产品运输交付控制程序

A、运输制程目的：

1、目的是对产品的订货、配货、订车、分单和产品产品的出仓制单、分、交点作业环节进行严格有效的控制。达到可靠及时准确的客户服务目标；

2、适用产品交付配送的各个工作环节；

B、运输作业流程：

1、跟单人员根据所签订的合同内订货需求计划，结合生产车间生产进度，合理安排出货计划；

2、调度员依据跟单人员开具的《销售送货单》安排运输车辆。单据上必须有承运人和发运负责人签名后，将送货单交库管审核签字，再交财务会计审核签字（财务会计登记承运人，收款负责人）。调度员开具派车单，派车单上必须有承运人的签字；

3、调度员依据运输计划对货、配货。在接到发货通知后计算吨位、体积，对运输车车辆进行调配。装车完毕后与承运方办

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618100113031006036