# 2020 振兴杯竞赛题库-多选题题库

- 修复失效零件与更换零件相比所具有的优点

可减少备件储备，因而减少了资金占用(正确答案) 减少配件制造，节约资源(正确答案)

可节约因等待配件或外购的时间，有利缩短设备停歇时间，减少停机损失(正确答

案)

修复零件一般比新制零件费用高，尤其是精密、复杂、大型和不易制造的零件

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 液压传动的优点

液压传动能方便的实现无级调速，调速范围大(正确答案)

在相同功率情况下，液压传动能量转换元件的体积小质量较轻(正确答案) 液压传动有较多的能量损失，故传动效率不高，不易做远距离传动

工作平稳，换向冲击小，便于实现频繁换向(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 电气控制系统对液力机械变速箱的保护功能

档位选择器选定某档位时，通过控制相应电路，是相应电磁阀得电，实现换挡操纵

(正确答案)

根据涡轮转速自动的控制闭锁电磁阀动作，实现液力变矩器、闭锁离合器的闭锁和分离(正确答案)

运行中捣固车制动压力达到 0.2Mpa 时，自动切断电磁阀控制电路，使换挡液压离合器分离，因此变速箱在任一档工作都无需退到空挡位即可对车辆进行制动(正确答案)

液力变矩器液压系统油压和温度过高及滤清器堵塞报警时，自动切断电磁阀的控制电路，使变速箱脱离传动(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 发动机日常检查保养内容

用油标尺检查发动机机油位，应在油标刻度尺正常范围内；(正确答案)

空气滤清器作用良好，安装牢固。滤筒的指示器或指示灯显示正常；(正确答案)

检查驱动发动机和制冷压缩机的三角皮带张紧状态。在皮带中间用力 30~50N 下压，绕曲 10-15mm 为正常。(正确答案)

蓄电池及启动电机连接线牢靠。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 如何调整 DC-32 捣固车车体支撑油缸

将调整螺母完全拧紧；(正确答案) 支撑油缸不需要接通压力油液；

当支撑油缸卸压后，车架与支撑油缸活塞杆顶部的距离至少达到 10mm

测量车架横梁至转向架之间的距离；(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 油缸拆卸后应该检查的部分

液压油缸拆卸后，不需要对液压油缸各零件进行外观检查， 缸筒内表面(正确答案)

活塞杆的滑动面(正确答案)

其他部分因构造及用途而异，检查时应注意端盖，耳环，铰轴是否有裂纹，活塞杆顶端螺纹，油口螺纹有无异常，焊接部分是否有脱焊、裂缝现象。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- DC-32 和 DCL-32 用 JZT 型激光测量系统的基本技术特征

发射器输出功率小，不会对人眼造成任何伤害(正确答案)

激光器采用调制技术，输出的光束为交流光，有利于排除环境光的干扰；(正确答案)

接收器采用窄带滤波接收技术，也有利于排除环境光的干扰；(正确答案)

激光光束在空气中传播，不受大气状况的影响。

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 08—475 道岔捣固车升降最大伺服电流通常调整到什么值？

置下降速度开关于 2 位

捣固装置下降最大电流为   80%~90%(正确答案)

捣固装置提升最大电流为   70%~80%(正确答案)

尽量向上移动传感器拨叉；

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- WD-320 稳定车 EK-2031LV 电路板的作用

接收振动频率给定电位计 2f3 的信号，经运算、功率放大后输出 0~50mA 电流信号控制 1s236 伺服阀，控制振动变量泵；(正确答案)

电气电子连接载体保证电子设备质量

接收左侧高度传感器 1f1 的信号和 2f1 左侧压力给定的信号，经运算、功率放大后

输出 200~800mA 电流信号，控制左侧钢轨下压比例伺服阀，对左侧的下压力进行控制，使其达到预定的下沉量。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- WD-320 稳定车 EK-2032LV 电路板的作用

避免人工接线差错

接收作业走行速度给定电位计 2f6 的信号，经运算、功率放大后输出 0~50mA 电流信号控制 1s237 伺服阀，从而控制走行变量泵，使稳定车按一定的走行速度作业； (正确答案)

接收右侧高度传感器 1f2 的信号和 2f4 右侧压力给定的信号，经运算、功率放大后输出 200~800mA 电流信号，控制右侧钢轨下压比例伺服阀 1s235，对右侧的下压力进行控制，使其达到预定的下沉量。(正确答案)

采集控制装置

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 打磨车工作装置的一级检查保养项目

检查气动控制系统，排净油水分离器中的积油和积水。(正确答案)

检查打磨小车车轮的磨损程度。检查测量小车各工作风缸的工作情况，各管接头的连接是否紧固。(正确答案)

检查电机轴承的状态并加注润滑油脂。(正确答案)

检查应急手摇泵的工作是否正常。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- CDC-16 道岔捣固车的工作原理

捣固为同步的定向振动 不需要抬升轨道压实道砟

在道岔维修中采用科学的三线起道、四线捣固作业原理，有 4 个捣固装置，由滑移

回转装置和伸缩旋转装置实现铁路线路、铁路道岔的起道、拨道、抄平、钢轨两侧枕下道砟捣固和枕端道砟的夯实作业(正确答案)

利用车上的测量系统，可以对作业前后的轨道几何参数进行测量及记录，并可通过控制系统，实现按设定的轨道几何参数进行作业。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 哪些是 RGH20C 道岔打磨车的作业技术规定

波磨深度小于 0.3mm 时，应采取预防性打磨，否则应采取修理性打磨。(正确答案) 道岔打磨区域为岔前 25m 到岔后 25m。(正确答案)

预防性打磨的作业遍数为直股不少于 10 遍，修理性打磨的作业遍数为直股不少于

12 遍。(正确答案)

两组道岔间距小于 150m 的线路需打磨，如有作业衔接点，则重叠区域不少于

1.5m.。(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机技师部分

- 关于车钩缓冲装置，以下说法正确的是

车钩高度范围为大于 845mm 或小于 890mm

同列车车钩前后高度差小于等于 10mm(正确答案)

13 号车钩提钩链松余量为 45-55mm(正确答案)

车钩钩头肩部到冲击座的间隙不小于 76mm

答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P61 车钩缓冲装置及

P131 表 9.31

- 以下哪些情况需要对柴油发动机进行解体检修

柴油机功率下降超过 25%(正确答案)

正常运行时柴油机机油压力为 10bar

带负荷运转时，发动机冒蓝烟(正确答案) 机油及燃油消耗量剧增(正确答案)

答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P82 柴油机

- DWL-48k 捣稳连的采用以下哪种方式实现走行

液压传动(正确答案) 液力传动(正确答案) 机械传动

电传动

答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P50-52

- 造成 DWL-48k 捣稳连液压系统温度高的原因是

蓄能器压力 60bar(正确答案)

作业系统卸荷阀压力为 150bar

散热器转速低于 2000r/min(正确答案)

温控阀高于 40°开启作业(正确答案)

答案解析：《DWL-48k 连续式三枕捣固稳定车检修规则》P39

- QS-650k 清筛机高速走行时发动机掉转速的原因包括

走行压力超过 380bar(正确答案)

发动机转速超过 2300r/min(正确答案) 发动机分离泵作用不良(正确答案)

发动机功率不足(正确答案)

答案解析：《QS-650 全断面道砟清筛机检修规则》P49P62

- CDC-16k 道岔捣固车在下面哪些情况需要更换轮对

轮辋厚度小于 23mm(正确答案) 内侧距 1351mm

车轴轴身横向裂纹大于 2mm(正确答案)

车轮踏面剥离超过 40mm

答案解析：《CDC-16 道岔捣固车检修规则》P132P20

- 关于 CDC-16 同一转向架螺旋弹簧钢的装配要求

同一转向架外圆弹簧自由高度差不大于 3mm(正确答案)

同一轴箱外圆弹簧自由高度差不大于 2mm

同一组内、外圆弹簧自由高度差不大于 2mm(正确答案)

同一轴箱外圆弹簧自由高度差不大于 1.5mm(正确答案)

答案解析：《CDC-16 道岔捣固车检修规则》P56

- 以下哪些是 QS-650k 挖掘装置挖掘速度慢的原因

发动机的转速低于 2300r/min(正确答案) 挖掘驱动泵或者马达內泄(正确答案)

挖掘驱动压力为 350bar

挖掘齿轮箱花键轴损坏(正确答案)

答案解析：《QS-650 全断面道砟清筛机检修规则》P49

- 线路打磨车的打磨装置的轮对更换标准

轴身有肉眼可见的横裂纹(正确答案) 轮毂、轮辋、辐板出现裂纹(正确答案)

轮辋厚度小于 18mm,轮缘厚度小于 23mm(正确答案)

轮缘内侧缺损：长度大于 20mm,宽度大于 10mm

答案解析：《钢轨打磨列车检修规则》第 6.9.1.2 条

- 对 GMC-96X 打磨车的牵引动力车液压系统进行调试时，需要检测的回路压力包含以下哪些内容？

走行系统压力(正确答案) 走行补油压力(正确答案)

油散热系统最大压力(正确答案)

水散热系统最大压力(正确答案)

答案解析：《道岔打磨列车检修规则》第 6.2.13 条

- 在对 CMC-20 道岔打磨车的打磨小车导向轮限度进行检查时，需检查以下哪些内容?

轮辋厚度

滚动直径(正确答案) 轴承孔(正确答案)

轴承内外圈直径磨耗量(正确答案)

答案解析：《钢轨打磨列车检修规则》表 9.13 导向轮限度表

- DPZ-440 高速运行的速度受以下哪几种方式控制

柴油发动机转速(正确答案)

比例电流大小(正确答案)

驱动压力设置大小(正确答案)

车辆载重情况

答案解析：《配砟整形车检修规则》P25P41P53

- 关于新修复后 DC-32k 捣固装置下列说法正确的是

加注 N100 润滑油(正确答案)

飞轮转速大于 2000r/min(正确答案)

作业两小时后轴承最高温度不大于 115°(正确答案)

作业两小时后轴承最高温度不大于 105°

答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P67

- 关于 DC-32k 枕端夯实装置下列说法正确的是

油马达与半联轴节的固定螺栓扭矩为 150N.m(正确答案)

左右两半联轴节端有 2mm 间隙(正确答案)

油马达、轴承座等的同轴度为 0.35mm(正确答案)

轴承座与夯实器凹槽间紧固扭矩为 190n.m(正确答案)

答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P69

- 关于 DC-32k 转向架说法正确的是

与车体连接采用的是中心销方式(正确答案) 与车体连接采用的是芯盘连接

左右轴箱座中心距为 1500mm(正确答案)

同一转向架金属橡胶弹簧安装高度差为 4mm(正确答案)

答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P136

- 关于 DC-32k 旁承说法正确的是

旁承自由高度为 120mm(正确答案)

每年年修需更换旁承

整备质量下旁承的压缩量为 12mm(正确答案)

旁承的磨耗量小于 2.5mm(正确答案)

答案解析：《DC-32k 捣固车检修规则》P137

- 遇下列（ ）所列情况，列车调度员须发布调度命令。

封锁、开通区间(正确答案) 基本闭塞发生故障不能使用

在非到发线上接发列车(正确答案)

向封锁区间开行救援列车、路用列车(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 231 条

- 曲线标，设在曲线中点处，标明曲线的（ ）。

起始里程

半径大小(正确答案) 曲线长度(正确答案)

缓和曲线长度(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》第十八章第 454 条

- 大型养路机械机组人员“管理好、使用好、养修好”和“会使用、（ ）”的要求使用大型养路机械。

会养修(正确答案) 会检查(正确答案) 会调试

会排除故障(正确答案)

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第二章第 2.3.2 条

- 液力变矩器的结构由（ ）动力输入轴、动力输出轴及壳体等组成。

泵轮(正确答案) 动轮

涡轮(正确答案)

导轮(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶理论考试专业知 识培训教材》第二章第二节

- 线路钢轨（焊缝）折断时,哪几种处理方式( )。

紧急处理(正确答案) 临时处理(正确答案) 专项处理

长久处理(正确答案)

答案解析：《普速铁路工务安全规则》第二章第 2.3.3 条

- 以下哪些作业项目为线路中修主要内容（）。

整治道床翻浆冒泥(正确答案)

道床边坡清筛、补充道砟(正确答案)

全面整修、更换和补充联结零件并除锈涂油站线道床清筛或更换道砟(正确答案)

答案解析：《普速铁路线路修理规则》第 2.3.5 条

- 大型养路机械的修程分为：（）、全面检修（总成大修）和整车厂修。

日常检查保养(正确答案) 定期检修保养(正确答案) 年检(正确答案)

点检

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.4.2 条

- 大型养路机械机组人员应按照“三好”、“四会”的要求使用大机。“三好”是指：

（）。

操作好

管理好(正确答案) 使用好(正确答案)

养修好(正确答案)

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.3.2 条

- 铁路机车车辆在运行过程中，造成（），列较大事故。

3 人以上 10 人以下死亡(正确答案)

客运列车脱轨 18 辆以上

10 人以上 50 人以下重伤(正确答案)

1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失(正确答案)

答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第十一条

- 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）。

站间区间(正确答案) 所间区间(正确答案) 闭塞分区(正确答案)

车站

答案解析：《铁路技术管理规程》第 308 条

- 对符合下列情形之一的大型养路机械及时进行报废处理工作。（）

使用年限达到 25 年及以上，且状态不良的(正确答案)

一次修理费用超过采购现价 60%的(正确答案)

配件来源不足，无法修复的(正确答案)

主要配件破损严重，不能 恢复基本性能的(正确答案)

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.2.7 条

- 下列那些是柴油发动机冒蓝烟的原因

机油油位太高(正确答案) 气门导管磨损(正确答案) 供油提前角不准确

空气滤清器脏污

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

- 传动轴的裂损原因有（ ）.

连接焊缝处，因焊接热应力产生裂纹(正确答案) 螺栓松动

传动轴安装位置不合适(正确答案)

所受扭矩过大(正确答案)

答案解析：大型线路机械司机第三部分《技师》

- 燃油供给系统是按照柴油发动机工作过程的要求，（）地依次向各缸燃烧室内供油，并使柴油良好雾化，与空气形成均匀的可燃混合气，以实现柴油发动机的能量转换和动力输出

及时

定时(正确答案)

定量(正确答案) 足量

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

- 下列那几个是 GVA 输出给定值：

前端超高给定值(正确答案) 基本起到量(正确答案)

作业区超高给定值(正确答案)

前端偏移量

答案解析：大型线路机械司机第三部分《技师》

- 搭乘人员应按序上、下大型养路机械，运行时应()。

坐稳扶好(正确答案)

不得将身体探出车外(正确答案) 不得在车帮上(正确答案)

架空物上坐卧(正确答案)

答案解析：《大型养路机械管理规则》第 4.2.5 条

- 闭塞设备分为（ ）。

自动闭塞(正确答案) 半自动闭塞(正确答案)

自动站间闭塞(正确答案)

半自动站间闭塞

答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 93 条

- 车站按技术作业分为（ ）。

营业站

编组站(正确答案) 区段站(正确答案) 中间站(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 235 条

- 视觉信号分为（ ）信号。（第十五章第 410 条）A． B． C． D．

联系

昼夜通用(正确答案) 夜间(正确答案)

昼间(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 410 条

- 四显示自动闭塞区段连续式机车信号机显示（ ），表示次一架地面信号机处于开放状态。

一个带“2”字的黄色灯光(正确答案) 一个黄色灯光

一个半绿半黄色灯光(正确答案)

一个带“2”字的黄色闪光(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》第十章第 435 条

- 闭塞设备分为（）、（）和（）。

自动闭塞(正确答案)

自动站间闭塞(正确答案) 非自动闭塞

半自动闭塞(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 93 条

- CTC 应具备（）和（）两种模式。

集中控制

分散自律控制(正确答案)

非集中控制

非常站控(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 98 条

- 轨道车运行控制设备（GYK）具有正常监控模式、目视行车模式、（）、（） 和（）等控制模式

调车模式(正确答案)

区间作业模式(正确答案)

非正常行车模式(正确答案) 路票行车模式

答案解析：普铁《技规》第 104 条

- 普速铁路工务作业分为（）和（）。

综合作业

施工作业(正确答案) 维修作业(正确答案)

大修作业

答案解析：普铁《安规》第 2.1.1 条

- 天窗分为（）天窗和（）天窗。

综合

施工(正确答案) 维修(正确答案)

大修

答案解析：普铁《安规》第 2.1.6 条

- CTC 分散自律控制模式分为（）、（）和（）。

中心操作方式(正确答案)

车站调车操作方式(正确答案) 非常站控

车站操作方式(正确答案)

答案解析：普铁《行规》第 105 条

- 机组人员应按照“（）、（）、（）”和“会使用、会养修、会检查、会排除故障”的要求使用大型养路机械。

管理好(正确答案) 使用好(正确答案) 保管好

养修好(正确答案)

答案解析：《大机管规》2.3.2 条

- 大型养路机械的修程分为：（）、（）、（）全面检修（总成大修）和整车厂修。

日常检查保养(正确答案) 月度保养

定期检查保养(正确答案)

年修(正确答案)

答案解析：《大机管规》2.4.2 条

- 大型养路机械成组作业应至少配备（），每台设备配备（）、（）、手拉葫芦

（不小于 3 吨）两个、枕木头及撬棍若干等用于脱轨及工作装置复位的应急救援起复设备，所有设备必须状态良好。

一套液压起复设备(正确答案)

人字形复轨器一套(正确答案) 止轮器四个(正确答案)

止轮器两个

答案解析：《大机管规》4.9.3 条

- 移动停车信号表示（）。

昼间——表面有反光材料的红色方牌(正确答案) 绿色信号旗下压数次

夜间——绿色灯光上弧线向列车方面作圆形转动

夜间——柱上红色灯光(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 436 条

- 列车运行时停车信号显示（）。

昼间——展开的红色信号旗(正确答案) 夜间——红色灯光(正确答案)

昼间无红色信号旗时，两臂高举头上向两侧急剧摇动；夜间无红色灯光时，用白色

灯光上下急剧摇动(正确答案)

昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次

答案解析：普铁《技规》第 440 条

- 列车运行时减速信号显示（）。昼间——展开的红色信号旗

昼间——展开的黄色信号旗(正确答案)

夜间——黄色灯光(正确答案)

昼间无黄色信号旗时，用绿色信号旗下压数次；夜间无黄色灯光时，用白色或绿色灯光下压数次(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 440 条

- 发车信号显示（）。

昼间——展开的绿色信号旗上弧线向列车方面作圆形转动(正确答案) 夜间——绿色灯光上弧线向列车方面作圆形转动(正确答案)

昼间——展开的绿色信号旗

昼间——展开的绿色信号旗下压数次

答案解析：普铁《技规》第 440 条

- 列车运行时通过手信号显示是（）。

昼间——展开的绿色信号旗(正确答案)

昼间——展开的绿色信号旗上弧线向列车方面作圆形转动昼间——展开的红色信号旗

夜间——绿色灯光(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 440 条

- 道依茨 BF12L513C 柴油发动机属于高速四冲程内燃机，一个工作循环有四个冲程，这四个冲程的工作顺序为（）、（）、（）、排气。

进气(正确答案) 压缩(正确答案) 喷油

做功(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

- YZ-1 空气制动系统中空气制动阀共有（）作用位置。

缓解位(正确答案) 运转位(正确答案)

保压位(正确答案)

制动位(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第五章第二节

- YZ-1 制动机自动制动阀在（）可以输出电信号。

缓解位运转位

保压位(正确答案)

制动位(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第五章第二节

- 道依茨 F12L413F 柴油机的润滑方式采用（）、（）、（）的综合润滑方式

压力(正确答案) 注油

飞溅(正确答案)

间歇(正确答案)

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

- 道依茨 F12L413F 柴油机的柴油精滤器为串联式复式滤清器。第一级为（）， 第二级为（）。

高压滤芯

毛毡芯滤清(正确答案) 纸滤芯(正确答案)

低压滤芯

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

- 道依茨 F12L413F 柴油发动机活塞环有（）和（）两种

气环(正确答案)

金属环

油环(正确答案) 塑料环

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第一节

- 捣固车液力变矩器主要由（）、（）和（）组成。泵轮和发动机输入相连，涡轮和输出相连。

叶片轮

泵轮(正确答案)

涡轮(正确答案) 导轮(正确答案)

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

- 下列哪些液压元件属于液压系统的控制元件（）。

液压泵

减压阀(正确答案)

溢流阀(正确答案) 节流阀(正确答案)

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第六章第一节

集中管理(正确答案) 分散管理

统一使用(正确答案)

专业检修(正确答案)

大型养路机械管理工作贯彻“依靠技术进步，促进生产发展”和“预防为主、养修并重”的方针，坚持“( )、( )、( )”的原则。

答案解析：《大机管规》1.0.4 条

- 调车作业要准确掌握速度及安全距离，并遵守下列规定：（ ）

在空线上牵引运行时，不准超过 40 km/h；推进运行时，不准超过 30 km/h。(正确答案)

接近被连挂的车辆时，不准超过 5 km/h。(正确答案)

在尽头线上调车时，距线路终端应有 10 m 的安全距离；遇特殊情况，必须近于 10 m 时，要严格控制速度。(正确答案)

遇天气不良等非正常情况，应适当降低速度(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 293 条

- 视觉信号分为（ ）。

昼间信号(正确答案) 夜间信号(正确答案)

昼夜通用信号(正确答案)

口笛信号

答案解析：普铁《技规》第 410 条

- 车辆乘务员、客运乘务组等列车乘务人员发现下列危及行车和人身安全情形时，应使用紧急制动阀（紧急制动装置）停车：（ ） 。

- 车辆燃轴或重要部件损坏；(正确答案)

- 列车发生火灾；(正确答案)

- 有人从列车上坠落或线路内有人死伤；(正确答案)

- 其他危及行车和人身安全必须紧急停车时。(正确答案)

答案解析：普铁《技规》第 337 条

- 大型养路机械应配设轴温监控装置。自轮运行的大型养路机械必须装设轨道车运行控制设备、机车综合无线通信设备，根据需要配备 GSM-R 手持终端，还应配备（ ）等，且各项设备技术状态必须完好。

防护信号用品(正确答案) 防溜器具(正确答案)

灭火器具(正确答案)

复轨设备(正确答案)

答案解析：《大机管规》3.1.9 条

- 道依茨 BF12L513C 型柴油机曲柄连杆机构：主要包括：（）、（）、（）。

机体组件

活塞组(正确答案) 连杆组(正确答案)

曲轴飞轮组(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

- 道依茨 BF12L513C 型柴油机润滑系统：包括（）、（）、（）、主油道、限压阀等。

高压油泵

机油压油泵(正确答案) 机油滤清器(正确答案) 机油冷却器(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

- BF12L513C  型柴油机燃料供给系统：包括（）、（）、（）和调速器，喷油嘴等。

输油泵(正确答案) 凸轮轴

柴油滤清器(正确答案)

喷油泵(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第二章第一节

- 液力变矩器油的作用（）。

传递动力(正确答案) 冷却(正确答案)

润滑(正确答案)

控制系统的工作介质(正确答案)

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

- 变矩器动力换挡变速箱在换挡操作时，是通过（）来实现速度转换的。

液压离合器(正确答案) 油泵离合器

闭锁离合器

液压制动器(正确答案)

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

- 液力变矩器的液压系统出现（）报警时，会自动切断电磁阀的控制电路，使变速箱脱离传动。

油压(正确答案) 油温(正确答案)

滤清器堵塞(正确答案)

油位低

答案解析：《抄平起拨道捣固车》第二章第四节

- 依据《铁路交通事故调查处理规则》规定,有下列（ ）情形之一的,为重大事故。

繁忙干线货运列车脱轨 60 辆以上并中断铁路行车 48 小时以上造成 10 人以上 30 人以下死亡(正确答案)

造成 50 人以上 100 人以下重伤(正确答案)

造成 1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失

答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第 9 条

- 事故责任分为全部责任、（ ）责任、重要责任、次要责任和（ ）责任。

主要(正确答案) 运输

同等(正确答案)

重大

答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第四十九条：

- 高速铁路工务安全管理应坚持（）的原则，建立健全并严格执行各项安全管理制度，严格作业纪律，落实安全防范措施，防患于未然，保证工务安全生产稳定。

安全第一(正确答案) 预防为主(正确答案) 养修并重

综合治理(正确答案)

答案解析：《高速铁路工务安全规则》第 1.0.2 条

- 作业中如出现（）枕端道砟离缝等胀轨迹象时，必须停止作业，并及时采取防胀措施。

轨向不良(正确答案) 高低不良(正确答案)

起道省力(正确答案)

拨道省力(正确答案)

答案解析：《普速铁路工务安全规则》第 2.3.2 条

- 13 号上作用式车钩由（ ）、钩舌销、上锁销和上锁销杆等零件组成。

钩体(正确答案) 钩舌(正确答案) 钩锁(正确答案)

钩舌推铁(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

- 下列那些是柴油发动机冒蓝烟的原因

机油油位太高(正确答案) 气门导管磨损(正确答案) 供油提前角不准确

空气滤清器脏污

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识》第二章动力传动系统

- 液力变矩器的结构由（ ）动力输入轴、动力输出轴及壳体等组成。

泵轮(正确答案) 动轮

涡轮(正确答案)

导轮(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶理论考试专业知 识培训教材》第二章第二节

- 车钩缓冲装置具有（ ）的功能。

传递

连接(正确答案)

牵引(正确答案)

缓冲(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

- 柴油发动机经常猛加油门或超负荷工作，容易造成（ ）。

发动机工作粗爆(正确答案) 燃烧不良形成积炭(正确答案) 活塞环卡死(正确答案)

冒黑烟

答案解析：大型养路机械 驾驶资格理论考试专业知识 P20

- 轨道车运行控制设备（GYK）具有( )功能。

轨道电路信息接收(正确答案) 运行监控(正确答案)

语音记录(正确答案)

人机交互(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速）第 104 条

- 在昼间遇降雾、暴风雨雪及其他情况，以下哪种情形使用夜间信号（）。

致使停车信号显示距离不足 1 000 m(正确答案)

致使注意或减速信号显示距离不足 400 m(正确答案)

致使调车信号及调车手信号显示距离不足 200 m(正确答案)

致使停车信号显示距离不足 1200 m

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）410 条

- 视觉信号的基本颜色为：（）。

红色(正确答案)

黄色(正确答案)

绿色(正确答案) 月白色

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）409 条

- 进站、出站、进路和通过信号机的（ ）时，均视为停车信号。

灯光熄灭(正确答案) 显示不明(正确答案) 显示不正确(正确答案)

绿色灯光

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）》第 413 条

- （）信号机，在正常情况下的显示距离不得小于 400 m。

预告(正确答案) 驼峰(正确答案)

驼峰辅助(正确答案)

进站

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）69 条

- 机车信号分为（）。

连续式(正确答案)

接近连续式(正确答案) 接近报警式

连续报警式

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）102 条

- 使用自动闭塞法行车时，列车进入闭塞分区的行车凭证为（）信号机显示的允许运行的信号。

线路所通过

出站(正确答案) 通过(正确答案)

进路

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）314 条

- 四显示自动闭塞区段进站色灯信号机含有以下哪几种灯显（）。

一个月白色灯光两个绿色灯光

一个绿色灯光(正确答案)

一个绿色灯光和一个黄色灯光(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）415 条

- 脱轨表示器的显示方式：带白边的（）,表示线路在开通状态。

绿色圆牌(正确答案) 红色圆牌

月白色灯光(正确答案)

红色灯光

答案解析：《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）447 条

- 铁路事故等级分为（ ）。

特别重大事故(正确答案) 重大事故(正确答案)

较大事故(正确答案)

一般事故(正确答案)

答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》第七条

- 下列哪些情形，属于铁路交通较大事故？（ ）

A、造成 3 人以上 10 人以下死亡(正确答案) B、造成 50 人以上 100 人以下重伤

C、客运列车脱轨 2 辆以上 18 辆以下(正确答案)

D、货运列车脱轨 60 辆以上。

答案解析：《铁路交通事故调查处理规则》，第二章 事故等级，第九条、第十条

- 以下哪些作业项目为线路中修主要内容（）。

整治道床翻浆冒泥(正确答案)

道床边坡清筛、补充道砟(正确答案)

全面整修、更换和补充联结零件并除锈涂油

站线道床清筛或更换道砟(正确答案)

答案解析：《普速铁路线路修理规则》第 2.3.5 条

- 大型养路机械的修程分为：（）、全面检修（总成大修）和整车厂修。

日常检查保养(正确答案) 定期检修保养(正确答案) 年检(正确答案)

点检

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.4.2 条

- 大型养路机械机组人员应按照“三好”、“四会”的要求使用大机。“三好”是指：

（）。

操作好

管理好(正确答案)

使用好(正确答案) 养修好(正确答案)

答案解析：《大型养路机械使用管理规则》第 2.3.2 条

- 铁路机车车辆在运行过程中，造成（），列较大事故。

3 人以上 10 人以下死亡(正确答案)

客运列车脱轨 18 辆以上

10 人以上 50 人以下重伤(正确答案)

1000 万元以上 5000 万元以下直接经济损失(正确答案)

答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第十一条

- 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）。

站间区间(正确答案) 所间区间(正确答案) 闭塞分区(正确答案)

车站

答案解析：《铁路技术管理规程》第 308 条

- 有下列情形为一般 C 类事故的（）。

漏发、错发、漏传、错传调度命令导致列车超速运行(正确答案) 无调度命令施工，超范围施工，超范围维修作业(正确答案)

列车运行中设备设施、装载货物超限或坠落(正确答案)

列车冒进信号或越过警冲标(正确答案)

答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第 14 条

- 有下列情形为一般 D 类事故的（）。

作业人员违反劳动纪律、作业纪律耽误列车(正确答案) 列车拉铁鞋开车(正确答案)

列车上工作人员往外抛掷物体造成人员伤害或设备损坏(正确答案)

调车作业碰轧脱轨器、防护信号，或未撤防护信号动车(正确答案)

答案解析：《铁路交通事故应急救援和调查处理条例》第 15 条

- 在下列哪些情况下列车不准分部运行？（）

采取措施后可整列运行采取措施后可整列运行时；(正确答案) 对遗留车辆未采取防护、防溜措施时；(正确答案)

遗留车辆无人看守时；(正确答案)

司机与车站值班员及列车调度员联系不上时；(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 369 条。

- 区间及闭塞分区的界限，按规定划分为：（）

站间区间(正确答案) 所间区间(正确答案) 闭塞分区(正确答案)

车站

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 308 条。

- 行车基本闭塞法包括：（）

自动闭塞(正确答案) 半自动闭塞(正确答案) 电话闭塞

自动站间闭塞(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 309 条。

- 司机在调车作业中应做到：（）

组织机车乘务人员正确及时地完成调车任务；(正确答案)

负责操纵调车机车，做好整备，保证机车质量良好；(正确答案)

时刻注意确认信号，不间断地进行瞭望，认真执行呼唤应答机制，正确及时地执行信号显示（作业指令）和调车速度的要求，没有信号（指令）不准动车，信号（指令）不清立即停车；(正确答案)

负责调车作业的安全；(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 287 条。

- 长大下坡道是指：（）

线路坡度超过 6‰，长度为 8km 及以上；(正确答案)

线路坡度超过 3‰，长度为 5km 及以上；

线路坡度超过 20‰，长度为 2km 及以上；(正确答案)

线路坡度超过 12‰，长度为 5km 及以上；(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 274 条。

- 遇下列（）情况，可不进行列车自动制动机简略试验。

改变司机室操纵时

发动机故障时(正确答案) 更换乘务组时

更换车辆闸瓦时(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 274 条。

- 铁路信号分为视觉信号和听觉信号。下列哪些是视觉信号的基本颜色：（）

红色(正确答案) 白色

黄色(正确答案)

绿色(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 409 条

- 铁路信号分为视觉信号和听觉信号。下列哪些是听觉信号：（）

号角发出的声响；(正确答案) 口笛发出的声响；(正确答案) 响墩发出的声响；(正确答案)

机车、自轮运转特种设备的鸣笛声；(正确答案)

答案解析：《铁路技术管理规程（普速铁路部分）》第 409 条

- G 对 K 具有（）功能。

防溜逸报警(正确答案) 警醒报警(正确答案) 手柄防溜报警

轴温报警(正确答案)

答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

- 正常监控模式下，机车信号为允许信号（HB 码除外），轨道车经过应答器组确定位置，收到的应答器组信息全，且包含(）时，DMI 界面弹出“允许提速请确认！”提示框并语音提示，司机选择确认后，G 对 K 进入提速状态，

区段限速信息

临时限速信息(正确答案)

轨道区段信息(正确答案) 线路坡度信息(正确答案)

答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

- 车钩缓冲装置具有（ ）的功能。

传递

连接(正确答案) 牵引(正确答案)

缓冲(正确答案)

答案解析：《大型养路机械驾驶资格理论考试专业知识培训教材》第四章

- G 对 K 在()，速度大于 20km/h 时，运行 2 分钟没有任何操作，G 对 K 启动警醒控制。

正常监控模式(正确答案) 区间作业编组

区间作业进入(正确答案)

区间作业返回(正确答案)

答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本） 第七章

- G 对 K 在()故障时，G 对 K 发出故障报警，提醒司机切换隔离开关，并切断 G

对 K 电源。当报警时间达到 3 分钟时，G 对 K 实施紧急制动。

UPS 电源单元(正确答案)

制动系统(正确答案)

主控记录单元故障(正确答案)

电源单元(正确答案)

答案解析：《工务轨道车运行控制设备（G 对 K）司机操作手册》（V1.5 版本）

第八章

- 带电业中由施工环境作业条差，不安因素随施工项目和作业过程变化而变化， 事故隐患较多。根据事故致因理论，事故致因因素包括（ ）主要方面。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618104050024006027