“ 区域环评+环境标准” 改革降级文件

# 建设项目环境影响降级登记表

# （污染影响类）

项目名称：  浙江筑力科技有限公司年产 18000 吨 钢箱式组合梁和 5000 套装配式建筑配套件项目

建设单位（盖章）：  浙江筑力科技有限公司

编制日期：            2022 年 6 月

目 录

一、建设项目基本情况 	 1

二、建设项目工程分析 	 4

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准 	 13

四、主要环境影响和保护措施 	 18

五、环境保护措施监督检查清单 	 37

六、结论 	 39

附表 	 40

一、建设项目环境影响评价类别

浙江筑力科技有限公司位于浙江省台州市台州湾循环经济产业集聚区东部新区海运路以 南、聚海大道以西，主要产品为钢箱式组合梁和装配式建筑配套件，采用机械加工、焊接和喷 漆等工艺，属于《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017，2019 年修订）及其注释中规定的 C3311 金属结构制造。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021 年版）》（生态环境部令第 16 号），本项目评价类别为报告表，具体见表 1- 1。 表 1-1 《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）对应类别 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十、金属制品业 33. 66; 结构性金属制品制造 331；金属 工具制造 332；集装箱及金属包 装容器制造 333；金属丝绳及其 制品制造 334；建筑、安全用金 属制品制造 335；搪瓷制品制造 337；金属制日用品制造 338; 有电镀工艺的；年用溶剂型涂 料（含稀释剂）10 吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、 组装的除外；年用非溶 剂型低 VOCs含量涂料 10 吨以下的除外）; /. 根据原台州湾循环经济产业集聚区管理委员会关于印发《台州湾循环经济产业集聚区东部 新区“ 区域环评+环境标准 ”改革实施方案（含“ 台州无人机航空小镇 ”）（试行）》的通知 （台集发[2017] 115 号），本项目在原台州湾产业集聚区东部新区“ 区域环评+环境标准 ”改革 环评负面清单（含“ 台州无人机航空小镇 ”）外且符合环境准入标准，故环评报告类型可由报 告表降级为登记表。

二、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 浙江筑力科技有限公司年产 18000 吨钢箱式组合梁和 5000 套装配式建筑 配套件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-331052-33-03- 154198 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 台州市台州湾循环经济产业集聚区东部新区海运路以南、聚海大道以西 |  |  |
| 地理坐标 | （ 121 度 34 分 10.942 秒， 28 度 31 分 57.377 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 33-66、结构 性金属制品制造 331-其他（仅 分割、焊接、组装的除外；年 用非溶剂型低 VOCs 含量涂料 10 吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建 改建 扩建 技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 重大变动重新报批项目 |
| 总投资（万元） | 52380 | 环保投资（万元） | 150 |
| 环保投资占比（%） | 0.29 | 施工工期 | 36 个月 |
| 是否开工建设 | ☑ 否 是： | 用地面积 （m2） | 66335 |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环评名称：台州湾循环经济产业集聚区东部新区总体规划（2017~2035 年）环境影响报告书 审查机关：浙江省生态环境厅 审查文件名称及文号：《浙江省生态环境厅关于台州湾循环经济产业集聚 区东部新区总体规划（2017~2035 年）环保意见的函》（浙环函[2019]205 号） |  |  |

| 其他符合性分析 | 1.“三线一单 ”符合性 本项目位于浙江省台州市台州湾循环经济产业集聚区东部新区海运路 以南、聚海大道以西，不涉及生态保护红线，满足环境质量底线、资源利 用上线要求。根据《台州市“三线一单 ”生态环境分区管控方案》，属于 “ 台州湾循环经济产业集聚重点管控单元 ZH33100221003 ”。本项目生产 钢箱式组合梁和装配式建筑配套件，主要生产工艺为机械加工、焊接和喷 漆等，属于二类工业项目。本项目厂界外 500m 范围内不存在居住区等敏感 |
| --- | --- |

|  | 点，产生的主要污染物为颗粒物、SO2 、NOx 、VOCs 、CODCr 、氨氮等， 采取有效“三废 ”防治措施后，项目污染物排放水平要达到同行业国内先 进水平。因此，本项目的建设符合该管控单元的生态环境准入清单要求。 2.行业相关符合性分析 建设单位按本环评要求做好各项废气收集和处理措施，完善各项环境 管理制度，则本项目的建设可符合《浙江省涂装行业挥发性有机物污染整 治规范》、《浙江省金属表面处理（电镀除外）行业污染整治提升技术规 范》、《台州市表面处理（非电镀）行业整治标准》等文件的要求。 |
| --- | --- |

三、建设项目工程分析

| 与项 目有 关的 原有 环境 污染 问题 | 本项目为新建项目，不存在原有环境污染问题。 |
| --- | --- |

| 建设 内容 | 1.工程组成 浙江筑力科技有限公司成立于 2020 年 5 月 27 日，位于台州湾循环经济产业集聚区 东部新区海运路以南、聚海大道以西，企业拟投资 52380.0 万元购置相关设备，新建 1# 厂房、2#厂房、倒班宿舍楼、办公楼等，实施浙江筑力科技有限公司年产 18000 吨钢箱 式组合梁和 5000 套装配式建筑配套件项目。 项目工程组成和技术经济主要指标情况详见表 3- 1 和表 3-2。 表 3-1 项目工程组成一览表 工程组成; 工程内容及生产规模. 主体工程; 1#厂房; 1F 为机加工区、焊接区、抛丸区、喷漆区、组装区、板材堆放区、半成品 区、成品堆放区等. 2#厂房; 1F 为机加工区、焊接区、组装区、半成品区、成品堆放区等. 架空雨棚; 原料仓库、固废区、废气处理设施、废水处理设施、成品堆放区等. 辅助工程; 办公楼; 共 6 层，办公楼. 倒班宿舍楼; 共 6 层，倒班宿舍、食堂. 公用工程; 供水; 由市政自来水管网供给. 排水; 采用雨污分流制，生活污水经化粪池、隔油池预处理后纳管，生产废水经 自建废水处理设施处理后纳管，经路桥区滨海污水处理厂处理达标后排放. 供电; 由市政电网供电. 供气; 由燃气管网供气. 环保工程; 废气; ①切割粉尘：激光切割机自带软管侧吸收集和布袋除尘器，除尘后通过 15m 高排气筒排放（DA001） ；火焰数控切割机和等离子切割机采用移动式烟 尘净化器进行收集处理，除尘后车间内无组织排放。 ②火焰切割燃烧废气：天然气属于清洁能源，燃烧废气与切割粉尘一起进 入移动式烟尘净化器处理后车间内无组织排放。 ③焊接烟尘：龙门焊机和组焊一体机自带软管侧吸收集和布袋除尘器，除 尘后通过 15m 高排气筒排放（DA001）； 电焊机、气保焊机和半自动焊机 采用移动式烟尘净化器进行收集处理，除尘后车间内无组织排放。 ④抛丸粉尘：抛丸设备基本密闭，并自带管路收集和除尘设施，除尘工艺 为沉降+旋风除尘器+脉冲布袋除尘器+水箱沉降，除尘后通过 15m 高排气 筒排放（DA002）。 ⑤喷漆废气：喷漆房整体密闭引风收集，经废气处理装置（采用水帘吸收 装置+二级水喷淋）处理后通过 15m 高排气筒排放（DA003）。 ⑥食堂油烟：收集经油烟净化器处理后引至屋顶排放（DA004）. |
| --- | --- |

|  |  |  | 废水 |  | 生活污水经化粪池、隔油池预处理；生产废水采用“物化沉淀+MBR ”工艺 处理；生活污水和生产废水经处理达纳管标准后进入市政管网，最终纳入 路桥区滨海污水处理厂处理 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 固废 |  | 设置规范的满足要求的固废仓库，做到防晒、防雨淋、防渗漏，各类固废 分类收集堆放。危废暂存间位于 1#厂房外，面积为 50m2 ；一般固废仓库位 于 1#厂房外，面积为 150m2 |  |  |  |  |
|  |  |  | 噪声 |  | 合理规划生产车间布局；隔声、减振等措施 |  |  |  |  |
|  | 储运工程 |  | 储存 |  | 设置原料和成品仓库 |  |  |  |  |
|  |  |  | 运输 |  | 厂内原料和成品采用车辆运输 |  |  |  |  |
|  | 依托工程 |  | / |  | / |  |  |  |  |
|  | 表 3-2 技术经济主要指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 |  |  |  |  | 数值 |  |  |  |
|  | 总用地面积 |  |  |  |  | 66335m2 |  |  |  |
|  | 总建筑占地面积 |  |  |  |  | 32410m2 |  |  |  |
|  | 总建筑面积 |  |  |  |  | 125770m2 |  |  |  |
|  | 其中 | 地上建筑面积 |  |  |  | 125170m2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 占地面积 | 建筑面积 | 计容面积 |  |
|  |  | 厂房 |  | 1#厂房 |  | 15100m2 | 93400m2 | 93400m2 |  |
|  |  |  |  | 2#厂房 |  | 15100m2 | 15100m2 | 15100m2 |  |
|  |  |  |  | 架空雨棚 |  |  | 5800m2 | 5800m2 |  |
|  |  | 倒班宿舍楼 |  | 地上建筑面积 |  | 910m2 | 5560m2 | 5560m2 |  |
|  |  |  |  | 地下水池 |  |  | 600m2 | 不计容 |  |
|  |  | 办公楼 |  |  |  | 1230m2 | 5240m2 | 5240m2 |  |
|  |  | 门卫 |  |  |  | 70m2 | 70m2 | 70m2 |  |
|  | 计容建筑面积 |  |  |  |  | 125170m2 |  |  |  |
|  | 建筑密度 |  |  |  |  | 48.9% |  |  |  |
|  | 容积率 |  |  |  |  | 1.90 |  |  |  |
|  | 停车位 |  |  |  |  | 403 辆 |  |  |  |
|  | 2.主要产品方案 表 3-3 项目产品方案表 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 序号 |  | 产品名称 |  | 本项目产能 |  | 备注 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | 钢箱式组合梁 |  | 18000 吨/年 |  | 机加工、焊接、喷漆、晾干、组装 |  |  |
|  | 2 |  | 装配式建筑配套件 |  | 5000 套/年 |  | 机加工、焊接、喷漆、晾干、组装， 平均重量 1 吨/套 |  |  |
|  | 3.主要生产设施 表 3-4 项目主要生产设施一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 主要生产设施 |  | 型号/规格 |  | 单位 |  | 数量 | 备注 |
|  | 1 | 激光切割机 |  | / |  | 台 |  | 1 | 切割， 自带除尘 |
|  | 2 | 火焰数控切割机 |  | CNG-4000 |  | 台 |  | 1 | 切割 |

3; 等离子切割机; CNC-4000; 台; 1; 切割. 4; 钻床; ZA3050X16; 台; 1; 钻孔. 5; 剪板机; QC11Y- 16X2500; 台; 1; 机械切割. 6; 组立机; HG- 1800; 台; 1; H 型钢组立. 7; 龙门焊机; MZ- 1000/ 1250; 台; 3; 焊接， 自带布袋除尘. 8; 矫正机; YJZ-4013; 台; 2; H 型钢机械矫正. 9; 抛丸机; KJ20-30; 台; 1; 抛丸， 自带除尘. 10; 高压喷涂机; C219C; 台; 2; 喷漆，每台喷涂机配备 1 把 喷枪，共 2 把喷枪. 11; 电焊机; BX1-50013; 台; 10; 焊接. 12; 气保焊机; KRⅡ-500; 台; 10. 13; 组焊一体机; 2MD - 18-HTD; 台; 1; 焊接， 自带布袋除尘. 14; 三维数控钻床; /; 台; 1; 机械切割+钻孔. 15; 空压机; /; 台; 1; 提供压缩空气. 16; 数控平面钻; CDMP2016; 台; 1; 钻孔. 17; 半自动焊机; CG- 100; 台; 4; 焊接. 18; 栓钉机; RSN-3150; 台; 1; 焊接. 19; 气刨机; MZ1250; 台; 4; 配套焊接用. 20; 超声波探伤仪; USM88; 台; 1; 探伤用. 表 3-5 项目涂装生产线（喷漆、晾干）参数 序号; 工序; 名称; 数量 （个）; 尺寸; 备注. 1; 喷漆; 伸缩移动式 喷漆房; 1; 长 20m×宽 18m×高 4m; 内设 2 台高压喷涂机，每台喷涂机配备 1 把 喷枪，喷枪最大小时耗漆量为 40kg/h。. 2; 晾干; 不单独设置晾干房，晾干工序在喷漆房进行. # 4.主要原辅材料及能源 表 3-6 本项目主要原辅材料及能源消耗情况表 序号; 材料名称; 年用量; 厂区内 最大暂存量; 包装规格; 备注.

1; Q235 钢板; 10170 吨; 1000 吨; 货架; 钢板的年用量合计 23387 吨，机加工过程中 有废边角料和粉尘产生. 2; Q355 钢板; 8135 吨; 800 吨; 货架. 3; 钢板; 5082 吨; 500 吨; 货架. 4; 焊剂; 90 吨; 6 吨; 纸箱装，1.2t/箱; 埋弧焊用. 5; 实芯焊丝; 115 吨; 4.8 吨; 纸箱装，1.2t/箱; 埋弧焊用. 6; 钛钙型碳钢焊条; 15 吨; 1.2 吨; 纸箱装，1.2t/箱; 手工电焊用. 7; 实芯焊丝; 122.2 吨; 4.8 吨; 纸箱装，1.2t/箱; 气保焊用. 8; 水性漆; 100 吨; 2 吨; 桶装，20kg/桶; 稀释剂为水，无需固化剂. 9; 液氧; 1.2 万 Nm3; 15m3; 储罐，15m3; 火焰切割. 10; CO2; 3.2 万 Nm3; 15m3; 储罐，15m3; 气保焊用. 11; 液氩; 0.5 万 Nm3; 15m3; 储罐，15m3; 气保焊用.

|  | 12 |  | 液压油 |  | 0.3 吨 |  | 0. 17 吨 |  | 液态，170kg/桶 |  |  | 用于设备维护 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 13 |  | 钢珠 |  | 12 吨 |  | 4 吨 |  | / |  |  | 抛丸用 |  |  |
|  | 14 |  | 水 |  | 7076 吨 |  | / |  | / |  |  | 由市政自来水管网供给 |  |  |
|  | 15 |  | 电 |  | 350 万度 |  | / |  | / |  |  | 由市政电网供电 |  |  |
|  | 16 |  | 天然气 |  | 31.52 万 Nm3 |  | / |  | / |  |  | 由燃气管网供气，火焰切 割 |  |  |
|  | 项目水性改性醇酸钢结构漆的组成成分、配比及用量见表 3-7。 表 3-7 水性漆组成成分及配比情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 原料名称 |  | 成分 |  | CAS 号 |  | 质量分数 （%） |  | 含量 （t/a） | 固含量 （t/a） |  | 挥发性物质 含量（t/a） |  |
|  | 1 | 水性改性醇酸 钢结构漆 |  | 醇酸树脂 |  | 63148-69-6 |  | 28 |  | 28 | 27.44 |  | 0.56 |  |
|  |  |  |  | 二丙二醇丁醚 |  | 29911-28-2 |  | 2.4 |  | 2.4 | / |  | 2.4 |  |
|  |  |  |  | 水 |  | 7732- 18-5 |  | 30 |  | 30 | / |  | / |  |
|  |  |  |  | 多功能助剂 |  | / |  | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 氧化铁黑 |  | 12227-89-3 |  | 22.5 |  | 22.5 | 22.5 |  | / |  |
|  |  |  |  | 硫酸钡 |  | 7727-43-7 |  | 16.6 |  | 16.6 | 16.6 |  | / |  |
|  | 合计 |  |  |  |  | / |  | 100 |  | 100 | 67.04 |  | 2.96 |  |
|  | 注：根据《浙江省工业涂装工序挥发性有机物排放量计算暂行方法》（浙环发[2017]30 号）， 由 于无实测数据，故本项目树脂中非甲烷总烃产生量按醇酸树脂质量的 2%计。另外成膜助剂（二丙 二醇丁醚）挥发按 100%计。本项目水性漆无需调配，固含量 67.04% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 本项目油漆即用状态下水性漆密度 1.3g/cm3 ，水性漆中 VOCs 总计 2.96t ，则水性漆 中 VOCs 含量为 38.5g/L ，符合《 低挥发性有机化合物含量涂料产 品技术要求 》 （GB/T38597-2020）表 1 中“工业防护涂料-建筑物和构筑物防护涂料（建筑用墙面涂料 除外）- 金属基材防腐涂料- 单组分- 底漆 ”的限量值： 水性涂料中 VOC 含量限制值 ≤200g/L。 理化性质： 醇酸树脂：由多元醇、邻苯二甲酸酐和脂肪酸或油（甘油三脂肪酸酯）缩合聚合而 成的油改性聚酯树脂。黄褐色粘稠液体，是豆油改性的季戊四醇和邻苯二甲酸酐缩聚物 在 200 号汽油溶剂中的溶液。易燃，闪点 23～61℃ , 遇高温、明火、氧化剂有引起燃烧 危险。树脂的热解产物有毒。醇酸树脂固化成膜后，有光泽和韧性，附着力强，并具有 良好的耐磨性、耐候性和绝缘性等。 二丙二醇丁醚：又名：二丙二醇正丁醚，分子式：C10H22O3 ，无色液体，溶于水。沸 点：222-232℃ , 密度：0.913 g/mL at25℃ , 闪点：87.5℃ 。用作印刷油墨、磁漆的溶剂， 也用作切削油、工作油洗涤用溶剂。 多功能助剂：配制涂料的辅助材料，能改进涂料性能，促进涂膜形成，包括消泡剂、 分散剂、润湿剂、增稠剂等，主要是聚醚硅氧烷共聚物类物质。 |
| --- | --- |

|  | 氧化铁黑：四氧化三铁，化学式 Fe3O4，相对分子质量为 231.54。为具有磁性的黑色 晶体，故又称为磁性氧化铁。密度：5. 18g/cm3 ，熔点：1867.5K( 1594.5℃) ，溶于酸，不 溶于水、碱及乙醇、乙醚等有机溶剂。天然的四氧化三铁不溶于酸，潮湿状态下在空气 中容易氧化成三氧化二铁。通常用作颜料和抛光剂，也可用于制造录音磁带和电讯器材。 硫酸钡：别名重晶石、天然硫酸钡，分子式：BaSO4 ，分子量：233.39。性状：无臭、 无味粉末，溶于热浓硫酸，几乎不溶于水、稀酸、醇，水悬浮溶液对石蕊试纸呈中性。 密度：4.25-4.5 ，熔点：1580℃ , 沸点：330℃ at760 mmHg ，分解温度：>1600℃。 5.物料、设备等匹配性分析 本项目需要对钢构件表面进行喷漆加工，根据钢构件表面积及产量进行水性漆量核 算，具体见表 3-8。 表 3-8 水性漆用量核算情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工艺 | 产品产量 （吨/年） | 平均喷漆面积 （平方米/吨） |  |  | 干膜厚度 (μm） | 干膜密度 （g/cm3） |  | 干膜总量 （t/a） |  | 理论用漆量 （t/a） |  | 实际用漆量 （t/a） |  | 备注 |
|  | 喷漆 | 23000 | 30 |  |  | 50-60 | 1.3 |  | 44.9-53.8 |  | 95.7- 114.6 |  | 100 |  | 喷一道 |
|  | 注：本项目需喷涂的产品为 18000 吨/年钢箱式组合梁和 5000 套/年装配式建筑配套件（平均重 量 1 吨/套），合计 23000 吨/年。钢板的年用量合计 23387 吨，经过机加工损耗后（产生废边角料 和粉尘），需喷漆的产品为 23000 吨/年。 水性漆固含量 67.04% ，上漆率以 70%计。 理论油漆总量计算方式按照：理论干膜总量/（固含量*上漆率）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 由上表可知，本项目用漆量处于核算用量范围内，即项目用漆量与项目规模相匹配。 表 3-9 设备匹配性分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 设备名称 | 喷枪数量 |  | 单把喷枪 最大喷漆量 |  | 日喷漆 时间 |  | 年工作日 | 理论最大 耗漆量 |  | 实际用漆量 |  |  | 匹配 分析 |
|  | 1 | 喷涂机 | 2 把 |  | 40kg/h |  | 4h |  | 330d | 105.6t/a |  | 100t/a |  |  | 符合 |
|  | 6.物料平衡和水平衡 表 3-10 水性漆物料平衡一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 喷漆、晾干 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 系统输入 |  |  |  |  |  |  | 系统输出 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料 |  |  | 投入量（t/a） |  |  |  | 物料 |  |  |  |  |  | 产出量（t/a） |  |
|  | 水性漆 |  |  | 100 |  |  |  | 工件表面成膜 |  |  |  |  |  | 46.93 |  |

|  |  |  | 废气处理设施削减 |  | 漆雾 | 4.884 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 有机废气 | 1.997 |
|  |  |  | 废气排放量 |  | 漆雾 | 1.146 |
|  |  |  |  |  | 有机废气 | 0.963 |
|  |  |  | 漆渣（含水率 50%） |  |  | 28.16 |
|  |  |  | 水分（蒸发、进入废水） |  |  | 15.92 |
|  | 合计 | 100 |  | 合计 |  | 100 |

|  | 图 3-1 项目水平衡图 单位 t/a 7.劳动定员及工作制度 本项目劳动定员 130 人，年工作时间为 330 天，采用 8 小时白班工作制生产，设食 堂及倒班宿舍。 |
| --- | --- |

| 原料 工艺 流程 和产 排污 环节 | 1.施工期 （1）工艺流程 本项目新建厂房，施工期主要进行场地平整、基础工程及主体工程建设、设备安装 等，产生的废水、扬尘、噪声、固废污染仅在施工期内存在，施工结束后这些影响会随 之消除。施工期工艺流程及产污环节见图 3-2。 图 3-2 施工期工艺流程及排污节点图 （2）污染工序说明 废气：①运输车辆及施工机械尾气：各类燃油动力机械在场地开挖、场地平整、物 料运输等施工作业时，会排出各类燃油废气，排放的主要污染物为一氧化碳、氮氧化物、 烟尘；②施工扬尘：土石方装卸等过程产生的扬尘，排放的主要污染物为颗粒物。 废水：①施工人员生活污水：主要污染物为化学需氧量及氨氮；②施工废水：构筑 物施工产生的清洗水及漏水，主要污染物为悬浮物；运输车辆冲洗水、混凝土工程的灰 |
| --- | --- |

|  | 浆、增加桩基工段的泥浆废水，主要污染物为悬浮物及石油类。 噪声：主要是施工机械作业时产生噪声以及运输车辆噪声。 固废：①施工人员产生的生活垃圾；②建筑垃圾：施工时挖掘的废弃土方和施工产 生的建筑材料垃圾。 （3）污染工序及污染因子 表 3-11 施工期污染工序及污染因子汇总 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 运输车辆及施工机械尾气; CO 、NOx 、烟尘. 施工扬尘; 颗粒物. 废水; 施工人员生活污水; CODCr 、氨氮. 施工废水; SS 、石油类. 固废; 施工人员生活垃圾; 塑料、纸张等. 建筑垃圾; 土石方、建筑材料等. 噪声; 施工设备噪声; 等效声级 dB（A）. 运输车辆噪声; 等效声级 dB（A）. 2.营运期 本项目产品为钢箱式组合梁和装配式建筑配套件，具体生产工艺流程如下： （1）钢箱式组合梁生产工艺流程 |
| --- | --- |

|  | 图 3-3 钢箱式组合梁生产工艺流程图 生产工艺说明： ①切割：依据施工详图，画出各部件的实际尺寸、形状，采用激光切割机、火焰数 控切割机、等离子切割机等设备进行下料切割。火焰切割以氧气和天然气为燃料，属于 |
| --- | --- |

|  | 明火切割。 ②组装：采用组立机进行工件的组装。 ③焊接装配：采用龙门焊机、电焊机等设备进行焊接。 ④钻孔：采用数控平面钻等设备对工件进行剪切、制孔等加工。 ⑤矫正：钢板在焊接过程中，由于高温会使钢板产生弯曲变形，采用 H 型钢矫正机 对部分钢板的边缘进行矫正，矫正后的钢板表面没有凹面或毁伤。 ⑥气保焊：采用气保焊机等设备进行焊接。 ⑦探伤、修补：各部件焊接完成后进行探伤，探伤有问题的部件则需通过液氧助燃 修补。 ⑧抛丸：将组装好的型钢通过抛丸机将产品表面的铁锈等杂质进行处理。 ⑨喷漆、晾干：产品抛丸除锈完成后，利用喷涂机对其进行表面喷漆。 喷漆、晾干过程在喷漆车间内伸缩移动式喷漆房内完成，伸缩移动式喷漆房整体为 框架传动结构，每组框架间均有阻燃 PVC 布密封连接；伸缩移动前室采用两边同时驱动、 相互连锁的方式运行，前后安全限位控制，可沿地面铺设的轨道前后伸缩移动。 本项目喷漆采用喷涂机，所用漆为水性漆，不进行调漆。喷漆、晾干过程在喷漆车 间内伸缩移动式喷漆室内完成。将需喷漆的工件通过吊机吊入喷漆车间指定区域内摆好 后，伸缩移动式喷漆室前室沿导轨移动，覆盖住工件喷漆区域，开启移动式喷漆室风机 收集喷漆废气。喷漆完成后工件在伸缩移动式喷漆室内进行自然晾干，喷漆时间为 4h/d， 晾干时间约为 4h/d。 ⑩成品入库：将自然晾干后的型钢结构送到成品堆放区，等待外运安装。 （2）装配式建筑配套件生产工艺流程 |
| --- | --- |

|  | 图 3-4 装配式建筑配套件生产工艺流程图 |
| --- | --- |

|  | 生产工艺说明： ①切割：依据施工详图，画出各部件的实际尺寸、形状，采用激光切割机、火焰数 控切割机、等离子切割机等设备进行下料切割。火焰切割以氧气和天然气为燃料。 ②组装、装配：对工件进行的组装、装配。 ③焊接：采用电焊机等设备进行焊接。 ④探伤、修补：各部件焊接完成后进行探伤，探伤有问题的部件则需通过液氧助燃 修补。 ⑤抛丸：将组装好的型钢通过抛丸机将产品表面的铁锈等杂质进行处理。 ⑥喷漆、晾干：产品抛丸除锈完成后，利用喷涂机对其进行表面喷漆。喷漆、晾干 工序过程与钢箱式组合梁生产过程一致。 ⑦成品入库：将自然晾干后的型钢结构送到成品堆放区，等待外运安装。 项目运营期产排污环节汇总见表 3- 12。 表 3-12 项目主要产污环节汇总表 类别; 污染源/工序; 主要污染因子. 废气; 切割粉尘; 颗粒物. 火焰切割燃烧废气; SO2 、NOx 、颗粒物. 焊接烟尘; 颗粒物. 抛丸粉尘; 颗粒物. 喷漆废气; 颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度. 食堂油烟; 油烟. 废水; 水帘废水; pH 、CODCr 、SS. 喷淋废水; pH 、CODCr 、SS. 员工生活; pH 、CODCr 、氨氮、SS 、动植物油. 切割、钻孔等机加工工序; 废金属边角料. |
| --- | --- |

|  | 固废. 焊接; 废焊条及焊渣. 抛丸; 废钢丸、沉渣. 涂装工序; 漆渣. 废气处理; 集尘灰. 废水处理; 污泥. 设备维护; 废液压油. 原料包装; 废水性漆包装桶、废油桶、废包装材料. 生活污水处理（隔油池）; 废油脂. 员工生活; 生活垃圾（包括餐厨垃圾）. 噪声; 设备噪声; 等效声级 dB（A）. |
| --- | --- |

四、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 主要 环境 保护 目标 | 1.大气环境 项目厂界外 500m 范围内不存在自然保护区、风景名胜区、居住区、学校等保护目标。 2.声环境 项目厂界 50m 范围内无居住区、学校等声环境保护目标。 3.地下水环境 项目厂界外 500m 范围内不存在地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特 殊地下水资源。 4.生态环境 项目用地范围内不涉及生态环境保护目标。 |
| --- | --- |

| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准 （1）废气 本项目在建设阶段主要有运输车辆及施工机械尾气和施工扬尘，各类废气均以无组 织形式排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中表 2 排放 限值的无组织监控浓度，具体见表 4- 1。 表 4-1 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0. 氮氧化物; 0. 12. 一氧化碳; 3.0. （2）废水 施工废水经厂内隔油沉淀后用于场地洒水抑尘；生活污水经移动式厕所收集后由环 卫部门定期清运由路桥区滨海污水处理厂统一处理达标准后排放，具体见表 4-8。 （3）噪声 噪声排放标准执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的建筑 施工场界环境噪声排放限值，具体见表 4-2。 表 4-2 建筑施工场界环境噪声排放限值 昼间; 夜间*. 70dB（A）; 55dB（A）. *注：夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB（A）。. 2.营运期污染物排放标准 |
| --- | --- |

|  | （1）废气 本项目废气主要为切割粉尘、火焰切割燃烧废气、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气 和食堂油烟。 ①切割粉尘、火焰切割燃烧废气、焊接烟尘 本项目切割粉尘、火焰切割燃烧废气、焊接烟尘排放执行《大气污染物综合排放标 准》（GB16297- 1996）中表 2 排放限值的二级标准，具体标准限值见下表。 表 4-3 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污染物 | 最高允许排放浓 度（mg/m3） |  | 最高允许排放速率（kg/h） |  |  |  |  | 无组织排放监控浓度限值 |  |  |
|  |  |  |  | 排气筒（m） |  |  | 二级标准 |  | 监控点 |  | 浓度（mg/m3） |
|  | 颗粒物 | 120 |  | 15 |  |  | 3.5 |  | 周界外浓度最高点 |  | 1.0 |
|  | SO2 | 550 |  | 15 |  |  | 2.6 |  | 周界外浓度最高点 |  | 0.4 |
|  | NOx | 240 |  | 15 |  |  | 0.77 |  | 周界外浓度最高点 |  | 0. 12 |
|  | ②抛丸粉尘、喷漆废气 本项目抛丸粉尘 、喷漆废气排放执行《工业涂装工序大气污染物排放标准》 （DB33/2146-2018）表 1 相关标准，具体标准限值见下表。非甲烷总烃和臭气浓度企业边 界任何 1 小 时大气污染物平均浓度执行《 工业涂装工序大气污染物排放标准 》 （DB33/2146-2018）表 6 规定的限值，由于 DB33/2146-2018 中没有颗粒物无组织排放限 值，颗粒物厂界无组织排放参照《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）中无组 织排放监控浓度限值。企业厂区内 VOCs 无组织排放限值从严执行《挥发性有机物无组 织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 表 A. 1 中的特别排放限值。 表 4-4 《工业涂装工序大气污染物排放标准限值》（DB33/2146-2018） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物 |  | 适用条件 |  |  | 排放限值（mg/m3） |  |  |  | 污染物排放监控位置 |  |
|  | 颗粒物 |  | 所有 |  |  | 30 |  |  |  | 车间或生产设施排气筒 |  |
|  | 臭气浓度* |  |  |  |  | 1000（无量纲） |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃（其他） |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  |
|  | 总挥发性有机物（其他） |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  | 注：*臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 表 4-5 工业涂装工序企业边界大气污染物浓度限值单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染物项目 |  |  |  | 适用条件 |  |  | 浓度限值 |  |  |  |

|  | 非甲烷总烃 |  |  | 所有 | 4.0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 臭气浓度* |  |  |  | 20 |  |
|  | 注：*臭气浓度取一次最大监测值，单位为无量纲 |  |  |  |  |  |
|  | 表 4-6 厂区内 VOCs 无组织排放限值 单位：mg/m3 |  |  |  |  |  |
|  | 污染物项目 | 特别排放限值 | 限值含义 |  |  | 无组织排放监控位置 |
|  | 非甲烷总烃 NMHC | 6 | 监控点处 1h 平均浓度值 |  |  | 在厂房外设置监控点 |
|  |  | 20 | 监控点处任意一次浓度值 |  |  |  |

|  | ③食堂油烟 食堂油烟排放执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中型标准， 具体标准限值见下表。 表 4-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型; 中型; 大型. 基准灶头数; ≥1 ，＜3; ≥3 ，＜6; ≥6. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0; 2.0; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60; 75; 85. （2）废水 本项目产生的废水包括生活污水（含食堂废水）、生产废水（水帘废水、喷淋废水）。 生活污水经化粪池、隔油池预处理，生产废水采用“物化沉淀+MBR ”工艺处理。生活污 水和生产废水经处理达《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级标准（其中总磷、 氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）中的标准）接 入市政污水管网，纳管废水最终送路桥区滨海污水处理厂统一处理达到《台州市城镇污 水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的“准Ⅳ类 ”标准后排放。具体见表 4-8。 表 4-8 污水纳管及排放标准 单位：mg/L ，除 pH 外 污染物; pH; CODCr; 氨氮; SS; TP; 石油类; 动植物油. 纳管标准; 6~9; 500; 35①; 400; 8.0①; 20; 100. 排放标准; 6~9; 30; 1.5（2.5）②; 5; 0.3; 0.5; 0.5. 注：①总磷、氨氮执行《工业企业废水氮、磷污染物间接排放限值》（DB33/887-2013）标准值。 ②每年 12 月 1 日到次年 3 月 31 日执行括号内的排放限值。 （3）噪声 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准， 具体标准值见表 4-9。 表 4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 标准类别; 昼间; 夜间. 3 类; 65dB（A）; 55dB（A）. （4）固体废物 项目危险废物按照《国家危险废物名录》（2021 年版）分类，危险废物贮存应符合 |
| --- | --- |

|  | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其标准修改单（原环境保护部公告 2013 年第 36 号）和《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求。一般工 业固体废物参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）内要 求，采用库房、包装工具（罐、桶、包装袋等）贮存，其贮存场所应满足防渗漏、防雨 淋、防扬尘等环境保护要求。工业固废按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》 （2020 年 4 月 29 日修订）的工业固体废物管理条款要求执行。 |
| --- | --- |

| 总量 控制 指标 | （1）总量控制原则 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[201 2] 10 号）：对于浙江省行政区域内工业类新建、改建、项目纳入总量控制的污染物为化 学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2 ）和氮氧化物（NOx）。根据国务 院印发《十三五节能减排综合工作方案》（国发[2016]74 号），确定“十三五 ”各地区 化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2 ）、氮氧化物（NOx）、挥发性 有机污染物（VOCs）排放总量控制，“十四五 ”期间我国继续对上述主要污染物实行总 量控制管理。结合本项目特点，本项目排放污染物中纳入总量控制要求的是 CODCr 、氨 氮、SO2 、NOX 、烟粉尘和 VOCs。 （2）总量控制指标 依据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）》（浙环发[2012] 10 号），建设项目需新增污染物排放量，必须削减一定比例的同类污染物排放量。生态环 境功能区划及其它相关规划明确总量削减比例的按规划执行，没有明确的，其替代比例 为：环境功能区达标较好地区可按新增量与削减量 1:1 比例替代；其他地区新增量与削减 量不得低于 1:1.2 。建设项目同时排放生产废水和生活污水的，应将生产废水和生活污水 排放总量全部核算为建设项目污染物排放总量，需新增污染物排放总量的，必须按新增 污染物排放量的削减替代要求执行。 根据《重点区域大气污染防治“十二五 ”规划》（环发[2012] 130 号）中的内容：对 于重点控对于重点控制区和大气环境质量超标城市，新建项目实行区域内现役源 2 倍削 减量替代；一般控制区实行 1.5 倍削减量替代。台州市属于一般控制区。 根据《浙江省“十四五 ”挥发性有机物综合治理方案》（浙环发[2021] 10 号），2020 年度台州市属于环境空气质量达标区，项目新增 VOCs 排放量实行等量削减，即 VOCs 排放量实施 1:1 削减替代。 根据以上文件，本项目总量控制指标及相应削减替代比例见下表。 表 4-10 本项目总量控制指标 总量控制 指标; 本项目 排放量（t/a）; 替代削减 比例; 替代削减量 （t/a）; 总量控制建议值 （t/a）; 备注. 废水量; 6038; /; /; 6038; /. CODCr; 0.181; 1:1; 0.181; 0.181. |
| --- | --- |

|  | 通过排污权交易获得. 氨氮; 0.009; 1:1; 0.009; 0.009. SO2; 0.013; 1:1.5; 0.020; 0.013. NOx; 0.589; 1:1.5; 0.884; 0.589. 烟粉尘; 5.735; /; /; 5.735; 当地生态环境部门备案. VOCs; 0.963; 1:1; 0.963; 0.963; 本环评仅先提出总量控制值 及削减替代量，待当地相关平 台建立后再另行调剂或交易. |
| --- | --- |

|  | 根据《浙江省建设项目主要污染物总量准入审核办法（试行）的通知》（浙环发[2012] 10 号）中规定，本项目新增 CODCr 、氨氮、NOx 、SO2 总量指标需通过排污权交易取得；烟 粉尘在当地生态环境部门备案；另外由于 VOCs 总量交易平台目前尚未建立，本环评仅 先提出总量控制值及削减替代量，待当地相关平台建立后再另行调剂或交易。 |
| --- | --- |

五、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目总新增用地面积 66335m2 ，项目主要建设工业厂房及辅助用房等，总新增建筑面积 125770m2 ，建筑占地面积 32410m2。 施工期环境保护措施见下表： 表 5-1 本项目施工期环境保护措施一览表. 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 防治措施. 废气; 施工扬尘; 颗粒物; （1）洒水抑尘，每天洒水 4~5 次，同时进出车辆限速行驶并保 持路面清洁； （2）施工道路工地出入口路面硬化，并安装运输车辆清洗设备及泥浆沉淀设施； （3）加强现场管理，文明施工，工地周围设置围挡，并采用商品混凝土； （4）避免在大风干燥天气条件下施工； （5）禁止现场进行有严重粉尘污染的作业； （6）运渣土车辆必须做到净车出厂，运输车辆不宜过满，同时采取相应的遮盖、封闭措施； （7）开挖土方集中堆放，及时清运； （8）场内土堆、堆料加遮盖或喷洒覆盖剂，通知禁止在大风天进行搅拌工作。. 运输车辆及施工机械尾气; CO 、NOx 、烟尘; 加强施工机械的科学管理，合理安排施工时间，发挥其最大效率，并选用油耗低、废气排 放达标的施工机械。. 废水; 生活污水; CODCr 、氨氮; 经移动式厕所收集后由环卫部门定期清运， 由路桥区滨海污水处理厂统一处理达《台州市 城镇污水处理厂出水指标及标准限值表（试行）》中的“准Ⅳ类 ”标准限值后排放. 施工废水; SS 、石油类; （1）施工机械在清洗前先人工对设备清除油污，该废水经隔油池处理后进行综合消化； （2）泥浆废水经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘或水泥搅拌，沉淀物用于回填； （3）养护废水通过施工用地周界的排水明沟收集，经沉淀池处理后，上清液用于洒水抑尘. |
| --- | --- |

|  | 或水泥搅拌，沉淀物用于回填。. 固体废物; 生活垃圾; 塑料、纸张等; 定点收集后由当地环卫部门统一清运. 建筑垃圾; 土石方、建筑材料 等; （1）可利用的钢筋等，进行回收利用； （2）不可利用的弃渣运至指定地点倾倒； （3）弃方均运至合法消纳场。. |
| --- | --- |

|  | 噪声 | 施工设备噪声 | 等效声级 dB(A) | （1）合理安排施工计划及施工时间； （2）尽量采用低噪声机械，定期检查设备，加强设备维护，使设备处于 好的运行状态， 避免和减轻非正常运行产生的噪声污染； （3）加强对施工场地的噪声管理，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷； （4）合理确定工程施工场界，设置临时隔声围护。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 运输车辆噪声 | 等效声级 dB(A) | （1）合理安排施工物料的运输时间； （2）施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。 |
|  | 振动 | 施工过程 |  | （1）改进生产工艺和设备：加强生产过程的自动化，减少手持振动工具的作业。例如，用 液压机、焊接等替代电动工具、铆接等限制使用风动工具； （2）隔离操作：建造厂房地基时要注意防振，产生强烈振动的设备安装在隔离的基础上。 设备的基础与建筑物的地基间用钢弹簧、橡胶减振器等隔离。有振动源的车间不要安排在 楼上，以水泥地板为宜。机械的撞击部件加上阻尼衬垫。 |
|  | 生态 | 水土流失 |  | （1）加强施工管理，施工作业范围控制在占地范围内，避开在大风暴雨施工； （2）做好水土保持工作，防止降雨冲蚀、地表径流等引起水土流失； （3）施工过程产生的多余土方和石料，统一调配，严禁就地倾倒覆盖植被。清表土层可用 于厂内绿化带的绿化用土； （4）施工后期，及时对项目场地采取生态复绿，种植草皮、灌木和其它树木。 |

一、废气 1.废气产生源强核算 运营 期环 境影 见表 5-2。 响和 保护 措施 项目废气主要有切割粉尘、火焰切割燃烧废气、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气和食堂油烟，废气污染源强产生情况核算过程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/618110133117006045