2020 工匠杯单选题测试卷一

用时 70 分钟，自己计时。总分 110 分，要求能达到 100 分您的姓名： [填空题] *

- 以下哪句为服务禁用语（ ） [单选题]

A、“非常抱歉，我迟到了，耽误您时间请原谅！” B、“请问您想将**业务终端按放在什么位置”

C、“由于**具体原因，需要改布线，您看行吗”

D、“不知道，这事不归我们管。”(正确答案)

- GPON ONU 的最大发送光功率是多少（ ） [单选题]

A、+0.5db B、-1db

C、+5db(正确答案)

D、+2db

- 光纤冷接子基本技术参数中，插入最耗要求（ ）。 [单选题]

A、<0.08dB

B、<0.1dB(正确答案) C、<0.l5dB

D、<0.5dB

- 凡是天然地基的管道沟挖成后必须夯实抄平，地基表面高程应符合设计规定，允许偏差不应大于（）mm [单选题]

A、±5

B、±10(正确答案) C、±15

D、±20

- 平面复测允许偏差应符合下列规定：管道中心线不得大于（）mm。 [单选题]

A、±5

B、±lO(正确答案) C、±l5

D、±20

- 通信管道基础的中心线应符合设计规定,左右偏差不应大于（），高程偏差不应大于±10mm。 [单选题]

A、±5mm

B、±10mm(正确答案) C、±15mm

D、±20mm

A、±10

B、±20(正确答案) C、±25

D、±30

人(手)孔、通道基础的外形、尺寸应符合设计图纸规定，其外形偏差应不大于()mm，厚度偏差应不大于士 lOmm。 [单选题]

- 1:16 分路器插入损耗典型值(均匀分光，不含连接器损耗)为（ ）dB [单选题]

A、≤3.6

B、≤7.3 C、≤10.7

D、≤14.0(正确答案)

A、≥-75dbm

B、≥-65dbm(正确答案) C、≥-45dbm

D、≥-35dbm

在用户家中进行无线网络评测时，对用户需连接使用的 WIFI 信号测试要求为目标覆盖区域内 95%以上的位置，接受信号场强值（），信噪比 SMR 值应该大于- 20db [单选题]

- 广播报文的目的 MAC 地址是（ ） [单选题]

A、FFFFFFFFFFFF(正确答案) B、000000000000

C、255.255.255.255

D、0.0.0.0

- 石料中含泥量,按重量计不得超过（）。 [单选题]

A、0.02(正确答案) B、0.03

C、0.04

D、0.05

- 塑料子管的负偏差应≤（）mm [单选题]

A、0.05

B、0.1(正确答案)

C、0.15

D、0.2

- 用户端光终端盒宜安装固定在墙壁上，盒底边距地坪（ ）为宜。 [单选题]

A、0.5m B、0.4m

C、0.3m(正确答案)

D、0.2m

- 吊线在电杆上的坡度变更大于杆距（）时，应加装仰角辅助装置或俯角辅助装置。 [单选题]

A、0.1

B、0.2(正确答案) C、0.3

D、0.35

- 一般情况下，蝶形引入光缆敷设时的牵引力不宜超过光缆允许张力的 （ ）；瞬间最大牵引力不得超过光缆允许张力的 100%，且主要牵引力应加在光缆的加强构件上。 [单选题]

A、1

B、0.8(正确答案) C、0.6

D、0.4

- 单模光纤 1310nm 衰减为（ ）。 [单选题]

A、1～1.2dB/km

B、0.6～0.8dB/k

C、0.8～1dB/km

D、0.4～0.6dB/km(正确答案)

- 光纤衰耗系数(含固定熔接损耗)：上行(ONU-OLT，1310nm)：（ ），实际约为

0.36dB/km [单选题]

A、0.1dB/km B、0.2dB/km C、0.3dB/km

D、0.4dB/km(正确答案)

- 通信管道、通道与热力管的交叉净距不小于（）米。 [单选题]

A、0.15 B、0.2

C、0.25(正确答案)

D、0.5

- 光路接头及各点损耗中，活动连接头损耗：（）dB/个 [单选题]

A、0.2 B、0.3 C、0.4

D、0.5(正确答案)

- 光纤衰耗系数(含固定熔接损耗)：下行(OLT-ONU，1490nm)：（ ）dB/km  [单选题]

A、0.2

B、0.3(正确答案)

C、0.4

D、0.5

- 挖掘不需支撑护土板的人(手)孔坑，其坑的平面形状应与人(手)孔形状相同，坑的侧壁与人(手)孔外壁的外侧间距不应小于（）m。 [单选题]

A、0.2 B、0.3

C、0.4(正确答案)

D、0.5

- 单模光纤 1550nm 衰减为（ ）。 [单选题]

A、0.4～0.5dB/km B、0.3～0.4dB/km

C、0.2～0.3dB/km(正确答案)

D、0.5～0.6dB/km

- 通信管道工程宜使用天然中砂，平均粒径为（）mm [单选题]

A、0.2-0.4

B、0.35-0.5(正确答案) C、0.4-0.5

D、0.5-0.8

- 光路接头及各点损耗中用户端衰耗：（） [单选题]

A、0.2dB B、0.3dB C、0.4dB

D、0.5dB(正确答案)

- 光缆熔接接头损耗为（） [单选题]

A、0.1dB/点(正确答案) B、0.3dB/点

C、0.4dB/点

D、0.5dB/点

- 环形钢筋混凝土电杆环向裂缝宽度超过（）mm 者不得使用。 [单选题]

A、0.3 B、0.4

C、0.5(正确答案)

D、0.6

- 进入人孔处的管道顶部距人孔上覆底部不应小于（）米。 [单选题]

A、0.3(正确答案) B、0.4

C、0.5

D、0.6

- 进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于（）米。 [单选题]

A、0.3

B、0.4(正确答案) C、0.5

D、0.6

- 在不可避免时，允许和( )KV 以下电力线路合杆架设，但必须采取相应得技术防护措施，并与有关部门签订协议。 [单选题]

A、110

B、35

C、10(正确答案)

D、0.6

- 蝶形引入光缆直插头损耗为（）/个 [单选题]

A、0.1dB

B、0.3dB(正确答案) C、0.5dB

D、0.6dB

- 数根子管的等效外径应不大于管孔内径的（ ）。 [单选题]

A、0.95

B、0.9(正确答案) C、0.85

D、0.8

- 埋式电缆的埋深应大于或等于( )米。 [单选题]

A、1.2

B 、 1 C、0.9

D、0.8(正确答案)

- 水底电缆岸滩部分埋深，地质较好且稳定的地段，电缆埋深应不小于（ ）米。

[单选题]

A、1.2 B、1.1

C、1(正确答案)

D、0.9

- 在光通信中，若光纤上承载的是波长为 1490nm 的光信号，每公里的损耗大概是：（ ） [单选题]

A、0.18dB

B、0.36dB(正确答案) C、0.72dB

D、0.90dB

- 光(电)缆通道的埋深不应小于()米. [单选题]

A、0.3(正确答案) B、0.5

C、0.8

D、1

- 在人行道下埋设水泥管、塑料管路面至管道顶部最小深度不小于（）m [单选题]

A、0.5

B、0.7(正确答案) C、0.8

D、1

- 光纤连接器插入损耗应≤（）dB。 [单选题]

A、0.3 B、0.4

C、0.5(正确答案)

D、1.0

- 光（电）缆钢管伸出穿越无两侧应≥（）m。 [单选题]

A、0.5

B、0.8

C、1(正确答案) D、1.2

- 塑料管道在车行道下埋深不应低于（）米。 [单选题]

A、0.7

B、0.8(正确答案) C、1

D、1.2

- 子管内径不得小于光缆外径的（ ）倍。 [单选题]

A 、 2 B、1.8

C、1.5(正确答案)

D、1.2

- 在光通信中，一个法兰盘的损耗大概是：（ ） [单选题]

A、0.2db

B、0.5db(正确答案) C、0.9db

D、1.2db

- 水泥管、塑料管与铁路交越轨道底部与管道顶部埋深不小于（）米 [单选题]

A、0.8

B 、 1 C、1.2

D、1.5(正确答案)

- 管道光纤在每个人（手）孔中的弯曲预留长度为( ）米。 [单选题]

A、0.3—0.5

B、0.5—1.0(正确答案) C、1.0—1.5

D、1.5—2

A 、 1 B、1.2

C、1.5(正确答案)

D、1.6

通信管道工程施工现场堆土，应符合下列要求:城镇内的堆土高度不宜超过（） m [单选题]

- 普通土，8.0 米水泥杆和木杆的埋深为（）m。 [单选题]

A、1.3 B、1.4

C、1.5(正确答案)

D、1.6

- 光(电)缆通道的宽度宜为()米. [单选题]

A、1.4～1.6(正确答案) B、1.5～1.7

C、1.6～1.8

D、1.8～2

- 电缆分线设备容量：可接满足年限内所收容的用户数的( )部，结合分线设备的标称系列选用。 [单选题]

A、1.1——1.4

B、1.2——1.5(正确答案) C、1.5——1.8

D、1.8——2

- 水泥管块接缝无论行间、层间均宜错开（ ）管长 [单选题]

A、1/4 B、1/3

C、1/2(正确答案)

D、1/5

- 环形钢筋混凝土电杆结构应为锥形体，锥度为（） [单选题]

A、1/65 B、1/70

C、1/75(正确答案)

D、1/80

- 上覆、盖板与墙体搭接的内、外侧，应用（）的水泥砂浆抹八字角。 [单选题]

A、1：2

B、1：2.5(正确答案) C、1：5

D、1：10

- GPON 系统采用的最大分光比为（ ） [单选题]

A、1：16

B、1：32 C、1：64

D、1：128(正确答案)

- 常用的数据传输速率单位有 kbit/s、Mbit/s、Gbit/s、1Gbit/s 等于（ ） [单选题]

A、1×10Mbit/s(正确答案) B、1×10kbit/s

C、1×10Mbit/s

D、1×10kbit/s

- 栅格管、波纹管、硅芯管组成管群应间隔（）m 左右用勒绑扎一次，蜂窝管或梅花管宜用支架分层排列整齐。 [单选题]

A、2

B、3(正确答案) C、5

D、10

- 同一方向的用户引入线最多不超过（）条。 [单选题]

A、4

B、6(正确答案) C、8

D、10

- 同轴电缆在管道中敷设，其曲率半径必须大于外径的（）倍。 [单选题]

A、5 B、7 C、9

D、10(正确答案)

A、192.168.1.2

B、192.168.1.100(正确答案) C、10.10.100.2

D、10.10.100.100

网关上配置路由 wan 连接，通过 DHCP 方式获取地址，网关上配置 DHCP 地址池 IP 为 192.168.1.100-192.168.1.200，上层 bras 的 DHCP 地址池 IP 为10.10.100.100-10.10.10.200；PC1 连接网关 lan1 口，此时 PC 拿到的 IP 地址是（ ） [单选题]

57. 与 10.110.12.29/255.255.255.224 属于同一网段的主机 IP 地址是（ ） 。 [单选题]

A、10.110.12.0

B、10.110.12.30(正确答案) C、10.110.12.31

D、10.110.12.32

- 已知某个网络的掩码是 255.255.248.0，那么下面属于同一网段的是（） [单选题]

A、10.110.16.1 和 10.110.25.1

B、10.76.129.21 和 10.76.137.1

C、10.52.57.34 和 10.52.62.2(正确答案) D、10.33.23.2 和 10.33.31.1

- FBT 类型规格为 1:2 的分路器插入损耗小于或等于（）dB [单选题]

A、1.8

B、3.6(正确答案) C、7.3

D、10.7

- PLC 类型规格为 1:8 的分路器插入损耗小于或等于（ ）DB。 [单选题]

A、1.8 B、3.6 C、7.3

D、10.7(正确答案)

- 同轴电缆连接器内外导体之间的绝缘电阻应≥（）MΩ。 [单选题]

A、10 B、30 C、50

D、100(正确答案)

A、40 B、50 C、80

D、100(正确答案)

管道进人人(手)孔时，管口不应凸出人(手)孔内壁，应终止在距墙体内侧（） mm 处，并应严密封堵，管口做成喇叭口。 [单选题]

- 人（手）孔、通道内拉力环的预埋应符合设计规定，一般情况下，露出墙面部分应为（）。 [单选题]

A、60～70mm

B、80～100mm(正确答案) C、70～80mm

D、100～120mm

- 在室温下，同轴电缆内外导体施加（）V 直流电压保持 60S，绝缘电阻

≥5000MΩ/Km.[单选题]

A、300 B、400

C、500(正确答案)

D、1000

- 同轴电缆连接器内外导体之间应能经受（）V（50Hz 有效值）的试验电压作用，作用 1min 而无击穿和飞弧现象。 [单选题]

A、300 B、500 C、800

D、1000(正确答案)

- B 类地址的前缀范围是？（ ） [单选题]

A、10000000-11111111 B、00000000-10111111

C、10000000-10111111(正确答案)

D、10000000-11011111

- 五类双绞线带宽可达（	）： [单选题]

A、10MHZ

B、100MHZ(正确答案) C、1000MHZ

D、10000MHZ

- WLAN 中使用的 AP 分为大功率 AP 和小功率 AP，其中大功率 AP 达到（ ） [单选题]

A、100mv B、200mv

C、500mv(正确答案)

D、1000mv

- 一个组播 VLAN 最多可以有（ ）个组播组。 [单选题]

A、128 B、256 C、512

D、1024(正确答案)

A、100 B、102 C、104

D、105(正确答案)

电缆接线子外壳对芯线的绝缘电阻应≥（）MΩ（20±5℃；相对湿度 60%— 80%）。 [单选题]

- 以下哪种不是高清分辨率：（ ） [单选题]

A、720*576(正确答案) B、1280*720

C、1080i

D、1080p

- 住宅小区暗管弯曲敷设时，其路由长度应小于（ ），且该段内不得有 S 弯，弯曲如超过（ ）时，应加装过路盒 [单选题]

A、18m，4 次

B、16m，3 次

C、15m，2 次(正确答案) D、10m，1 次

- 2.4G 无线频段下，完全互不干扰的信道有（）个。 [单选题]

A、14 B、13

C、3(正确答案)

D、11

- 工程初检后可投入试运行，试运行期（）个月。 [单选题]

A、3(正确答案) B、6

C、9

D、12

- 水泥的晚凝时间不得晚于（）小时。 [单选题]

A、3 B、6 C、9

D、12(正确答案)

- 砖砌体砂浆饱满程度应不低于 80%，砖缝宽度应为（），同一砖缝的宽度应一致。 [单选题]

A、5～10mm

B、8～12mm(正确答案) C、10～15mm

D、12～16mm

A、20 B、50

C、100(正确答案)

D、120

平面复测允许偏差应符合下列规定:直通型人(手)孔的中心位置不得大于（） mm。 [单选题]

- 光缆交接箱门开启角度≥（）。 [单选题]

A、90° B、100° C、110°

D、120°(正确答案)

- 管道基础宽度应比管道组群宽度加宽（）。 [单选题]

A、60mm B、80mm

C、100mm(正确答案)

D、120mm

- 802.3af 对网线芯线的定义有两种，模式 A 和模式 B。在 100M 线路中，模式 A

（ ）同时传输数据和电流。 [单选题]

A、1234 B、4567 C、1256

D、1236(正确答案)

- EPON 接口的有效带宽约为（ ）M。 [单选题]

A、1.25

B、960(正确答案) C、1024

D、1250

- 每块网卡在出厂时都配置了一个全球唯一的编码——MAC 地址，一个 MAC 地址的长度为（ ）比特。 [单选题]

A、32

B、48(正确答案) C、56

D、128

- IPv4 地址长度为（ ）个二进制位。 [单选题]

A、32(正确答案) B、48

C、64

D、128

- 塑料管铺管及接续时，施工环境温度不宜低于（）。 [单选题]

A、0℃

B、-5℃(正确答案) C、-10℃

D、-12℃

- 802.11g 不支持下面哪种传输速率（ ） [单选题]

A、9Mbps

B、65Mbps(正确答案) C、54Mbps

D、12Mbps

- 使用简易式 POE 反向供电技术，在终端处需使用（ ）为其供电。 [单选题]

A、POE 母头

B、POE 公头(正确答案) C、POE 交换机

D、12V 电源

- 我国 WiFi 的 2.4GHz 频段开放了（ ）个信道（ 2.402～2.483 GHz）。 [单选题]

A、10 B、11 C、12

D、13(正确答案)

- 在 5.1GHz 的信道中，有（ ）个相互不干扰的信道 [单选题]

A、3 B、5

C、8(正确答案)

D、13

- 在 5.8GHz 的信道中，有（ ）个相互不干扰的信道。 [单选题]

A、3

B、5(正确答案) C、8

D、13

- 在中国，2.4G 频段开放了（ ）个频段，子信道划分间隔是 5MHz，WiFi 的工作频宽是 22MHz，所以相邻信道的 Wi-Fi 信号之间有干扰，必须至少间隔（ ）个子信道才相互无干扰。 [单选题]

A、114 B、115 C、134

D、135(正确答案)

- 电缆吊线在终端杆及角深大于（）m 的角杆上应做终结。 [单选题]

A、12 B、13 C、14

D、15(正确答案)

A、2 B、5

C、10(正确答案)

D、15

埋式电缆单盘金属外护层对地绝缘电阻的竣工验收指标应≥（）MΩ·Km。 [单选题]

- 通信塑料管道的段长应按相邻两个人孔的中心点间距而定。直线管道的段长不应大于 200m，高等级公路上的直线管道段长不应大于 250m;弯曲管道的段长不应大于（）m。 [单选题]

A、80 B、100

C、120

D、150(正确答案)

- OLT 设备的 PON 口发射光波长是（ ）。 [单选题]

A、1310nm

B、1490nm(正确答案) C、990nm

D、1530nm

- 在进行下联用户端口光功率测试时，采用光功仪表（）波长测试 [单选题]

A、1300nm B、1310nm

C、1490nm(正确答案)

D、1550nm

- PON 数据业务中 ONU 上行波长是（ ）。 [单选题]

A、1310nm(正确答案) B、1270nm

C、1490nm

D、1550nm

- 测试 OLT 下行发送光功率时，应设置波长是（ ） [单选题]

A、1310nm

B、1490nm(正确答案) C、1510nm

D、1550nm

- 若在 PON 系统中传 CATV 信号，则光波长选用（ ）。 [单选题]

A、1310nm

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625140243040011043