一、	填空（填上正确答案，每空1分，共8分）

- 带传动的主要失效形式是 和；带传动的设计准则 是。

- 闭式软齿面齿轮传动，主要失效形式是，应按 强度进行设计，

再按 强度进行校核计算。

- 链传动工作时，转速越高，链节距越	，小链轮的齿数越	，其运动不均匀

性越大。

二、	单向选择题（将正确答案的序号填在横线上，每题1分，共20分）

- 不完全液体润滑滑动轴承正常工作时，其工作表面的摩擦状态 。

A）干摩擦状态；B）边界摩擦或混合状态；C）完全液体摩擦状态。

- 转动心轴工作时，若外载荷的大小、方向均不变，则轴受弯曲应力的性质 。

A）对称循环变应力；B）脉动循环变应力；C）静应力；D）非对称循环变应力。

- 半圆键联接当采用双键应	布置。

A）周向相隔90。； B）周向相隔120。； C）周向相隔180。； D）轴向沿同一直线。

- 强度等级为6.8级的螺栓材料a s=Mpa。

A） 600； B） 800； C） 680； D） 480。

- 在带传动设计中根据 来选择带的型号。

A） P，气 B） Pca,气 C） P， i。

- 温度升高时，润滑油的粘度。

A）随之升高；B）保持不变；C）随之降低；D）随油的种类或升高或降低。

- 带传动中两轮摩擦系数相同，直径不同。如发生打滑，先发生 。

A）大轮；B）小轮；C）不一定；D两轮同时打滑。

- 在螺栓的直径参数中， 用来计算螺栓的强度。

A）中径；B）小径；C）大径。

- 对圆柱体配合，常用基孔制，但也有些情况下用基轴制，如	。

A）滚动轴承外圈和机座孔；B）滚动轴承内圈与轴；C）齿轮孔与轴；D）蜗轮与轴。

- 角接触球轴承，内径100mm，轻系列，接触角为15，0组游隙，其代号为。

A） 7220；	B） 7220C；	C） 7220AC。

- 蜗杆分度圆的直径为：。

A） d = mz ； B） d = mq ； C） d = z q ； D） d = d .:i。 1	1	1	1	1	1	2'

- 键的剖面尺寸通常是根据 按标准选择。

A）传递扭矩的大小；B）传递功率的大小；C）轴的直径；D）轮毂的长度。

- 在转轴的初步设计计算中，轴的直径是 进行估算。

A）弯曲强度；B）扭转强度；C）复合强度；D）相配零件的孔径。

- 被联接件受横向载荷作用时，若采用普通螺栓联接，则载荷 来传递。

A）接合面之间的摩擦力；B）螺栓的剪切和挤压；C）螺栓的剪切和被联接件的挤压。

- 带传动的离心应力不宜过大，因此设计带传动时应限制。

A）横截面积A ； B）单位长度的质量；	C）带速V。

- 在非液体润滑滑动轴承中，限制pv值的主要目的是：。

A）防止轴承材料过度磨损；B）防止轴承材料因压力过大而过度发热；C）防止轴承

材料发生塑性变形；D）防止出现过大的摩擦阻力矩。

- 滚动轴承6210的额定动载荷C=35.0KN，表示该轴承在35.0KN的负荷下，寿命为

106r时，其可靠度为。

A） 50%； B） 90%； C） 95% ； D） 85%。

- 采用 的措施不能有效地改善轴的刚度。

A）改变轴的直径；B）改变轴的支承位置；C）改用高强度的钢；D）改变轴的结构。

- 预紧力为F0的单个螺栓联接，受到轴向工作载荷F之后，螺栓杆受到的总载荷

F2 F0 +F。

A）大于；B）等于；C）小于。

- 在闭式软齿面齿轮传动中，若大小齿轮采用不同的材料和热处理，则它们的齿面接触 应力。

A） b h 1 >bh2 ； B） b h 1 <bH2 ； C） b h jb旺；D） b h 1 Rb旺。

三、分析题（13分）

图示斜齿轮-锥齿轮-蜗杆蜗轮组成的三级传动系统，为使轴ii、m的轴向力最小，要 求：（1）确定两个斜齿轮1、2和蜗杆5、蜗轮6的旋向；（2）标出每个轮所受的轴向 力的方向。（3）标出轴ii、m及蜗轮6的旋转方向。

四、简要回答下列问题（每题5分，共10分）

1 .带传动中弹性滑动和打滑的区别和联系是什么?

- 形成液体动力润滑的必要条件是什么？

五、计算题（共计41分）

- 图示一凸缘联轴器，用6个M10的铰制孔用螺栓 联接，d0 = 11mm ,螺栓中心所在圆直径 D = 340mm，其他尺寸如图。两半联轴器材料为 HT200，其许用挤压应力切p] = 100"S 螺栓材 料的许用剪切应力上]=92MPa，许用拉力 [q] = 120MPa。计算该螺栓组联接允许传递的最 大扭矩Tnax。若在此最大扭矩[密的作用下，改用 普通螺Q联接，计算所需螺栓的小:径 < （设两半联 轴器间的摩擦系数f = 0.16，防滑系数七=1.2）。

（本题12分）	、'

- 轴系由一对7205AC轴承支承（C=15800N），轴的转速n=1380r/min, F = 0.68F ,轴上

| O | Fae |  |
| --- | --- | --- |
| O |  | o |
| Fr1 |  | Fr2 |

r1

传动件受力F = 400N , F = 875N

F = 1512N，方向如图。

r 2

求：（1）计算两个轴承所受的轴向载荷Fai、F2 ；

（2）	计算两轴承的当量动载荷p、P ；

（3）	计算危险轴承的寿命L

h

（注：e=0.68,若 F < e，则：X=1,Y=0 ；若 F > e，则：X=0.41,Y=0.87）（本题 12 分）

F	F

- —带传动传递的功率P=4.7KW,小带轮基准直径dd1=200mm,小带轮的转速n「1800r/min, 预紧力F「225N,求有效拉力Fe、紧边拉力^和松边拉力F2。（本题5分）

- 已知某零件，其材料的机械性能为a s=800MPa, a -1=440MPa, a °=720Mpa。已知零件上 的最大工作应力。max = 260MPa，最小工作应力a讪=120MPa，应力变化规律为 。min=常数，综合影响系数七=2。绘制此零件的简化极限应力线图，并用图解法求零 件的安全系数。（本题12分）

六、结构改错（8分，指出图中不正确的地方，并简要说明原因，改对8处即得8分）

3.2典型题型精解

例3.1	某钢材的对称循环弯曲疲劳极限b = 275MPa，屈服极限b = 355MPa，

-1

去循环基数N = 107，寿命指数m = 9，试求循环次数N分别为105，5 x106，108次时 0

相应的寿命系数*.和疲劳极限b 1n

解由题意知

b

-1N1

K

N1

107

105

=1.67

=1.67 x 275 = 459MPa

-1

由于b 1N1= 459MPa > 355MPa =b，所以取b 访1=。、= 355MPa

K

N 2

107 	=1.08

5 X106

b 1n 2 = % 2b 1 = 1.08 x 275 = 297MPa

因 N3 = 108 > N = 107，故应取 N = 107。

K

N 3

°-1N 3 = Kn 3b-1

=1X 275 = 275MPa

例3.2

某合金钢制成的零件，其材料性能为：％ = 0.2，b -1 = 450MPa，

=800MPa。已知工作应力为 b	= 280MPa，b . = -80 MPa，y = C，

= 1.62。若设计 S=1.3,

并按无限寿命考虑，试分别用图解法和解析法校核该零件是

否安全。

解	（1）解析法。

b +b	280-80

—max	mtn = 	 = 100_MPa

2	2

b -b 280 + 80

—max	mtn = 	= 180 MPa

2

若工作应力点在疲劳极限区

S

ca

450

1.62 x180 + 0.3 x 100

=1.36 > 1.3 = S

若工作应力点在屈服强度区

S

ca

b

S—

b +b

1808+0茄=您 >13 邓

所以该零件安全。

（2）图解法。

根据已知条件，可得A（0，450/1.62），C（800，0）。由

v = 2b1 一气 * =竺+ 二空° = 692.3奶 b b	0	1 +v	1 + 0.3

得 D（692.3/2，692.3/2/1.62）。

根据点A（0，277.78），C（800，0），D（346.15，213.67）按比例绘出该零件的极限 应力线图，如图3.2.1所示。

在图上确定M（100，180），因Y = C，故自原点作过点M的射线与线AG交于M'，

则M'为极限应力点。

OM'

S = om = L38 > 1.3 = S

所以该零件安全。

例5.3图5.3所示，支架用四个普通螺栓与立柱相联接。已知载荷 P = 12000N，

L = 150mm， H = 160mm，结合面摩擦系数f = 0.15，螺栓材料的许用应力

[q ] = 180MPa，被联接件刚度Cm = 3C，，C^为螺栓刚度。取防滑系数K = 1.2，求所

需螺栓小径《（结合面的工作能力不用验算）。

覆力矩M作用

在力P的作用下，

（1）

受

F

max

F

max

ML

max

亍L 2

i

i=1

H

M x —

2

(H \

4 x —

1800

2 x 160 x 10 -3

=5626N

即螺栓所受轴向工作载荷

F = F = 5626N

M = PL = 12000 x 150 x10-3 = 1800N - m

⑶在力P的作用下，根据联接结合面不滑移的条件为fF0z 2 K「P，则

F 2 KP =技 x12000 = 24000N

0 f 0.15 x 4

取 F = 24000N

- 螺栓所受的总拉力

F = F + —C— F = 24000 + —C— x 5625 = 25406.25 N

2	0 Cb + C	Cb + 3Cb

⑸螺栓危险截面的直径（螺纹小径《）为

,、：4x1.3F	；4x 1.3x 25406.25

《2，—[^ = ?	180	= 15.285mm

例5.4	如图所示，一铸铁支架用4个M16 （ d1 = 13.835mm ）的普通螺栓安装在混凝土 地基上，承受载荷P = 10KN，尺寸h = l = 400mm，a = 30°，结合面摩擦系数f = 0.3

， 防滑系数K = 1. 2，螺栓材料的许用拉应力[c] = 120MPa，螺栓相对刚度 工 * C = 0.2，混凝土的许用挤压应力切p] = 2.5MPa。螺栓的预紧力F0=11KN。

b m

要求：

（1）	校核螺栓的强度；

（2）	校核支架是否滑移；

（3） 该结合面的承载面积A = 4x 104mm2，抗弯截面系数W = 5x106mm3。校核结合 面能否既不压碎，也不松开。

解 Pv作用于螺栓中心O，垂直向上。

。=P sin a = 10000 x sin 30° = 5000N

PH作用于结合面，水平向右。

P= P cos a = 10000 x cos30 ° = 8660N

M作用在通过工-工轴并垂直于结合面的对称平面内，顺时针方向。

M = Ph = 8660 x 0.4 = 3460N - m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/625334113033011114