# 建设项目环境影响登记表

项目名称：绍兴高新区雅悦居鲜牛肉时尚火锅店建设项目

建设单位：绍兴高新区雅悦居鲜牛肉时尚火锅店

编 制 日 期 ： 二 ○ 一 六 年 六 月

目  录

一、建设项目基本情况 	 1

二、生产工艺流程及污染源强分析 	 3

三、环境影响分析 	 5

四、污染防治措施及环保投资估算 	 8

五、环保审批原则符合性分析 	 10

六、环评总结论	 12

附图：

一、项目地理位置图

二、项目地卫星地图

三、项目平面布置图

附件：

1 、项目前期联合踏勘服务反馈单

2 、营业执照

3 、租赁合同

4 、房产证和国有土地使用权证

附表：

一、建设项目环境保护审批登记表

、

建设项目基本情况

项目名称 建设单位 法人代表 通讯地址 联系电话 建设地点 立项审批部门 建设性质 建筑面积 (平方米) 总投资 (万元) 绍兴高新区雅悦居鲜牛肉时尚火锅店建设项目 绍兴高新区雅悦居鲜牛肉时尚火锅店 ** 联系人 绍兴市胜利东路 360 号世茂广场 2 层 2-B- 16B 号商铺 传真 邮政编码 312000 绍兴市胜利东路 360 号世茂广场 2 层 2-B- 16B 号商铺 批准文号 改扩建 技改 新建 正餐服务(H6210) / 200 行业类别 及代码 绿化面积 (平方米) 环保投资占 总投资比例 4.0% 4.0 100 其中:环保 投资(万元) * 评价经费 2016 年 7 月 预期投产日期 (万元) # 一、项目内容及规模： ⑴工程内容与规模 项目名称：绍兴高新区雅悦居鲜牛肉时尚火锅店建设项目。 项目性质：新建。 项目总投资：总投资 100 万元。 项目租赁绍兴世茂投资发展有限公司所有的位于绍兴市胜利东路 360 号世茂广 场 2 层 2-B- 16B 号的闲置商铺。项目所在建筑共四层，项目位于二层，一、三和四 层为世茂广场其他商铺；项目东面为尚品宅配；南面为空置商铺；西面为丝域养发 馆；北面为扶手电梯和雪冰甜点。项目地周围主要环境保护目标见表 1- 1。 表 1- 1 项目地周围主要环境保护目标 保护对象; 方位; 距离(m); 环境保护目标. 大地香樟园; S; 156; 环境空气：二级标准 环境噪声：2 类区标准.

东环城河; E; 42; 水环境：III 类标准. ⑵平面布置 项目位于绍兴市胜利东路 360 号世茂广场 2 层 2-B- 16B 号，租赁建筑面积为 200 平方米。项目主入口在北侧，内设有厨房、收银台、调料台和就餐区（4 人桌 17 张、 2 人桌 6 张）。项目共有座位 80 个，经营中餐和晚餐。

⑶工作人员：本项目共需员工 10 人，营业时间上午 10：00--21 ：00 ，年营业时 间 365 天。 ⑷空调设备：项目部分采用自行安装的吸顶式空调，外机位于项目所在楼的楼 顶；部分由世茂广场中央空调系统提供。 ⑸项目设有 2 个灶，采用电加热，主要用于熬制汤料；火锅就餐时每人一个火 锅，采用生物油加热。 ⑹给排水：项目给水采用城市给水管网作为生活、消防供水水源；项目排水采 用废、污、雨分流制。项目厨房废水经过油水分离器处理后与其他生活污水一起汇 集达标后排入绍兴世茂投资发展有限公司排水处理系统，再接入城市截污管网，最 终纳入绍兴污水处理厂处理；地面与屋面雨水经雨水管道收集汇合后排入市政雨水 管网。 ## 1.2 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目租赁绍兴世茂投资发展有限公司所有的位于绍兴市胜利东路 360 号世茂 广场 2 层 2-B- 16B 号的闲置商铺。因此不存在与本项目有关的原有污染情况及主要 环境问题。

# 二、生产工艺流程及污染源强分析

| ## 2.1 项目生产工艺 ⑴汤料熬制 油烟废气 水、配料 熬制 汤料 电 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 燃料燃烧废气 ⑵就餐主要过程 水 生鱼 洗涤 蒸煮（加汤料、配料） 废水、废渣 生物油 |  | 噪声 就餐 残渣 | 噪声 碗盘筷洗涤 废水 |
| 图 2-1 2.2 营运期污染源强分析 | 本项目工艺流程图 |  |  |

⑴废水 该项目产生的废水主要是餐饮废水和生活污水两部分。 ①生活污水排放量按用水量的 85%统计； ②餐饮废水：根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003)的规定，餐饮业 用水定额为每顾客每次 50L。项目提供中餐、晚餐，因此日就餐人数按 80×2= 160 人 次，年营业时间按 365 天计，则产生餐饮废水量为 6.80t/d(2482.0t/a)。 ③员工生活废水：项目需员工 10 人，用水量按 100L/d，每年按 365 日计。则员 工废水量为 0.85t/d（310.3t/a）。 综上所述，整个项目废水产生情况见表 2- 1。 表 2- 1 项目的废水产生情况 序号; 用水对象; 定额 （L/人 d）; 座位 （人数）; 排污系数; 废水量. t/d; t/a. 1; 餐饮部分; 50; 80×2; 0.85; 6.80; 2482.0. 2; 员工; 100; 10; 0.85; 310.3. 3; 合计; /; /; 7.65; 2792.3. 综上，项目废水最大日产生量为 8t，年产生量为 2793t，经油水分离器处理后与

第 3 页

其他生活污水一起汇集达标后排入绍兴世茂投资发展有限公司排水处理系统，再排 入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理厂处理。CODcr 排放浓度为 500mg/L， CODcr 排放量为 1.40t/a ，NH3-N 排放浓度为 35mg/L，NH3-N 排放量为 0.098t/a。 ⑵废气 项目经营无燃煤或燃油锅炉，产生废气主要为油烟废气和生物油燃烧废气。 ①油烟废气 据有关资料统计，绍兴市区食用油脂用量为 3.5kg/1 餐·100 人，烹饪挥发损失量 约为 2.84%，项目为火锅店，产生的油烟废气相对较小，因此食用油脂量按 1.75kg/1 餐 ·100 人计，项目安装最低去除率为 60%的油烟净化器，厨房油烟产生和排放情况 见表 2-2。 表 2-2 项目营运期油烟产生及排放情况表 序号; 位置; 就餐人次; 油烟产生量 (kg/a); 去除率; 油烟排放量 (kg/a). 顾客; 员工. 1; 厨房; 80×2; 10×2; 32.65; 60%; 13.06. 项目厨房操作时间约 5 个小时，项目在楼顶安装风量 4000m3/h 以上的风机一台， 则油烟经过油烟净化处理后排放浓度为 1.79mg/m3 ，符合《饮食业油烟排放标准》 (GB18483-2001)中规定的排放浓度小于 2.0mg/m3 的标准。 ②燃烧废气 项目燃烧废气主要为用餐时火锅加热采用的生物油燃烧产生的燃烧废气。生物 油是一种以甲醇为基础的液态环保生物燃料，燃烧充分，无毒、不易挥发、无黑烟， 燃烧时产生的气体主要为水和二氧化碳，没有 SO2 排放，因此对环境影响很小。 ⑶噪声 项目噪声主要来自风机、油烟净化装置、碗盘洗涤、空调外机等的噪声，各种 设备的噪声源强见表 2-3。 表 2-3 设备噪声源强 单位：dB

噪声源; 噪声值. 油烟净化装置; 55.0-60.0. 风机; 75.0-85.0. 洗碗盘; 70.0-75.0. 空调外机; 55.0-60.0. 人群噪声; 70.0-75.0.

⑷固废 项目固废主要是废泔脚，还有废包装材料和空酒瓶及饮料瓶，员工的少量生活 垃圾。项目产生的废泔脚，其成分为生料粗加工丢弃物和残菜剩饭，废泔脚产生每 人每餐 0.2kg 计，项目日最大就餐人数 160 人次，产生量为 11.68t/a；项目员工生活 垃圾以 0.5kg/人·d，则生活垃圾产生量为 1.83t/a；废包装材料和空酒瓶及饮料瓶约为 10.25t/a。 表 2-4 项目的固废产生情况 单位：t/a 序号; 固废名称; 产生工序; 属性; 产生量 (t/a); 利用处置方式. 1; 废泔脚; 餐饮; 一般固废; 11.68; 产生的餐厨垃圾按绍兴市区餐厨垃圾管理 办法（绍政办发[2012]23 号）执行. 2; 废包装 材料; 包装; 一般固废; 10.25; 经分类收集后出售给物资公司综合利用. 3; 生活垃圾; 生活; 一般固废; 1.83; 袋装收集后由环卫部门统一处置. ## 2.4 项目主要污染物产生及预计排放情况 项目污染物产生及排放情况见表 2-5。 表 2-5 项目主要污染物产生及排放情况 内容 类型; 排放源; 污染物名称; 产生量; 排放量. 水污 染物; 生活 废水; 废水量; t/d; 8; 8. t/a; 2793; 2793. CODcr; mg/L; 500; 100. t/a; 1.40; 0.28. 氨氮; mg/L; 35; 5. t/a; 0.098; 0.014. 废气; 厨房; 油烟废气; kg/a; 32.65; 13.06. 固废; 顾客; 废泔脚; 11.68; 0.

t/a. 废包装材料; 10.25; 0. 员工; 生活垃圾; 1.83; 0.

第 5 页

# 三、环境影响分析

## 3.1 施工期环境影响分析 项目租用绍兴世茂投资发展有限公司所有的位于绍兴市胜利东路 360 号世茂广 场 2 层 2-B- 16B 号的闲置商铺，不涉及土建部分，主要污染因子为装修期油漆废气、 噪声、装修人员的生活废水及装修垃圾等。 项目装修工人产生的生活污水经现有化粪池处理后排入绍兴世茂投资发展有限 公司排水处理系统，再接入城市截污管网，送绍兴污水处理厂处理，对周围水环境 无影响；由于装修期相对较长，油漆废气的释放较缓慢，故产生的油漆废气不会对 周围环境产生明显的影响；装修垃圾和生活垃圾分别收集及时清运到环卫、城管等 部门规定的地方处置，做到日产日清，防止腐烂变质、孳生蚊蝇、产生恶臭、传染 疾病，采取上述措施后，固废对周围环境不会造成明显的影响；装修期间，严禁夜 间施工，可有效降低装修噪声对周围环境的影响；因此装修期间本项目对周围环境 影响不大。 ## 3.2 营运期环境影响分析 3.2.1 水环境影响分析 项目厨房废水经油水分离器处理后与其他生活污水一起汇集达标后排入绍兴世 茂投资发展有限公司排水处理系统，再排入城市截污管网，最终纳入绍兴污水处理 厂处理。因此项目废水进管排放对周围水环境无影响，周围水环境质量能维持现状 等级。 3.2.2 大气环境影响分析 项目厨房油烟废气经集气罩收集后由油烟净化器处理达标后排放，所选用的油 烟净化装置最低去除效率不得低于《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)中规定 的 60％的标准；项目边界距离最近的保护目标南面的大地香樟园 156m ，排烟口通 过内置烟道位于项目所在楼楼顶，与最近的保护目标 170m ，因此满足《饮食业环境 保护技术规范》（HJ544-2010 ）中“新建产生油烟的饮食业单位边界与环境敏感目 标边界水平间距不宜小于 9m ”和“经油烟净化后的油烟排放口与周边环境敏感目标 距离不应小于 20m ”的规定，因项目油烟排放量较小(13.06kg/a)，在排放口可与空气 充分混合，经空气稀释扩散后，对周围环境空气和环境保护目标影响较小。周围环

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/627010156015006032