温馨提示：本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套题库包含（单选题100道，多选题50道，判断题50道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 《劳动防护用品监督管理规定》生产经营单位应当督促.教育从业人员正确佩戴和使用(  )。

- 劳动防护用品

- 检测工具

- 检测仪表

- 答案:A

- 2. (  )是容易产生谐波的用电装置。

- 三相异步电动机

- 大功率白炽灯

- 直流电焊机

- 电阻加热炉

- 答案:A

- 3. SF6断路器是用(  )作为绝缘介质和灭弧介质。

- 液态SF6

- SF6气体

- SF6分解的低氟化硫

- 答案:B

- 4. 用于爆炸危险较大和安全条件要求较高的场所是(  )系统，是三相五线制系统。

- TT系统；

- TN-C系统；

- TN-S系统；

- TN-C-S系统；

- 答案:C

- 5. 当带电体有接地故障时,有故障电流流入大地,人在接地点周围两脚之间出现的电压称为( )。

- 短路电压

- 接触电压

- 跨步电压

- 答案:C

- 6. 电阻起动是(  )电动机常用起动的方法之一。

- 他励

- 自励

- 同步

- 单相异步

- 答案:D

- 7. 软启动器的主要构成是功率单元和控制单元，功率单元是由(  )组成的三相调压主电路:控制单元主要由微处理器.保护电路.参数设定幵关等构成。

- 二极管

- 三极管

- 自藕变压器

- 晶闸管

- 答案:D

- 8. R，Xl，XC串联电路中，已知电源电压有效值U=220V和R=Xl=XC=440Q，则电路中的电流为(  )

- O

- 0.25

- 0.5

- 1

- 答案:C

- 9. 电力电缆停电超过一个月但不满一年时，必须做(  )。

- 交流耐压试验

- 直流耐压试验

- 接地电阻试验

- 标准预防性试验

- 答案:B

- 10. 通电导体周围存在有( )。

- 电场

- 磁场

- 电力线

- 电压

- 答案:B

- 11. 线圈中感应电动势的大小，与线圈的匝数( )。

- 成反比

- 成正比

- 无关

- 答案:B

- 12. 特低电压限值是指在任何条件下,任意两导体之间出现的(  )电压值。

- 最小

- 最大

- 中间

- 答案:B

- 13. 金属导体的电阻R=U/I,因此可以说( )。

- 导体的电阻与它两端的电压成正比

- 导体的电阻与通过它的电流成反比

- 电流强度与这段导体的电阻成反比

- 电压大小与这段导体电阻成反

- 答案:C

- 14. 20/5t桥式起重机主钩上升控制时，接通电源，合上QS1.QS2使主钩电路的电源接通，合上(  )使控制电源接通。

- QS3

- QS4

- QS5

- QS6

- 答案:A

- 15. 变压器的保护中，属于后备保护的是(  )保护。

- 电压

- 过电流

- 阀型避雷器

- 答案:B

- 16. 绕线式异步电动机启动时，为改善启动性能，将转子绕组接入启动(  )。

- 变阻器

- 电抗器

- 电容器

- 变压器

- 答案:A

- 17. 测量低压电力电缆的绝缘电阻所采用兆欧表的额定电压为( )V。

- 2500

- 1000

- 500

- 250

- 答案:B

- 18. 在中性点不接地的三相四线制配电系统中应采取(  )。

- 保护接地

- 保护接零

- 既不接地也不接零

- 接地.接零任选一种

- 答案:A

- 19. 在人体触电过程中,(  )电流在较短时间内,能引起心室障碍而造成血液循环停止,这是电击致死的主要原因。

- 感知

- 摆脱

- 室颤

- 答案:C

- 20. 我国变压器铁芯采用的硅钢片的厚度主要有(  )。

- 0.35mm.0.30mm.0.27mm等

- 0.38mm.0.23mm.0.25mm等

- 0.39mm.0.25mm.0.29mm.等

- 答案:A

- 21. 基尔霍夫电流定律的数学表达式是(  )。

- ∑I入=∑I出

- ∑E=∑IR

- U=IR

- E=I(R+r)

- 答案:A

- 22. 量接地电阻时，电位探针应接在距接地端( )m的地方。

- 1.5

- 5

- 10

- 20

- 答案:D

- 23. 已知正弦交流电流为i=100sin(100t+φ)，则该电流的有效值为(  )。

- 70.7

- 100

- 70.7

- 100

- 答案:A

- 24. 当电压为5V时,导体的电阻值为5欧,那么当电阻两端电压为2V时,电阻值为( )欧。

- 10

- 5

- 2

- 答案:B

- 25. 在火灾和爆炸危险场所，所用绝缘导线或电缆的额定电压不得低于电网的额定电压，且不得低于(  )伏。

- 250

- 380

- 500

- 1000

- 答案:C

- 26. 重瓦斯动作后，跳开变压器(  )断路器。

- 高压侧

- 各侧

- 低压侧

- 答案:B

- 27. 安全标色分为红色.黄色.蓝色.绿色；其中黄色表示为:( )。

- 禁止标志

- 警告标志

- 指令标志

- 提示标志

- 答案:B

- 28. 已知:电流I=6+j8.电源频车为50Hz.其瞬时值表达式为I=(  ).

- 10sin(314t+53.1°)

- 10sin(314t+36.9°)

- 10sin(314t+53.1°)

- 10sin(314t+36.9°)

- 答案:A

- 29. 碘钨灯属于(  )光源。

- 电弧

- 气体放电

- 热辐射

- 答案:C

- 30. 全电路的欧姆定律的数学表达方式是(  )。

- I=U/R

- I=E/R+r0

- I=UR+r0

- U=IR+r0

- 答案:B

- 31. 检定测量用电流互感器时，环境条件中温度应满足( )。

- ＋10℃～＋35℃；

- 20℃±2℃；

- ＋10℃～＋25℃；

- ＋5℃～＋30℃。

- 答案:A

- 32. 对电机内部的脏物及灰尘清理,应用( )。

- 湿布抹擦

- 布上沾汽油.煤油等抹擦

- 用压缩空气吹或用干布抹擦

- 答案:C

- 33. 电容器重新合闸时，应先( )。

- 充电

- 放电

- 断电

- 以上都不对

- 答案:B

- 34. 判断电流产生的磁场的方向用(  )。

- 左手定则

- 右手定则

- 电动机定则

- 安培定则

- 答案:D

- 35. 运行中的电能表，在中间相{即电压线圈公共端，一般为B相}电压线抽出后，电能表转速变为原转速的一半，是说明此时接线正确的( )。

- 必要条件；

- 充分条件；

- 充分必要条件；

- 充分非必要条件。

- 答案:A

- 36. 电流互感器是将高压电路的大电流变成额定为(  )的小电流供测量仪表和继电保护用。

- 5A；

- 10A；

- 15A；

- 20A；

- 答案:A

- 37. “安全第一，预防为主，综合治理”作为我省安全生产管理工作的方针是在( )法规中确定下来的。

- 《劳动法》

- 《四川省安全生产条例》

- 《安全生产法》

- 答案:B

- 38. 我国交流电的频率为50Hz，其周期为(  )秒。

- 0.01

- 0.02

- 0.1

- 0.2

- 答案:B

- 39. Ⅰ类手持电动工具带电零件与外壳之间的绝缘阻值不应低于( )兆欧。

- 2

- 7

- 1

- 0.5

- 答案:A

- 40. 漏电保护器在安装前,有条件的最好进行动作特性参数测试,安装投入使用后,在使用过程中应(  )检验一次,以保证其始终能可靠运行。

- 每周

- 半月

- 每个月

- 每季度

- 答案:C

- 41. 在生产过程中，静电对人体，对设备，对产品都是有害的，要消除或减弱静电，可使用喷雾增湿剂，这样做的目的是(  )。

- 使静电荷向四周散发泄漏

- 使静电荷通过空气泄漏

- 使静电沿绝缘体表面泄露

- 使静电荷定向散发泄漏

- 答案:C

- 42. W11-4D平台电气设备的防护等级室内不小于(  )。

- IP22

- IP55

- IP30

- IP16

- 答案:A

- 43. 一电容接到f=50Hz的交流电路中,容抗Xc=240Ω,若改接到f=150Hz的电源时，则容抗Xc为(  )Ω。

- 80

- 120

- 160

- 720

- 答案:A

- 44. 脚扣是登杆用的专用工具,其主要部分用(  )材料制成。

- 钢材

- 绝缘材料

- 木材

- 答案:A

- 45. 低压设备停电检修时，将检修设备各方面电源断开后，应立即(  )。

- 进行工作

- 悬挂标示牌

- 取下熔断器

- 装设接地线

- 答案:C

- 46. 热继电器的保护特性与电动机过载特性贴近,是为了充分发挥电机的( )能力。

- 过载

- 控制

- 节流

- 答案:A

- 47. 关于电压互感器下列说法错误的是(  )。

- 电压互感器不需要有接地保护

- 电压互感器的容量都很小，一般只有几伏安.十几伏安，最大也不超过1000伏安

- 电压互感器主要用来给测量仪表和继电保护装置供电

- 电压互感器二次侧不允许接过多仪表，则影响其准确性

- 答案:A

- 48. 对10kV线路验电时，应采用(  )验电。

- 验电笔

- 验电器

- 绝缘杆

- 接地线

- 答案:B

- 49. 普通灯具绝缘台直径在75mm及以下时，采用(  )个螺钉或螺栓固定。

- 1

- 2

- 答案:A

- 50. 如图所示真值表中所表达的逻辑关系是(  )。

- 与

- 或

- 与非

- 或非

- 答案:C

- 51. 重复接地的安全作用不包括( )。

- 改善架空线路的防雷性能

- 降低漏电设备的对地电压

- 减轻零线断开的危险

- 减轻线路过负荷的危险

- 答案:D

- 52. 在负载为三角形连接的电路中，线电压与相电压的关系为(  )。

- U线=U相.

- U线=√3U相

- U线=U相／√3

- U线=3U相

- 答案:A

- 53. 电能表的电压线圈(  )在电路中。

- 混联

- 串联

- 并联

- 互联

- 答案:C

- 54. 发电厂与用电负荷中心相距较远,为了减少网络损耗,所以必须建设( ).高压.超高压输电线路,将电能从发电厂远距离输送到负荷中心。

- 升压变电所

- 降压变电所

- 中压变电所

- 答案:A

- 55. 在下列材料中，电阻率最大的材料是(  )。

- 铜

- 硅

- 塑料

- 铁

- 答案:C

- 56. 保护接地电阻的允许值应小于(  )欧姆。

- 4

- 10

- 30

- 答案:A

- 57. 使用梯子时，其与地面间的夹角以(  )左右为宜。

- 30°

- 45°

- 60°

- 90°

- 答案:C

- 58. 熔断器主要用于电气设备的(  )保护。

- 短路

- 过载

- 缺相

- 答案:A

- 59. 拉线与电杆的夹角为(  )。

- 小于70°

- 30°～45°

- 45°～60°

- 大于60°

- 答案:B

- 60. 电流互感器的变流比为一次绕组的额定电流与二次绕组(  )之比。

- 最大电流

- 最小电流

- 额定电流

- 负荷电流

- 答案:C

- 61. 电力变压器一.二次绕组对应电压之间的相位关系称为(  )。

- 短路电压比

- 阻抗比

- 变压比

- 连接组别

- 答案:D

- 62. 现在我国在(  )电压等级中广泛运用SF6断路器。

- 3kV

- 10kV

- 35kV及以上

- 答案:C

- 63. 磁性材料按其特性不同，分为软磁材料和硬磁材料两类，硬磁材料的主要特点是(  )。

- 剩磁弱；

- 剩磁强；

- 剩磁一样；

- 剩磁不一样；

- 答案:B

- 64. 导线接头.控制器触点等接触不良是诱发电气火灾的重要原因。所谓接触不良其本质原因是( )。

- 触头.接触点电阻变化引发过电压

- 触头接触点电阻变小

- 触头.接触点变大引起功耗增大

- 答案:C

- 65. 当交流电频率增加时，人体的感知电流(  )。

- 相应增加

- 相应减小

- 不确定

- 不变

- 答案:A

- 66. 为了防止感应电流对人体的伤害，下列做法错误的是( )。

- 遇到电气设备发生火灾时，先切断电源再救火

- 设备的金属外壳要接地

- 不要靠近高压设备

- 答案:C

- 67. 在三相四线式380V电源供电的电气设备或者单相设备与三相设备共用的电路，应选择( )漏电保护装置。

- 三相三极式

- 三相三极和单相二极两种

- 三相四极式

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/627140101015006026