# 目	录

第一章	工程概况

第二章	工程整体施工部署第三章	施工总平面布置

第四章第五章第六章第七章第八章第九章第十章

附表一附表二附表三附表四附表五附表六

主要分部分项工程施工工艺整体及各阶段施工进度计划质量保证措施

雨季施工措施

安全施工保证措施文明施工措施

与业主、监理的配合、协调、管理、服务方案

拟投入本标段的主要施工设备表

拟配备本标段的试验和检测仪器设备表劳动力计划表

计划开竣工日期和施工进度计划图现场平面布置图

临时用地表

# 第一章、工程概况

本工程为光谷产业园二期工程场地平整土方工程。位于黄冈市黄州区，东与新桥街相邻，是新桥村名住宅区，位于城区主干道中环路北侧，交通便利。工期要求 90 日历天，总计填方 639200 立方米，故本工程工程量任务大，工期紧。

# 第二章、工程整体施工部署

1、施工总体设想：

根据本工程原始地形地貌特点和平整设计施工要求，拟订以下总体施工部署大纲：

- 本工程列为公司重点施工项目、抽调公司各部门专业

人员组建该工程专职指挥部，详细制定各项施工计划和管理制度。

- 项目施工方案采取划分作业区域同时并行施工，每区域内分段、分层、分面流水作业。详细制定各项施工操作方案，分阶段制定各项工期计划。固定计划施工大队，细分作业班组，保证充足劳动力，按质、按量、按期完成。

- 土方调配原则：设计区块内就地取材，各区块之间短

距离运输。适宜范围内采取较先进的施工机械，精确计算挖填各部位工程量，做到各作业区域力求挖填平衡，避免远距离运填及二次搬运。集中外运土方路线，减少运土道路的修建，达到提高施工效率、降低施工成本的目标。

2、施工部署：

按照挖、运、填相结合的施工流水节拍、土方调配的原则。工程总体共划分为四大施工区域、确定四个施工大队。按照作业区域内任务量大小，确定各大队设备及人力资源配备。

3、组建劳动组织管理机构

（1）组织机构

为了全面完成本工程的各项施工生产任务，我们将按照“项目法” 组织施工，实行项目承包制，建立以项目经理为首的管理层，开展目标方针管理，成立项目经理部，由项目经理代表企业法人，对工程质量、进度、安全、文明施工，科学管理，经济效益等全面负责，项目经理下设 7 个职能部门，由各类专业技术人员组成施工管理层。

（2）劳动组织

承包项目部对劳务层实行包工制，并签定劳务合同，明确各自的

“责、权、利”，确保劳务合同的履行，所有参加施工人员，根据工期要求和作业面任务量大小，分别编制作业班组，按组建的各组织班组施工。

# 第三章、施工总平面布置

1、施工道路布置

施工进厂道路利用原有进厂道路；施工道路按各阶段施工段划分及施工流水线分别绘制，根据施工进度需要及时调整。

2、水电布置

水、电分别利用建设单位引进施工现场的水、电源，用水采用 50 镀锌钢管接至施工现场及生活区，临时用电采用电缆埋地分别接至用电区域。

3、排水措施

按照施工流程，在各个施工区域的四周分别设置明排水沟， 每 50 米设置一个集水井，采用集中排水，每个集水坑设置一个潜水泵进行排水。

4、临建布置

利用业主提供的临建场地搭建职工宿舍、办公室及材料库， 并化出机械停放场地。

第四章、主要分部分项工程施工工艺

1、施工测量方案

  - 施工测量准备

- 编制施工测量专项方案，根据施工组织设计的要求，熟悉、校核设计图纸，编制测量方案，经总工审批后，作为本工程测量施工的指导文件；施工测量方案应具有规范性、针对性、可操作性，一经批准，应认真检查落实情况，确保施工过程自始至终受控。

- 校核定位依据桩，对定位桩的坐标数据与设计条件进行校

算；实地校测桩位精度应符合有关规范要求；对两个（或以上）水准点进行符合校测，进度符合要求后，取中值使用；定位桩经校测后采取保护措施，以保证施工期间正常使用。

- 测量仪器、计算器具在使用前应按照《计量法》及测量仪器《检定规程》进行校验。

  - 施工测量

A、复测，在开挖前，应对照所给资料进行导线、中线、水准点的复测，根据现场实际情况增设必要的导线、水准点。

B、验线，测量人员应根据设计单位交底的控制点先进行联测复

测无误后， 经监理工程师核准后， 才可以进行施工测量防线。

C、使用高精度的全站仪和高精度水准仪，直接进行高精度的放

样和检测，从而大幅度地提高测量的精度。

D、每个工作面要进行多个工作循环，每个循环在清挖后测量一次。

- 开挖施工

  - 开挖方法

采用挖掘机或装载机开挖配合自卸汽车运输，开挖自上而下，先将山上的树木、植物及树根等杂物清除运弃，再将挖出来的土方回填到相邻的填方区，多余的土方运至业主指定的弃土地点。

  - 开挖标高控制

待挖至接近地面设计标高    时，要加强测量，其方法如下:在挖方区边界根据方格桩设置高程控制桩，并在控制桩上挂线，挂线时要预留一定的碾压下沉量 3cm～5cm，使其碾压后的高程正好与设计高程一致。

- 填筑施工

  - 通则

土方填筑前，先对需填场地进行测量放样，清除表土及不适宜材料。按规范要求清理现场并定好控制桩位后，经监理工程师同意方可进行填筑作业。当在斜坡上填筑时，其原坡陡于1:5 时，原地面应挖成台阶，台阶应有不小于 1m 的宽度，并且应与所用的挖土和压实设备相适用，所挖台阶向内侧倾斜 2%，砂性土可不挖台阶，但应将原地面以下 20～30cm 的土翻松，再同新填土料一起重新压实。路基填筑采用全断面水平分层填筑。其工艺流程如下所示：

施工准备→基底处理→分层填筑摊铺整平→洒水或翻晒→机械碾压→面层修整→检验签证。

  - 施工准备

填方材料的试验：在填筑施工前，填方材料按规范要求取样，按

《公路土工试验规程》（JTJ051－93）规定的方法进行颗粒分析、含 水量与密实度、液限和塑限、有机质含量、承载比（CBR）试验和击 实试验。

  - 基底处理

在土方工程施工前，由测量人员根据设计图纸，放出分界线，原地面的树墩及主根用挖掘机挖除，并把地面上的长草或植物割除，清除地面上的建筑垃圾，把它们堆放在指定的地方，由自卸汽车运到场外。在存在沟塘、淤泥质土等不良地质情况的局部区域，不能直接回填，须根据设计图纸和现场勘察确定它们的具体位置，并做好标志，

按要求进行处理。

沟塘处理：先用潜水泵把沟塘里的水抽干，并排到临时排水沟， 再用挖掘机在沟塘边挖除沟塘里的淤泥，淤泥由自卸汽车运到指定的淤泥堆放处。待淤泥挖除后，用挖掘机把池塘边开挖成 1: 2(高度为50cm，宽度为 100cm)台阶式边坡。

施工工艺流程图：

抽干沟塘

挖除沟塘底

开挖沟塘边

1:2成

坡

台阶边

分层回填土并

结束

  - 分层填筑

在底层土处理经监理工程师检查合格签证后，按断面全宽分层填筑，由最低处填起，填土压实前松铺厚度不大于 30cm，且不小于10cm。

  - 摊铺整平

自卸汽车从挖方区把土方运至填土区，由推土机把卸下的土摊 平。推土时推土机不能碰撞控制桩，机械无法平整的地方由人工平整。

  - 洒水和晒干

根据现场测定的填料含水量，与最佳含水量对照，超出±2%时， 需对填料进行洒水或晒干处理。对含水量偏低的填料采取洒水翻拌； 对含水量偏高的采取翻松晾晒。再次测定含水量合格后，整平碾压。总之，填料含水量应控制在最佳含水量±2%以内。

  - 碾压

本工程主要采用振动压路机进行碾压施工，碾压时，振动压路机从低到高，从边到中，适当重叠碾压。为防止漏压，碾压时横向接头的轮迹重叠宽度为 15cm～25cm，每块连接处的重叠碾压宽度为 lm～ 1.5m，碾压时振动压路机不能碰撞高程控制桩，压路机碾压不到的地

方采用蛙式打夯机或人工夯实。

碾压时先轻后重，速度适中。先用压路机预压一遍，以提高压实层上部的压实度，然后用推土机修平后再碾压，以防止高低不平影响碾压效果。为保证碾压的均匀性，碾压速度不能太快，先快后慢，行驶速度控制在 2km/h 以内。

碾压遍数需根据压实度要求、分层厚度、回填土的土质含

水量、碾压机械等情况来确定，一般为 6～8 遍。可在施工初期通过碾压试验段来确定，并作为以后碾压施工的依据。

碾压到规定遍数后，工地试验人员及时检查土的压实度，

若尚未达到压实度要求，需要继续碾压，直至达到规定的压实度并经监理工程师认可才能填筑上层土方。

碾压时施工人员随时观察土石方的碾压情况，若在碾压过

程中出现受压下陷、去压回弹等不正常现象，停止碾压，待经处理后再重新碾压。

  - 检测

为确保压实质量，必须经常检查填土含水量及压实度，始终保持在最佳含水量状态下碾压，采用环刀法或灌砂法检测，确保填方压实度大于 90%。压实过程中的检测方法和频率按相关技术规范的规定执行。

3.3 临时排水施工

由于本工程施工场地大，为保证施工质量和施工进度，在土石方施工过程组织有效的临时排水系统非常重要。

在土石方施工前，按要求回填原地面的沟塘，坑等可能积

水的地方，结合现场地势情况，设置临时排水系统，以防场地在施工前有积水，泡浸原地面，破坏原地面的稳定性，增加施工工程量。

第五章、整体及各阶段施工进度计划

1、整体施工进度计划

根据业主要求工期及挖、填方实际情况，经过考证研究， 整体施工任务完成定在 90 天完成。

2、施工进度保证措施

A、认真做好施工准备，按计划组织人员、材料、施工机具进场， 搞好各项临建设施，为顺利施工创造条件。

B、按程序组织文明施工，加强施工生产调度，组织协调好各项

施工段交叉作业和流水施工，分阶段，分作业线，分块，分项进行工期规定，保证计划实施。

C、优化生产要素配置，组织专业化队伍，推行“三全”管理制度，

充分发挥职工积极性，提高工作效率。

D、使用先进的施工机具，保证充足数量，同时加强施工机具管理，保证机具运转良好。

E、科学管理入手，宏观上搞好控制，微观上周密安排，切实执

行流水作业，紧密部署，适当穿插，合理搭接。

F、按照施工组织设计合理划分流水线和流水作业线。

G、切实按照施工计划，指导施工安排，日计划必须完成不得拖延，管理人员和施工班组实行工期奖罚制度，并切实实现。

H、树立全局观念，一切以大局为重，在共同的目标下，密切同

建设单位、设计单位和配合施工单位之间的关系，加强团结，并肩战斗，共同保质保量的提前完成任务。

3、进度管理办法

本工程的进度管理办法采用三级网络计划进行控制，将计划逐级细化分解落实到每个作业队，每个工作日。同时，对可能影响施工进度的种种原因进行分析控制，对于各种不利因素通过积极协 调，早做准备，将各种不利因素预先排除在工程施工之前。

4、确保工程工期的技术组织实施

A、以高素质的管理班子保工期，本工程项目经理有丰富的管理经验，保证班子管理的科学和规范。

B、以总进度控制计划为基础分别编制分部、分项和配合工作进度计划及其他专业进度计划，作为控制各施工队施工进度的依据。

C、以先进的管理手段保工期进行计算机管理。以滚动计划为链

条，建立动态的计划管理模式；在总进度控制计划的指导下编制月、周、日各级进度计划，一级保一级，决不能总进度控制计划；建立定期的生产计划例会制度，下达计划、检查计划完成情况、解决实际问题，协调各施工队之间的工作，做到有序的按总进度计划执行。

D、以充足的资源保工期：

- 加强策划与组织工作的预见性，确保施工图纸等技术资料满足连续施工需要，争取将一切影响工期的不利因素做到在施工前解

决；

- 机械设备的配置有余量，密切监督各部门负责的建筑材料、

机械配件的采购定货，供应过程，确保在最不利情况下任能按计划完成施工任务。

5、建立强有力的实施工程进度计划的组织结构，理顺各部门的

分工协作关系，明确各施工队的责任，对完不成计划的要根据主题情况迅速做出处理，必要时采取经济与行政措施，对各个施工队进行奖惩。

第六章、质量保证措施

一、质量保证措施：

1、实行目标管理：

明确质量目标，明确各工种的施工与验收质量目标，分解成各段、各层、各工种、各专业的目标，以保证总目标的实现。

2、实行项目管理：

完善管理制度，对施工质量明确责任，实行奖罚，以促进质量的提高。

3、把住图纸会审：定位放线，预检复核，测量控制，成品验收

等点，做好施工准备，技术交底等工作。

4、严格按施工程序及工艺标准施工，不蛮干，不凑合，加强工序间交接与成品保护工作，以求一次成活。

5、建立高效灵敏的质量信息反馈系统：

专职质量检查员、技术人员作为信息中心，负责收集、整理和传递质量动态信息，给决策机构（项目经理部），决策机构对异常情况信息迅速作出反应，并将新的指令信息传递给执行机构（工种部），调整施工部署，纠正偏差，形成一个反应迅速、畅通无阻的封闭信息网。

6、现场质检员要及时收集班组的质量信息：

按照单纯随机抽样法、分层随机抽样法、整群随机抽样法， 客观地提取产品的质量数据，为决策提供可靠的依据。

7、回填土坚持分层回填，严格按规程规定，分层取样，检测试

验。

二、质量通病的控制措施：

1、一般质量通病：

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628003005066006045