# 田间配套土渠开挖单元工程质量评定表

单位工程名称分部工程名称

单元工程名称、部位

单元工程量施工单位

评定日期	年	月	日

次

项	保证项目

质	量	标	准

检	测	记	录

1	开挖、回填土料	必须符合设计及施工规范要求

项	基本项目

质	量	标	准

检测记录

质量标准

次

- 回填土方

- 坡	度

合	格

干容重合格率大于90％，最小干容重大于设计值 0.98 倍内外坡基本平整、顺

直、坚实、稳定，严禁贴坡，不容许有凸肚和凹坑。

优	良

干容重合格率大于98%，最小干容重大于设计值 0.98 倍

内外坡平整、顺直、坚实、稳定，严禁贴坡， 不容许有凸肚和凹坑。

合格	优良

| 次 |  | （cm） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠底高程 | -2，+0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠顶高程 | ±5（±3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 中心线偏差 | ±3（±2） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 渠顶宽度 | ±5（±3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 渠底宽度 | ±5（±3） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 表面平整 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

项	允许偏差项目

允许偏差

各检测点偏差值

累计点	合格点

保证项目：

检查结果	基本项目：共检查	项，其中优良	项，优良率	%

允许偏差项目：共检查	点，其中合格	点，合格率	%

评	定	意	见	质量等级

施工班组长： 施工单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建	设(监理)

单	位	年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查：

检验方法：观察检查和检查施工记录。允许偏差项目：

检查数量：每个单元工程每项检测 10 点。

检验方法：1、2 项尺量检查，3、４项拉线、尺量或水准仪检查。

# 土渠开挖（沟道清淤或开挖）质量评定表

单位工程名称分部工程名称

单元工程名称、部位

单元工程量施工单位

检验日期	年	月	日

次

项	保证项目

开挖、回填与清

- 淤

- 内外边坡

- 岸坡坡度

项	基本项目

质	量	标	准

渠道的开挖和回填土料， 沟道的开挖与清淤必须符合设计要求与施工规范的规定

渠道、沟道内外边坡必须平整、顺直、竖实稳固，严禁贴坡，不允许有凸肚和凹坑

符合设计规范要求质	量	标	准

检	验	记	录

检验记录	质量等级

次	合	格

优	良

| 1 | 回填土方 | 干 密 度 合 格 率 ≥ 90%，不合格干密度 不得低于设计值的 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0.98，不合格试样不 |
|  |  | 得集中 |

干密度合格率≥95%， 不合格干密度不得低于设计值的 0.98，不合格试样不得集中

合格	优良

项	允许偏差项目

设	允许偏计		差

实测点偏差值

检查点

| 次 |  | 值 | （cm） | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 渠底高程 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 渠顶高程 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 渠道中心偏差 |  | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 渠顶宽度 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 渠底宽度 |  | ±20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 表面平整 |  | ±15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

0

合格点

保证项目：

检查结果	基本项目：共检查	项，其中优良	项，优良率	%

允许偏差项目：共检查	点，其中合格	点，合格率	%

评	定	意	见

质量等级

施工班组长： 施工单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建   设(监理) 单 位

年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查，查阅施工日记。基本项目：

检查数量：每 30 米取一个样。

检验方法：用环刀或规范规定的其它检测仪器。允许偏差项目：

检查数量：每单元工程检查10 处，其中1、2、6 项沿渠（沟）两旁各测一点，其余均测 1 点。

检查方法：１、2 项水准仪检查。

３项用经纬仪与尺量检查。     ４、５项尺量检查。           ６项用二米靠尺与楔形塞尺检查。

| 单 位 程 名 称 分 部 工 程 名 称 |  | 单元工程量 施 工 单 位 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单元工程名称、部位 项 保证项目 - 混凝土 - 钢筋 - 石料 1 浆砌石砌筑 项 允许偏差项目次 | 检验日期 质 量 标 准 检砼配比、搅拌、振捣、入仓、养护及试 块留取符合施工规范 规格、尺寸、数量、位置符合设计，绑扎、焊接符合施工规范 符合设计及施工规范要求 基本符合：先砌筑 全部符合：先砌筑角石，再砌筑镶面 角石，再砌筑镶面石，最后砌筑腹石； 石，最后砌筑腹镶面石厚度不小下 石；镶面石厚度不30cm，内外搭砌， 小下 30cm，内个下上错缝 搭砌，下上错缝 设 允许偏差 实 测 值 值 |  | 年 月 日测 记 录 9 1 实测点 合格点 0 |  |  |  |  |
| 计 （mm） 1 2 3 4 5 6 7 8 - 基础砌石几何 -50 - 桥面宽度 ±50 保证项目： 检查结果 基本项目：共检查 项，其中优良 项，优良率 % 允许偏差项目：共检查 点，其中合格 点，合格率 % 评 定 意 见 质量等级 建 设 施工单位 (监理) 年 月 日 单 位 年 宁夏土地开发整理中心印 |  |  |  |  |  | 月 日 制 |  |

田间配套工程生产桥单元工程质量评定表

次

| 项 基本项目 |  | 质 | 量 | 标 | 准 | 检测记录 质量标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 次 | 合 | 格 |  |  | 优 | 良 | 合格 优良 |

| 1 | 钢筋长度 | 1/2 净保护层 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 钢筋间距 | ±0.1 间距 |
| 3 | 保护层厚度 | ±1/4净保护层 |
| 4 | 砼几何尺寸 | ±10 |
| 5 | 砼表面平整 | ±10 |
| 6 | 基础中线位移 | ±10 |

尺寸

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1、现场检查、检查试验数据和施工记录。

2、现场检查、检查出厂合格证及试验室试验报告。

基本项目：

检查数量：每个基础抽查不少于 3 点，每处抽查 3 延米。检验方法：现场观察和尺量。

允许偏差项目：

检查数量： 1、2、3 项抽测钢筋总数量的 30％。

4、5、6、7、8 项每个单元工程抽测 10 点。检验方法：尺量或经纬仪检测。

土 地 整 理 工 程

回填土方单元工程质量评定表

单 位 工 程 名 称

分 部 工 程 名 称单元工程名称、部位

单元工程量施 工 单 位

检 验 日 期	年	月	日

次

项	保证项目

- 开挖、回填土料

- 基面清理

基面坡度及填方体与

3

基面连接形式

项

质	量	标	准符合设计要求

无树皮、草、根、乱石等杂物，坑穴、泉眼已处理

符合设计要求与施工规范规定质	量	标	准

检	测	记	录

质量标准

次	基本项目

合	格干容重合格率

≥90%，最小值

优	良干容重合格率

≥95%，最小值

检测记录

合格	优良

- 填土干容重

- 内外边坡回填余量设项

允许偏差项目	计次

＞设计值的

0.98 倍

基本符合要求

允许偏差

（cm）

＞设计值的

0.98 倍符合要求

各检测点偏差值		累	合计	格

值

- 铺料厚度

- 内外边坡超填值

+0，-5

+15，-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	点	点

- 长度、宽度	-0

- 中线位移	2

保证项目：

检查

基本项目：共检查	项，其中优良	项，优良率	%

结果

允许偏差项目：共检查	点，其中合格	点，合格率	%

评	定	意	见

质量等级

施工班组长： 施工单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建  设(监理) 单 位

年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整治中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查；

检验方法：1、野外鉴别或取样试验；

2、观察检查和检查基底处理记录，监理日记；

3、观察、尺量和检查施工记录、监理日记；

基本项目：

检查数量与方法：

1、现场取样试验、壤土（或粘性）土用环刀法每 100m3.取样一次，砂粒土用灌砂法或灌水法，每 200m3 取样一次；

2、用尺量检查，每回填层检查 2 处； 允许偏差项目：

检查数量： 按所划单元工程，每个单元至少检查 10 点； 检查方法：1—3 项用尺量检查，4 项用经纬仪与尺量检查。

# 防护林网单元工程质量评定表

| 单 位 工 程 名 称 |  | 单元工程量 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分 部 工 程 名 称 单元工程名称、部位 |  | 施 工 单 位 检 验 日 期 |  |  | 年 | 月 日 |
| 项次 | 保证项目 |  | 质 | 量 | 情 | 况 |

  - 所用苗木质量、品种必须符合规划设计要求

  - 种植时株距、行距及种植步骤必须按操作规范与要求执行

林带、林地坡度、平整度必须符合设计要求，小

  - 埂的设置要符合设计要求，要利于灌溉、栽植、生长、养护。

项次	基本项目

质	量	标	准

检验记录

质量标准

1		成活率允许偏差

合 格

种植成活率基本符合规定要求，且观察横坚基本顺直

允许偏差

优 良

种植成活率完全符合规定要求，且观察横坚基本顺直

各检查点偏差值

合格

累计点

优良

合格点

项次	项目

（cm）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1

0

| 1 | 株距 | ±5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 行距 | ±5 |  |  |  |  |
| 3 | 小埂间距 | ±5 |  |  |  |  |
| 4 | 垂直度 | 1 |  |  |  |  |
| 检查结果 | 保证项目： 基本项目：共检查 允许偏差项目：共检查 |  | 项，其中优良 点，其中合格 | 项，优良率 点，合格率 | % | % |

评	定	意	见	质量等级

施工班组长： 施工单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建   设(监理) 单 位

年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：所有各项均观察、尺量检查施工记录。基本项目：

检查数量：全数检查。检验方法：观察检查。

允许偏差项目：

检查数量：，每单元工程检查 10 处，每处检查 1 点。检查方法：用尺量检查。

# 平田整地单元工程质量评定表

单 位 工 程 名 称分 部 工 程 名 称

单元工程名称、部位

次

项	保  证 项 目	质	量	标	准

单元工程量施 工 单 位

检 验 日 期			年	月	日检	验	记	录

- 土质、土层厚	符合规范要求与种植要求

计规划要求

田块布置与坡度	田块布置，田间坡度符合设

成型的各种田块必须平整，

- 田块平整、面积控制

不许有直观的凹凸不平现象，畦块面积必须控制在设计要求范围。

允许	实测点偏差值

检测	合格

项	允许偏差项目	偏差	点	点

次	（cm

）	1	2	3	4	5	6	7

8	9	1

0

| 1 | 长度 | ±10 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 宽度 | ±5 |
| 3 | 坡度 | ±2 |
| 4 | 平整度 | ±8 |

检查	保证项目：

结果	允许偏差项目：共检测	点，其中合格	点，合格率	%

评	定	意	见	质量等级

施工

单位

施工班组长： 施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建	设(监理)

单	位	年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：观察检查和检查施工记录允许偏差项目：

检查数量：，每单元工程每项检查 10 点

检查方法：1、2 项尺量检查，3、4 项拉线、尺量或水准仪检查。

| 次 1 | 基础土方开挖 | （mm） +100，-0 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 浆砌石砌体几何尺寸 | +50，-0 |
| 3 | 预制件几何尺寸 | ±10 |
| 4 | 现浇砼几何尺寸 | ±10 |
| 5 | 轴线位置 | 20 |
| 6 | 各部位高程 | ±20 |
| 7 | 框垂直度 | 3 |
| 8 | 框对角线 | 3 |

| 单 位 工 程 名 称分 部 工 程 名 称 单元工程名称、部位 项 保证项目 - 斗门及启闭设备制造 - 砂浆、砼强度 - 石料强度、尺寸 - 钢筋 | 单元工程量施工单位检验日期 质 量 标 准符合设计要求 符合设计及施工规范要求 符合设计及施工规范要求 规格、尺寸、强度、数量、位置、绑扎、焊接符合要求 1 2 3 4 5 6 7 | 检 验 8 9 |  | 记 1 0 | 年 录 | 月 | 日 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 保证项目： 施工单位 基本项目：共检查 项，其中优良 项，优良率 % 允许偏差项目：共检查 点，其中合格 点，合格率 % 评 定 意 见 质量等级 施工班组长： 建 设 说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。 宁夏土地开发整理中心印制 |  |  |  |  |  |  |  |

田间配套工程斗口（农口）单元工程质量评定表

次

| 项 次 | 基本项目 | 质 量 合格 | 标 准 检验记录 质量标准 优良 合格 优良 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填土方 | 干容重合格率≥ 90% 最小值大于 | 干 容 重 合 格 率 ≥ 95%最小值大于设 |  |  |
|  |  | 设计值 98% | 计值 98% |  |  |
| 2 | 浆砌石 | 座浆密实，基本没 有空缝、瞎缝 | 座浆密实，没有空 缝、瞎缝 |  |  |
| 项 | 允许偏差项目 | 允许偏差 | 实测偏差值 | 检查点 | 合格点 |

| 施工单位 | 施工队质检员： |  |  |  | (监理) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 施工企业质检处（科）： | 年 | 月 | 日 | 单 位 | 年 | 月 | 日 |

说	明

保证项目：

检查数量：1、2、3 项全数检查，4 项抽测总量的 30%。

检验方法：1、2、3 项检查试验报告，试验室配合比，现场观察。

- 项现场观查、检查出厂合格证、试验报告及尺量检查。

基本项目：

检查数量：每个单元工程检测 10 点。

检验方法：1 项、2 项观察及尺量检查，环刀取样。允许偏差项目：

检查数量：1—6 项每个单元检测 10 点。7、8 项每个斗口均进行检测。

检查方法：1—6 项每个单元工程检测 10 点。5 项经纬仪测量。

6 项水准仪测量。

7、8 用靠尺、线坠、尺量。

# 田间配套工程闸门单元工程质量评定表

单 位 工 程 名 称分 部 工 程  名  称 单元工程名称、部位

单元工程量施 工 单 位

检 验 日 期	年	月	日

项次	保证项目

- 闸门及启闭设备

- 砂浆、砼标号

- 石料

- 钢筋

质	量	标	准符合设计要求

符合设计及施工规范要求符合设计及施工规范要求

规格、尺寸、强度、数量、位置、绑扎、焊接符合要求

检	验	记	录

|  |  | 合格 | 优良 合格 优良 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 回填土方 | 干密度合格率≥ 90%，最小干容重 | 干密度合格率≥ 95%，最小干容重 |
|  |  | 大于设计值0.98 倍 | 大于设计值0.98 倍 |

项次	基本项目

质量标准

检验记录

质量标准

项次	允许偏差项目

允许偏差值

（mm）

实测点偏差值

检查	合格

点	点

|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浆砌石厚度 | ±50，-0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 砼截面尺寸 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 框对角线 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 轴线位置 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 闸门垂直度 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 闸底高程 | ±10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 柱垂直度 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1

0

检查	保证项目：

结果	基本项目：共检查	项，其中优良	项，优良率	%

允许偏差项目：共检查	点，其中合格	点，合格率	%

评	定	意	见	质量等级

施工	施工班组长： 单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建	设(监理)

单	位	年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：1—3 项全数检查，4 项抽检总量的 30%。

检验方法：1—3 项现场观察，检查实验室资料，出厂合格证。4 项现场观察、检查出厂合格证、实验报告、尺量。

基本项目：

检查数量：每个单元工程抽测 10 点。检验方法：环刀取样。

允许偏差项目：

检查数量：

1、2、4、6 项每个单元工程检测 10 点。

3、5、7 项每个闸门均进行检测

检查方法：1、2、3 项钢尺量。

4 项经纬仪测量。

5、7 项靠尺或线坠量

6 项用水准仪测量。

# 高程测量表

承包人：	合同编号：	共	页第	页

测量范围或桩号

测量点

测	量承包人自

水准尺读数

后视	中视	前视

计 算

仪器高	测量高程	设计高程	备注

复	核

签	名

检意见及	年	月	日

年	月	日

监理工程师检查意见及签名

说明：如监理工程师抽检则承包人自检意见栏不填写。

一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

现浇砼单元工程质量检验评定表

单 位 工 程 名 称分 部 工 程  名  称 单元工程名称、部位

次

项	保证项目

- 混凝土

- 钢筋

- 伸缩缝

格	良

项	基本项目

质	量	标	准

砼的配料、搅拌、入仓、振捣、养护及试块的制作必须符合施工规范规定

规格、尺寸、数量、位置符合设计，钢筋的绑扎、焊接符合施工规范规定

板缝、伸缩缝、沉降缝用料必须符合设计要求

质量标准

单元工程量施工单位

评定日期	年	月	日

检	验	记	录

质量等级

检验记录

次

1	露	筋

合 格	优 良	合	优

无

无主筋外露，个别露筋已处理

次

项	允许偏差项目

设	允许偏差

值

计	（mm）

1	2	3

实测点偏差值		测	格点	点

| 2 | 麻面 | 累计面积＜0.5% | 无 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 蜂窝、孔穴 | 少量、已处理 | 无 |  |  |
| 4 | 碰损掉角 | 少量、已处理 | 无 |  |  |
| 5 | 养护 | 基本符合要求 | 符合要求 | 检 | 合 |

4	5	6	7	8	9	1

| 1 |  | 主筋间距 | ±10 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 钢 | 箍筋间距 | ±20 |
| 3 | 筋 | 主筋长度 | ±10 |
| 4 |  | 受力钢筋保护层 | ±5 |
| 1 |  | 高程 | +0，-10 |
| 2 |  | 立面垂直度 | 10 |

0

- 钢	截面尺寸

- 几何尺寸

- 筋	中线位移

- 预埋件预留孔位移

- 伸缩缝沉陷缝

- 表面平整

±5

±10

±10

5

±5

8

检查

保证项目：

结果

基本项目：共检查	项，其中优良	项，优良率允许偏差项目：共检测		点，其中合格		点，合格率

评	定	意	见

施工	施工班组长：

单位	施工队质检员：

%

%

建	设(监理)

质量等级

施工企业质检处（科）：	年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

单	位	年	月	日

宁夏土地开发整理中心印制

说	明

保证项目：

检查数量：全数检查。

检验方法：1、现场检查和检查实验室配合比与施工记录。

2、现场检查和检查出厂合格证钢材试验报告与施工记录。

3、检查出厂合格证，材质试验报告观察及尺量检查。

基本项目：

检查数量：全数检查。

检查方法：1、3、4 项观察检查。

2 项观察及尺量检查。

5 项观察及检查施工记录。允许偏差项目：

检查数量：按梁、柱、排架和独立基础的件数各检测 10%，但不少于 3 件，带形基

础，圈梁，现浇砼渠道工程等。每个单元工程检测 10 点。

检查方法：钢筋所有各项尺量检查，砼工程 1 项水准仪检查，2、8 项 2 米靠尺和楔形塞尺检查，3、4、6、7 项尺量检查，5 项经纬仪和尺量检查。

注：对于现浇砼的分缝，如设计未留伸缩缝，施工单位可按施工规范要求分缝。钢筋砼 8—10 米分一缝，素砼 5—8 米分一缝。

# 混凝土单元工程质量评定表

单 位 工 程 名 称分 部 工 程 名  称单元工程名称、部位项次

工	序	名	称

单元工程量施工单位

检验日期		年	月	日工序质量等级

  - 基础面、混凝土施工缝处理

  - 模板

  - 钢筋

  - 止水，伸缩缝和排水管

  - 混凝土浇筑

评	定	意	见	单元工程质量等级

施工班组长： 施工单位	施工队质检员：

施工企业质检处（科）：	年	月	日

建   设(监理) 单 位

年	月	日

说明：一式贰份报监理机构，审签后监理单位壹份，承包人壹份。

宁夏土地开发整理中心印制

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628011075075006046