SOPC/EDA综合课程设计报告

设计题目：        微波炉控制与设计

设 计 者：        钟鹏

学    号：        37

班    级：        测控081

指导老师：        王忠锋

完成时间：        2011-1-7

| 设计报告 |  |  | 综合测试 |  | 总评 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 格式 （10） | 内容 (40) | 图表 （10） | 答辩 （20） | 平时 （20） |  |

微波炉定时控制器的设计(含程序-仿真)eda课程设计 全文共1页，当前为第1页。

目录

第一章  微波炉定时控制器的设计方案分析	3

1.1 系统设计的要求	3

1.2 系统总体功能描述	3

1.3 各模块的功能实现	4

第二章  微波炉定时控制器的设计步骤	6

2.1状态控制器的设计	6

2.1.1 controllor状态换图及端口图	6

2.2数据装载器loader的设计	7

2.3烹调计时器counter的设计	7

2.3.1烹调计时器的内部组成原理图	8

2.4显示译码器YMQ47的设计	8

2.5锁存器的设计	9

第三章  微波炉控制器的VHDL源程序	10

3.1各模块的VHDL源程序	10

第四章  总体原理图	21

4.1 总体功能的顶层原理图	21

第五章  系统功能的仿真验证	22

5.1 状态控制电路仿真波形图	22

5.2数据装载电路的仿真	22

5.3 计时电路仿真	23

5.4微波炉控制器显示仿真	24

5.5SCQ的仿真图	24

5.6总体功能的仿真分析	25

结束语	26

参考文献	27

微波炉定时控制器的设计(含程序-仿真)eda课程设计 全文共2页，当前为第2页。

# 第一章  微波炉定时控制器的设计方案分析

## 1.1 系统设计的要求

现需设计一个微波炉控制器WBLCONTROLLOR，其外部接口如下图所示。通过该控制器再配以4个七段数码二极管完成微波炉的定时及信息显示。各信号的功能及要求如下：

CLK是秒时钟脉冲输入，它接收每秒一个时钟脉冲的节拍信号。RESET为复位信号，高电平有效，用于芯片的复位功能。TEST为测试信号，高电平有效，用于测试4个七段数码二极管工作是否正常。Start为开始加热信号，高电平有效，SET_T信号为定时设置信号，高电平时可以设置定时时间，DATA为定时的时间，cook为 加热输出（用指示灯代替），另外四个输出分别表示显示的定时时间的分和秒。

其他功能自行扩展并设计。

## 1.2 系统总体功能描述

现需设计的微波炉控制器WBLCONTROLLOR的外部接口如图1-1所示，通过该控制器，再配以七段数码二极管完成微波炉的定时信息和信息的显示。

图1-1 WBLCONTROLLOR的端口图

各信号功能及要求如下：

微波炉定时控制器的设计(含程序-仿真)eda课程设计 全文共3页，当前为第3页。

CLK是秒时钟脉冲输入，它接收每秒一个时钟脉冲的节拍信号。RESET为复位信号，高电平有效，用于芯片的复位功能。TEST信号是测试信号，高电平有效，用于测试七段数码管工作是否正常。SET_T是烹调时间设置控制信号，高电平有效。DATA0是一个16为总线输入信号，输入所设置的时间长短，它由高到低分为4组，每一组是BCD码输入，分别表示分、秒十位、个位的数字，如12分59秒。START是烹调开始的控制信号，高电平有效。COOK是烹调进行信号，外接用于控制烹调的继电器开关，高电平时表明烹调已经开始或正在进行，低电平表示烹调结束或没有进行。MIN_0,MIN_1,SEC_0,SEC_1是四组七位总线信号，分别接4个七段数码管，动态的显示完成烹调所剩的时间及测试状态信息“0000”，烹调完毕的状态信息“DONE”.

该微波炉控制器WBLCONTROLLOR的具体功能要求如下[9]：上电后系统首先处于复位状态。在工作是首先按SET_T键设置烹调时间，此时系统输入DATA0的数据作为烹调所需的时间，然后系统自动回到复位状态，同时4个七段数码管显示时间信息。在按START键后系统进入烹调状态。COOK信号开始为高电平，此时4个七段数码管每隔一秒钟变化一次，用以刷新还剩剩余多少时间结束烹调。烹调结束后，COOK信号变为低电平，同时4个七段数码管组合在一起显示“DONE”的信息，然后系统回到复位状态。系统可以通过按RESET键随时回到复位状态。在复位状态下，按TEST键在4个数码管上会显示“0000”的信息，它可以测试4个七段数码管工作是否正常。

## 1.3 各模块的功能实现

根据该微波炉定时控制器的设计要求，本系统有四个模块：状态控制模块controllor，数据装载模块loader，烹调计时模块counter，显示译码模块YMQ47，锁存器模块SCQ。

（1）状态控制器模块是控制微波炉工作过程中的状态转换，并发出有关的控制信息，输入信号为CLK,TEST,SET_T,START,TESET,DONE和SEL.输出信号为LD_DONE,LD_test,LD_CLK,PT,WB等。根据输入的控制信号来完成完成状态转换；LD_DONE指示LOADER装入烹调完毕的状态信息“DONE”的显示驱动信息数据；LD_CLK指示LOADER装入设置的烹饪时间数据；LD_test指示LOADER装入用于测试的数据“0000”以显示驱动信息数据；COOK指示烹调正在进行中，并提示计数器进行减计数，PT和WB是两种状态的选择显示信息。

（2）数据装载器LOADER的功能是根据CONTROLLOR发出的控制信号选择定时时间，测试数据或烹调完成信息的装入。当LD_DONE为高电平时，输出烹调完毕的信息数据；LD_CLK为高电平时，输出设置的烹饪时间数据；LD_test为高电平是，输出测试的数据。输出信号LOAD用于指示counter将处于数据装入状态。

（3）计时器counter的功能是负责烹调过程中的时间递减计数，并提供烹调完成时的状态信号供CONTROLLOR产生烹调完成信号。LOAD为高电平时完成装入功能，COOK为高电平时执行逆计数功能。输出DONE指示烹调完成。MIN_1,MIN_0,SEC_1,SEC_0为完成烹调所剩的时间及测试状信息“0000”，烹调完毕的状态信息“DONE”的BCD码信息。

（4）显示译码器YMQ47的功能是负责将各种显示信息的BCD码转换成七段数码管显示的驱动信息编码。需要译码的信息有：数字0-9，字母D,O,N,E。

微波炉定时控制器的设计(含程序-仿真)eda课程设计 全文共4页，当前为第4页。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628056045126006046