ICS 27.020

J96

备案号：28452—2010

中 华 人 民 共  和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 8126.2—2010

代替 JB/T  8126.2—1999

# 内燃机 冷却水泵

# 第2部分：总成 试验方法

Internal combustion engines —Cooling water pumps

—Part  2:Assemblies  —Test  method

2010-02-11

发布

2010-07-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

# JB/ T   8126.2—2010

目    次

前言 	 Ⅱ

1    范围 	 1

2    规范性引用文件 	 1

3    术语和定义 	 1

4    符号和缩略语 	 2

5    试验项目	 4

5.1     出厂试验 	 4

5.2    型式试验 	 4

6    试验条件与试验装置 	 4

6.1    试验介质 	 4

6.2    试验介质温度 	 4

6.3    试验用仪器、仪表 	 4

6.4      试验台 	 5

6.5    运转的稳定性 	 6

6.6    其他 	 7

7  试验方法

7.1    性能试验 	 7

7.2    汽蚀试验 	 8

7.3     出厂试验 	 9

7.4    可靠性试验 	 9

8    性能参数计算 	 9

8.1    扬程 H 	 9

8.2    轴功率 P 	 9

8.3    有效功率 P 	 10

8.4    水泵效率η	 10

8.5    汽蚀余量(NPSH)  	 10

8.6    临界汽蚀余量(NPSH )c    	 10

9    试验报告 	 10

附录 A  (资料性附录)清水的物理性质	 13

图 1  封闭式试验台示意图 	 5

图 2  开放式试验台示意图 	 5

图 3  水泵进水口与进口测压管连接示意图 	 6

图 4  水泵出水口与出口测压管连接示意图 	 6

图 5 取压孔示意图 	 6

图 6 水泵通用特性曲线 	 11

图 7  水泵汽蚀性能曲线 	 12

表 1 符号和缩略语及其单位 	 3

表 2 容许波动幅度(以测量量平均值的百分数表示)	 7

表 3  同一量重复测量结果之间的变化限度 	 7

表 A.1 清水的物理性质 	 13

JB/T 8126.2—2010

前    言

JB/T8126《内燃机 冷却水泵》分为六个部分：

——第1部分：总成  技术条件；

——第2部分：总成 试验方法；

第3部分：总成  台架可靠性考核：

——第4部分：水封  技术条件；

第5部分：水封  试验方法：

——第6部分： V带轮  技术条件。

本部分代替JB/T8126.2—1999《内燃机  冷却水泵  性能试验方法》。

本部分与JB/T8126.2—1999相比，主要变化如下：

增加了术语和定义(本版的第3章):

——增加了符号和缩略语(本版的第4章);

——修改了试验条件(本版的第6章，1999年版的第4章);

——给出了水泵进、出口与进、出口测压管连接示意图(图3、图4);

——在性能试验方法中增加了试验步骤(本版的7.1.2,1999年版的5.1);

——在汽蚀试验方法中增加了试验步骤(本版的7.2.2,1999年版的5.2);

对部分性能参数的计算公式进行了调整(本版的第8章，1999年版的第6章)。

与本部分相关配套的标准有：

JB/T 8126.1—2010  内燃机  冷却水泵  第1部分：总成 技术条件；

IB/T 5086.1—1999  内燃机水封  技术条件

JB/T 5086.2—1999  内燃机水封  试验方法；

B/T 6718-1993  内燃机冷却水泵V 带轮  技术条件。

本部分的附录A为资料性附录。

本部分由中国机械工业联合会提出。

本部分由全国内燃机标准化技术委员会 (SAC/TC177)  归口。

本部分负责起草单位：上海内燃机研究所。

本部分参加起草单位：上海内燃机研究所、河南省西峡汽车水泵股份有限公司、杭州拓天科技有限

公司、浙江三花通产实业有限公司、温州万正汽车泵业有限公司。

本部分主要起草人：沈红节、冯长虹、赵卫东、吴灵、施勇翔、万良海。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为：

——JB/T 8126—1995;

IB/T  8126.2—1999.

Jl

JB/T 8126.2—2010

内燃机 冷却水泵

第2部分：总成 试验方法

1  范围

JB/T 8126 的本部分规定了离心式冷却水泵总成的术语和定义、符号和缩略语、试验项目、试验条

件、试验方法、性能参数计算、试验报告等。

本部分适用于中小功率内燃机无自吸要求的离心式冷却水泵总成(以下简称水泵)。

2  规范性引用文件

下列文件中的条款通过 JB/T 8126 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件， 其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分，然而，鼓励根据本部分达成 协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本部

分。

GB/T 3214 水泵流量的测定方法

JB/T50033  内燃机 冷却水泵·台架可靠性考核

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本部分。

3.1

扬程 pump total head

单位质量的被输送液体通过水泵时所获得的有效能量增加值除以重力加速度。

3.2

体积流量 volume flow rate

水泵在单位时间内输送出的液体体积，简称流量。

3.3

绝对压力 absolute   pressure

相对于绝对压力零线测得的压力，或作用于物体上全部压力。

3.4

表 压 gauge pressure

相对大气压力的压力。

注1:如果该压力高于大气压力，其值为正；如果该压力低于大气压力，其值为负，亦称负表压或真空度。

注2:本部分中，除了大气压力和液体的汽化压力以绝对压力表示外，所有的压力均指从压力计或类似指示仪表上

读出的表压。

3.5

差压 pressure difference

任意两个压力之间的差值。

3.6

水泵转速 water pump speed of rotate

水泵工作或试验时，实测的转速，简称转速。

JB/T 8126.2—2010

3.7

轴功率 shaft power

原动机输送给水泵的功率，亦称输入功率。

3.8

有效功率 effective power

单位时间内流过水泵的液体从泵那里得到的有效能量，亦称输出功率。

3.9

水泵效率 water pump efficiency

水泵有效功率与轴功率比值。

3.10

汽蚀余量  net positive suction head

相对水泵中心，水泵进口处单位质量液体所具有超过饱和蒸汽压力的富裕能量，亦称净正吸上水头。

3.11

临界汽蚀余量 net positive suction head at critical

在规定的流量、转速和试验介质的条件下，扬程下降3%时的汽蚀余量。

3.12

型式试验  type test

新设计或经重大改进后的水泵，为了考核其性能指标是否达到设计、改进要求而进行的各项试验。

它是产品认可试验和准产试验。

3.13

性能试验  performance test

测试水泵在不同转速下的流量、扬程和轴功率，并绘制扬程、轴功率、水泵效率与体积流量之间关

系的曲线的试验，

3.14

汽蚀试验 Cavitation test

水泵在规定的转速、流量下测量扬程和汽蚀余量(NPSH),   并绘制扬程和汽蚀余量的关系曲线图的

试验。

3.15

出厂试验  delivery test

制造厂为了保证产品质量，每台冷却水泵在出厂之前在试验台上进行主要性能的试验，以检验产品

质量是否符合要求。

3.16

波动 fluctuation

在取一次读数的时间内， 一个物理量的测量值相对其平均值的短周期变动。

3.17

变化 change

相邻两次读数之间的数值改变。

3.18

稳定条件 stabilization condition

所有涉及的量(流量、扬程、输入功率、转距和转速等)的平均值均不随时间而变化的试验状况。

4  符号和缩略语

表 1 中各符号和缩略语适用于本部分。

JB/T 8126.2—2010

表1  符号和缩略语及其单位

| 缩 略 语 | 符号 | 单位 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 进口测压管断面面积 | A; | mm² | 按6.4.2.1确定，并按实际尺寸计算确定 |
| 出口测压管断面面积 | A₂ | mm² | 按6.4.2.2确定，并按实际尺寸计算确定 |
| 取压孔内径 | d | m | 按6.4.2.3确定 |
| 进口测压管内径 | d₁ | m | 进口测压管断面内径，按6.4.2.1确定 |
| 进水口内径 | d₁ ' | m | 水泵进水口断面内径 |
| 出口测压管内径 | d₂ | m | 出口测压管断面内径，按6.4.2.2确定 |
| 出水口内径 | d₂ ' | m | 水泵出水口为圆形时，水泵出水口断面内径 |
| 出水口当量内径 | d₂ ” | m | 水泵出水口为非圆形时，其断面面积=πd₂ ”2/4 |
| 重力加速度 | g | m/s | 一般情况下，取g=9.81 m/s² |
| 扬程 | H | m | 按式(5)计算 |
| 进口总压头 | H₁ | m | 按式(9)计算 |
| 进口测压管长度 | L₁ | m | 按6.4.2.1确定 |
| 出口测压管长度 | L₂ | m | 按6.4.2.2确定 |
| 取压孔孔深 |  | m | 按6.4.2.3确定 |
| 扭矩 | M | N·m | 试验时测定 |
| 原动机转速 | N | r/min | 试验时测定 |
| 汽蚀余量 | NPSH | m | 按式(10)计算 |
| 临界汽蚀余量 | (NPSH)c | m | 按8.6计算确定 |
| 转速 | n | r/min | 试验时水泵转速，试验时测定 |
| 轴功率 | P | kW | 按式(6)计算 |
| 大气压力 | P₃ | kPa | 试验时的大气压力(绝对压力) |
| 汽化压力 | p: | kPa | 试验温度下介质的汽化压力(绝对压力),清水在不同温度下的汽化 压力见附录A |
| 有效功率 | P | kW | 按式(7)计算 |
| 进口压力 | P₁ | kPa | 表压力，试验时测定 |
| 出口压力 | P₂ | kPa | 表压力，试验时测定 |
| 流量 | Q | L/min | 试验时测定 |
| 进口速度 | V₁ | m/s | 进口测压处断面上介质的平均速度，按式(1)计算 |
| 出口速度 | Vz | m/s | 出口测压处断面上介质的平均速度，按式(2)或式(3)计算 |
| 进口测压高度 | Z1 | m | 进口测压处至水泵中心的垂直高度，测压处高于水泵中心时取正值， 反之取负值 |

| 出口测压高度 | Z₂ | m | 出口测压处至水泵中心的垂直高度，测压处高于水泵中心时取正值： 反之取负值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 介质密度 | p | kg/m³ | 取试验温度下试验介质密度，清水在不同温度下的密度见附录A |
| 进出口差压 | △p | kPa | 出口压力与进口压力的差值，试验时测定 |
| 水泵效率 | η | % | 按式(8)计算 |

JB/T 8126.2—2010

5  试验项目

5.1  出厂试验

出厂试验项目包括：

a)  密封性试验；

b)  转动性试验。

5.2 型式试验

型式试验项目包括：

a)  性能试验；

b) 汽蚀试验；

c)  可靠性试验。

凡新产品研制或产品有重大设计更改时，应进行型式试验。

6  试验条件与试验装置

6.1 试验介质

6.1.1 性能试验和汽蚀试验

性能试验和汽蚀试验本部分采用清水。亦可根据委托方要求采用清水中加入一定比例的冷却液。

6.1.2 密封性试验

水压密封性试验为清水或者清水中加入一定比例的防冻液；气压密封性试验为压缩空气。

6.2  试验介质温度

6.2.1  性能试验和汽蚀试验

性能试验和汽蚀试验采用清水时，试验水温为80℃±2 ℃;采用清水加防冻液时防冻液加入比倾

根据委托方要求而定。

6.2.2  出厂试验

水压密封性试验时介质温度可以控制在0℃~40 ℃范围内进行，亦可按6.2.1 要求进行；气压密

封性试验时空气介质温度为环境温度。

6.3 试验用仪器、仪表

S.3.1     总则

试验中所用仪器、仪表应校验合格，并在有效期内。

6.3.2 压力测量

6.3.2.1  可采用压力表、压力计或压力传感器及数值仪表等。

6.3.2.2 选用时应根据所测压力大小，选用适当的量程。其精度应不低于0.5级。

6.3.2.3 在进行高转速、大流量性能试验或汽蚀试验时，由于进口压力一般要出现负表压，此时应特

别注意对进口压力测量仪表的选用，以免造成测量压力失真。

6.3.2.4 在进行汽蚀试验时，测量进口压力和出口压力用压力仪表的最小分度值应小于或等于起始稳

定阶段水泵进出口差压的0.5%。

6.3.3 流量测量

可采用涡轮流量计，亦可按GB/T3214 的规定选用。选用时应根据测试水泵的最大流量，选用适当

的量程。其精度应不低于1级。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628113124035006043