本套试卷为电工精选题库，总共200道题！题目几乎覆盖电工常考的知识点。

题库说明：本套电工题库包含（选择题100道，多选题100道）

一、单选题(共计100题,每题1分)

- 电压维护归于按(  )分类。

- 被维护的目标

- 维护原理

- 维护所起效果

- 答案:B

- 2. 架空电力线路在同一档距中,各相导线的弧垂应力求一致,允许误差不应大于(  )m。

- 0.1

- 0.05

- 0.2

- 答案:C

- 3. 电力网是指由(  )组成的网络。

- 各电压等级的电力线路

- 各电压等级的电力线路和变电所

- 发电机.变压器.输电线路

- 一个电压等级的配电线路

- 答案:B

- 4. 电磁力的大小与导体的有效长度成( )。

- 正比

- 反比

- 不变

- 答案:A

- 5. 变压器的器身主要由铁心和(  )两部分组成。

- 绕组

- 转子

- 定子

- 磁通

- 答案:A

- 6. 变压器和高压开关柜,防止雷电侵入产生破坏的主要措施是(  )。

- 安装避雷线

- 安装避雷器

- 安装避雷网

- 答案:B

- 7. 电动机定子三相绕组与交巯电源的连接叫接法，其中Y为(  )。

- 星形接法

- 三角形掊法

- 延边三角形接法

- 答案:A

- 8. 接地体和接地线之间的连接必须采用焊接，扁钢与钢管( )焊接时，搭接长度为扁钢宽度的2倍，且至少()焊接。

- 1面

- 2面

- 3面

- 4面

- 答案:C

- 9. 所谓三相对称负荷就是(  ).

- 三相的相电流有效值相等;

- 三相的相电压相等且相位互差120°;

- 三相的相电流有效值相等,三相的相电压相等且相位互差120°;

- 三相的负荷阻抗相等，阻抗角相同.

- 答案:D

- 10. 钢丝钳带电剪切导线时,不得同时剪切(  )的两根线,以免发生短路事故。

- 不同电位

- 不同颜色

- 不同大小

- 答案:A

- 11. 三相四线有功电能表接线端子有(  )

- 8个；

- 10个；

- 11个；

- 6个

- 答案:C

- 12. 由工作班组现场操作时,若不填用操作票,应将设备的双重名称,( )及操作内容等按操作顺序填写在工作票上。

- 设备名称和编号

- 线路的名称.杆号.位置

- 双重称号

- 设备名称

- 答案:B

- 13. 在变配电室内停电检修，验电工作应由( )完成。

- 试验人员

- 检修人员

- 值班员

- 施工人员

- 答案:C

- 14. (  )所发信号不应随电气量的消失而消失，要有机械或电气自保持。

- 时间继电器

- 中间继电器

- 信号继电器

- 电压继电器

- 答案:C

- 15. 变压器在同等负荷及同等冷却条件下,油温比平时高(  )℃,应判断变压器发生内部故障。

- 5

- 10

- 15

- 20

- 答案:B

- 16. 如图,在保险丝处接入一个"220V40W"的灯泡L0.当只闭合S.S1时L0和L1都呈暗红色;由此可以确定( )。

- L1支路接线正确

- L1灯头短路

- L1支路有漏电

- 答案:A

- 17. 在纯电阻的交流电路中，电路的有功功率( )电路电流的有效值乘以电压的有效值。

- 大于

- 小于

- 等于

- 答案:C

- 18. 电容器并联电路有如下特点(  )。

- 并联电路的等效电容量等于各个电容器的容量之和

- 每个电容两端的电流相等

- 并联电路的总电量等于最大电容器的电量

- 电容器上的电压与电容量成正比

- 答案:A

- 19. 硅管的死区电压约为(  )。

- 0.8V

- 0.9V

- 0.7V

- 0.6V

- 答案:C

- 20. 断路器的额定开断电流决定了断路器的(  )。

- 绝缘水平

- 载流量

- 灭弧能力

- 答案:C

- 21. ( )仪表由固定的永久磁铁,可转动的线圈及转轴.游丝.指针.机械调零机构等组成。

- 电磁式

- 磁电式

- 感应式

- 答案:B

- 22. 额定电压是指高压断路器正常工作时所能承受的电压等级，它决定了断路器的( )。

- 耐热程度

- 绝缘水平

- 通断能力

- 答案:B

- 23. 钢管布线时，暗配钢管弯曲处的弯曲半径不得小于该管直径的(  )倍。

- 2

- 4

- 6

- 8

- 答案:C

- 24. 如果温度升高，半导体的自由电子数将(  )。

- 增加

- 不变

- 减少

- 一会增加，一会减少

- 答案:A

- 25. 绕线式异步电动机转子串电阻启动时，随着转速的升高，要逐段(  )启动电阻。

- 切除

- 投入

- 串联

- 并联

- 答案:A

- 26. 一般(  )容量以上的变压器装防爆管。

- 400KVA

- 500KVA

- 750KVA

- 1000KVA

- 答案:C

- 27. Z37摇臂钻床的摇臂回转是靠(  )实现。

- 电机拖动

- 人工拉转

- 机械传动

- 自动控制

- 答案:B

- 28. 挂接地线的作用是防止发生意外的突然来电及(  )。

- 防止邻近高压线路的感应电

- 防止误操作导致反送电

- 安全警告

- 答案:A

- 29. F=AB+BC，使F=1的输入ABC组合为(  )

- ABC=000

- ABC=010

- ABC=101

- ABC=110

- 答案:D

- 30. 电流从左手到双脚引起心室颤动效应,一般认为通电时间与电流的乘积大于(  )mA·S时就有生命危险。

- 16

- 30

- 50

- 答案:C

- 31. 一般来说，男性的摆脱电流比女性的摆脱电流为(  )。

- 大

- 小

- 一样

- 有时大有时小

- 答案:A

- 32. 常见的导电用铝材特一号铝的含铝量大于(  )

- 0.997

- 0.996

- 0.995

- 以上三种都不对

- 答案:A

- 33. 电磁力的大小与导体的有效长度成(  )。

- 反比

- 正比

- 不变

- 答案:B

- 34. 在随机振动中，用于描述现象的一个概率变量是？

- 平均值

- 方差

- 峰值

- 标准差

- 答案:C

- 35. 在交流电路中感抗与电路频率( )。

- 成正比

- 成反比

- 无关

- 不一定

- 答案:B

- 36. 高压隔离开关只能接通或切断(  )电路。

- 负荷

- 短路

- 空载

- 轻载

- 答案:C

- 37. Ⅰ类手持式单相电动工具的电源线必须采用( )多股铜芯橡皮护套软电缆或护套软线。

- 两芯

- 三芯

- 四芯

- 五芯

- 答案:B

- 38. 同步电动机不能自行启动，其原因是(  ).

- 本身无启动转矩

- 励磁绕组开路

- 励磁绕组串电阻

- 励磁绕组短路

- 答案:A

- 39. 反渗透膜用特定的高分子材料制成的，具有半透性能的薄膜。它能够在外加压力作用下，使水溶液中的某些组分(  )透过，从而达到纯化或浓缩.分离的目的

- 不能

- 全部

- 选择性

- 按顺序

- 答案:C

- 40. 两个10uF的电容并联后总电容量为(  )。

- 10

- 5

- 20.

- 8

- 答案:C

- 41. 导线接头连接不紧密,会造成接头(  )。

- 发热

- 绝缘不够

- 不导电

- 答案:A

- 42. 高压汞灯突然熄灭后，一般需隔(  )min后才能工作。

- 3~6

- 2~5

- 10~1

- 5~10

- 答案:D

- 43. 跌落式熔断器在短路电流通过后，装在管子内的熔体快速(  )断开一次系统。

- 切断

- 熔断

- 跳闸

- 答案:B

- 44. 高.压汞灯多应用于(  )等场所的照明。

- 生产车间

- 图书馆

- 教室

- 台灯

- 答案:A

- 45. 由于手持式电工工具在使用时是移动的,其电源线易受到拖拉.磨损而碰壳或脱落导致设备金属外壳带电,导致(  )。

- 触电事故

- 断电事故

- 短路事故

- 答案:A

- 46. 更换和检查用电设备时，最好的安全措施是( )。

- 切断电源

- 站在凳子上操作

- 戴橡皮手套操作

- 答案:A

- 47. 弯管时，管子的弯曲角度不应小于(  )。

- 90°

- 60°

- 45°

- 30°

- 答案:A

- 48. 低压接户线不允许跨越建筑物,如果必须跨越,则接户导线在最大弧垂时距建筑物的垂直距离不应小于(  )m。

- 1.5

- 2

- 2.5

- 3

- 答案:C

- 49. 接线较复杂的图中,导线连接用中断线表示,通常采用(  )编号法。

- 相对

- 绝对

- 顺序

- 逻辑

- 答案:A

- 50. 真空断路器的.触点常采取(  )。

- 桥式触头

- 指形触头

- 辫形触头

- 对接式触头

- 滚动式触头

- 答案:D

- 51. 避雷器主要用来保护(  )

- 建筑物

- 构筑物

- 电力设备

- 电力线路

- 答案:C

- 52. 绝缘手套使用前,一般采用( )，检查手套有无漏气现象。

- 压气法

- 目测法

- 灌水法

- 打气法

- 答案:A

- 53. 在电阻串联电路中，电压分配与电阻(  )。

- 相等

- 之和

- 之差

- 成正比

- 答案:D

- 54. 纯直流电压作用下，能有效提高套管绝缘性能的措施是(  )。

- 减小套管电容

- 减小套管表面电阻

- 增加沿面距离

- 增加套管壁厚

- 答案:C

- 55. N型硅材料普通二极管用(  )表示。

- 2CP

- 2CW

- 2CZ

- 2CL

- 答案:A

- 56. 新装和大修后的低压线路和设备，要求绝缘电阻值不低于( )兆欧。

- 1

- 0.5

- 0.22

- 2

- 答案:B

- 57. 工作票应由(  )签发。

- 工作票签发人

- 工作负责人

- 工作许可人

- 答案:A

- 58. 碳在自然界中有金刚石和石墨两种存在形式，其中石墨是(  )。

- 导体

- 绝缘体

- 半导体

- 答案:A

- 59. 电磁操动机构是利用(  )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。

- 电动力

- 电磁力

- 弹簧力

- 答案:B

- 60. 化工行业企业应制定值班室{中控室}24小时值班管理制度，严格实行(  )。

- 24小时值班

- 24小时专人值班

- 24小时电话值班

- 答案:B

- 61. 测量电动机线圈对地的绝缘电阻时，摇表的“L”“E”.两个接线柱应(  )。

- “E”接在电动机出线的端子，“L”接电动机的外壳

- “L”接在电动机出线的端子，“E”接电动机的外壳

- 随便接，没有规定

- 答案:B

- 62. 架空线应分线敷设，不得集束敷设，横担上相邻导线线间距不得小于0.3m，靠近电杆两侧导线的线间距不得小于( )。

- 0.3m

- 0.4m

- 0.5m

- 0.6m

- 答案:C

- 63. 特种作业操作证有效期为( )年。

- 12

- 8

- 6

- 答案:C

- 64. 施工现场临时用电系统的重复接地电阻不应大于(  )。

- 4Ω

- 10Ω

- 20Ω

- 30Ω

- 答案:B

- 65. 工作接地的接地电阻一般不应超过(  )。

- 4

- 5

- 10

- 答案:A

- 66. 绝缘手套和绝缘靴的电气试验周期为(  )一次。

- 三个月

- 半年

- 九个月

- 一年

- 答案:B

- 67. 三线电缆中的红线代表( )。

- 零线

- 火线

- 地线

- 答案:B

- 68. 电缆和架空线路在引入车间或建筑物处，若距接地点超过50m，应将零线(  )或者在室内将零线与配电屏.控制屏的接地装置相连。

- 保护接地；

- 重复接地；

- 工作接地；

- 保护接零；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/628121103014006024