ICS 37.040.10

N46

中 华 人 民 共 和 国 机 械 行 业 标 准

JB/T 13703—2019

# 数码照相机  动态影像通用技术条件

Digital still cameras—General technical requirements for dynamic image

2019-12-24发布

2020-10-01 实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

中  华  人 民  共  和  国

机械行业标准

数码照相机 动态影像通用技术条件

JB/T    13703—2019

*

机械工业出版社出版发行

北京市百万庄大街22号

邮政编码：100037

事

210mm×297mm·0.75  印张·23千字

2020年10月第1版第1次印刷

定价：15.00元

本

书号：15111·15605

网址： http://www.cmpbook.com

编辑部电话：(010)88379399

直销中心电话：(010)88379399

封面无防伪标均为盗版

版 权 专 有  侵 权 必 究

JB/ T    13703—2019

目     次

前 言

1    范 围	1

2   规范性引用文件 	1

3   术语和定义	1

4   技术要求 	 2

4.1    动态影像功能 	2

4.2    动态影像亮度分辨率 	2

4.3    动态影像色彩还原	2

4.4    动态影像白平衡 	2

4.5    动态影像灰阶	2

4.6    动态影像成像均匀度	2

4.7    动态影像畸变 	2

4.8    亮度噪声(点)	 2

4.9    最低照度	3

4.10    动态影像取景器视场率	 3

4.11    延时	 3

4.12    输出像素数	3

4.13    电池持久力	 3

4.14    数据存储性能	 3

5   试验方法 	3

5.1    试验环境条件 	3

5.2    动态影像功能 	3

5.3    动态影像亮度分辨率 	3

5.4    动态影像色彩还原	3

5.5    动态影像白平衡 	4

5.6    动态影像灰阶 	5

5.7    动态影像成像均匀度	5

5.8    动态影像畸变 	6

5.9    亮度噪声	7

5.10    最低照度	 7

5.11    动态影像取景器视场率 	 8

5.12    延时	 8

5.13    输出像素数	8

5.14    电池持久力	 8

5.15    数据存储性能	 8

图 1 畸变测试标板 	 6

JB/T 13703—2019

前   言

本标准按照 GB/T1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国机械工业联合会提出。

本标准由全国照相机械标准化技术委员会 (SAC/TC107)   归口。

本标准起草单位：杭州照相机械研究所有限公司、国家照相机质量监督检验中心、浙江大学。

本标准主要起草人：杨春君、王林、毛凤珍、冯华君。

本标准为首次发布。

JB/T 13703—2019

数码照相机 动态影像通用技术条件

1  范围

本标准规定了数码照相机动态影像的术语和定义、技术要求、试验方法。

本标准适用于带有动态影像录制功能的数码照相机。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的，凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 20733  数码照相机 术语

3  术语和定义

GB/T20733 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

标准清晰度类  standard definition class

图像尺寸水平像素数≤768或垂直像素数≤576。

3.2

准高清晰度类  near   high-definition   class

图像尺寸水平像素数>768且垂直像素数>576,同时水平像素数<1920或垂直像素数<1080。

3.3

高清晰度类  high  definition  class

图像尺寸水平像素数≥1920且垂直像素数≥1080,同时水平像素数<3840或垂直像素数<2160。

3.4

超高清晰度类  super  high   definition  class

图像尺寸水平像素数≥3840且垂直像素数≥2160。

3.5

水平分辨率  horizontal  resolution

在图像较长尺寸方向上，也即与“景物”水平方向相一致时所测得的分辨率值，通常采用垂直方向

的测试图案。

3.6

垂直分辨率  vertical   resolution

在图像较短尺寸方向上，也即与“地面”垂直的方向上所测得的分辨率值，通常采用水平方向的测

试图案。

3.7

线数每像高 line  widths  per  picture  height,LW/PH

分辨率测试图上能被人眼分辨的空间频率所对应的线条宽度与测试图有效区域高度的比值。

注：它等于测试图的有效区域高度除以能被人眼分辨的空间频率所对应的黑色标定线的宽度，亦即等于在测试目标

的高度范围内或在数码照相机视场的垂直方向内所能包含的该黑色标定线的线数。

JB/T  13703—2019

示例：

若测试图的有效区域高度为200mm,1000LW/PH      的黑线宽度等于200/1000 mm。

3.8

输出像素数  number of output pixels

由数码照相机通过输出转换方式提供的组成单帧数字图像的像素(像元)的数量(如1920×1080、

3840×2160等)。

4  技术要求

# 4.1 动态影像功能

数码照相机动态影像录制功能和回放功能应与产品说明书以及相关资料中的描述相一致。录制过

程应正常、无卡滞现象，回放内容应播放顺畅、无异常噪声。

# 4.2  动态影像亮度分辨率

超高清晰度类：水平分辨率、垂直分辨率≥1080LW/PH;

高清晰度类：水平分辨率、垂直分辨率≥650 LW/PH;

准高清晰度类：水平分辨率、垂直分辨率≥500 LW/PH;

标准清晰度类：水平分辨率、垂直分辨率≥350LW/PH。

# 4.3  动态影像色彩还原

数码照相机应能对色彩准确还原，使标板上全部色彩得到重现，各色在 CIE  LAB 色空间的色差

△E 应≤35。

# 4.4  动态影像白平衡

当数码照相机具有白平衡功能时，在白平衡涵盖的各种色温照明下，所录制的影像均应获得适宜的

白平衡，对反射率为18%的中性灰，其 RGB 值均应满足：0.8≤R/G≤1.2,0.8≤B/G≤1.2 。    其中， R

表示红色色块亮度， G 表示绿色色块亮度，B 表示蓝色色块亮度。

# 4.5 动态影像灰阶

应能分辨灰度标尺的各级灰阶。

灰度标尺至少为10个灰阶，最黑一阶的密度Oo 应≥1.7,最亮到最暗的比率≥20。

# 4.6  动态影像成像均匀度

动态影像成像均匀度应≥70%,其中，当等效焦距不大于28 mm 时，动态影像成像均匀度

应≥50%。对于可换镜头的数码照相机机身，动态影像成像均匀度不做要求。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/635334031142011042