一级建造师-水利水电工程管理与实务-1F430000 水利水电工程项目施工相关法规与标准

一级建造师-水利水电工程管理与实务-1F430000 水利水电工程项目施工相关法规与标准

《防洪法》 上的重要江河、湖泊包括( )。

A．珠江

B．松花江

C．辽河

D．洪泽湖

E．太湖

正确答案：AB（江南博哥）CE 《防洪法》.上的重要江河、湖泊是指长江、黄河、淮河、海河、珠江、松花江和辽 河、太湖等。（江南博哥）

《防洪法》规定,防洪规划应当服从( ) 的综合规划。

A．水利部

B．流域、区域

C．国务院

D．地方人民政府

正确答案：B 防洪规划应当服从所在流域、区域的综合规划;区域防洪规划应当服从所在流域的 流域防洪规划。

《防洪法》规定,防汛抗洪工作实行( ) 负责制。

A．各级防汛指挥部门

B．各级防汛指挥首长

C．各级人民政府行政首长

D．流域管理机构首长

正确答案：C 《防洪法》第三十八条规定“防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统 指挥、分级分部门负责。

《防洪法》规定，在蓄滞洪区内建造房屋应当采用( )结构。

A．尖顶式

B．平顶式

C．坡屋面

D．圆弧顶

正确答案：B 在蓄滞洪区内建造房屋应当采用平顶式结构。房屋采用平顶式结构是一种紧急避洪 措施。

《防汛条例》 明确规定,有防汛任务的县级以上地方人民政府设立( )。

A．防汛指挥部

B．防汛办公室

C．防汛协调处

D．防汛指导处

正确答案：A 有防汛任务的县级以上地方人民政府设立防汛指挥部,由有关部门、当地驻军、人 民武装部负责人组成,由各级人民政府首长担任指挥。

《水 土保持法》规定,禁止在( ) 度以上陡坡地开垦种植农作物。

A．15

B．20

C．25

D．30

正确答案：C 禁止在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物。在二十五度以上陡坡地种植经济林 的，应当科学选择树种，合理确定规模,采取水土保持措施,防止造成水土流失。

《水 土保持法》与《水法》和《土地管理法》的区别主要在于该法侧重于 ( )。

A．水资源的开发和利用

B．土地的合理利用

C．水土流失的防治

D．水害的防治

正确答案：C 《水土保持法》涉及水和土两种自然资源,这两种资源已经有《水法》和《土地管 理法》，《水法》侧重水资源的开发利用和水害防治，《土地管理法》强调的是合 理利用土地，《水土保持法》侧重于水土流失的防治。

《水利水电工程施工安全防护设技术规范》(SL714-2015)中,载人提升机械应 设置的安全装置包括( )。

A．超载保护装置

B．断绳保装置

C．防爆保护装置

D．限速保护装置

E．防雨保护装置

正确答案：ABD 载人提升机械应设置下列安全装置,并保持灵敏可靠 : 1.上限位装置(上限位开关)。 2..上极限限位装置(越程开关), 3.下限位装置(下限位开关)。 4.断绳保护装置。 5.限速保护装置。 6.超载保护装置。

《水土保持法》 规定,在崩塌滑坡危险区和泥石流易发区禁止( )。

A．打井

B．植被

C．取土

D．挖砂

E．采石

正确答案：CDE 禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流 失的活动。

《水土保持法》规定,在( )度以上坡地植树造林,应当采取水土保持 措施。

A．3

B．5

C．10

D．15

正确答案：B 在五度以上坡地植树造林、抚育幼林、种植中药材等,应当采取水土保持措施。

2级水闸工程两侧建筑物覆盖范围以外的管理范围(宽度)一般为( )。

A．200 ~ 300m

B．100~ 200m

C．50~100m

D．30~ 50m

正确答案：C

根据《水工程建设规划同意书制度管理办法(试行)》(水利部令第31号)， 下列工程不用办理规划同意书的有( )。

A．桥梁

B．堤防

C．水电站

D．码头

E．水库

正确答案：AD

桥梁、 码头、道路、管道等涉河建设工程不用办理规划同意书。

居住区夜间噪声应低于( ) dB。

A．45

B．50

C．55

D．65

正确答案：A

水闸工程建筑物覆盖范围以外,水闸两侧管理范围宽度最少为( ) m。

A．25

B．30

C．35

D．50

正确答案：B

下列船舶类型中,不适合沿海作业的挖泥船是( )。

A．750m3链斗式挖泥船

B．500m3绞吸式挖泥船

C．4m3铲斗挖泥船

D．294kw拖轮拖带泥驳

正确答案：D

按照《取水许可制度实施办法》， 在( ) 取水需要办理取水许可。

A．江河

B．湖泊

C．地下水

D．农村集体水库

E．农村集体水塘

正确答案：ABC 本题考查的是河流上修建永久性拦河闸坝的补救措施。所谓取水许可,按照国务院 1993年8月1日颁发的《取水许可制度实施办法》的规定,是指所有直接从江河、 湖泊或地下取水的单位和个人,除为家庭生活等目的少量取水,或者在为紧急公共 利益而必须取水的情况外,都应当向人民政府水行政主管部门申请取水许可证,并 按照规定的时间、地点、方式和限额取水的制度。

采用开敞式高压配电装置的独立开关站,其场地四周设置的围墙高度不低于( )m

A．1. 2

B．1. 5

C．2. 0

D．2. 2

正确答案：D 采用开敞式高压配电装置的独立开关站,其场地四周应设置高度不低于2.2m的围 墙。

大中型水利工程移民安置达到阶段性目标和移民安置工作完毕后,至少应由 ( ) 组织有关单位进行验收。

A．乡(镇)级以上人民政府

B．县级以上人民政府

C．市级以上人民政府

D．省级人民政府或者国务院移民管理机构

正确答案：D 移民安置达到阶段性目标和移民安置工作完毕后,省、自治区、直辖市人民政府或 者国务院移民管理机构应当组织有关单位进行验收; 移民安置未经验收或者验收 不合格的,不得对大中型水利水电工程进行阶段性验收和竣工验收。

大中型水利水电工程建设项目用地，应当依法申请并办理审批手续,实行 ( )。

A．一次报批、一次征收,一次支付征地补偿费

B．一次报批、分期征收,按期支付征地补偿费

C．分期报批、分期征收,分期支付征地补偿费

D．分期报批、分期征收,按期支付征地补偿费

正确答案：B 大中型水利水电工程建设项目用地,应当依法申请并办理审批手续,实行一次报 批、分期征收,按期支付征地补偿费。对于应急的防洪、治涝等工程,经有批准权 的人民政府决定,可以先行使用土地,事后补办用地手续。

电力、公路、航运等有防汛任务的部门和单位，汛期应当设立防汛机构,在 ( )统一领导下，负责做好本行业和本单位的防汛工作。

A．本部门和单位主要负责人

B．流域防汛指挥机构

C．国务院水行政主管部门

D．当地政府防汛指挥部

正确答案：D 石油、电力、邮电、铁路、公路、航运、工矿以及商业、物资等有防汛任务的部门] 和单位,汛期应当设立防汛机构,在有管辖权的人民政府防汛指挥部统一领导下 负责做好本行业和本单位的防汛工作。

防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区，一般分为( )。

A．行洪区

B．洪泛区

C．蓄洪区

D．滞洪区

E．防洪保护区

正确答案：BCDE 根据《防洪法》, 防洪区是指洪水泛滥可能淹及的地区,分为洪泛区、蓄滞洪区 和防洪保护区。

防御洪水方案必须由国家防汛总指挥部制定,报国务院批准后施行的江河有 ( )。

A．长江

B．黄河

C．淮河

D．海河

E．太湖

正确答案：ABCD 长江、黄河、淮河、海河的防御洪水方案,由国家防汛总指挥部制定，报国务院批 准后施行。

根据《防洪法》，在 蓄滞洪区内建设非防洪建设项目, 未编制洪水影响评价报 告且逾期不改正的,最多可处以( ) 万元罚款。

A．3

B．5

C．7

D．10

正确答案：B 本题考查的是在河道湖泊上建设工程设施的防洪要求。在洪泛区、蓄滞洪区内建设 非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的,责令限期改正;逾期不改正的,处 万元以下的罚款。

根据《防汛条例》， 防汛抗洪工作实行( ) 负责制。

A．各级党政首长

B．各级人民政府行政首长

C．各级防汛指挥部

D．各级水行政主管部门

正确答案：B 《防洪法》第三十八条规定:防汛抗洪工作实行各级人民政府行政首长负责制,统一 指挥、分级分部门负责。

根据《关于全面推行河长制的意见》，各级河长的职责主要有( )

A．水资源保护

B．头整治围垦湖泊

C．编制防洪规划

D．水环境治理

E．水污染防治

正确答案：ABDE 各级河长负责组织领导相应河湖的管理和保护工作,包括水资源保护、水域岸线管 理、水污染防治、水环境治理等,牵头组织对侵占河道、围垦湖泊、超标排污、非 法采砂、破坏航道、电毒炸鱼等突出问题依法进行清理整治,协调解决重大问题; 对跨行政区域的河湖明晰管理责任,协调上下游、左右岸实行联防联控;对相关部 门和下一级河长履职情况进行督导,对目标任务完成情况进行考核,强化激励问 责。

根据《核子水分一密度仪现场测试规程》 SL275- -2014 ，仪器工作时,应在仪 器放置地点的( ) m范围设置明显放射性标志和警戒线,无关人员应退至警戒线外。

A．1. 0

B．1. 5

C．2. 0

D．3. 0

正确答案：D 仪器工作时,应在仪器放置地点的3m范围设置明显放射性标志和警戒线,无关人 员应退至警戒线外。

根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/ T 5135- 2013 ，保护层及邻近 保护层的爆破孔不得使用的炸药是( )。

A．TNT

B．三硝基甲苯

C．黑色火药

D．散装流态炸药

正确答案：D 保护层及邻近保护层的爆破孔不得使用散装流态炸药。

根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/ T 5135- 2013 ，地下洞室爆破 时,爆破人员应在爆破后( ) min ,并经检查确认洞室内空气合格后,进入工作面进行 检查。

A．5

B．10

C．15

D．30

正确答案：C 地下洞室爆破应在爆破后15min , 并经检查确认洞室内空气合格后,可准许人 员进入工作面。

根据《水电水利工程爆破施工技术规范》DL/ T 5135- 2013 ,相向掘进的两 个工作面，相距( ) m时,必须采用-一个工作面爆破,直至贯通。

A．15

B．25

C．35

D．45

正确答案：A 相向掘进的两个工作面,两端施工应统一指挥。在相距5倍洞径或30m爆破时,双 方人员均需撤离工作面;相距15m时,必须采用一个工作面爆破,直至贯通。

根据《水法》规定,水资源规划按层次分为( )。

A．全国战略规划

B．省战略规划

C．县战略规划

D．流域规划

E．区域规划

正确答案：ADE 水资源规划按层次分为:全国战略规划、流域规划和区域规划。

根据《水法》规定,在河道滩地种植阻碍行洪的林木及高秆作物属于( )。

A．禁止性规定

B．非禁止性规定

C．限制性规定

D．非限制性规定

正确答案：A 禁止性规定包括《水法》第三十七条规定禁止在江河、湖泊、水库、运河、渠道内 弃置、堆放阻碍行洪的物体和种植阻碍行洪的林木及高秆作物。

根据《水工混凝土施工规范》SL 677- 2014 ,水利水电工程施工中,跨度 > 8m的混凝土梁、板、拱的承重模板在混凝土达到设计强度的( ) 后才能拆除。

A．60%

B．70%

C．90%

D．100%

正确答案：D 钢筋混凝土结构的承重模板,混凝土达到下列强度后(按混凝土设计强度标准值的 百分率计) , 方可拆除。 1)悬臂板、梁:跨度l≤2m, 75%;跨度ll>2m，100%。 2)其他梁、板、拱: 跨度l≤2m，50%; 2m<跨度l≤8m，75%; 跨度l>8m , 100%

根据《水工混凝土施工规范》SL 677- -2014 ,水利水电工程施工中,跨度 ≤2m的混凝土悬臂板的承重模板在混凝土达到设计强度的( ) 后才能拆除。

A．60%

B．75%

C．80%

D．90%

正确答案：B 钢筋混凝土结构的承重模板,混凝土达到下列强度后(按混凝土设计强度标准值的 百分率计) , 方可拆除。 1)悬臂板、梁:跨度l≤2m, 75%;跨度|>2m，100%。 2)其他梁、板、拱: 跨度l≤2m，50%; 2m<跨度|≤8m，75%; 跨度|>8m , 100%

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL 378一 2007，单向开挖隧洞时， 安全地点距爆破工作面的距离应不少于( ) 。

A．100m

B．150m

C．200m

D．250m

正确答案：C [解析]根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL 378- -2007 ,进行爆破 时，人员应撤至飞石、有害气体和冲击波的影响范围之外,且无落石威胁的安全地 点。单向开挖隧洞,安全地点至爆破工作面的距离,应不少于200m。故本题应选 C。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378- 2007竖井或斜井单向自 下而上开挖，距贯通面( )m时,应自上而下贯通。

A．5

B．15

C．10

D．20

正确答案：A 竖井或斜井单向自下而上开挖,距贯通面5m时,应自上而下贯通。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工规范》SL378一2007 ,地下洞室开挖施工 过程中，洞内氧气体积不应少于( ) 。

A．16%

B．20%

C．25%

D．30%

正确答案：B 地下洞室开挖施工过程中,洞内氧气体积不应少于20%, 有害气体和粉尘含量应符合相关规定标准。

根据《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》DL / T 5099- 2011 ，洞室群 多个工作面同时进行爆破作业时,为确保作业人员的安全和相邻炮区的安全准爆,应做到( )

A．建立协调机制

B．统一指挥

C．落实责任

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/636005010203010042