# 新农村废弃物循环利用处理工艺设计—以S村为例

目录

新农村废弃物循环利用处理工艺设计—以S村为例	1

一．绪论	2

1.1项目设计背景	2

1.1.1S村粪便处理概况	2

1.1.2农村粪便处理工艺概述	3

1.1.3三格化粪池工艺	5

1.1.4国内外究进展	6

1.2主要设计内容	7

1.3设计意义	8

1.4论文的组织结构	10

二．设计规范	11

三．粪便处理工艺	12

3.1设计粪便处理量	12

3.2.设计排入排出粪便有机物的量	12

3.3工艺流程的确定	13

四．参数设计	15

4.1化粪池	15

4.1.1第一格	17

4.1.2第二格	17

4.1.3第三格	18

4.2排气管	18

4.3清掏孔	20

4.4排入口	20

4.5排出口	21

五．结论	23

参考文献	24

## 一．绪论

## 1.1项目设计背景

## 1.1.1S村粪便处理概况

甘肃地处我国西北地区，该地区是温带大陆气候，常年降雨量较小，水资源较稀缺，甘肃庆阳的S村远离城市，没有配套的城市管网系统，对于日常生活所产生垃圾回收利用率低，处理方式不恰当。S村每天产生的粪便废水主要来自排泄粪便，尿液及厕所冲水。还有一些村民会将自家厨房用水倒入厕所，导致黑水的成分复杂化。人体的粪便中水占有75%，固体物质占25%。在固体中，死细菌占27%；脂肪为17%至19%；无机盐为17%至19%；蛋白质为1%至4%；其余的31%，粪便中还有未被消化的固体成分，主要包括从体内脱落的上皮细胞。平均每个成年人一年的粪便总量大约是 65kg，粪便中含氮的物质总量约 1kg，钾的则为0.6kg，但是在部分情况下，人体所排出的粪便中也可能会含有细菌、寄生虫卵等其他生物。

排入厕所的排泄物大致分为两种：尿液和粪渣。人体的尿液，其成分组成中水占了绝大部分，大约为95%~96%，其它物质为尿素、尿酸、肌酐、氨、非蛋白氮化合物、硫酸盐等无机物。人体每天排出的代谢产物中，尿液每天排泄量大约为630ml，基础的排水量大约为490ml。剩余的尿液会跟随人体每日的摄入水总量来上下浮动。漂浮在化粪池上的漂浮物以及在底部不断堆积的污泥统称为粪渣。粪渣中含有丰富的氮磷等营养物质和大量有机质，粪渣有很大的潜在价值[1]。粪渣污泥中含有N,P,K

等营养元素和许多有机物质，含有大量营养物质的特点是粪便可以制作完为肥料的前提；同时有可能存在大量的病菌寄生虫或者难降解的有毒物质。现在社会上关于粪渣污泥一般选择的处理方式有：干燥填埋、焚烧或者堆肥回田利用等。关于干燥填埋和焚烧，鉴于处理方法对长期环境有不良影响，而且后续处理的经济成本不断增大，而且极易对周围环境产生二次污染而逐渐停用。而且，长期依赖使用工业化肥会对土地造成不可逆转的破坏，而粪渣污泥中含有丰富的氮、磷、钾和有机质，堆积粪肥从而产生的腐殖质能改进土壤质量，因此使用无害化处理过后的粪渣污泥当作肥料施作于土地的方法受到了越来越多人的重视。粪渣污泥堆肥后还田利用，不产生二次污染，实现粪渣污泥的无害化、零排放和再循环，推动农村地区厕所管护与粪污资源利用的[2]。

庆阳S村远离城镇，并没有配套城市管网，村民并没有集中处理粪便。村里的粪便大多数是将自家粪水停留一段时间后直接堆积在农田里。当气温升高，田间堆放的粪便会生成性气体，滋生蚊虫，不仅影响美观，而且对周围大气，土壤环境造成严重破坏。所以，本论文为了解决本村粪便处理问题而进行工艺的设计。

## 1.1.2农村粪便处理工艺概述

由于S村本身远离城镇，交通不便，所以需要及时处理每日所产生粪便。由于开始选择的排放方式不一样，渐渐选择了不同的粪便处理模式。东西方两种文明经过几百上千年的发展，慢慢变成了两种完全不同的处理粪便的思路。西方社会经历过了几百年年的卫生黑暗时代和多次瘟疫后，普遍认为排泄物是肮脏的、不清洁的污染物。随着水冲马桶的发明和机械化工业的快速发展，逐渐发展出以“水冲厕所+重力管道+末端处理”的卫生模式，简称为末端处理模式[3]

。该模式在冲洗的第一环节采用了具有现代化意义的水冲厕所和管道（塑料、铸铁等），同时满足了卫生性、舒适性和便利性，慢慢在全世界迅速被推广。但是，该模式下水资源的浪费问题开始暴露出来，而且粪污中富含的氮磷等资源不被利用而被作为污染物处理，造成了极大的资源浪费。第二环节的建设运行管理成本高，运输，无害处理粪便的成本对于发展中国家或欠发达国家地区是一笔不小的支出，所以很难全面有效运行，并不符合可持续发展理念。

以中国为主的东亚文明则在很早就认识到粪尿的肥料价值[4-5]创立有悠久历史的以粪肥回用为主的传统田园循环模式，实现了第二环节的可持续发展要求。随着社会发展，未经过现代化升级的传统田园循环模式难以满足第一环节的 3 个要求，尤其是便利性要求；第二环节的人工清掏、搬运方式因存在对人体健康的潜在影响和不舒适感而逐渐被人嫌弃。实际上，依照现有工业水平从技术上完全可以按照现代生活文明和生产文明的标准重构田园循环模式，即“现代田园循环”模式[6]。

现在在我国西北农村一般生产生活产生的粪便使用安装的化粪池主要类型是三格化粪池。而三格化粪池利用的是沉淀和厌氧发酵的方法，利用初级的构筑物祛除粪液中悬浮颗粒物和漂浮的有机物质，完成基本的过渡，然后进行下一步的处理，达到粪便无害化。

| 编号 | 项目 | 卫生要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 温度与时间 |  | 户用型 常温厌氧消化 >30d 兼性厌氧发酵 >30d 工程型 常温厌氧消化 >10℃ >20d 中文厌氧消化 35℃ >15d 高温厌氧消化 55℃ |
| 2 蛔虫卵 |  | 常温，中温厌氧消化 沉降率>95% 高温厌氧消化 死亡率>95% |

根据以上《粪便无害化卫生标准》（ GB7959—2012），并结合S村的具体情况，打算采用户用型的常温厌氧发酵。厌氧发酵技术是一个微生物学过程。厌氧发酵有三个主要阶段：液化阶段，产酸阶段和产甲烷阶段。第一阶段为液化阶段:

粪便的主要成分最开始的存在状态为大分子物质。处理大分子物质，只能先利用微生物所产生的酶对其进行酶解，分解成可溶于水的小分子化合物，如：单糖，氨基酸或者甘油等。分解后的小分子物质可溶于水，可进入微生物细胞体内，参与厌氧发酵的第二个阶段。第二阶段是产酸阶段:上一阶段进入细胞的小分子物质，在酸性环境下，通过各种生物酸的作用，转化成为简单的有机酸类、醇类以及H2,CO2,H2S等气体。由于第二阶段中产生的乙酸在总产物的大约70%，所以叫做产酸阶段。最后阶段是产甲烷阶段：通过利用产甲烷细菌，分解在反应器内剩余的乙酸、醇等物质，最后生成CH4和CO2。

## 1.1.3三格化粪池工艺

本次选择的化粪池技术为三格化粪池。化粪池有三个池子，它们的作用分别为“一留，二沉，三贮存”。化粪池一池首先利用重力沉降原理，分离排入化粪池的固体物和粪皮，粪液：重力比重较大的固体物和粪便中携带的寄生虫卵沉降到化粪池底部；例如油脂等比重较小的会最终上浮。在分离粪便的同时，一池通过厌氧发酵作用，降解部分蛋白质，并产生可以杀死寄生虫卵和病原体的氨气等，完成初步的粪便发酵处理。化粪池二池排入在一池完成初步发酵的粪液，再次利用重力沉降分离虫卵的同时，利用兼性厌氧菌在厌氧条件下，粪液中的污染物质被分解CH4、CO2和 H2S 等气体。经过大约30

天的稳定化处理，粪便粪液基本上达到了排放标准，里面的病原体等已经被发酵过程中产生的氨气等气体杀灭。经过前两格化粪池处理的粪便可以排入化粪池三池，在没有达到三池排放警戒线或者没有排放需求时，三池主要储存达到无害化标准的粪液。第一格化粪池内壁上的粪渣污泥需要定期进行处理，避免粪渣板结硬化堵塞排入二池的管道进而降低三格化粪池的处理效率。其中三个化粪池的容积之比为2：1：3。三格化粪池式厕所属于改良的旱厕，相较传统西方的冲水厕所+末端粪便处理模式，不仅节约水资源，而且减少了粪便的处理成本，经过处理后的粪便还能作为优质化肥施用在土地里，有助于经济作物生长。但是其第一格的废渣及二格的滤液是有害的，需要二次堆肥无害化后再用于农田。但三格化粪池本身也存在着隐患：安装使用的化粪池需要长时间埋于地下，如果在使用过程中出现质量问题，导致化粪池内的粪液泄露，会对周围的土壤环境造成污染。

## 1.1.4国内外究进展

一位名叫Mourns的法国人在1860年设计了一种新型粪池，他设计的进出水管都可以深入液面下面，从而用水封住粪便；到了1881年，Mourns将这种新型粪池命名为“Mourns 池”;英国的Cameron兄弟改良了“Mourns池”，利用厌氧生化作用提高了粪便污染物的分解效率，并首次以“化粪池（Septic tank）”命名；1950年，德国人 Imhoff对化粪池的结构进行改进设计了Imhoff槽（Imhoff tank）。Imhoff槽的内部分为两格，强化了固液分离。这种设计在全球各地被广泛应用于城市排水的初级处理模式，比如居民小区或大楼设置的化粪池，以及污水处理厂的初沉池。中国人在此基础上将两个化粪池分成了三格化粪池：由于四十年前早前我国农村地区还一直流行旱厕，农村没有普及管网下水道，为了便于农民取粪的同时又不影响化粪池内必要的水力停留时间，人们在两格化粪池的后部又增加了一格，用于储存熟化的粪液。化粪池从两格变为三格，实现了废弃物循环利用的理念，这与使用末端处理的模式完全不同。近年来，Kamel 等[5]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/636131041104010101