实  验  报  告

实验课程：     单片机原理及其应用

学生姓名：         吴龙杰

学    号：        6101115076

专业班级： 电气工程及其自动化152班

2018年 1 月 8日

实验一 单片机I/O口应用试验_P3.3口输入P1口输出

一、实验目的

1、掌握单片机P2口、P1口的简单实用。

2、学习延时程序的编写和实用。

二、实验内容

1、 P3.3 口做输入口，外接一脉冲，每输入一个脉冲， P1 口按十六进制加一输出。

2、 P1 口做输出口，编写程序，使 P1 口接的 8 个发光二极管 L0—L7 按 16 进制加一的方式点亮发光二极管。

三、实验步骤

1、按照原理图接线。

2、调试并运行。

四、实验现象

开关K1每拨动一次，L0～L7发光二极管按16进制方式加一点亮。以16为循环周期，拨动16次K1后，发光二极管重复点亮状态。

五、实验总结

本实验利用查询法来获取K1的状态，程序简单，但是相应速度慢且占用大量的CPU运行时间，如果改成中断查询的方式来判断K1，实时性更强，相应更快，CPU不用耗费大量时间查询K1的状态。

六、实验程序及注释

;利用中断法

ORG 0000h

LJMP MAIN

;进入主程序

ORG 0030H

MAIN:

MOV A,#00H;清零寄存器A

MOV P1,A;点亮P1所有LED

L1:

JB    P3.3,$;P3.3为1死循环，为0跳出

ACALL  DELAY;调用延时主程序；

JB   P3.3, L1;延时一小段时间,再次检测P3.3,如果仍为1则重新检测

JNB  P3.3,$;等待P3.3开关状态返回零

ACALL DELAY;调用延时主程序；

INC   A;A自加1

MOV  P1,A;将A数据送入P1

SJMP  L1;再次检测P3

DELAY:

;延时程序

MOV   R6,#0FFH

L2:	MOV   R7,#0FFH

DJNZ  R7,$

DJNZ  R6,L2

RET

END

七、改进程序

ORG 0000H

AJMP MAIN

ORG 0013H;外部中断1入口

LJMP INT

ORG 0030H

MAIN:

ORL IE,#84H;10000100 开总中断 开外部中断1

ORL IP,#04H;设置外部中断1为高优先级

MOV PSW,#00H;将程序存储器清零

MOV SP,#53H;设置堆栈指针

LOOP:

MOV P1，R1

SJMP LOOP;重新运行工业工序

;外部中断1处理程序

INT:

LCALLY DELAY

JNB P3.3,D1;故障判断

MOV A,R1

INC A

MOV R1,A

D1:

RETI;中断返回

DELAY:

MOV R2,#10H;延时

ACALL DELAY

RET

;第0组工作寄存器区的R2地址02H

;延时R2*R2*R2*R2

DELAY:

PUSH 02H

DELAY1:

PUSH 02H

DELAY2:

PUSH 02H

DELAY3:

DJNZ R2,DELAY3

POP 02H

DJNZ R2,DELAY2

POP 02H

DJNZ R2,DELAY1

POP 02H

DJNZ R2,DELAY

RET

END

实验二    单片机I/O口应用实验_工业顺序控制

一、实验目的

掌握工业程序控制程序的简单编写和中断的应用。

二、实验内容

8X51 的 P1.0～P1.6 控制注塑机的七道工序，现模拟控制七只发光二极管的点亮，高电平有效，设定每道工序时间转换为延时， P3.4 为开工启动开关，低电平启动。 P3.3 为外故障输入模拟开关， P3.3 为 0 时不断告警， P1.7 为报警声音输出。

三、 实验步骤

1、 P3.4 连 K1， P3.3 连 K2， P1.0～P1.6 分别连到 L0～L6， P1.7 连 SIN（电子音响驱动控制区），电子音响驱动控制区短路片选择 FM 是蜂鸣器，选择LB 是喇叭。

2、 K1 开关拨在上面， K2 拨在上面。

3、调试、运行程序 test2 中的 GYSX.ASM。

4、 K1 拨至下面（低电平），各道工序应正常运行。

5、 K2 拨至下面（低电平），应有声音报警（人为设置故障）。

6、 K2 拨至上面（高电平），即排除故障，程序应从刚才报警的那道工序继续执行。

四、实验现象

利用发光二极管模拟工业工序，闭合K1开工启动开关，发光二极管依照设定工序顺序点亮；利用K2模拟在工业运行中发生故障，闭合K2，工业工序暂停，发光二极管点亮状态不变，当打开K2后，故障排除，工业工序继续运行，发光二极管继续依照工序点亮。

五、实验总结

本实验利用发光二极管模拟工业工序，利用K1模拟启动工业工序，利用蜂鸣器模拟故障报警，利用K2模拟发生工业故障。当拨动K1后，开始启动工业程序，发光二极管根据固定的工业工序点亮，同时利用中断方式判断是否发生故障，当发生故障及K2开关拨下后，马上暂停工业工序的运行，跳转至故障处理程序，待故障消除即K2回拨后，工序恢复正常运行。

本实验的程序利用了堆栈数据来确定延时的时长，这样虽让节约了寄存器，但是在很大程度上降低了程序的可读性。

六、实验程序及注释

ORG 0000H

AJMP 0030H

ORG 0013H;外部中断1入口

LJMP HA2S3

ORG 0030H

HA2S:

MOV P1,#0fFH;将P1口全部置高，使其处于不工作状态

ORL P3,#00H;将P3口锁存器清零

HA2S1:

JB P3.4,HA2S1;判断工业启动开关K1是否按下

ORL IE,#84H;10000100 开总中断 开外部中断1

ORL IP,#04H;设置外部中断1为高优先级

MOV PSW,#00H;将程序存储器清零

MOV SP,#53H;设置堆栈指针

HA2S2:

MOV P1,#081H;工序一

ACALL HA2S7

MOV P1,#082H;工序二

ACALL HA2S7

MOV P1,#084H;工序三

ACALL HA2S7

MOV P1,#088H;工序四

ACALL HA2S7

MOV P1,#090H;工序五

ACALL HA2S7

MOV P1,#0A0H;工序六

ACALL HA2S7

MOV P1,#0C0H;工序七

ACALL HA2S7

SJMP HA2S2;重新运行工业工序

;外部中断1处理程序

HA2S3:

MOV B,R2;保护R2

HA2S5:

SETB P1.7;启动声音报警

ACALL HA2S6

CLR P1.7

ACALL HA2S6

JNB P3.3,HA2S5;故障判断

MOV R2,B;恢复R2

RETI;中断返回

HA2S6:

MOV R2,#06H;短延时

ACALL DELAY

RET

HA2S7:

MOV R2,#30H;长延时

ACALL DELAY

RET

;第0组工作寄存器区的R2地址02H

;延时R2*R2*R2*R2

DELAY:

PUSH 02H

DELAY1:

PUSH 02H

DELAY2:

PUSH 02H

DELAY3:

DJNZ R2,DELAY3

POP 02H

DJNZ R2,DELAY2

POP 02H

DJNZ R2,DELAY1

POP 02H

DJNZ R2,DELAY

RET

END

实验三 定时/计数器实验

一、实验目的

学习MCS-51 内部定时/计数器的使用和编程方法。

二、实验内容

使用MCS-51 内部定时/计数器，定时一秒钟， CPU 运用定时中断方式，实现每一秒钟输出状态发生一次反转，即发光管每隔一秒钟亮一次。

三、实验步骤

1）系统各跳线器处在初始设置状态，用导线连接CPU 模块P10 到八位逻辑电平显示模块的L0。

2）启动PC 机，打开KEIL 软件，输入源程序，并编译源程序。编译无误后，下载程序运行。

3）运行程序观察发光二极管隔一秒点亮一次，点亮时间为一秒。

四、实验现象

启动程序后，P1.0所接的发光二极管一2秒的周期闪烁。

五、实验总结

本实验通过定时器中断的方式实现定时，利用中断实现定时相较于查询方式实现定时，时效性更强，更加准确且占用更少的CPU运行时间。

定时器0的中断处理程序没有使用子程序，使定时器0的中断处理程序占用了其他中断的中断地址。程序的通用性变差。中断处理程序应该调用子程序，使中断响应地址处的程序竟可能简短。

六、实验程序及注释

;//*************************************************

;文件名: Timer for MCU51

;功能: 定时/计数器实验

;接线: 导线连接CPU模块P10到八位逻辑电平显示模块的L0.

;//*************************************************

Tick equ 10000 ; 10000 x 100us = 1s

T100us equ 156 ; 100us时间常数(6M)

C100us equ 30h ; 100us记数单元 7

LEDBuf bit 20h

org 0

ljmp Start;跳转至主程序

org 000bh;定时器0中断处理程序

T0Int:

push PSW;保护现场

mov a, C100us+1;将计时标志的低位送到a

jnz Goon;判断计时标志低位是否为零，不为零则跳转至Goon

dec C100us;低位为零，则高位减一

Goon:

dec C100us+1;低位减一

mov a, C100us

orl a, C100us+1;判断计时标志的高位和低位与操作

jnz Exit ; 100us 计时器不为0, 返回

mov C100us, #27H ; #为零则重装初值

mov C100us+1, #10H ;

cpl LEDBuf ; 达到1s计时，则取反发光二极管缓存

; 取反LED

Exit:

pop PSW;恢复现场

reti;定时器0中断返回

Start:

mov TMOD, #02h ; 方式2, 定时器0

mov TH0, #t100us;装初值

mov TL0, #t100us

mov IE, #10000010b ; EA=1, IT0 = 1

setb TR0 ; 开始定时

clr LEDBuf

clr P1.0

mov C100us, #27H ;#high(Tick)

mov C100us+1, #10H ;#low(Tick)

Loop:

mov c, LEDBuf

mov P1.0, c;改变发光二极管状态

ljmp Loop

end

七、改进程序

TIME_FLAG1 EQU 6FH

TIME_FLAG2 EQU 6EH

ORG 0000H

LJMP START

ORG 0003H

;外部中断0

ORG 000BH

;T0中断

LJMP TIME0

ORG 0013H

;外部中断1

ORG 001BH

;T1中断

ORG 0023H

;串口中断

START:

MOV TMOD,#01H;定时器0：工作方式1

MOV TH0,#28H

MOV TL0,#00H;设定时器0初值

SETB EA;开总中断

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637105103053006025