# 城市地质风险评价技术要求

1  范围

本文件规定了城市地质风险评价的资料准备、具体方法、评价区划和成果编制等技术要求。

本文件适用于以不良地质作用和地质灾害为主的城市地质风险评价， 其它地质风险评价可以参照 执行。

2  规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件， 仅该日期对应的版本适用于本文件； 不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本 文件。

GB 18306    中国地震动参数区划图

GB 50021    岩土工程勘察规范

GB/T 12328    综合工程地质图图例及色标

GB/T 14538    综合水文地质图图例及色标

GB/T 40112    地质灾害危险性评估规范

GB/T 958    区域地质图图例

DZ/T 0097    工程地质调查规范（1:50000）

DZ/T 0290    水文地质调查规范

DZ/T 0306    城市地质调查规范

3  术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3 .1

城市地质风险   urban geological risk

城市区人民生命财产、工程活动等受不良地质条件影响产生灾害的可能性和严重程度。

3.2  城市地质体检  urban geological physical examination

对城市地质结构和地下物理场状态进行评价， 掌握城市地质危险性现状的工作。 注：主要包括地质安全事故案例库建设、基础条件分析和单要素危险性评价。

3.3

城市地质危险性 urban geological hazard risk

城市区一定发育程度的地质体在天然或人为因素作用下可能造成的危害，是对地质本底危险性的 描述。

注： 主要包括地面沉降、岩溶塌陷、采空塌陷、崩塌、滑坡、泥石流、活动断裂和道路塌陷等危险 性。

3.4 城市社会经济易损性 urban socio-economic vulnerability

指社会经济系统在面对自然灾害或突发事件时，可能遭受的损失和影响。

注： 社会经济系统主要包括人口、经济和重要基础设施等分布密度、重要程度等。

3.5

城市道路塌陷   road collapse

由于路基产生变形而导致路面塌陷或沉陷的现象。

3.6

城市地质风险评价 urban geological risk assessment

根据地质本底危险性和社会经济易损性确定人民生命财产、工程活动等可能产生灾害的严重程度。

4  总则

4. 1       目的

摸清城市区地质安全危险性底数和城市区历史地质安全问题发展趋势，客观认识城市区地质风险 大小，支撑服务城市科学防灾减灾， 保障城市建设和运行安全。

4.2   任务

城市地质风险评价的任务主要包括以下几个方面：

a）掌握城市区历史地质安全问题发展趋势；

b）摸清城市区地质安全危险性底数；

c）开展城市区地质风险评价区划。

4.3   基本要求

4.3.1  评价范围应不小于城市建成区（国土三调“201”）范围。

4.3.2  工作流程应按照“ 资料收集—城市地质体检—风险评价”三个步骤实施， 具体流程参考附录 A 的 图 A.1。

4.3.3  地理底图应采用 CGCS2000  国家大地坐标系，高程基准采用 1985 年国家高程基准定义的黄海 平均海平面作为统一的高程起算面。

4.3.4  评价精度参考 DZ/T 0306 应不低于 1:50000，成果图应使用 GIS  成图。

5  资料收集

5.1    应收集利用城市区及周边区域地质调查、水文地质调查、工程地质调查、环境地质调查、供水水 文地质勘查、城市地质调查成果、工程地质勘察等资料收集， 分析城市不良地质条件， 总结城市存在的 主要环境地质问题， 主要收集资料清单整理应按照附录 B 中 B.1 格式。

5.2   应分析城市区及周边地区地下水、地面沉降、地应力、地震等监测资料，厘清城市地质环境监测 现状， 地质环境监测点基本情况清单整理应按照附录 C 中 C.1 格式。

5.3   应分析城市区及周边地区地质钻孔、水文地质钻孔、工程地质钻孔资料，整理分析可用于甄别地 质风险、构建三维地质模型的各类钻孔， 可利用钻孔整理应按照附录 D 中 D.1 格式。

5.4   应收集城市人口密度、经济密度、重大工程等分布资料， 描述城市社会经济易损对象特征。

6  城市地质体检

6  .1       一般规定

6.1.1  分析城市地质问题类型、分布、孕灾环境和致灾因子。

6.1.2  单要素危险性评价主要包括地面沉降、岩溶塌陷、采空塌陷、崩塌滑坡泥石流地质灾害、活动 断裂和城市地面塌陷等危险性评价。

6.2   案例库建设

6.2.1  应根据城市不良地质条件和主要环境地质问题，识别潜在危害城市建设和运行的地质风险。

6.2.2  主要风险类型包括活动断裂、地面沉降、崩滑流地质灾害、地面塌陷、其他不良工程地质条件 等。风险识别要点参见附录 E 的表 E.1。

6.2.3  在区分城市主要地质安全类型的基础上，根据风险识别要点，梳理历史上城市地质问题事故， 典型地质问题事件案例库应按照附录 F 中 F.1 格式进行整理。事件入库标准应按照 GB/T 40112-2021 中 死亡人数超过 3 人或经济损失超过 100 万元人民币执行。

6.3   基础条件分析

6.3.1  应反映影响城市地质风险的地质条件及其空间分布和属性特征， 一般包括基本地质条件图、不 良地质条件分布图、地质环境评价图和地质环境监测成果图。

6.3.2  基础条件图编制应按照附录 G 中 G.1 要求编制。 6.4   单要素危险性评价

6.4.1  地面沉降危险性评价 6.4.1.1  评价指标

评价指标包括以下内容：

a)  地面沉降易发程度

地面沉降易发程度评价以区内第四纪松散层分布厚度、土层力学性质以及空间分布、含水层发 育层数及富水性、浅部主要压缩层发育等为主要因素，按照一特定的数学统计方法进行综合评 价， 依据评价结果进行易发程度分区，分为高易发、中易发和低易发等三个级别，具体评价方 法按照（GB/T 40112-2021）执行。

b)  地面沉降现状

利用收集的累计地面沉降量、地面沉降速率监测数据， 绘制等值线图。累计沉降量等值线图建 议按 0-50mm、50- 100mm 、100-200mm、200-300mm 级别划分，地面沉降速率等值线图建议按 0-5mm/年、 5- 10mm/年、 10-20mm/年、 20-30mm/年、 30-40mm/年级别划分。

c)  地面沉降速率预测

地面沉降易发程度评价以区内第四纪松散层分布厚度、土层力学性质以及空间分布、含水层发 育层数及富水性、浅部主要压缩层发育等为主要因素， 结合地下水开采、工程建设及地下空间 开发等活动强度预测地面沉降速率建议按发生阶段、发展阶段和趋于稳定阶段划分。

6.4.1.2  评价方法

根据区域地面沉降形成机理，结合多年来地面沉降监测成果，采取“经验总结+专家打分”相结合的 方法综合确定各评价指标权重， 并依据上述单因素评价分级进行赋值。各项指标权重及赋值参见表1。

表1    地面沉降危险性评价指标权重及赋值表

| 影响因素 |  | 权重 （aj） | 影响因素分级及分值（bj） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 |
| 地质条件 | 易发程度 | 0.15 | 高易发 | 中易发 | 低易发 |
|  | 松散沉积物厚度 | 0.15 | ≥100 | 50～100 | ≤50 |
| 沉降特征 | 地面累计沉降量 （mm） | 0.2 | ≥1000 | 500～1000 | ≤500 |

|  | 沉降速率（mm/年） | 0.3 | ≥30 | 10～30 | ≤10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降预测 | 沉降速率预测（mm/年） | 0.2 | 发展阶段 | 发生阶段 | 稳定阶段 |

地面沉降综合危险指数HGS 计算公式如下：

HGS  = ∑nj= 1 aj  ∙ bj 	（ 1）

式中：

HGS——地面沉降综合危险指数；

aj ——j类影响因素的权重；

bj ——j类影响因素的分值。

注：高铁、轨道交通等重大工程保护区两侧200m 范围划为地面沉降高危险区（带）。

6.4.2  岩溶塌陷危险性评价

6.4.2.1  评价指标

岩溶塌陷危险评价是在岩溶塌陷稳定性评价基础上， 综合考虑对岩溶区地表承灾体产生危害的大 小进行。评价指标主要包括： 地层类型、地貌单元、覆盖层厚度、距断层距离、地下水富水性、距地表 水体距离、地表承灾体分类等。

6.4.2.2  评价方法

依据岩溶塌陷的成因机理，采取“经验+专家打分”相结合的方法综合确定各评价指标权重，各项指 标权重及赋值参见表3。

表2    岩溶塌陷危险性评价指标权重及赋值表

| 评价指标 | 权重 | 指标分级 | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地层类型 | 0.35 | 震旦系（扬子地层区二叠系） | 1 |
|  |  | 寒武系（扬子地层区二叠系） | 2 |
|  |  | 奥陶系（扬子地层区石炭系） | 3 |
| 地貌单元 | 0.15 | 丘陵山区 | 1 |
|  |  | 沟谷地区 | 2 |
|  |  | 平原地区 | 3 |
| 距断层、接触带或褶 皱轴距离 | 0.1 | >400 米 | 1 |
|  |  | 200-400 米 | 2 |
|  |  | <200 米 | 3 |
| 上覆地层富水性 | 0.1 | 贫乏 | 1 |
|  |  | 较丰富 | 2 |
|  |  | 丰富 | 3 |
| 距地表水体距离 | 0.05 | >100 米 | 1 |
|  |  | 50- 100 米 | 2 |
|  |  | 0-50 米 | 3 |
| 覆盖层厚度 | 0.1 | >30 米 | 1 |
|  |  | 10-30 米 | 2 |
|  |  | <10 米 | 3 |
| 上覆地层岩性 | 0.15 | 基岩 | 1 |
|  |  | 粘性土 | 2 |

|  |  | 砂性土 | 3 |
| --- | --- | --- | --- |

根据评价指标与权重，岩溶塌陷危险指数Hkc 计算公式如下：

Hkc  =  ai  ∙ bi

式中：

Hkc ——岩溶塌陷的危险指数；

ai ——i类影响因素的权重；

bi ——i类影响因素的分值。

6.4.3  采空塌陷危险性评价

6.4.3.1  评价指标

根据采空区分布范围，结合地面现象、地表移动变形值、开采深厚比等评价指标， 采用定性与定量 相结合的方式进行采空塌陷危险区划分。

6.4.3.2  评价方法

依据采空塌陷的成因机理，根据GB/T 40112-2021确定各评价指标权重， 对各评价指标进一步分级 和赋值，参见表5。

表3    采空塌陷危险评价指标权重及赋值表

| 指标及权重 |  |  | 赋值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 3 | 2 | 1 |
| 地面现象 |  | 0.25 | 地表存在塌陷 和裂缝；地表 建设工程变形 开裂明显 | 地表存在变形 及地裂缝； 地 表建设工程有 开裂现象 | 地表无变形及 地裂缝；地表 建设工程无开 裂现象 |
| 地表 移动 变形 值 | 下沉量 mm/a | 0.20 | >60 | 20-60 | <20 |
|  | 倾斜 mm/m | 0.10 | >6 | 3-6 | <3 |
|  | 水平变形 mm/m | 0.15 | >4 | 2-4 | <2 |
|  | 地形曲率 mm/m2 | 0.20 | >0.3 | 0.2-0.3 | <0.2 |
| 开采深厚比 |  | 0.10 | <80 | 80- 120 | >120 |

根据评价指标与权重，采空塌陷危险指数HMC 计算公式如下：

HMC  =  ai  ∙ bi

式中：

HMC ——采空塌陷的危险指数；

ai ——i类影响因素的权重；

bi ——i类影响因素的分值。

6.4.4  崩塌、滑坡、泥石流危险性评价

6.4.4.1  评价指标

根据崩塌、滑坡、泥石流分布范围， 分土质坡和岩质坡， 结合地层特征、地下水特征、破面现象及 变形等评价指标，采用定性与定量相结合的方式进行崩塌、滑坡、泥石流危险区划分。

6.4.4.2  评价方法

依据崩塌、滑坡、泥石流的成因机理，根据GB/T 40112-2021确定各评价指标权重，对各评价指标 进一步分级和赋值， 参见表6、表7。

表4    土质坡崩塌、滑坡、泥石流危险评价指标权重及赋值表

| 指标 | 发育特征 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 堆积成因 | 地下水 | 坡高 | 流土或掉块 | 坡面变形 |

|  | 类型 | 特征 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m |  |  |
| 权重 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.35 | 0.25 |
| 指标分级 | 滨海堆积、 湖沼沉积 | 有地下水 | ≥4 | 有流土有掉块 | 中下部有轻微变形 |
|  |  |  | 2~4 | 有流土 | 上部有轻微变形 |
|  |  |  | ≤2 | 无流土无掉块 | 无坡面变形 |
|  |  | 无地下水 | ≥5 | 有流土有掉块 | 中下部有轻微变形 |
|  |  |  | 3~5 | 有流土 | 上部有轻微变形 |

|  |  |  | ≤3 | 无流土无掉块 | 无坡面变形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大陆流水堆 积、风积、 坡积、残 积、人工堆 积 | 有地下水 | ≥10 | 有流土有掉块 | 中下部有轻微变形 |
|  |  |  | 5~ 10 | 有流土 | 上部有轻微变形 |
|  |  |  | ≤5 | 无流土无掉块 | 无坡面变形 |
|  |  | 无地下水 | ≥20 | 有流土有掉块 | 中下部有轻微变形 |
|  |  |  | 10~20 | 有流土 | 上部有轻微变形 |
|  |  |  | ≤10 | 无流土无掉块 | 无坡面变形 |

表5    岩质坡崩塌、滑坡、泥石流危险性评价指标权重及赋值表

| 指标 | 发育特征 |  |  |  |  |  |  |  | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩体类型 |  | 地下水特征和岩层 倾角(或结构面) |  | 岩层面 （或结 构面） | 坡高 | 流土或 掉块 | 坡面变 形 |  |
|  |  |  |  |  | 与坡向 关系 | m |  |  |  |
| 权重 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0.1 | 0.2 | 0.15 |  |
|  | 风化带,构造破碎 带、成岩程度较差 的泥岩 |  | 有地 下水 | >15° | 相同 | >10 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |

| 指标分 级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 8°~ 15° | 相同、 斜交 | 5~ 10 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  |  | <8° | 相同、 相反、 斜交 | <5 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  |  |  | 无地 | >15° | 相同 | >15 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  | 下水 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 10°~ 15° | 相同、 斜交 | 10~ 15 | 有流土 | 上部有 轻微变 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 形 |  |
|  |  |  |  | <10° | 相反、 斜交 | <10 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  | 层状 岩体 | 有泥页 岩软弱 夹层 | 有地 下水 | >12° | 相同 | >15 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  |  | 8°~ 12° | 相同、 斜交 | 8~ 15 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  |  | <8° | 相反、 斜交 | <8 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |

| 指标 | 发育特征 |  |  |  |  |  |  |  | 赋值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 岩体类型 |  | 地下水特征和岩层 倾角(或结构面) |  | 岩层面 （或结 构面） | 坡高 | 流土或 掉块 | 坡面变 形 |  |
|  |  |  |  |  | 与坡向 关系 | m |  |  |  |
|  |  |  | 无地 下水 | >18° | 相同 | >20 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  |  | 12°~ 18° | 相同、 斜交 | 15~20 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  |  | <12° | 相反、 斜交 | <15 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  |  | 均质较 坚硬的 碎屑岩 和碳酸 岩类 | 有地 下水 | >18° | 相同 | >20 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  |  | 12°~ 18° | 相同、 斜交 | 10~20 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  |  | <12° | 相反、 斜交 | <10 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  |  |  | 无地 下水 | >20° | 相同 | >30 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  |  | 15°~20° | 相同、 斜交 | 15~30 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  |  | <15° | 相反、 斜交 | <15 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  |  |  |  | >20° | 相同 | >25 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |

|  | 较完整坚硬的变质 岩和岩浆岩类 | 有地 下水 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15°-20° | 相同、 斜交 | 15-25 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  | <15° | 相反、 斜交 | <15 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |
|  |  | 无地 下水 | >20° | 相同 | >40 | 有流土 有掉块 | 中下部 有轻微 变形 | 3 |
|  |  |  | 15°~20° | 相同、 斜交 | 20~40 | 有流土 | 上部有 轻微变 形 | 2 |
|  |  |  | <15° | 相反、 斜交 | <20 | 无流土 无掉块 | 无坡面 变形 | 1 |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/637150023000006050