ICS

中华人民共和国国家标准

GB/T XXXXX—XXXX

信息安全技术  无线局域网接入系统安全技术要求（评估保证级2级增强）

Information security technology —Security technology requirements for Wireless

Local Area Network (WLAN) access system（EAL2+）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

信息安全技术  无线局域网接入系统安全技术要求（评估保证级2级增强）

范围

本标准规定了对无线局域网接入系统评估保证级2级增强的安全技术要求，主要包括无线局域网接入系统的安全假设、威胁和组织策略等安全环境，以及安全目的、安全功能要求和安全保证要求。

本标准适用于无线局域网接入系统的研制、开发、测试、评估和产品采购。

本标准使用的符号、格式和惯例都与GB/T 18336-2008相一致。这里选择一些描述以帮助本标准的读者易于理解。

——	假设：TOE安全环境假设的命名以“A.”开始——例如，A.ADMINISTRATION；

——	威胁：TOE安全环境威胁的命名以“T.”开始——例如，T.SIGNAL_DETECT；

——策略：TOE安全环境策略的命名以“P.”开始——例如，P.GUIDANCE；

——	目的：TOE安全目的和环境安全目的的命名分别以“O.”和“OE.”开始——例如，O.ACCESS和OE.ADMIN；

——	扩展要求：本标准中使用的部分安全要求并未包括在GB/T 18336-2008中，这样的要求被称为“扩展要求”。扩展要求必须按照GB/T 18336-2008中“类/子类/组件”模型进行定义和标识。在本标准中，扩展要求使用“EXP”表示。

GB/T 18336-2008允许对功能组件进行四种操作：赋值、细化、选择和反复，以执行安全功能要求。本标准按以下方式突出标识上述四种操作：

——赋值：允许指定参数。赋值部分以粗斜体形式表示。

——细化：允许增加细节。细化部分以下划线形式表示。

——选择：允许从一个列表中选定一项或多项。选择部分将以粗体形式表示。

——反复：允许在不同操作中多次使用同一个组件。

规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 18336.1-2008  信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第1部分： 简介和一般模型

GB/T 18336.2-2008  信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第2部分： 安全功能要求

GB/T 18336.3-2008  信息技术 安全技术 信息技术安全性评估准则 第3部分： 安全保证要求

GB/Z 20283-2006  信息安全技术 保护轮廓和安全目标的产生指南

GB 15629.11-2003 信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范；

GB 15629.1101-2006  信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范：5.8 GHz频段高速物理层扩展规范

GB 15629.1102-2003  信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范：2.4GHz频段较高速物理层扩展规范

GB/T 15629.1103-2006  信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范：附加管理域操作规范

GB 15629.1104-2006  信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范：2.4GHz频段更高数据速率扩展规范

GB15629.11-2003/XG1-2006  信息技术  系统间远程通信和信息交换  局域网和城域网  特定要求  第11部分：无线局域网媒体访问控制和物理层规范  第1号修改单

GB/T 25069-2010  信息安全技术 术语

术语和定义

GB/T 18336.1-2008、GB 15629.11-2003、GB15629.11-2003/XG1-2006及GB/T 25069-2010中界定下列术语和定义适用于本标准。

审计服务器 audit server

存储审计事件/记录的设备。

保密性 confidentiality

使信息不泄露给未授权的个人、实体、进程，或不被其利用的特性。

威胁 threat

对资产或组织可能导致负面结果的一个事件的潜在源。

脆弱性 vulnerability

资产中能被威胁所利用的弱点。

无线局域网接入系统 WLAN access system；WAS

由能够实现用户接入无线局域网络的设备构成的整体。

缩略语

下列缩略语适用于本标准。

| AE | 鉴别器实体 | （Authenticator Entity） |
| --- | --- | --- |
| ASU | 鉴别服务单元 | （Authentication Server Unit） |
| BSS | 基本服务组 | （Basic Service Set） |
| CM | 配置管理 | （Configure Management） |
| EAL | 评估保证级 | （Evaluation Assurance Level） |
| ESS | 扩展服务集 | （Extended Service Set） |
| IBSS | 独立基本服务组 | （Independent Basic Service Set） |
| IT | 信息技术 | （Information Technology） |
| PP | 保护轮廓 | （Protection Profile） |
| SFP | 安全功能策略 | （Security Function Policy） |
| SFR | 安全功能要求 | （Security Functional Requirement） |
| SOF | 功能强度 | （Strength of Function） |
| ST | 安全目标 | （Security Target） |
| STA | 站（点） | （Station） |
| TOE | 评估对象 | （Target of Evaluation） |
| TSF | TOE安全功能 | （TOE Security Functions） |
| TSP | TOE安全策略 | （TOE Security Policy） |
| WAS | 无线局域网接入系统 | （WLAN Access System） |
| WLAN | 无线局域网 | （Wireless Local Area Network） |

TOE描述

综述

根据无线局域网的应用和GB 15629.11-2003相关国家标准的定义，典型的无线局域网系统包括IBSS、BSS和ESS三种结构。由于IBSS网络仅由STA构成（如图1所示），且STA之间进行直接通讯而不通过其它设备接入网络，故本标准的评估对象（TOE）指的是BSS以及ESS结构下的无线接入系统（WAS），分别如图2、图3所示。TOE是由一个或一些能够实现站（STA）接入网络的设备所组成的整体，提供协议转换、有线网络连接、无线信号发射等功能，并提供管理、鉴别、加密/解密和审计等安全功能，典型的TOE安全功能结构如图4-1及图4-2所示。图2中的STA和图3中的STA1、STA2，也叫做无线局域网客户端，是STA的一种存在形态，是用户接入WLAN的最终设备，目前典型形式有PCI、PCMICA、USB接口无线网卡以及其他嵌入式无线网卡等。任何情况下无线客户端与无线或有线网络间的数据交互都必须通过TOE，TOE通过分布式系统服务为无线客户端提供对分布式系统的访问，但TOE不提供任何直接的网络服务。分布式系统经由泛端口与非本部分局域网进行逻辑连接。

图1 IBSS结构

图2 BSS结构下的TOE

图3 ESS结构下的TOE

图4-1 典型的TOE结构A

图4-2 典型的TOE结构B

管理

管理员负责安装、配置和维护TOE。由于TOE可能是更大系统的一部分，所以负责管理TOE IT环境的人也应负责管理TOE。本标准不排除多个单独管理的角色，但是要求只有一个TOE的管理员。

加密/解密

TOE应提供加密/解密服务，例如对无线MAC帧等数据进行加密和解密操作。符合本标准的产品和系统应使用符合国家密码管理委员会办公室批准的用于WLAN的对称密码算法的密码模块，并符合GB 15629.11-2003/XG1—2006 中保密机制的相关要求。

审计

TOE在大多数情况下可以独立运行，安全审计包括产生审计事件、用户身份关联、选择性审计等。

鉴别及密钥管理

TOE的鉴别应提供鉴别机制选择、密钥管理等功能，同时，鉴别模块应符合GB 15629.11-2003/XG1—2006 中鉴别机制的相关要求。

TOE IT环境

在安全要求较高的情况下，可以借助于部署在有线局域网中的外部环境来执行更强的管理任务，例如审计服务器。但是，由于TOE有时是更大信息系统的一部分，因此对于TOE所依赖IT环境增加保护是必要的。

TOE安全环境

假设

A.NO_GENERAL_PURPOSE

- 在TOE上无法获得通用的计算或存储能力（例如：编译器、编辑器或应用程序）。

A.TOE_NO_BYPASS

- WLAN客户端与其它WLAN客户端或有线网络上主机之间传输的数据必须通过TOE。

A.PHYSICAL

- 环境应提供与TOE及其所包含数据的价值相一致的物理安全。

A.NO_EVIL

- 管理员是可信的，经过正式培训且遵循管理员指南。

威胁

T.ACCIDENTAL_ADMIN_ERROR

- 管理员可能不正确地安装或配置TOE，从而导致安全机制失效。

T.ACCIDENTAL_CRYPTO_COMPROMISE

- 用户或进程不适当地访问（查看、修改或删除）与密码功能相关的密钥、数据或可执行代码，从而破坏了密码机制和这些机制所保护的数据。

T.MASQUERADE

- 用户可能假冒授权用户访问TOE资源。

T.POOR_DESIGN

- TOE需求规范或设计中的无意错误可能产生漏洞，可能被恶意用户或程序利用。

T.POOR_IMPLEMENTATION

- TOE实现中的无意错误可能引发漏洞，可能被恶意用户或程序利用。

T.POOR_TEST

- 开发或测试人员对TOE的测试不充分，导致不正确的TOE行为未被发现，恶意用户或程序可能利用这些漏洞。

T.RESIDUAL_DATA

- 用户变更或进程切换引起的TOE资源的重新分配导致了用户或进程对数据的非授权访问。

T.TSF_COMPROMISE

- 恶意用户或进程利用一般攻击不适当地访问（查看、修改或删除）TSF数据或可执行代码。

T.UNATTENDED_SESSION

- 用户未授权访问了未被监管的会话。

T.UNAUTHORIZED_ACCESS

- 用户访问了未被授权访问的服务。

T.UNAUTH_ADMIN_ACCESS

- 未授权用户访问了管理员帐户。

组织安全策略

P.ACCESS_BANNER

TOE在管理员登录时应显示一个描述使用限制，法律规定或其他合理信息的初始旗标。

P.ACCOUNTABILITY

TOE的授权用户应对自身在TOE内的行为负责。

P.CRYPTOGRAPHY

TOE应为自身的应用提供密码功能，包括加密/解密操作。

P.CRYPTOGRAPHY_VALIDATED

仅有国家密码管理机构批准的密码算法（方法和实现）才能用于密钥管理（例如：密钥的产生、销毁、更新等）和密码服务（例如：加密、解密、签名等）。

P.ENCRYPTED_CHANNEL

应提供TOE与经授权接入网络的无线客户端之间数据传输加/解密的功能。

安全目的

TOE安全目的

O.AUDIT_GENERATION

TOE应提供检查和创建与用户相关的安全事件记录的能力。

O.CORRECT_TSF_OPERATION

TOE应提供验证TSF正确运行的能力。

O.CRYPTOGRAGHY

TOE应提供密码功能以维护保密性和完整性。

O.CRYPTOGRAPHY_VALIDATED

TOE应使用国家密码管理机构批准的密码模块提供密码服务。

O.DISPLAY_BANNER

在使用任何需要鉴别的TOE服务之前，TOE应在建立管理员会话之前给出建议性警告。

O.MANAGE

TOE应提供管理员管理TOE安全所必需的功能和设施，并防止这些功能和设施被未授权使用。

O.MEDIATE

TOE必须遵循TOE安全策略转发无线客户端的数据。

O.RESIDUAL_INFORMATION

TOE应确保重新分配资源时TOE控制范围内受保护资源所包含的数据不被泄漏。

O.SELF_PROTECTION

TSF应维护一个保护自身及其资源免受外部干预、未授权泄漏的执行域。

O.TIME_STAMPS

TOE应获得可靠的时间戳。

O.TOE_ACCESS

TOE应提供控制用户对TOE进行逻辑访问的机制。

O.ADMIN_GUIDANCE

TOE应为安全管理员提供必要的安全信息。

O.CONFIG_IDENTIFICATION

任何实现的错误可以通过TOE的重新发布得到及时更正，以保证TOE的配置可以被确认。

O.DOCUMENTED_DESIGN

TOE的开发设计应具有详细开发文档。

O.PARTIAL_FUNCTIONAL_TESTING

TOE应进行安全功能测试以表明TSF满足TOE安全功能要求。

O.VULNERABILITY_ANALYSIS

应针对TOE进行脆弱性分析以表明TOE的设计和实现不存在明显缺陷。

环境安全目的

OE.AUDIT_PROTECTION

IT环境应提供保护审计信息和鉴别证书的能力。

OE.AUDIT_REVIEW

IT环境应提供选择性查看审计信息的能力。

OE.MANAGE

IT环境应增加管理员管理TOE安全所需的功能和设施，并防止这些功能和设施被未授权使用。

OE.NO_EVIL

使用TOE的组织应保证管理员是可信的，经过正式培训且遵循管理员指南。

OE.NO_GENERAL_PURPOSE

不存在与TOE运行无关的计算或存储功能（例如：编译器、编辑器或应用程序）。

OE.PHYSICAL

IT环境应提供与TOE和TOE所包含数据的价值相一致的物理安全。

OE.PROTECT_MGMT_COMMS

环境应保护审计记录到审计服务器的传输、远程网络管理以及鉴别服务器与TOE之间的通信。

OE.RESIDUAL_INFORMATION

环境应确保重新分配资源时环境控制范围内受保护资源所包含的信息不被泄漏。

OE.SELF_PROTECTION

环境应维护一个保护自身及其资源免受外部干扰、破坏或未授权泄漏的执行域。

OE.TIME_STAMPS

IT环境应提供可靠的时间戳。

OE.TOE_ACCESS

环境应提供有助于TOE控制用户对TOE进行逻辑访问的机制。

OE.TOE_NO_BYPASS

WLAN客户端与其他WLAN客户端或有线网络上主机之间传输的数据必须通过TOE。

IT安全要求

TOE安全功能要求

概述

本章定义TOE的安全功能要求。本标准中的安全功能要求从GB/T 18336.2-2008导出，这些要求与支持TOE的安全操作相关。本标准的安全功能要求由下列组件构成（表1）。通过包含相关的安全要求可以满足SFR之间的所有依赖关系。

表1  TOE安全功能要求

| 安全功能要求类 | 安全功能组件 | 组件名称 | 依赖关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全审计（FAU类） | FAU_GEN.1 | 审计数据产生 | FPT_STM.1 |
|  | FAU_GEN.2 | 用户身份关联 | FAU_GEN.1 |
|  |  |  | FIA_UID.1 |
|  | FAU_SEL.1 | 选择性审计 | FAU_GEN.1 |

|  |  |  | FMT_MTD.1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 密码支持（FCS类） | FCS_BCM_EXP.1 | 基准密码模块 | 无 |
|  | FCS_CKM.1 | 密钥生成 | [FCS_CKM_.2或FCS_COP.1] |
|  |  |  | FCS_CKM.4 |
|  |  |  | FMT_MSA.2 |
|  | FCS_CKM.4 | 密钥销毁 | [FDP_ITC.1或 FDP_ITC.2 FCS_CKM.1] |
|  |  |  | FMT_MSA.2 |
|  | FCS_COP_EXP.1 | 随机数产生 | [FDP_ITC.1或 FCS_CKM.1] |
|  |  |  | FCS_CKM.4 |
|  |  |  | FMT_MSA.2 |
|  | FCS_COP_EXP.2 | 密码运算 | [FDP_ITC.1或 FCS_CKM.1] |
|  |  |  | FCS_CKM.4 |
|  |  |  | FMT_MSA.2 |
| 用户数据保护（FDP类） | FDP_PUD_EXP.1 | 用户数据保护 | 无 |
|  | FDP_RIP.1 | 子集残余信息保护 | 无 |
| 标识和鉴别（FIA类） | FIA_AFL.1 | 鉴别失败处理 | FIA_UAU.1 |
|  | FIA_ATD.1(1) | 管理员属性定义 | 无 |
|  | FIA_ATD.1(2) | 用户属性定义 | 无 |
|  | FIA_UAU.1 | 鉴别的时机 | FIA_UID.1 |
|  | FIA_UAU_EXP.5(1) | 多重鉴别机制 | 无 |
|  | FIA_UID.2 | 任何行动前的用户标识 | 无 |
|  | FIA_USB.1 | 用户－主体绑定 | FIA_ATD.1 |
| 安全管理（FMT类） | FMT_MOF.1(1) | 安全功能行为的管理（密码功能） | FMT_SMF.1(1) FMT_SMR.1 |
|  | FMT_MOF.1(2) | 安全功能行为的管理（审计记录的产生） | FMT_SMF.1(2) FMT_SMR.1 |
|  | FMT_MOF.1(3) | 安全功能行为的管理（鉴别） | FMT_SMF.1 FMT_SMR.1 |
|  | FMT_MSA.2 | 安全的安全属性 | [FDP_ACC.1或FDP_IFC.1] FMT_SMR.1 FMT_SMF.1 |
|  | FMT_MTD.1(1) | 审计数据的管理 | FMT_SMR.1 FMT_SMF.1 |
|  | FMT_MTD.1(2) | 鉴别数据的管理（管理员） | FMT_SMR.1 FMT_SMF.1 |
|  | FMT_MTD.1(3) | 鉴别数据的管理（用户） | FMT_SMR.1 FMT_SMF.1 |

|  | FMT_SMF.1(1) | 管理功能规范（密码功能） | 无 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FMT_SMF.1(2) | 管理功能规范（TOE审计记录产生） | 无 |
|  | FMT_SMF.1(3) | 管理功能规范（加密密钥数据） | 无 |
|  | FMT_SMR.1 | 安全角色 | FIA_UID.1 |
| TSF保护（FPT类） | FPT_RVM.1 | TSP的不可旁路性 | 无 |
|  | FPT_SEP.1(1) | TSF域分离 | 无 |
|  | FPT_STM_EXP.1 | 可靠的时间戳 | 无 |
|  | FPT_TST_EXP.1 | TSF检测 | FCS_CKM.2 FCS_CKM.4 FCS_COP_EXP.1 FCS_COP_EXP.2 |
|  | FPT_TST_EXP.2 | 对密码模块进行TSF检测 | FCS_CKM.2 FCS_CKM.4 FCS_COP_EXP.1 FCS_COP_EXP.2 |
|  | FTA_SSL.3 | TSF原发终止 | 无 |
|  | FTA_TAB.1 | 默认的TOE访问旗标 | 无 |
|  | FTP_ITC_EXP.1(1) | TSF间可信信道 | 无 |
|  | FTP_TRP.1 | 可信路径 | 无 |

安全审计（FAU）

FAU_GEN.1(1)  审计数据产生

FAU_GEN.1.1(1)   	   TSF应能为下述可审计事件产生审计记录：

1)审计功能的开启和关闭；

2)有关[最小级]审计级别的所有可审计事件；

3)[赋值：其它专门定义的可审计事件]。

FAU_GEN.1.2(1)  	   TSF应在每个审计记录中至少记录下列信息：

1)事件的日期和时间、事件的类型、主体身份、事件的结果（成功或失败）；

2)	对每种审计事件类型，基于PP/ST中功能组件的可审计事件定义[表2第三列规定的信息]。

应用注释：表2第三列中，如果在产生记录的事件环境中“如果可用/适用”是有意义的，那么它用于确定应在审计记录中包含的数据。如果对于一种特别审计事件类型不要求其它的信息（FAU_GEN.1.2（1）除外），那么“无”也是可以接受的。

表2  TOE可审计事件

| 要求 | 可审计事件 | 附加的审计记录内容 |
| --- | --- | --- |
| FAU_GEN.1 | 无 | 无 |
| FAU_GEN.2 | 无 | 无 |
| FAU_SEL.1 | 审计收集功能运行时修改审计配置 | 执行该功能的管理员身份 |

| FCS_CKM.1 | 密钥的手工装载 | 执行该功能的管理员身份 |
| --- | --- | --- |
| FCS_CKM.4 | 密钥的销毁 | 如果可用，执行该功能的管理员身份 |
| FCS_COP_EXP.1 | 无 | 无 |
| FCS_COP_EXP.2 | 无 | 无 |
| FDP_PUD_EXP.1 | 启动或关闭TOE对无线流量的加密 | 执行该功能的管理员身份 |
| FDP_RIP.1 | 无 | 无 |
| FIA_AFL.1 | 到达了不成功鉴别尝试的阈值，采取行动（锁定终端）。在适当的时机，恢复正常的状态（重新激活终端）。 | 无 |
| FIA_ATD.1 | 无 | 无 |
| FIA_UAU.1 | 鉴别机制的使用（成功或失败） | 用户身份——TOE将不在审计日志中记录无效的密码 |
| FIA_UAU_EXP.5 | 没有接收到来自远程鉴别服务器的响应 | 确定没有做出响应的鉴别服务器的身份 |
| FIA_UID.2 | 无 | 无 |
| FIA_USB.1 | 用户安全属性和主体之间不成功绑定 | 无 |
| FMT_MOF.1(1) | 变更TOE加密/解密算法，包括选择对通信不进行加密/解密 | 密码算法选择（或无） |
| FMT_MOF.1(2) | 开始或停止产生审计记录 | 无 |
| FMT_MOF.1(3) | TOE远程鉴别环境的变更； 失败鉴别尝试的阈值变化； 会话锁定时间的变化 | 执行该功能的管理员身份 |
| FMT_MSA.2 | 所有提供或拒绝的安全属性值； | 无 |
| FMT_MTD.1 | 用于预先选择审计事件的规则集的变化 | 无 |
| FMT_MTD.1(2) FMT_MTD.1(3) | TOE鉴别证书的变化 | 如果TOE将不在审计日志中记录鉴别证书，那么此项为无 |
| FMT_REV.1 | 安全属性撤销失败 | 无 |
| FMT_SMR.1 | 属于同一个角色的用户组的修改 | 无 |
| FPT_STM._EXP.1 | 时间的变化 | 无 |
| FPT_TST_EXP.1 | 执行自检测 | 检测成功或失败 |
| FPT_TST_EXP.2 | 执行自检测 | 检测成功或失败 |
| FTA_SSL.3 | TSF原发终止 | 通过会话锁定机制终止一个交互式会话 |
| FTP_ITC_EXP.1(1) | 可信信道的开启/关闭 | 确定尝试建立或创建信道的远程实体身份；事件的成功或失败 |
| FTP_TRP.1 | 可信信道的开启 | 确定尝试建立或创建信道的远程实体身份；事件的成功或失败 |

FAU_GEN.2  用户身份关联

FAU_GEN.2.1  	TSF应能将每个可审计事件与引起该事件的用户身份关联起来。

FAU_SEL.1  选择性审计

FAU_SEL.1.1  	TSF应能根据以下属性从审计事件集中包括或排除审计事件：

1)[选择：用户身份，事件类型]；

2)[赋值：设备接口，STA身份]

应用注释：设备接口是用户（或管理员）接收/发送数据的物理接口（如WLAN接口、LAN接口、串口、管理LAN接口等）。

密码支持（FCS）

FCS_BCM_EXP.1   扩展组件：基准密码模块

FCS_BCM_EXP.1.1  	密码模块在执行密码功能时应采用国家密码管理机构批准的密码算法。

FCS_CKM.1   密钥生成

FCS_CKM.1.1   	TSF应采用国家密码管理机构批准的[赋值：密钥生成算法]和特定的[赋值：密钥长度]来产生密钥。

FCS_CKM.4   密钥销毁

FCS_CKM.4.1  	TSF应采用国家密码管理机构批准的[赋值：密钥销毁方法]来销毁密钥。

FCS_COP_EXP.1	   扩展组件：随机数产生

FCS_COP_EXP.1.1  	通过在密码模块中使用[赋值：随机数产生器列表]，TSF执行所有TSF密码功能所用到的随机数产生算法。

FCS_COP_EXP.2	   扩展组件：密码运算

FCS_COP_EXP.2.1  	密码模块应采用[赋值：国家密码管理委员会办公室批准的用于WLAN的对称密码算法]执行加密和解密。

用户数据保护（FDP）

FDP_PUD_EXP.1	   用户数据保护

FDP_PUD_EXP.1.1  当管理员使用加密时，TSF应：

1)	使用FCS_COP_EXP.2规定的密码算法加密从无线接入系统的无线接口传输到无线客户端的已鉴别用户的数据。

2)	使用FCS_COP_EXP.2规定的密码算法解密无线接入系统的无线接口接收到的来自无线客户端的已鉴别用户的数据。

应用注释：本标准允许通过安全策略协商确定TOE使用FCS_COP_EXP.2规定的密码算法加密WLAN上传输的所有用户数据。

FDP_RIP.1   子集残余信息保护

FDP_RIP.1.1   	TSF应确保一个资源的任何先前信息内容，在[分配资源到]客体[网络数据包]以及[释放资源至]客体[网络数据包]时不再可用。

应用注释：本标准保证TOE不允许先前传输的数据包数据插入到当前数据包未使用的区域或填充区。

标识与鉴别（FIA）

FIA_AFL.1 鉴别失败处理

FIA_AFL.1.1   TSF应检测何时发生[选择：[赋值：正整数]，管理员可设置的[赋值：可接受数值范围]内的一个正整数]次与[赋值：鉴别时间列表]相关的未成功鉴别尝试。

FIA_AFL.1.2   	当达到或超过所定义的未成功鉴别尝试次数时，TSF应采取的[阻止管理员登录直到其他本地管理员采取行动]。

应用注释：本标准没有要求TOE允许远程管理。可是，如果TOE确实允许管理员远程登录TOE（例如：从有线接口），那么TOE必须提供防止对管理帐户进行蛮力攻击的机制。

FIA_ATD.1(1)	管理员属性定义

FIA_ATD.1.1(1)  	TSF应维护属于每个管理员的下列安全属性列表：[选择：口令，[赋值：任何附加的管理员安全属性列表]]。

应用注释：ST作者应指明与管理员帐户相关的附加管理员安全属性。如果TOE没有使用附加安全属性，那么赋值应指明“无附加属性”。

FIA_ATD.1(2)	用户属性定义

FIA_ATD.1.1(2)  	TSF应保存属于每个远程鉴别用户的下列安全属性列表：[赋值：用户安全属性列表]。

应用注释：ST作者应指明与远程鉴别用户相关的安全属性。

FIA_UAU.1   鉴别的时机

FIA_UAU.1.1  	在用户鉴别前，TSF应允许执行代表用户的[赋值：TSF介导的动作列表]。

FIA_UAU.1.2  在允许执行代表该用户的任何其他TSF介导动作前，TSF应要求每个用户都已被成功鉴别。

应用注释：本功能要求针对TOE本地鉴别的用户，并不涉及进行鉴别之前，必须在WLAN客户端和接入系统之间传输的管理和控制数据包。

FIA_UAU_EXP.5(1)    扩展组件：多重鉴别机制

FIA_UAU_EXP.5.1(1)	  TSF应为执行用户鉴别提供本地鉴别和远程鉴别机制。

FIA_UAU_EXP.5.2(1)  TSF应依据管理员的选择为管理员和WLAN用户调用远程鉴别机制。

应用注释：TOE通过ASU对客户进行远程鉴别。另外，TSF必须为本地管理员鉴别提供方法以免TOE不能与ASU进行通信。

FIA_UID.2    任何行动前的用户标识

FIA_UID.2.1  	在允许任何代表该用户的其他TSF介导动作之前，TSF应要求每个用户识别他自己。

应用注释：本标准不包括鉴别以前必须在WLAN客户端和接入系统之间传输的管理和控制数据包。

FIA_USB.1    用户－主体绑定

FIA_USB.1.1  	TSF应将下列用户安全属性：[赋值：用户安全属性列表] 与代表用户活动的主体相关联。

FIA_USB.1.2  	TSF应执行下列规则：[赋值：属性初始关联规则]将用户安全属性与代表用户活动的主体初始关联。

FIA_USB.1.3  	TSF应执行下列规则：[赋值：属性更改规则]管理与代表用户活动的主体相关联的用户安全属性的改变。

应用注释：ST作者应指出与代表管理员和无线客户端活动的主体相关联的属性。如果必要，本组件可以反复。

安全管理（FMT）

FMT_MOF.1(1)   密码安全功能行为的管理

FMT_MOF.1.(1)  TSF应仅限于[管理员]对功能[密码功能列表：

1)密码：装入密钥

2)密码：删除/销毁密钥

3)密码：设置密钥生命周期

4)密码：设置密码算法

5)密码：设置TOE加密或不加密无线通信信息

6)密码：对TOE硬件和密码功能执行自测]具有[修改其行为]的能力

FMT_MOF.1(2)   审计安全功能行为的管理

FMT_MOF.1.(2)  TSF应仅限于[管理员] 对功能[功能列表：

1)审计：预先选择触发审计记录的事件

2)审计：打开和关闭审计功能]具有[激活、终止、修改其行为]的能力

FMT_MOF.1(3)   鉴别安全功能行为的管理

FMT_MOF.1.1(3)  TSF应仅限于[管理员]对功能修改[功能列表：

1)鉴别：允许或禁止鉴别服务器的使用

2)鉴别：设置TOE采取行动禁止未登录前所发生的鉴别失败次数

3)鉴别：设置会话终止前处于非活动状态的时长]具有[修改其行为]的能力。

FMT_MSA.2   安全的安全属性

FMT_MSA.2.1  TSF应确保安全属性只接受安全的值。

FMT_MTD.1（1）预选审计数据的管理

FMT_MTD.1(1)  	TSF应仅限于[管理员]能够对[用于预先选择审计事件的规则集][修改默认值、查询、修改、删除、[创建]]。

FMT_MTD.1(2)   鉴别数据的管理（管理员）

FMT_MTD.1(2)  	TSF应仅限于给[管理员] 能够对[鉴别证书、用户标识证书] [修改默认值、查询、修改、删除、[创建]]。

FMT_MTD.1(3)   鉴别数据的管理（用户）

FMT_MTD.1(3)	  TSF应仅限于给[TOE用户] 能够对[用户鉴别证书][修改]。

FMT_SMF.1(1)   管理功能规范（密码功能）

FMT_SMF.1.1(1)  	TSF应能够执行如下安全管理功能：[依据管理员对TOE的配置，查询和设置对网络数据包的加密/解密（通过FCS_COP_EXP.2）]。

应用注释：本标准保证负责TOE管理的人员能选择FCS_COP_EXP.2规定的密码算法加密/解密WLAN设备传输的数据或选择不加密。

FMT_SMF.1(2)   管理功能规范（TOE审计记录产生）

FMT_SMF.1.1(2)  	TSF应能够执行如下安全管理功能：[查询、打开或关闭安全 审计]。

应用注释：本标准保证负责TOE管理的人员能打开或关闭TOE审计记录产生功能。

FMT_SMF.1(3)   管理功能规范（密钥数据）

FMT_SMF.1.1(3)  	TSF应能够执行如下安全管理功能：[依据FDP_PUD_EXP查询、设置、修改和删除密钥，打开或关闭密钥测试验证]。

应用注释：本标准的目的是提供配置TOE密钥的功能。配置密钥数据包括：设置密钥生命周期、设置密钥长度等等。

FMT_SMR.1(1)  安全角色

FMT_SMR.1.1(1)  TSF应维护角色[管理员、WLAN用户]。

FMT_SMR.1.2(1)  TSF应能够把用户和角色关联起来。

应用注释：只有管理员可以直接访问TOE，WLAN用户可以通过TOE传输数据，但不能直接访问TOE。本标准也假设TOE包含本地鉴别机制和使用远程鉴别服务器的能力。虽然用户是本地的或远程的，但是这不影响用户的角色。

TSF保护（FPT）

FPT_RVM.1(1)   TSP的不可旁路性

FPT_RVM.1.1(1)  	TSF应确保在允许TSC内每一项功能继续进行之前，TSP执行功能都已被调用。

FPT_SEP.1   TSF域分离

FPT_SEP.1.1  	TSF应为它自己的执行维护一个安全域，防止不可信主体对其干扰和篡改。

FPT_SEP.1.2  TSF应分离TSC内各主体的安全域。

FPT_STM_EXP.1   可靠的时间戳

FPT_STM_EXP.1.1  	TSF应为自身的应用提供通过外部时间源进行同步的可靠时间戳。

应用注释：TOE必须能够通过NTP服务器获得时间戳。

FPT_TST_EXP.1   TSF检测

FPT_TST_EXP.1.1  	TSF应在[初始启动、接收到请求时]运行一套自检程序以证明[TSF硬件操作]的正确性。

FPT_TST_EXP.1.2  	TSF应能使用TSF提供的密码功能去验证除审计数据[选择：[不需要验证完整性的动态TSF数据，无]以外所有TSF数据的完整性。

FPT_TST_EXP.1.3  TSF应能通过[TSF提供的密码功能]提供验证所存储的TSF可执行代码的完整性的能力。

应用注释：元素1.1中，仅有TSF的硬件需要自检，而软件通常不需要自检。元素1.3解决了TSF软件完整性。元素1.2中，ST作者应确定不需要完整性验证的TSF数据。

FPT_TST_EXP.2   对密码模块进行TSF检测

FPT_TST_EXP.2.1  	TSF应在[初始启动、接收到请求时]运行一套密码模块提供的自检程序以表明TSF密码组件操作的正确性。

FPT_TST_EXP.2.2  	TSF在产生一个密钥后应立即运行一套密码模块提供的自检。

应用注释：如果TOE产生密钥，那么应提供元素2.2中具体的功能。

TOE访问（FTA）

FTA_SSL.3   TSF原发终止

FTA_SSL.3.1  	TSF应在达到[管理员配置的用户不活动的时间间隔]之后终止一个交互式会话。

应用注释：本标准适用于本地管理会话和通过TOE传递数据的无线会话。

FTA_TAB.1   缺省的TOE访问旗标

FTA_TAB.1.1  	在建立一个用户会话之前，TSF应显示有关未授权使用TOE的一个劝告性警示信息。

可信路径/通道（FTP）

FTP_ITC_EXP.1(1)  TSF间的可信信道

FTP_ITC_EXP.1.1(1)  	TOE应在他自己和TOE IT环境中的实体之间提供一条加密通信信道，此信道在逻辑上与其它通信信道不同，其端点具有保证标识，并且能保护信道中数据免遭修改或泄漏。

FTP_ITC_EXP.1.2(1)  	TSF应允许[TOE或TOE IT环境中的实体]经由可信信道发起通信。

FTP_ITC_EXP.1.3(1)  	对于[所有鉴别功能、远程登录、时间、[选择：[赋值：经与ST作者确认的授权信息系统实体的通信]、无]]，TSF应经可信信道发起通信。

应用注释：如果CA服务器在鉴别用户时发挥作用，那么CA被认为是一个授权信息系统实体。TSF应与该实体进行安全通信。IT环境包括一个NTP服务器，审计服务器和/或鉴别服务器。

FTP_TRP.1  可信路径

FTP_TRP.1.1  	TSF应在他自己和[无线客户端]之间提供一条通信路径，此路径在逻辑上与其它通信路径截然不同，其端点具有保证标识，并且能保护信道中数据免遭修改或泄漏。

FTP_TRP.1.2  TSF应允许[无线客户端]经可信路径发起通信。

FTP_TRP.1.3  	对于[选择：启动无线客户端鉴别、[赋值：其他需要可信路径服务]]，TSF应要求使用可信路径。

应用注释：本标准确保无线客户端和接入系统之间最初的鉴别信息交换受到保护。

TOE安全保证要求

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638000101061006036