# 建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：年产 70 万个皮包生产线技改项目

建设单位（盖章）金华中兴旅行用品有限公司

编制日期：二〇二〇年十月

目 录

一、  建设项目基本情况	1

二、  建设项目所在地区域环境简况	8

三、  环境质量状况	15

四、  评价适用标准	20

五、  建设项目工程分析	23

六、  项目主要污染物产生及预计排放情况	30

七、  环境影响分析	31

八、  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	40

九、  建议与结论	41

附件：

附件 1：备案通知书；

附件 2：营业执照；

附件 3：土地证；

附件 4：企业承诺；

附件 5：环评确认书；

附件 6：排水证；

附图：

附图 1：建设项目地理位置图；

附图 2：项目所在地水功能区划图；

附图 3：项目所在地环境管控分区图；

附图 4：项目所在地生态红线图。

附表：

附表 1：建设项目地表水环境影响评价自查表；

附表 2：建设项目大气环境影响评价自查表；

附表 3：建设项目环境保护审批基础信息表。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产 70 万个皮包生产线技改项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 金华中兴旅行用品有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 | 金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  | 传真 |  | / |  |  | 邮政编码 |  | 321000 |  |
| 建设地点 | 金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 金华市婺城区经济商务局 |  |  |  |  | 项目代码 |  |  | 2019-330702- 19-03-0460 30-000 |  |  |
| 建设性质 | 新建 √ 改扩建 技改 |  |  |  |  | 行业类别 及 代 码 |  |  | 皮箱、包（袋）制造 （C1922） |  |  |
| 建筑面积 （平方米） | 2780 |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  |  |  |
| 总投资 （万元） | 998.5 | 其中：环保投资 （万元） |  |  |  | 11 |  |  | 环保投资占 总投资比例（%） |  | 1.10 |
| 评价经费 (万元) |  |  |  |  |  | 预期投产 日期 |  |  | 2021 年 4 月 |  |  |

工程内容及规模： 1 、项目由来 金华中兴旅行用品有限公司是一家专业从事皮包生产的企业。为顺应市场需求并结 合企业自身实际情况，公司拟投资 998.5 万元，在位于金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业 园区利用现有厂房实施生产，建筑面积 2780m2，并购置高头缝纫机、电脑花样机、拷边 机等设备，形成年产 70 万个皮包生产能力。项目建成达产后，预计具有较好的经济效 益和社会效益。该项目已于 2019 年 7 月通过金华市婺城区经济商务局备案，项目代码： 2019-330702- 19-03-046030-000。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》、《浙 江省建设项目环境保护管理办法》等有关规定，该项目必须进行环境影响评价。根据《建 设项目环境影响评价分类管理名录（2018 年修改）》中“皮革、毛皮、羽毛（绒）制品”—— （其他），本项目须编制环境影响报告表。金华中兴旅行用品有限公司委托金华市环科

建设项目基本情况

环境技术有限公司承担本项目的环境影响评价工作。我公司在组织有关人员对项目区域 环境状况进行调查、踏勘等工作的基础，根据工程项目的环境影响特点，按国家有关环 境影响评价标准和技术规范，编制了项目的环境影响报告表。 2 、建设内容 （1）产品名称及生产规模 年产 70 万个皮包。 （2）项目建设组成 表 1- 1 建设项目组成一览表 工程类别; 组成内容; 备注. 主体 工程; 生产区; 1#厂房 1 层为五金区；2#厂房 1 层分为缝纫区、胶水区; /. 1#厂房 3 层为缝纫区；2#厂房 2 层分为检品区、包装区、成品 堆放区; /. 1#厂房 4 层为备料车间，5 层为打样室，6 层为办公室；2#厂 房 3 层分为缝纫区; /. 公用 工程; 给水; 市政给水管网；; /. 排水; 生活污水纳入金华市秋滨污水处理厂进一步处理，最终排入金 华江。; /. 供电; 配备 160KVA 变压器一台， 由金华市供电部门提供; /. 环保 工程; 废水; 生活污水处理设施 1 套；; /. 固废贮存设施; 一般固废暂存场所; 新建. 危险废物暂存场所; 新建. 噪声; 构筑物隔声、基础减振、消音设备；; 新建. 储运 工程; 原辅材料运输; 由厂家根据要求走常规运输路线（国道或省道）进行定期运送; /. 仓库; 1#厂房 1 层、2 层; /. （3）项目所需原辅材料见表 1-2。 表 1-2 项目所需原辅材料一览表

序 号; 名称; 形态; 年用量 （t/a）; 包装方式; 最大暂存 量（t/a）; 储存位 置; 备注. 1; PU 革; 固; 50; 箱装; 5; 车间原 料区; /. 2; PVC 革; 固; 300; 箱装; 20; /. 3; 水性白乳胶; 液; 2.5; 桶装; 0.4; /. 4; 布料; 固; 100; 袋装; 8; /.

建设项目基本情况

5; 无纺布; 固; 10; 袋装; 0.8; /. 6; EVA; 固; 5; 箱装; 0.5; /. 7; 拉链; 固; /; 箱装; 1; 70w 米. 8; 五金; 固; 15; 箱装; 1; /. 9; 塑料袋; 固; /; /; 0.2; 100w 个. 10; 纸箱; 固; /; /; 2; 10w 个. 11; 线; 固; /; 箱装; /; 8000w 米. 12; 水性边油; 液; 0.5; 桶装; 0. 1; /. 13; 水; 液; 2304; /; /; /. 14; 电; /; 12w 度/a; /; /; /. 原辅料理化性质： 水性白乳胶：项目中使用的白乳胶是一种水溶性胶黏剂，是由醋酸乙烯单体在引发 剂作用下经聚合反应而制得的一种热塑性粘合剂，呈乳白色稠厚液体。它是以水为分散 剂，使用安全、无毒、不燃、清洗方便，常温固化，对木材、纸张和织物有很好的黏着 力，胶接强度高，固化后的胶层无色透明，韧性好，不污染被粘接物。 水性白乳胶成分表见表 1-3。 表 1-3 水性白乳胶成分一览表 序号; 主要成分; 比例（%）. 1; 醋酸乙烯酯; 45. 2; 聚乙烯醇; 5. 3; 邻苯二甲酸二丁酯; 4. 4; 辛醇; 1. 5; 过硫酸铵; 0. 1. 6; 水; 44.9. 水性边油：项目中使用的边油是一种水性边油，是由水性聚氨酯乳液、颜料、水性

助剂等配制而成。皮革边油主要是用于真皮、人造皮、PU 的腰带、钱包、表带、手袋、 皮具标牌等皮革成品外表边沿的修饰。 水性边油成分表见表 1-4。

建设项目基本情况

表 1-4 水性边油成分一览表 序号; 主要成分; 比例（%）. 1; 水性聚氨酯乳液; 50. 2; 颜料; 5. 3; 丁酸; 3. 4; 天然纳米粉; 2. 5; 水; 40. （4）项目所需设备见表 1-5。 表 1-5 项目所需生产设备一览表 序号; 设备名称; 型号; 单位; 数量; 位置; 备注. 1; 高头缝纫机; GC22618; 台; 29; 1# 、2#厂房 3F; 缝纫. 2; 电脑同步车; GC0305D2; 台; 66; 1# 、2#厂房 3F; 车线. 3; 普通同步车; GC0318- 1; 台; 21; 1# 、2#厂房 3F; 车线. 4; 双针同步车; GC20618; 台; 6; 1# 、2#厂房 3F; 车线. 5; 电脑平车; HG9900D; 台; 9; 1# 、2#厂房 3F; 车线. 6; 电脑花样机; 2030; 台; 9; 1#厂房 5F; 打样. 7; 电脑花样机; 1020; 台; 2; 1#厂房 5F; 打样. 8; 拷边机; HM-747; 台; 2; 2#厂房 3F; 拷边. 9; 直立柱车; 8370; 台; 6; 2#厂房 3F; /. 10; 打钉机; MODELXQ968; 台; 6; 1# 、2#厂房 1F; 打钉. 11; 检针机; /; 台; 1; 1# 、2#厂房 1F; 检针. 12; 铲皮机; HM-801; 台; 5; 1# 、2#厂房 1F; 铲皮. 13; 油边机; /; 台; 5; 油边车间 1F; 油边. 14; 裁床; XCLP3500; 台; 3; 2#厂房 1F; 裁剪. 15; 电脑自动裁床; 8510X; 台; 1; 2#厂房 1F; 裁剪.

16; 螺杆空压机; /; 台; 1; 2#厂房 2F; 压花. 17; 电脑; /; 台; 13; 1#厂房 6F; /. 18; 纸格切割机; /; 台; 1; 2#厂房 1F; 切割. （5）土建内容及总平面布置图 本项目位于本项目位于金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，总占地面积约为 3380m2 ，厂区平面布置图见下图 1- 1 ，主要生产车间平面图见图 1-2。

建设项目基本情况

图 1- 1 厂区总平面布置图

建设项目基本情况

图 1-2 车间平面布置图 2 、项目投资及资金来源 项目总投资 998.5 万元，其中土建工程 0 万元、设备购置费 138.5 万元、安装工程 20 万元、工程建设及其他费用 720 万元，预备费 20 万元，铺底流动资金 100 万元，所 需资金由企业自筹解决。 3 、劳动定员及生产组织 本项目劳动定员 160 人，采用单班制，每班日工作 8 小时，年工作 300 天，厂内不 安排食堂，安排住宿。

建设项目基本情况

与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目选址位于婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，根据现场踏勘，项目所在地环境较 好，无原有污染情况及主要环境问题。

# 二、建设项目所在地区域环境简况

自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性 等)： 1 、地理位置 金华市位于浙江省中部，金衢盆地东段，界于东经 119° 14′～120°47′ 、北纬 28°32′ ~29°41′之间。东临台州市，西连衢州，南毗丽水，北接杭州、绍兴。市域东西长 151km， 南北宽 129km。全省重要的交通枢纽，目前已有铁路浙赣线、金温线、金千线，公路 330 国道、03 省道、45 省道杭金衢高速公路、金丽温高速公路等在此交汇，交通十分便利。 本项目位于金华市婺城区洞溪工业园区，周围环境概况见表 2- 1 ，周边环境关系图 见图 2- 1 ，项目地理位置见附图 1。 表 2- 1 项目周围环境概况 厂界; 位置关系; 名称. 东; 相邻; 金华市明飞塑业有限公司. 南; 相邻; 金华艾迪雅电器有限公司. 西; 相邻; 金华市柳备汽配有限公司. 北; 相邻; 金华市中天五金工具厂. 最近敏感点; 隔温寿线、浙赣线相邻 140m; 怡村.

图 2- 1 周边环境关系图

建设项目所在地区域环境简况

| 项目四至照片 |  |
| --- | --- |
| 东侧 西侧 | 南侧 北侧 |

2 、地形、地貌、地质及土壤 金华市地形属浙中丘陵地区，地势南北高而中部低，大体可分四部分。北山山地， 属龙门山脉，主峰为大盘山；南山山区，属仙霞岭山脉，小龙葱尖为最高峰；丘陵界于 南北山地与沿江平原之间，多为垂直于盆地边缘的龙岗状丘陵；沿江平原，沿东阳江、 武义江和婺江两岸及衢江南侧分布，为近代冲击平原，宽窄不等。金华市属金衢盆地， 海拨高度均在百米以下，土壤特征为“酸、瘦、粘”属红壤。 金华市地处我国东部华夏系一级隆起带上。全省最大的江山──绍兴深断裂带， 自 西南──东北穿越本市，将该市分为两个大地构造单元：即西北部的钱塘江拗陷区，东 南部的浙闽隆地区。市域地质构造复杂，地层岩石分布，周缘山地主要是上侏罗统火山 岩；丘陵地区主要是白垩纪红色碎屑岩；沿江平原及盆地底部，表面覆盖着第四系松系 变质岩及上古生界地层呈局部零星分布。 3 、气候特征

建设项目所在地区域环境简况

金华市属中亚热带季风气候区，总的气象特征是四季分明、气温适中、 日照充足、 雨量丰富，年主导风向为东风。市域降水的地理分布特征是盆地中部少、南北两侧多、 东部偏少、西部较多。由于盆地地热影响，气温日差较大，气温垂直分布明显。一般情 况春末夏初气温变化不定，雨水集中，时有冰雹大风；盛夏炎热少雨，常有干旱；秋季 凉爽、空气湿润、时间短；冬季晴冷干燥。主要特征指标如下： 历年平均气温 17.3℃ 极端最高气温 41.2℃ 极端最低气温 -9.6℃ 年平均相对湿度 77% 平均降水量 1394.4mm 年平均降雨日 158d 年平均降雪日 10d 平均霜日 30d 全年日照时数 2063h 年辐射总量 112 千卡/cm2 年平均风速 2.5m/s 4 、水文特征 金华市河流以金华江为主，其上游是东阳江支流武义江，还有大小支流百条，呈树 枝状分布，水系十分发达。河流大多沿构造型断裂发育，源短流急，比降大，多为山溪 型河流。水量较丰富，径流季节变化显著，调节能力差。 5 、土壤和植被 金华充沛雨量，日照时数长、有霜期短，很适合植被发展。南、北山森林覆盖率大， 低山丘陵树木茂密、树种丰富，植物种类多。主要分布常绿阔叶林和针叶林、落叶阔叶 林及几十个品种的竹类，构成常年青翠的常绿针阔林群落和春夏苍翠、秋冬桔黄的阔叶 林群落。主要树种有马尾松、黑松、金钱松、柳杉、池杉、湿地松等针叶林，香樟、苦 槠、青冈、冬青等常绿树和刺槐、枫香、花香、白栎、麻栎、柿等落叶阔叶林；竹类有

毛竹、刚竹、孝顺竹、淡竹、箬竹等。还有何首乌、木香、蔷薇、爬山虎等藤本植物更

建设项目所在地区域环境简况

有茶花、佛手、白兰花等名闻全国。金华享有“ 中国花卉之乡”之美誉。植被结构多样性， 且动物种类也十分繁多。 6 、金华市城市总体规划（2006-2020）简介 根据《金华市城市总体规划》（2006～2020 年），总体布局为市区层次（规划范围 2044 平方公里）：重点深化“一中两翼两三角、聚合主轴线 ”的战略思路，在市区范围 内统筹部署空间发展战略与城乡居民点体系，市区城乡一体化交通网络，处理好自然资 源保护与开发的关系，确定需要保护的自然资源与生态空间，实现可持续发展。 中心城区层次（规划范围约 280 平方公里）：基本框架不变，根据规划实施情况及相关 深化规划的要求，结合市区空间发展战略，适当扩大用地规模，并实施局部布局调整。 中心城区总体布局：形成“一个核心区七大功能区 ”的总体布局结构。 “核心区 ”：即一环以内的内城区，是全市金融贸易、商业服务、行政文化、娱乐 休闲的中心。 “七大功能区 ”：（1）城南：以湖海塘高级休闲居住为特色的综合区。（2）城北： 以浙师大为特色的综合区。（3）城东：以金东新区公共中心为特色的综合区。（4）城 西：以十里长湖公园为特色的综合区。（5）城东北：以仙桥交通枢纽，物流仓储中心、 区域性市场的产业园区。（6）城西南：以市级工业园区和高新科技园区为主的产业园 区。（7）城西北：以临江、栅川工业区为主的工业组团。 本项目位于婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，属于“七大功能区 ”中的城西南功能区， 项目为生产皮包的项目，符合金华市城市总体规划（2006-2020）的要求。 7 、项目依托的污水处理厂概况 （1）金华市秋滨污水处理厂分期工程概况 金华市秋滨污水处理厂占地 510 亩，厂址选择在金华江南岸铁路桥以东（秋滨）， 设计总规模 32 万 m3/d ，采取一次性规划设计，分期实施，现已实施三期，设计处理规 模 24 万 m3/d。 （2）金华市秋滨污水处理厂服务范围

秋滨污水处理厂总服务范围为浙赣铁路线以东片区等区域污水治理，具体包括婺城 新区龙蟠区块、桐溪工业小区、金磐开发区新区、市开发区、多湖区块、金东新城区、

建设项目所在地区域环境简况

仙桥区块、城北综合园区、江北中心城区、罗店区块等建设用地面积 89km2 ，以及雅畈、 岭下、江东、安地、塘雅、灃浦等六镇建设用地面积 17km2 ，总服务区域建设用地面积 为 106 km2。 （3）金华市秋滨污水处理厂处理工艺及进出水水质 ①污水处理厂处理工艺 一期工程处理工艺为 SBR 工艺，采用接种全流量培菌法。二期工程考虑与一期工 程工艺的匹配，采用 SBR 污水处理工艺，以及絮凝+过滤的深度处理工艺。三期工程污 水处理工艺拟采用“A2/O 工艺” 以及絮凝+ 过滤的深度处理工艺，设计进水水质为 CODCr350mg/L ，BOD5200 mg/L ，SS220 mg/L ，氨氮 35 mg/L。 ②出水水质 2019 年金华市秋滨污水处理厂进出水水质见表 2-2。 表 2-2 金华市秋滨污水处理厂 2019 年监督性监测数据 监测时间; pH; 色度 (倍); CODCr (mg/L); 氨氮 (mg/L); SS (mg/L); 总磷 (mg/L); BOD5 (mg/L); 石油类 (mg/L). 2019 年 1 月 2 日; 6.81; 2; 17; 0.073; 5; 0.05; 0.6; 0.10. 2019 年 2 月 11 日; 7.17; 2; 10; ＜0.025; 5; 0.03; 0.9; 0.10. 2019 年 3 月 4 日; 7.04; 2; 11; 0.09; 7; 0.03; 0.9; 0.10. 2019 年 4 月 3 日; 7.19; 2; 12; 0.10; 7; 0.10; ＜0.5; 0. 11. 2019 年 7 月 2 日; 6.90; 2; 13; 0.10; 7; 0.05; ＜0.5; 0. 12. 2019 年 10 月 10 日; 6.84; 2; 13; 0.08; 4; 0.08; ＜0.5; < 0.006. 标准值; 6-9; 30; 50; 5; 10; 0.5; 10; 1. 备注：表格数据摘录自浙江省生态环境厅网站公示的重点污染源监督性监测数据。

监测结果表明，金华市秋滨污水处理厂出水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标 准》（GB18918-2002）中一级标准的 A 类标准。 8 、金华市“三线一单”生态环境分区管控方案 （1）“三线一单 ”生态环境分区概况 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，金华市划定环境管控单元 353

建设项目所在地区域环境简况

个，其中优先保护单元 93 个，面积 4740.89 平方公里，占市域总面积的 43.33%；重点 管控单元 129 个，面积 1738.2 平方公里， 占市域总面积的 15.89%；一般管控单元 131 个，面积 4462.21 平方公里，占市域总面积的 40.78%。 （2）规划与本项目相关内容 根据《金华市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目所在地属于金华市金华开 发区重点管控区（ZH33070220007），具体见表 2-3。 表 2-3 金华市“三线一单”生态环境分区管控单元生态环境准入清单表 “三线一 单”环境管 控单元-单 元管控空 间属性; 环境管控单元 名称; 金华市金华开发区重点 管控区; 环境管控单元编码; ZH33070220007. 行政区划; 金华市婺城区; 管控单元分类; 重点管控单元. “三线一 单”生态环 境准入清 单编制要 求; 空间布局约束; 根据产业集聚区块的功能定位，建立分区差别化的产业准入条件。 优化完善区域产业布局，合理规划布局三类工业项目，鼓励对三类 工业项目进行淘汰和提升改造。合理规划居住区与工业功能区，在 居住区和工业区、工业企业之间设置防护绿地、生活绿地等隔离带。. 污染物排放管 控; 严格实施污染物总量控制制度，根据区域环境质量改善目标，削减 污染物排放总量。新建二类、三类工业项目污染物排放水平要达到 同行业国内先进水平。加快落实污水处理厂建设及提升改造项目， 推进工业园区（工业企业）“污水零直排区 ”建设，所有企业实现 雨污分流。加强土壤和地下水污染防治与修复。. 环境风险防控; 定期评估沿江河湖库工业企业、工业集聚区环境 和健康风险。强 化工业集聚区企业环境风险防范设施设备建设和正常运行监管，加 强重点环境风险管控企业应急预案制定，建立常态化的企业隐患排 查整治监管机制，加强风险防控体系建设。. 资源开发效率 要求; 推进工业集聚区生态化改造，强化企业清洁生产改造，推进节水型 企业、节水型工业园区建设，落实煤炭消费减量替代要求，提高资 源能源利用效率。. （3）“三线一单 ”生态环境分区管控符合性分析 本项目从事皮包生产，为二类工业项目，项目用地性质属于工业用地，符合空间布 局约束及环境风险防控要求。项目于新建，配套三废治理设施，项目建成后污染物排放

量可得到削减，符合污染物排放管控要求和资源开发效率要求。 综上，本项目建设符合金华市金华开发区重点管控区（ZH33070220007 ）准入要 求，符合金华市“三线一单 ”生态环境分区管控要求。

建设项目所在地区域环境简况

9 、项目所在地生态红线划定 《金华市区生态红线划定文本》于 2019 年 3 月 22 日公开发布，文本中将市区生态 功能极重要、生态环境极敏感的区域，禁止开发区域，以及其他需保护区域划入生态保 护红线，明确了市区生态保护红线的类型、主要生态功能、保护目标和管控要求等内容。 金华市区共划定 3 类 9 个生态保护红线，总面积为 569.01 平方公里，占市区国土面 积的 27.76% 。其中，水源涵养类生态保护红线 4 个，面积为 425.55 平方公里；风景名 胜资源保护类生态保护红线 4 个，面积为 102.25 平方公里；水土保持类生态保护红线 1 个，面积为 41.21 平方公里。 金华市区生态保护红 线汇总表： 金华市区生态保护红线汇总表 序号; 编码; 生态保护红线区名称; 面积（km2）; 主导生态系统服务 功能. 1; 330702- 11-001; 婺城区沙金兰水库水源涵养 生态保护红线; 194.96; 水源涵养. 2; 330702- 11-002; 婺城区安地水库水源涵养 生态保护红线; 110.99; 水源涵养. 3; 330702- 11-003; 婺城区九峰水库水源涵养 生态保护红线; 87.71; 水源涵养. 4; 330702- 11-004; 婺城区莘畈水库水源涵养 生态保护红线; 31.89; 水源涵养. 5; 330702- 13-001; 婺城区西南部水土保持 生态保护红线; 41.21; 水土保持. 6; 330702- 15-001; 婺城区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 41.00; 风景名胜资源保护. 7; 330702- 15-002; 婺城区九峰山风景名胜资源 保护生态保护红线; 27.21; 风景名胜资源保护. 8; 330702- 15-003; 婺城区东方红森林公园生态 保护红线; 0.23; 风景名胜资源保护. 9; 330703- 15-001; 金东区双龙风景名胜资源 保护生态保护红线; 33.81; 风景名胜资源保护.

汇总; 569.01 km2. 本项目位于金华市婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，不在 9 个生态保护红线区域范围 内。

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、 地下水、声环境、生态环境等）： 1 、项目所在区域环境质量现状 （1）项目所在区域空气环境质量现状 根据《2019 年金华市环境状况公报》大气环境质量的结论：按年均浓度值和第 98 百分位数浓度评价，金华市区 SO2、NO2 均达标；按年均浓度值和第 95 百分位数浓度评 价，金华市区 PM10 达标；按第 95 百分位数浓度评价，金华市区 CO 达标；按年均浓度 值和第 95 百分位数浓度评价，金华市区 PM2.5 达标；按日最大 8 小时滑动平均浓度第 90 百分位数浓度评价，金华市区 O3 达标；综上所述，金华市区为环境空气质量达标区。 （2）项目所在区域水环境质量现状。 为了解项目所在地地表水质量现状，本环评引用《2019 年金华市环境状况公报》中 水环境质量结论：金华市地表水总体水质为优。全市列入考核评价的地表水市控以上监 测断面 43 个，根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价：水质达到或优于地 表水环境质量Ⅲ类标准的断面占 100%（其中Ⅰ类 14.0% 、Ⅱ类 30.2%、Ⅲ类 55.8%）， 无Ⅳ类、 Ⅴ类及劣Ⅴ类水质断面。与上年相比， Ⅰ~Ⅲ类水质断面数比例持平（其中， Ⅰ类水质断面数比例下降 2.3 个百分点， Ⅱ类水质断面数比例上升 7.0 个百分点，Ⅲ类 水质断面数比例下降 4.7 个百分点），地表水水质保持稳定。 （3）项目所在区域声环境质量现状 为了解项目所在地的声环境质量现状，对项目所在地的声环境现状进行了监测，环 评在厂房东、南、西、北厂界以及怡村布设 5 个监测点，监测结果见表 3-2。 表 3-2 噪声监测统计结果 单位：dB(A) 监测点位; 昼间; 夜间; 结论评价. 厂界东; 59.3; 46.5; 达标. 厂界南; 58.4; 46.3; 达标. 厂界西; 60.6; 47.4; 达标.

厂界北; 61.2; 50.6; 达标. 怡村; 55.7; 47.2; 达标. 接下表

环境质量状况

怡村声环境质量执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2 类标准; Leq≤60dB(昼间)；Leq≤50dB(夜间)。. 厂界声环境质量执行《声环境质量标准》 （GB3096-2008）3 类标准; Leq≤65dB(昼间)；Leq≤55dB(夜间)。. 根据监测结果可知，项目所在地声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008） 中 3 类区标准，敏感点声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类区标准。 2 、项目所在区域周边污染源情况及主要环境问题。 根据现场踏勘，周围的企业主要从事电器、打印纸、组装发动机总成的生产。项目 地周边企业在正常生产情况下对本项目影响较小。 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 大气环境保护目标：区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 中二级标准。 水环境保护目标：金华江水环境质量执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) 中的 III 类标准。 声环境保护目标：项目位于婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，厂界北 30m 处为温寿线 公路，温寿线公路北 50m 处为村庄，厂界西北方向 120m 处为浙赣线铁路，根据《声环 境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)敏感点声环境执行 2 类区功能区，厂界声环 境执行 3 类区功能区。 表 3-6 各环境要素评价等级及评价范围一览表 环境要素; 评价等级; 评价范围; 依据. 大气环境; 三级; 不需设置大气评价范围; Pmax≤1%. 地表水环境; 三级 B; 项目污水排放口，仅对纳管可行 性进行分析; 废水最终纳管，间接排放. 地下水环境; --; 不需设置评价范围; 118 、皮革、毛皮、羽毛（绒）制 品--其他(Ⅳ类）. 声环境; 厂界三级; 厂界外 200 米包络线以内; 建设项目所处的声环境功能区为 GB 3096 规定的 3 类地区.

土壤环境; --; 不需设置评价范围; 纺织、化纤、皮革等及服装、鞋 制造-其他(Ⅲ类）、 占地规模小 型、周边土壤环境不敏感. 环境风险; 简单分析; 不需设置评价范围; Q＜1 ，风险潜势Ⅰ级.

环境质量状况

2 、陆地环境保护目标 根据现场踏勘，项目所在地陆地保护目标详细情况及保护级别见下表 3-3。 表 3-3 项目环境保护目标详细情况一览表 类 别; 保护目标名称; 坐标/m; 保护 对象; 保护内 容; 环境 功能 区; 相对 厂址 方位; 相对 厂界 距离 /m. X; Y. 大 气 环 境; 常青新城; 749110.93; 3220711.25; 居民区; 人群; 二级; 西北; 2989. 康桥漫步北区; 750097.34; 3220816.02; 居民区; 人群; 西北; 2409. 婺城中学; 750342.48; 3220957.02; 学校; 人群; 西北; 2396. 三联村; 751088.68; 3220241.56; 村庄; 人群; 北; 1463. 上潘家村; 751343.76; 3221001.54; 村庄; 人群; 北; 2201. 金奥社区; 750783.21; 3220779.84; 居民区; 人群; 北; 2068. 季家村; 751652.53; 3220695.37; 村庄; 人群; 北; 1887. 雅村; 751874.55; 3220008.92; 村庄; 人群; 东北; 1240. 邵家埠; 752525.47; 3220305.25; 村庄; 人群; 东北; 1855. 仙堤; 752626.43; 3221083.29; 村庄; 人群; 东北; 2528. 麻车; 753178.99; 3220955.07; 村庄; 人群; 东北; 2733. 寺院; 753542.95; 3220944.08; 村庄; 人群; 东北; 2959. 秋高新村; 753413.91; 3219500.24; 村庄; 人群; 东; 2090. 姜山头; 752586.8; 3219133.95; 村庄; 人群; 东; 1195. 邵宅; 752986.59; 3219254.61; 村庄; 人群; 东; 1610. 王五元; 752884.87; 3218747.85; 村庄; 人群; 东; 1457. 星艺幼儿园; 752498.84; 3218903.55; 学校; 人群; 东; 1068. 社路社区; 753412.4; 3218432.86; 居民区; 人群; 东; 1991.

沈天田; 752717.13; 3217915.39; 村庄; 人群; 东南; 1551. 下新屋; 752238.88; 3217985.78; 村庄; 人群; 东南; 1124. 后周新区; 752918.67; 3216739.44; 居民区; 人群; 东南; 2574. 湖滨首府; 752084.02; 3216849.59; 居民区; 人群; 南; 2092. 新苗幼儿园; 751828.01; 3217462.72; 学校; 人群; 南; 1465. 吕塘下; 751598.17; 3217264.91; 村庄; 人群; 南; 1580. 西城悦居; 751652.23; 3218327.48; 居民区; 人群; 南; 578.

环境质量状况

都市郦景园; 752059.1; 3218840.93; 居民区; 人群; 东; 635. 沙溪; 751348.87; 3219195.4; 村庄; 人群; 北; 256. 怡村; 751345.78; 3219068.59; 村庄; 人群; 西北; 140. 也雅村; 750823.02; 3218003.52; 村庄; 人群; 西南; 1051. 黄浦桥头; 751062.81; 3216742.73; 村庄; 人群; 南; 2137. 首创新城花园; 750452.99; 3218145.37; 居民区; 人群; 西南; 1149. 洞溪; 750792.12; 3217360.31; 村庄; 人群; 西南; 1563. 倪家公寓; 750540.62; 3217483.33; 居民区; 人群; 西南; 1552. 龙蟠; 749571.34; 3217443.17; 村庄; 人群; 西南; 2243. 让长村; 749120.8; 3218163.96; 村庄; 人群; 西; 2345. 白龙桥镇石柏 幼儿园; 750386.03; 3218938.15; 学校; 人群; 西; 1006. 尚格康桥别院; 749714.78; 3219042.5; 居民区; 人群; 西; 1654. 金华实验中学 教育集团; 749188.42; 3218539.64; 学校; 人群; 西; 2162. 金御花园; 749833.63; 3219824.46; 居民区; 人群; 西北; 1746. 益塘; 750083.47; 3220061.93; 村庄; 人群; 西北; 1687. 水 环 境; 金华江; /; /; 水景观娱乐、工业 用水多功能区; III 类; /; /. 声 环 境; 怡村; 751345.78; 3219068.59; 村庄; 人群; 2 类 区; 西北; 140. 注：X 、Y 取值为 UTM 坐标。.

环境质量状况

图 3- 1 大气评价范围及评价范围内主要敏感目标示意图（边长 5km）

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1 、地表水环境质量标准 （1）地表水环境质量功能区 项目建成后最终纳污水体金华江，根据《浙江省水功能区、水环境功能区划 分方案（2015）》（浙政函[2015]71 号），金华江纳污水域水环境功能区为景观 娱乐、工业用水多功能区，具体见表 4- 1。 表 4- 1 金华江水域水环境功能区 水系; 功能区范围; 水功能区名称; 水环境功能区; 控制目标. 钱塘江 104; 东关大桥-金华兰溪交界 （沈村）（17.7km）; 金华江金华景观娱 乐，工业用水区; 景观娱乐、工业 用水区; Ⅲ. （2）地表水环境质量标准 项目纳污水体金华江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III 类标 准，见下表 4-2。 表 4-2 地表水环境质量标准（单位：mg/L ，pH 除外） 项目; pH 值; DO; CODCr; CODMn; BOD5; 氨氮; 石油 类; 总磷; 氟化 物. 标准值; 6～9; ≥5; ≤20; ≤6; ≤4; ≤1.0; ≤0.05; ≤0.2; ≤1.0. 2 、环境空气质量标准 （1）环境空气质量功能区 根据《浙江省环境空气质量功能区划分方案》，项目所在地属《环境空气质 量标准》（GB3095-2012）中二类功能区。 （2）环境空气质量标准 ①环境空气污染物基本项目浓度限值标准 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）中二级标准，详见表 4-3。 表 4-3 环境空气质量标准 （单位：μg/m3） |
| --- | --- |

|  | 项 目; SO2; NO2; PM10; PM2.5; CO; O3. 二级浓度 限值; 年平均; 60; 40; 70; 35; /; /. 24 小时平均; 150; 80; 150; 75; 4000; /. 日最大 8 小时平均; /; /; /; /; /; 160. 1 小时平均; 500; 200; /; /; 10000; 200. |
| --- | --- |

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | ②项目特征污染物非甲烷总烃环境质量标准按照原国家环保总局制定的《大 气污染物综合排放标准详解》中相关规范说明取值，详见表 4-4。 表 4-4 大气特殊污染因子环境质量标准 污染物名称; 最高容许浓度(mg/m3); 备注. 一次（小时）; 日平均. 非甲烷总烃; 2.0; /; 大气污染物综合排放标准详解. 3 、声环境质量标准 （1）声环境功能区 项目位于婺城区白龙桥镇洞溪工业园区，厂界北 30m 处为温寿线公路，温寿 线公路北 50m 处为村庄，厂界西北方向 120m 处为浙赣线铁路，根据金华市区声 环境功能区划分示意图，敏感点声环境执行 2 类区功能区，厂界声环境执行 3 类 区功能区。 （2）声环境质量标准 项目声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 3 类标准，敏感点执 行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类标准具体见表 4-4。 表 4-4 声环境质量标准（GB3096-2008） 单位：dB(A) 声环境功能区类别; 标准值. 昼间; 夜间. 2 类; 60; 50. 3 类; 65; 55. |
| --- | --- |

评价适用标准

| 污 染 物 排 放 标 准 | 1 、水污染物排放标准 项目废水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978- 1996）中三级 标准后，经金华市秋滨污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》 （GB18918－2002）中一级的 A 类标准后排入金华江。 表 4-5 污水综合排放标准(单位：mg/L ，pH 除外) 序号; 污染物名称; GB8978- 1996 中 三级标准值; GB18918-2002 中 一级（A 标准）. 1; pH; 6～9; 6～9. 2; SS; ≤400; ≤10. 3; BOD5; ≤300; ≤10. 4; CODCr; ≤500; ≤50. 5; 氨氮; ≤35*; ≤5. 6; 石油类; ≤20; ≤1. 7; 总磷; ≤8*; ≤0.5. *注：三级标准中的氨氮、总磷排放执行浙江省地方标准《工业企业废水氮、磷污染物 间接排放限值》（DB33/ 887-2013）。 2 、大气污染物排放标准 （1）项目胶合、油边产生的废气排放执行《大气污染物综合排放标准》 （GB16297- 1996）表 2 无组织排放监控浓度限值，具体见表 4-6。 表 4-6 大气污染物综合排放标准（GB16297- 1996） 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度 mg/m3. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 3 、噪声排放标准 |
| --- | --- |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/638111005117006045