一、工程概况

1.1  工程名称：茶亭四期项目

1.2  工程建设地点：宁波市东钱湖茶亭村。

1.3  建设单位：宁波茶亭置业有限公司

1.4  勘察单位：浙江省工程勘察院

1.5  设计单位：上海中森建筑与工程设计顾问有限公司

1.6  施工单位： 宁波住宅建设集团股份有限公司

1.7  监理单位：浙江方正建设监理询问有限公司

本项目为茶亭四期项目，一期、二期已投入运用，三期在建。建设单位为宁波茶亭置业有限公司。本工程位于宁波市东钱湖茶亭村。项目基地东北邻环湖南路，西南紧靠山麓，东南面为象坎村，基地沿环湖南路为绿化带。本工程项目为低层住宅及地块内配套的变电站等。本项目用地面积为85307m2，总建筑面积为23360.55m2，容积率为0.27，非机动停车位351个，机动车停车位246个。机动车停车位246个。包括75栋住宅及一个独立配电房，168户。

本工程建筑工程设计等级二级，地上建筑耐火等级为二级，屋面防水等级为I级。本项目低层住宅结构形式为异型柱框架结构，配电房结构形式为框架结构，抗震裂度为7度，建筑设计运用年限为50年。

（二）本工程平安施工监理特点

1、本工程施工现场紧临山体，东侧有既有道路，北则为正在施工的三期及已交付的二期，东南侧为已建幼儿园。基坑开挖深度约为1-3m左右。

2、本工程建筑单体为75幢，因而需运用的建筑起重机械较多，应严格按建筑起重机械备案登记实施细则进行监管，按规定程序验收后方可投入运用。现场拟共布置 8台塔吊。

3、本工程高层外脚手架采纳悬挑式脚手架，应严格按经批准的专项施工方案及相关技术规程施工。

4、工程单体离地面高度9.85m，消防限制不大。应严格审查施工单位的消防专项施工方案。

5、本工程本工程建筑面积大，工序多、结构困难，限制每道工序的危急源就是平安监理的关键。针对危急源根据平安监理规范的要求，在每道工序开工前进行交底，尽量限制平安隐患的发生。

二、编制依据

本细则的编制依据：

1、平安生产相关法律、行政法规等：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国平安生产法》、《建设工程平安生产管理条例》；

2、相关技术标准：《建筑施工平安检查标准》、《施工现场临时用电平安技术规程》、《建筑基坑支护技术规程》、《建筑施工模板平安技术规范》、《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规范》、《建筑机械运用平安技术规程》、《施工现场机械设备检查技术规程》、《塔式起重机平安规程》、《建筑施工高处作业平安技术规范》、《建设工程施工现场消防平安技术规范》、《建筑工程施工现场消防平安技术规程》等；

3、建设行政主管部门颁发的部门规章及平安监管文件：《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械平安监督管理规定》（建设部令第166号）、《关于落实建设工程

平安生产监理责任的若干看法》（建市[2006]248号）、《浙江省建筑施工现场平安质量标准化管理好用手册》、《宁波市建筑工程平安生产监理实施细则（试行）》等；

4、本工程监理规划；

5、经批准的施工组织设计及平安专项施工方案。

三、监理人员平安组织机构及岗位职责

1、平安监理组织机构

2、监理人员岗位职责

总监理工程师平安职责

（1）总监理工程师对工程项目的施工平安监理工作和项目部监理人员平安工作负责。

（2）在项目机构组建后负责对项目全体监理人员进行平安技术交底，经双方签字后一式两份存档备查（一份上交公司、一份留在项目部）。

（3）确定项目监理机构监理人员的分工和工作职责，督促检查、施工平安监理责任的履行状况。

（4）组织分析识别和评价工程项目的危急源，策划项目平安监理方案，组织编制项目平安监理规划。

（5）审查总包（分包）单位的资质和平安生产许可证，ABC三类人员平安考核证书、特种上岗证。

（6）审核施工单位提交的专项施工方案和施工组织设计的平安技术措施，并签署审核看法。

（7）审批施工平安监理实施细则。

（8）审查施工单位上报的平安费用运用安排和运用状况。

（9）审查施工单位进场设备、平安防护用品是否符合相关规定。

（10）定期或不定期组织现场平安联合检查，并下达平安隐患整改通知书，督促施工单位进行整改。

（11）协调工程现场重大施工平安事项，参与调查平安事故。

（12）审查签发平安监理通知单，暂停令，组织编制并签发监理月报或平安专题报告。

监理工程师平安职责

1、编写项目平安监理细则，负责详细实施项目施工的平安监理工作。

2、帮助总监审查施工总分包单位的资质，核查进场的特种施工作业人员的资格证书。

3、帮助总监审核施工单位上报的施工组织设计和专项施工方案。

4、督促施工单位建立健全平安生产组织保证体系和平安生产责任制。

5、督促施工单位做好分部分项工程的平安技术交底。

6、核查施工平安设施和施工机械的验收工作并签署核查看法。

7、核查施工现场各项平安设施，施工机械搭拆是否与专项方案一样。

8、定期检查、评估施工现场平安生产状况，并向总监汇报或下达施工现场平安隐患整改通知单。

9、指导监理员实施现场平安巡察检查等日常施工平安监理工作。

10、负责施工平安监理资料的收集、汇总及整理工作。

监理员平安职责

1、在总监和专业监理工程师指导下详细实施现场施工平安监理工作。

2、督促施工单位落实现场平安设施和施工机械的日常管理，保养修理工作。

3、做好施工现场日常的平安巡察检查，发觉隐患刚好向监理工程师汇报或下达书面整改通知。

4、对易发事故的高危作业工序进行现场跟踪监督，督促施工单位根据强制性标准和专项方案组织施工。

5、督促施工单位对每次检查的平安隐患进行仔细整改，并在整改后签署检查看法。

6、检查进场的平安防护材料，用品产品合格证明材料，检测报告以及其他有关资料。

7、参与施工现场平安检查。

8、做好平安生产检查记录和平安监理日记，平安旁站记录。

四、监理工作限制要点及目标值

根据施工合同要求，本工程要求施工场地和生活场地在整个施工过程中达到宁波市标化工地的验收标准。详细各分项目标值分解如下表：

本工程平安施工监理工作限制要点及目标值如下：

| 序号 | 类别 | 限制要点 | 目标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平安管理 | 平安生产责任制、目标管理、施工组织设计、平安技术交底、平安检查、平安教化 | 符合《建筑施工平安检查标准》的要求 |
| 2 | 文明施工 | 现场围档、封闭管理、施工场地、材料堆放、现场宿舍、现场标牌、现场防火 | 符合《建筑施工平安 |

|  |  |  | 检查标准》、《建筑施工现场环境与卫生标准》的要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 临时用电 | 外电防护、接地与接零爱护系统、配电箱与开关箱、现场照明、配电线路、变配电装置 | 符合《施工现场临时用电平安技术规范》及专项施工方案的要求 |
| 4 | 基坑支护 | 临边围护、坑壁支护、排水措施、坑边荷载、土方开挖、变形监测、作业环境 | 符合《建筑基坑支护技术规程》、设计图纸及专项施工方案的要求 |
| 5 | 脚手架 | 钢管、扣件材质、立杆基础、立杆、水平杆、平安网、连墙件、剪刀撑、卸料平台等 | 符合《建筑施工扣件式钢管脚手架平安技术规》及专项施工方案的要求 |
| 6 | 模板工程 | 钢管、扣件材质、立杆、扫地杆、水平杆、剪刀撑设置、模板拆除 | 符合《混凝土结构工程施工质量验收规范》、《建筑施工模板平安技术规程》及专项施工方案的要求 |
| 7 | 塔吊 | 基础、设备、安装、加节、运用、拆除 | 符合建设部《建筑起重机械平安监督管理规定》、《塔式起重机平安规程》及宁波市相关要求 |
| 8 | 施工升降机 | 基础、设备、安装、加节、运用、拆除 | 符合《施工升降机》、《施工升降机平安规程》及宁波市相关要求 |
| 9 | 物料提升机 | 基础、设备、安装、运用、拆除 | 符合《龙门架及井架物料提升机平安技术规程》）及宁波市相关要求 |

| 10 | 三宝四口 | 平安帽、平安网、平安带，楼梯口、电梯井口的防护，预留洞口、坑井防护，通道口防护，阳台、楼板、屋面等临边防护 | 符合《建设施工高处作业平安技术规程》要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 11 | 施工机具 | 圆盘锯、钢筋机械、电焊机、搅拌机、手持电动工具、打桩机械等 | 符合《建筑机械运用平安技术规程》、《施工现场机械设备检查技术规程》要求 |
| 12 | 消防设施 | 临时用房、临时设施、临时消防设施、临时疏散通道、临时消防救援场地 | 符合《建设工程施工现场消防平安技术规范》的要求 |

四、施工平安监理工作流程

1、施工打算阶段平安监理工作流程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645231220103011104