ICS   07.060

A 47

宁 夏

DB64

回 族 自  治 区 地 方 标 准

DB 64/T 1692—2020

宁夏城市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型

报告编制规范

2020-02-28发布

2020-05-28实施

宁夏回族自治区市场监督管理厅      发 布

DB 64/T 1692—2020

前   言

本标准按照GB/T  1.1-2009给出的规则起草。

本标准由宁夏回族自治区气象局提出并归口。

本标准起草单位：宁夏回族自治区气候中心、宁夏回族自治区住房和城乡建设厅、宁夏建筑设计研 究院有限公司、泛华建设集团宁夏设计分公司、银川市规划建筑设计院、中国市政工程西北设计研究院 有限公司。

本标准主要起草人：孙银川、高睿娜、高娜、鲍海英、石芙蓉、冯宏、刘立杰、张浦源、左河疆、 杨勤、崔洋、朱晓炜、高振辉。

DB    64/T    1692—2020

宁夏城市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型报告编制规范

1 范围

本标准规定了宁夏城市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型报告编制的基本结构、主要内容和格式要 求。

本标准适用于宁夏回族自治区行政区域内城市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型报告的编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文 件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T  28592-2012 降水量等级

GB/T  50014-2006 室外排水设计规范

QX/T   423-2018  气候可行性论证规范报告编制

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

暴雨

24h 降雨量大于等于50mm的降雨量。

3.2

暴雨强度

单位时间内的降雨量。工程上常用单位时间单位面积内的降雨体积来计，其计量单位以 L/(s ·hm²) 表示。

3.3

暴雨强度公式

暴雨强度公式是计算任意重现期、降雨历时的降水强度公式。表达形式为：

(1)

式中：

q—  暴雨强度， q 单位为 L/(s ·hm²);

t 一降雨历时， t单位为 min;

P   一重现期， P 单位为 a;

A₁— 雨力参数， A, 为经验参数；

DB  64/T  1692-2020

b 一降雨历时修正参数， b 为经验参数。

C 一雨力变动参数， C 为经验参数。

n —暴雨衰减指数， n 为经验参数。

3.4

暴雨雨型

不同降雨历时内的暴雨强度随时间变化的特征，以不同降雨历时的降雨过程线型表达。 3.5

参证气象站

气象分析计算所参照具有长年代气象数据的国家气象观测站。

[QX/T 423-2018,定义3.1]

3.6

重现期

在一定长的统计期间内，等于或大于某统计对象出现一次的平均间隔时间。

3.7

降水量

某一时段内，从天空降落到地面上的液态(降雨)或固态(降雪) (经融化后)降水，未经蒸发、 渗透、流失而在水平面上积聚的深度。

3.8

短历时降雨

指降雨历时小于180min的降雨。

3.9

降雨历时

降雨过程中的任意连续时段。

3.10

雨峰位置系数

表征暴雨强度过程的雨峰位置的系数，从降雨历时开始至降雨峰值出现的时间段长度与降雨历时的 比值。

3.11

综合雨峰位置系数

不同历时雨峰位置系数的加权平均。

4 报告结构

# 4.1 封面

报告封面宜包括项目名称、报告编制单位及报告编制日期。项目名称应统一命名为：“××××城 市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型报告”(××××为城市名称)。参见附录A。

# 4.2 封二

报告封二宜包括项目名称、委托单位、承担单位、项目负责人、项目组成员、编制单位联系方式等 信息。参见附录A。

4.3 目录

DB 64/T 1692—2020

报告目录应包括报告正文及附录、附件部分的大纲标题，根据报告的框架结构，宜给出1级至3级大 纲标题。

4.4 正文

报告内容应包括立项背景、编制依据、资料及方法、气候特征分析、暴雨强度公式计算、暴雨雨型 分析、结论和建议，可参考附录B编制。各部分的编写应按第5章规定进行。

4.5  附录

报告形成过程中的原始数据、计算过程、中间结果等不宜在报告中列出的，必要时可将其内容和方 法以附图或附表的形式编入附录。附图、附表可参考附录C.

4.6 附件

报告的最终版本宜将评审意见及专家签名表，必要的依据文件以附件形式编入。

5 报告内容

5.1 立项背景

5.1.1  报告应列出开展该城市暴雨强度公式编制和暴雨雨型设计的相关政策依据。

5.1.2报告应概述该城市的地理位置、地形地貌和气候特征，宜给出当地气象主管机构认可的灾害分 布或气候区划图。

5.1.3     报告应至少选择1次当地较典型的暴雨灾情实况进行描述。

5.1.4     报告宜简要说明项目来源，开展的意义和目标。

5.2 编制依据

报告应列出编制报告依据的标准、规范、规程等文件。

5.3 资料说明

5.3.1  报告应说明使用的降雨资料来源，包括参证气象站的基本情况，观测资料沿革(迁站等信息)。

5.3.2  报告应对使用的参证气象站的降雨资料进行可靠性、 一致性、代表性分析。

5.3.3  报告应分别列出气候特征分析、暴雨强度公式推算、暴雨雨型设计所使用的资料清单，清单内 容应包括资料种类和年限，资料年限长度应符合GB/T  50014-2006的要求。

5.4 处理方法介绍

5.4.1  报告应简要介绍年最大值法的取样方法，包括提取原则、数据库资料格式和质量控制方法。

5.4.2     报告应详细介绍暴雨强度公式计算方法，包括暴雨强度的频率、重现期、两种以上的频率曲线 拟合、误差控制和精度检验的方法。

5.4.3  报告应详细介绍暴雨雨型设计的方法，包括确定暴雨雨型分析样本、暴雨雨型推求方法。

5.5 气候特征分析

5.5.1  报告应对所开展城市的年降雨量、年平均气温、暴雨日数、年最大日降水量等要素气候变化特 征以图、表形式进行分析，给出分析结果。

DB 64/T 1692—2020

5.5.2     报告应对计算暴雨强度公式所用的5 min 、10 min 、15 min 、20min 、30 min 、45min 、60 min、

90 min、120 min、150min、180min共11个短历时年最大降雨量的年际变化特征以图、表形式进行分 析，给出分析结果。

5.6  暴雨强度公式计算

5.6.1      报告应给出暴雨强度公式计算中样本数据理论频率分布曲线拟合、暴雨强度公式计算、误差分 析和优异性分析结果，样本数据的理论频率分布曲线拟合结果应包括暴雨强度-历时-重现期关系表，误 差分析结果应包括总、分公式(2a～20a 重现期)的精度检验结果。

5.6.2      报告应以附图、表的形式给出暴雨强度公式2a 、3 a 、5a 、10 a 、20 a 、30 a 、50 a 、100a 共 8 个重现期暴雨强度分公式、暴雨强度变化曲线和查算表，具体可参见以重现期3a 为例的附表C。

5.6.3      若报告所开展城市有现用暴雨强度公式，应给出新编与现用暴雨强度公式雨强对比结果。

5.7  暴雨雨型分析

5.7.1      报告应列出推求暴雨雨型所用的30min 、60min 、90  min 、120min 、150min 、180min 共6个历 时降雨量大于对应历时雨量阈值的所有降雨场次。

5.7.2     报告应列出暴雨雨型推求、综合雨峰位置系数、各重现期短历时设计暴雨雨型的峰值、雨峰时 段的计算结果。

5.7.3      在报告中或在附录中应以表和图的形式分别给出2a、3 a、5 a、10a共4个重现期30min 、60min、

90 min、120 min、150 min、180min共6个短历时5min 间隔的设计暴雨雨型结果，具体可参见以重现 期 3a 为例的附表C。

5.8  结论和建议

5.8.1     报告应逐条列出：资料处理成果、暴雨强度公式编制成果、新编暴雨强度公式与现用公式比较 结果、雨型设计结果。

5.8.2 报告应根据暴雨强度公式编制结果提出使用范围和年限建议。

6  格式

编排格式要求参见附录D。

DB 64/T 1692—2020

附  录 A

(资料性附录)

宁夏城市短历时暴雨强度公式与暴雨雨型报告封面及封二样式

A.1 封面

封面格式见图A.1.

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/645303024214011043